| Conectarea satului Balauresti din raionul Nisporeni la ''Complexul de asigurare cu apa potabila Etapa I- localitatile din lunca riului Prut (Zona SP-4 s.Nemteni r-nul Hincesti). Obiect № 202309 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-1-3

Deviz-oferta № 3-1-3

poz.1.б. Rezervor de apa  V=50m3. Utilajul tehnologica. (марка ТХ)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Подводящий и отводящий трубопровод |  |  |  |  |
| 1 | M1J05C | Montarea conductei din otel-carbon, prin sudare electrica cu convertizor de sudura, intre instalatii tehnologice, avind armaturi, flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de 150-400 mm ( Узлы технологических трубопроводов ) | t | 0,049 |  |  |
| 2 |  | Материалы не учтенные нормой | buc | 0,000 |  |  |
| 3 |  | Teava din otel D108*5 ГОСТ10704-91 | m | 13,000 |  |  |
| 4 |  | Воронка D108*190, вес=1,8кг | buc | 2,000 |  |  |
| 5 |  | Уголок 63*63*4 L=500, вес=3,9кг/м шт=5 | kg | 9,750 |  |  |
| 6 |  | Полоса 6*50 L=1000, шт=2, вес=2,355кг/м | kg | 4,710 |  |  |
| 7 |  | Отвод 90* D100, вес=2,4кг/шт | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Переливное устройство ПР (В10) |  |  |  |  |
| 8 | M1J05C | Montarea conductei din otel-carbon, prin sudare electrica cu convertizor de sudura, intre instalatii tehnologice, avind armaturi, flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de 150-400 mm ( Узлы технологических трубопроводов ) | t | 0,024 |  |  |
| 9 |  | Материалы не учтенные нормой | buc | 0,000 |  |  |
| 10 |  | Teava din otel D108*5 ГОСТ10704-91 | m | 5,200 |  |  |
| 11 |  | Воронка D108*190, вес=1,8кг | buc | 1,000 |  |  |
| 12 |  | Уголок 63*63*4 L=400, вес=3,9кг/м шт=1 | kg | 3,900 |  |  |
| 13 |  | Полоса 6*50 L=500, шт=1, вес=2,355кг/м | kg | 2,355 |  |  |
| 14 |  | Отвод 90* D100, вес=2,4кг/шт | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie generala |  |  |  |  |
| 15 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) (окраска трубопроводов: один слой грунта ХС-04 и три слоя лака ХС-76 ) | m2 | 1,971 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total cu TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | ) |
| (funcţia, semnătura) |  |