PARTEA II

CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare a clădirii administrative cu nr. cadastral 0100520074.01. – sediul Oficiului Avocatului Poporului, din str. Sfatul Țării nr. 16, mun. Chișinău.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr.16.

- Beneficiar - Oficiul Avocatului Poporului.

- Autoritate contractantă – Oficiul Avocatului Poporului.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100520074.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie locală, fiind înscris cu denumirea Sediul Administrației Zemstvei județene cu apartamente pentru funcționari, la nr. 359, cod ChCi9.9-4.1 (cu adresa Sfatul Țării nr.16 A, B) la Compartimentul Strada Sfatul Țării, în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău, în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-2-2

Punct termic individual

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. LUCRARI TEHNICO-SANITARE |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Armatura |  |  |
| 1 | Preț furnizor | Robinet sferic sub sudura DN50 PN25 Genebre | buc | 4,000 |
| 2 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Robinet sferic sub sudura DN50 PN25 | buc | 4,000 |
| 3 | Preț furnizor | Robinet sferic sub sudura DN40 PN25 Genebre | buc | 3,000 |
| 4 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Robinet sferic sub sudura DN40 PN25 | buc | 3,000 |
| 5 | Preț furnizor | Robinet sferic sub sudura DN25 PN25 Genebre | buc | 1,000 |
| 6 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Robinet sferic sub sudura DN25 PN25 | buc | 1,000 |
| 7 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Vana fluture DN40 PN25 | buc | 1,000 |
| 8 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" - sudarea flanselor | buc | 1,000 |
| 9 | TfB05B1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40 | buc | 1,000 |
| 10 | Preț furnizor | Robinet sferic cu filet FF DN 25 PN25 | buc | 4,000 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" - Robinet sferic cu filet DN 25 PN25 | buc | 4,000 |
| 12 | Preț furnizor | Robinet sferic cu filet FF DN 15 PN25 | buc | 12,000 |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" - Robinet sferic cu filet DN15 PN25 | buc | 12,000 |
| 14 | Preț furnizor | Robinet sferic cu filet FF DN 15 (golire) | buc | 10,000 |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic cu filet FF DN 15 (golire) | buc | 10,000 |
| 16 | Preț furnizor | Robinet 3 cai pentru montarea manometrului | buc | 17,000 |
| 17 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Robinet 3 cai pentru montarea manometrului | buc | 17,000 |
| 18 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, (Приварка штуцера к манометру и термомометру) | buc | 17,000 |
| 19 | Preț furnizor | Supapa de siguranta 0,5...8 bar G3/4" DN20 Genebre | buc | 2,000 |
| 20 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Supapa de siguranta 0.5-8bar G 3/4(DN20) | buc | 2,000 |
| 21 | Preț furnizor | Clapeta electromagnetica DN25 PN16 220V | buc | 1,000 |
| 22 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Clapeta electromagnetica DN25 PN16 220V | buc | 1,000 |
| 23 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Clapeta de sens unic cu filet G 1 (DN25) PN16 Genebre | buc | 2,000 |
| 24 | ID13A | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1/2" Clapeta de sens unic cu filet G 1/2 (DN15) PN16 | buc | 1,000 |
| 25 | Preț furnizor | Robinet sferic cu filet FF DN 20 PN25 | buc | 2,000 |
| 26 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" - Robinet sferic cu filet DN 20 PN25 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Materiale consumabile pentru instalarea PTIin incapere texnica |  |  |
| 27 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3,0 mm, ГОСТ 10704-91* | m | 20,000 |
| 28 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm Teava din otel ф 57х3,0 ГОСТ 10706-76 | m | 20,000 |
| 29 | SA07C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1" (Teava zincata ф25x2.8. Dn25. ГОСТ 3262-75) | m | 25,000 |
| 30 | SA07B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3/4"(Teava de otel de apa si gaz ф20x2,8. Dn25. ГОСТ 3262-75) | m | 8,000 |
| 31 | SA07B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3/4"(Teava de otel de apa si gaz ф15x2,3. Dn25. ГОСТ 3262-75) | m | 6,000 |
| 32 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 39,000 |
| 33 | Preț furnizor | Cot 90* DN 50 | buc | 12,000 |
| 34 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montare Cot 90* DN 50 | buc | 12,000 |
| 35 | Preț furnizor | Cot 90* DN 25 zincat | buc | 14,000 |
| 36 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" MontareCot 90* DN 25 zincat | buc | 14,000 |
| 37 | Preț furnizor | Robinet sferic sub sudura DN 15 PN 25 aerisire | buc | 6,000 |
| 38 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montare Robinet sferic sub sudura DN 15 PN 25 aerisire | buc | 6,000 |
| 39 | Preț furnizor | Conectare DN50 | buc | 2,000 |
| 40 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montare Conectare DN50 | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Protectie anticoroziva |  |  |
| 41 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 7,200 |
| 42 | IzJ07B | Grunduirea conductelor cu grund de ГФ-0,21 intr-un strat | m2 | 7,200 |
| 43 | IzJ07B | Grunduirea conductelorcu doi straturi de БТ-177 | m2 | 7,200 |
|  |  | Capitolul 1.4. Izolatie |  |  |
| 44 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane din vata minerala grosime b=40mm, cu folie din aluminiu introduse pe conducte, avind diametrul 57mm | m | 23,000 |
| 45 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane din vata minerala grosime b=30mm, cu folie din aluminiu introduse pe conducte, avind diametrul 35mm | m | 38,000 |
| 46 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Metal pentru fixare tevilor | kg | 20,000 |
| 47 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,020 |
| 48 | Preț furnizor | Eclisa DN 89/57 gros 4mm | buc | 2,000 |
| 49 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montare Eclisa DN 89/57 gros 4mm | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Punct termic individual tip modul . librat in set |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. UTILAJ TEHNOLOGIC |  |  |
| 50 | IA11D | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 12,5 -15,4 mc/h (Termoschimbator cu placi brasat Q=75 kW pentru incalzire T11/T21-T12/T22 .85/53-70/50*C dPmax=2 m.col. apa B28X30/1P Swep) | buc | 1,000 |
| 51 | IA11D | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 12,5 -15,4 mc/h (Termoschimbator cu placi brasat Q=24 kW pentru ACM T11/T21-A1/T3. 62/22-55/10*C dPmax=2 m.col. apa B16X15X14/2S Swep) | buc | 1,000 |
| 52 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (Regulator de presiune diferentiala DN 20 kvs=6.3 mc/h, diapazon de reglare 0.5-2.0 bar montarea pe retur) | buc | 1,000 |
| 53 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h (contur incalzirei) VVG44 20-6.3 | buc | 1,000 |
| 54 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea Servomotor pentru Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h SQS35. 00 | buc | 1,000 |
| 55 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h (contur incalzirei) VVG44 15-1.6 | buc | 1,000 |
| 56 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea Servomotor pentru Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h SQS35. 00 | buc | 1,000 |
| 57 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv Montare Pompa de circulatie (sistemul de incalzire) ,P=0.174kW. 1-230V, G=3.2 m3/h H-=8 m (1buc de lucru, 1 buc -la depozit) A16-2 cu placa BIM A BIRAL | buc | 2,000 |
| 58 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv Montare Pompa de circulatie (sistema ACM) ,P=0.005-19kW. 1-230V, G=0.3 m3/h H-=6.0 m AW 16-2 BIRAL | buc | 1,000 |
| 59 | 11-02-022-04 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor - Modul de transmitere a datelol Wireless M-Bus | buc | 1,000 |
| 60 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm MontareContor apa utrasonic DN15 G=1.6m3/h Utrafow21 | buc | 1,000 |
| 61 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm MontareContor apa cu iesire de impuls DN15 G=1.6m3/h B METERS | buc | 1,000 |
| 62 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Sensorde presiune 0...10v 0.....10bar MBS3000-2015-AB07-0 Danfoss | buc | 1,000 |
| 63 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Compensator antivibratie cu flanse DN50 PN16 Tip DI7240N) | buc | 2,000 |
| 64 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Montarea Filtru cuplasa tip Y cu flansa DN 50 PN16 | buc | 2,000 |
| 65 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Montarea Filtru cu plasa TIP Y cu filet DN25 PN16 | buc | 2,000 |
| 66 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Montarea Filtru cu plasa TIP Y cu filet DN15 PN16 | buc | 1,000 |
| 67 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea Presostat 0.2....7.5bar R1/4" | buc | 1,000 |
| 68 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (montarea manometrelor) | buc | 17,000 |
| 69 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda Montare Termometru bimetal 0-120* C | buc | 7,000 |
| 70 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea Sensor de temperatura PT 1000 | buc | 2,000 |
| 71 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea Sensor de temperatura aer exterior | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Contor de energie termica DN20 in set |  |  |
| 72 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Montare integrator electronic MULTICAL 603 | buc | 1,000 |
| 73 | 11-02-022-05 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 80 Montare ULTRAFLOW 54 DN 20. G=2.5 mc/h; Kamastrup A/S | buc | 1,000 |
| 74 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea sensor de temperatura Pt 500 (pe conducta tur - 1 buc., pe conducta retur - 1 buc.) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Utilaj auxilar |  |  |
| 75 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Montare Vas de expansiune , V=80L, Рmax=6bar.Po=1.5bar (pentru incalzire) | buc | 1,000 |
| 76 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Montare Vas de expansiune cu membrana V=50 L, Pmax 10 bar Po=4.0 bar (pentru (ACM) | buc | 1,000 |
| 77 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 -panou de comanda | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Punct termic individual tip modul . librat in set |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. UTILAJ TEHNOLOGIC |  |  |
| 78 | Prețul firmei | Termoschimbator cu placi brasat Q=75 kW pentru incalzire T11/T21-T12/T22 .85/53-70/50*C dPmax=2 m.col. apa B28X30/1P Swep | buc | 1,000 |
| 79 | Prețul firmei | Izolatie pentru schimbator (prefabricate de la fumizor) Swep | buc | 1,000 |
| 80 | Prețul firmei | Termoschimbator cu placi brasat Q=24 kW pentru ACM T11/T21-A1/T3. 62/22-55/10*C dPmax=2 m.col. apa B16X15X14/2S Swep | buc | 1,000 |
| 81 | Prețul firmei | Izolatie pentru schimbator (prefabricate de la fumizor) Swep | buc | 1,000 |
| 82 | Preț furnizor | Regulator de presiune diferentiala DN 20 kvs=6.3 mc/h, diapazon de reglare 0.5-2.0 bar montarea pe retur | buc | 1,000 |
| 83 | Preț furnizor | Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h (contur incalzirei) VVG44 20-6.3 | buc | 1,000 |
| 84 | Preț furnizor | Servomotor pentru Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h SQS35. 00 | buc | 1,000 |
| 85 | Preț furnizor | Vana de reglare cu 2 cai DN 15 kvs=1.6 mc/h (contur ACM) VVG44 15-1.6 | buc | 1,000 |
| 86 | Preț furnizor | Servomotor pentru Vana de reglare cu 2 cai DN 15 kvs=1.6 mc/h SQS35. 53 | buc | 1,000 |
| 87 | Preț furnizor | Pompa de circulatie (sistemul de incalzire) ,P=0.174kW. 1-230V, G=3.2 m3/h H-=8 m (1buc de lucru, 1 buc -la depozit) A16-2 cu placa BIM A BIRAL | buc | 2,000 |
| 88 | Preț furnizor | Pompa de circulatie (sistema ACM) ,P=0.005-19kW. 1-230V, G=0.3 m3/h H-=6.0 m AW 16-2 BIRAL | buc | 1,000 |
| 89 | Preț furnizor | Contor energie termica DN20, in set : integrator electronic MULTICAL 603 - 1 buc; debitmetru ultrasonor ULTRAFLOW 54 DN 20. G=2.5 mc/h; sensor de temperatura Pt 500 in set cu teaca G1/2" - 2 buc. Kamastrup A/S | buc | 1,000 |
| 90 | Preț furnizor | Modul de transmitere a datelol Wireless M-Bus | buc | 1,000 |
| 91 | Preț furnizor | Contor apa utrasonic DN15 G=1.6m3/h Utrafow21 | buc | 1,000 |
| 92 | Preț furnizor | Contor apa cu iesire de impuls DN15 G=1.6m3/h B METERS | buc | 1,000 |
| 93 | Preț furnizor | Sensorde presiune 0...10v 0.....10bar MBS3000-2015-AB07-0 Danfoss | buc | 1,000 |
| 94 | Preț furnizor | Compensator antivibratie cu flanse DN50 PN16 Tip DI7240N | buc | 1,000 |
| 95 | Preț furnizor | Filtru cuplasa tip Y cu flansa DN 50 PN16 | buc | 2,000 |
| 96 | Preț furnizor | Filtru cu plasa TIP Y cu filet DN25 PN16 | buc | 2,000 |
| 97 | Preț furnizor | Filtru cu plasa TIP Y cu filet DN15 PN16 | buc | 1,000 |
| 98 | Preț furnizor | Presostat 0.2....7.5bar R1/4" | buc | 1,000 |
| 99 | Preț furnizor | Manometru 0 - 1.0 MPa G1/2" D100 | buc | 17,000 |
| 100 | Preț furnizor | Termometru bimetal 0-120 *C | buc | 7,000 |
| 101 | Preț furnizor | Sensor de temperatura PT 1000 | buc | 2,000 |
| 102 | Preț furnizor | Sensor de temperatura aer exterior | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Utilaj auxilar |  |  |
| 103 | Prețul firmei | Vas de expansiune , V=80L, Рmax=6bar.Po=1.5bar (pentru incalzire) | buc | 1,000 |
| 104 | Preț furnizor | Vas de expansiune cu membrana V=50 L, Pmax 10 bar Po=4.0 bar (pentru (ACM) | buc | 1,000 |
| 105 | Prețul firmei | Panou automatizare forta si simnalizare de comanda | компл. | 1,000 |

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor, cheltuieli şi resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. LUCRARI TEHNICO-SANITARE |  |  |
|  |  | 1.1. Armatura |  |  |
| 1 | Pretul furnizorului | Robinet sferic sub sudura DN50 PN25 Genebre | buc |  |
|  | 0000352550 | Robinet sferic sub sudura DN50 PN25 | buc | 1,0000 |
| 2 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Robinet sferic sub sudura DN50 PN25 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1440 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0350 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0260 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3700 |
| 3 | Pretul furnizorului | Robinet sferic sub sudura DN40 PN25 Genebre | buc |  |
|  | 0000352540 | Robinet sferic sub sudura DN40 PN25 | buc | 1,0000 |
| 4 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Robinet sferic sub sudura DN40 PN25 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1440 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0350 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0260 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3700 |
| 5 | Pretul furnizorului | Robinet sferic sub sudura DN25 PN25 Genebre | buc |  |
|  | 0000352525 | Robinet sferic sub sudura DN25 PN25 | buc | 1,0000 |
| 6 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Robinet sferic sub sudura DN25 PN25 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 |
| 7 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Vana fluture DN40 PN25 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 287527420500040 | Robinet cu flanse Vana fluture DN40 PN25 | buc | 1,0000 |
|  | 287527442820040 | Flansa rotunda libera Ф40 | buc | 2,0000 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0100 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3400 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |
| 8 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" - sudarea flanselor | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1440 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0350 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0260 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3700 |
| 9 | TfB05B1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40 | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,4000 |
|  | 2874115821708 | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,0000 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,0060 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0310 |
| 10 | pret furnizor | Robinet sferic cu filet FF DN 25 PN25 | buc |  |
|  | 20010125 | Robinet sferic cu filet FF DN 25 PN25 | buc | 1,0000 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" - Robinet sferic cu filet DN 25 PN25 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 12 | pret furnizor | Robinet sferic cu filet FF DN 15 PN25 | buc |  |
|  | 200101 | Robinet sferic cu filet FF DN 15 PN25 | buc | 1,0000 |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" - Robinet sferic cu filet DN15 PN25 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 14 | pret furnizor | Robinet sferic cu filet FF DN 15 (golire) | buc |  |
|  | 20010215 | Robinet sferic cu filet FF DN 15 ( golire) | buc | 1,0000 |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic cu filet FF DN 15 (golire) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 16 | Pret furnizor | Robinet 3 cai pentru montarea manometrului | buc |  |
|  | 00004821 | Robinet 3 cai pentru montarea manometrului | buc | 1,0000 |
| 17 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Robinet 3 cai pentru montarea manometrului | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 3,0000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0450 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0180 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0120 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0540 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1350 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0300 |
| 18 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, (Приварка штуцера к манометру и термомометру ) | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 |
| 19 | pret furnizor | Supapa de siguranta 0,5...8 bar G3/4" DN20 Genebre | buc |  |
|  | 21390114 | Supapa de siguranta 0,5...8 bar G1/4" DN20 | buc | 1,0000 |
| 20 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Supapa de siguranta 0.5-8bar G 3/4(DN20) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |
| 21 | pret furnizor | Clapeta electromagnetica DN25 PN16 220V | buc |  |
|  | 29131545000025 | Clapeta electromagnetica DN25 PN16 220V | buc | 1,0000 |
| 22 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Clapeta electromagnetica DN25 PN16 220V | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |
| 23 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Clapeta de sens unic cu filet G 1 (DN25) PN16 Genebre | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1600 |
|  | 111100010212516 | Clapeta de sens unic cu filet G 1 (DN25) PN16 Genebre | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 24 | ID13A | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1/2" Clapeta de sens unic cu filet G 1/2 (DN15) PN16 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 1111000102121516 | Clapeta de sens unic cu filet G 1/2 (DN15) PN16 Genebre | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 25 | pret furnizor | Robinet sferic cu filet FF DN 20 PN25 | buc |  |
|  | 20010120 | Robinet sferic cu filet FF DN 20 PN25 | buc | 1,0000 |
| 26 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" - Robinet sferic cu filet DN 20 PN25 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
|  |  | 1.2. Materiale consumabile pentru instalarea PTIin incapere texnica |  |  |
| 27 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3,0 mm, ГОСТ 10704-91* | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8200 |
|  | 252121670105730 | Teava din otel avind diametrul de 57х3,0mm, ГОСТ 10704-91* | m | 1,0150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0480 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1210 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0260 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,1500 |
| 28 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm Teava din otel ф 57х3,0 ГОСТ 10706-76 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0600 |
| 29 | SA07C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1" (Teava zincata ф25x2.8. Dn25. ГОСТ 3262-75) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |
|  | 272210330600z25 | (Teava zincata ф25x2.8. Dn25. ГОСТ 3262-75) | m | 1,0100 |
|  | 272120411780025 | Cot din fonta maleabila A1, zincat D25 | buc | 0,3000 |
|  | 272120411500025 | Teu din fonta maleabila B1, zincat D25 | buc | 0,2100 |
|  | 272120412160025 | Racord olandez, din fonta, zincat D25 | buc | 0,4000 |
|  | 272120412010025 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D25 | buc | 0,0300 |
|  | 272120412310025 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata D25 | buc | 0,1100 |
| 30 | SA07B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3/4"(Teava de otel de apa si gaz ф20x2,8. Dn25. ГОСТ 3262-75) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
|  | 272210330600020 | Teava de otel de apa si gaz ф20x2,8. Dn25. ГОСТ 3262-75) | m | 1,0100 |
|  | 272120411780020 | Cot din fonta maleabila A1, zincat D20 | buc | 0,3000 |
|  | 272120411500020 | Teu din fonta maleabila B1, zincat D20 santarm | buc | 0,2100 |
|  | 272120412160020 | Racord olandez, din fonta, zincat D20 | buc | 0,4000 |
|  | 272120412010020 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D20 santarm | buc | 0,0300 |
|  | 272120412310020 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata D20 | buc | 0,1100 |
| 31 | SA07B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3/4"(Teava de otel de apa si gaz ф15x2,3. Dn25. ГОСТ 3262-75) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
|  | 272210330600015 | Teava de otel de apa si gaz ф15x2,3. Dn25. ГОСТ 3262-75) | m | 1,0100 |
|  | 272120411780015 | Cot din fonta maleabila A1, zincat D15 | buc | 0,3000 |
|  | 272120411500015 | Teu din fonta maleabila B1, zincat D15 santarm | buc | 0,2100 |
|  | 272120412160015 | Racord olandez, din fonta, zincat D15 | buc | 0,4000 |
|  | 272120412010015 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D15 santarm | buc | 0,0300 |
|  | 272120412310015 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata D15 | buc | 0,1100 |
| 32 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 |
| 33 | pret furnizor | Cot 90* DN 50 | buc |  |
|  | 2875274040000.50 | Cot 90* DN 50 | buc | 1,0000 |
| 34 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montare Cot 90* DN 50 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1440 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0350 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0260 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3700 |
| 35 | pret furnizor | Cot 90* DN 25 zincat | buc |  |
|  | 2875274040000.25Z | Cot 90* DN 25 zincat | buc | 1,0000 |
| 36 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" MontareCot 90* DN 25 zincat | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 |
| 37 | pret furnizor | Robinet sferic sub sudura DN 15 PN 25 aerisire | buc |  |
|  | 2035 04 | Robinet sferic sub sudura DN 15 PN 25 | buc | 1,0000 |
| 38 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montare Robinet sferic sub sudura DN 15 PN 25 aerisire | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 |
| 39 | pret furnizor | Conectare DN50 | buc |  |
|  | 0050385050 | Conectare DN50 | buc | 1,0000 |
| 40 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montare Conectare DN50 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1440 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0350 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0260 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3700 |
|  |  | 1.3. Protectie anticoroziva |  |  |
| 41 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |
| 42 | IzJ07B | Grunduirea conductelor cu grund de ГФ-0,21 intr-un strat | m2 |  |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,1600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3900 |
|  | 2430226100839 | Grund ГФ-021 | kg | 0,3000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0400 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 43 | IzJ07B | Grunduirea conductelorcu doi straturi de БТ-177 | m2 |  |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,1600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3900 |
|  | 24302261008391 | Vopsea БТ-177 | kg | 0,3000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0400 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  |  | 1.4. Izolatie |  |  |
| 44 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane din vata minerala grosime b=40mm, cu folie din aluminiu introduse pe conducte, avind diametrul 57mm | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 33205173522357 | Termoizolatie conducte vata minerala diametrul 57mm si grosimea b=40mm | m | 1,0300 |
| 45 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane din vata minerala grosime b=30mm, cu folie din aluminiu introduse pe conducte, avind diametrul 35mm | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 33205173522335 | Termoizolatie conducte vata minerala diametrul 35mm si grosimea b=30mm | m | 1,0300 |
| 46 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Metal pentru fixare tevilor | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 47 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,7000 |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 4,6000 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 6,6000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,3000 |
| 48 | pret furnizor | Eclisa DN 89/57 gros 4mm | buc |  |
|  | 005038508957 | Eclisa DN 89/57 gros 4mm | buc | 1,0000 |
| 49 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montare Eclisa DN 89/57 gros 4mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1440 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0350 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0260 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3700 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Punct termic individual tip modul. librat in set |  |  |
|  |  | 2.2. UTILAJ TEHNOLOGIC |  |  |
| 50 | IA11D | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 12,5 -15,4 mc/h (Termoschimbator cu placi brasat Q=75 kW pentru incalzire T11/T21-T12/T22 .85/53-70/50*C dPmax=2 m.col. apa B28X30/1P Swep) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,5000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115821708 | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 | buc | 32,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 32,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 32,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,3400 |
| 51 | IA11D | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 12,5 -15,4 mc/h (Termoschimbator cu placi brasat Q=24 kW pentru ACM T11/T21-A1/T3. 62/22-55/10*C dPmax=2 m.col. apa B16X15X14/2S Swep) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,5000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115821708 | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 | buc | 32,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 32,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 32,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,3400 |
| 52 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (Regulator de presiune diferentiala DN 20 kvs=6.3 mc/h, diapazon de reglare 0.5-2.0 bar montarea pe retur ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,8000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2200 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0700 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0800 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0180 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0150 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 53 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h (contur incalzirei ) VVG44 20-6.3 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 54 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea Servomotor pentru Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h SQS35. 00 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
| 55 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h (contur incalzirei ) VVG44 15-1.6 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 56 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea Servomotor pentru Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h SQS35. 00 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
| 57 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv Montare Pompa de circulatie (sistemul de incalzire ) ,P=0.174kW. 1-230V, G=3.2 m3/h H-=8 m (1buc de lucru, 1 buc -la depozit) A16-2 cu placa BIM A BIRAL | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,6000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3200 |
| 58 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv Montare Pompa de circulatie (sistema ACM) ,P=0.005-19kW. 1-230V, G=0.3 m3/h H-=6.0 m AW 16-2 BIRAL | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,6000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3200 |
| 59 | 11-02-022-04 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor - Modul de transmitere a datelol Wireless M-Bus | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0900 |
|  | 1012038 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm | kg | 0,4030 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0030 |
| 60 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm MontareContor apa utrasonic DN15 G=1.6m3/h Utrafow21 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
| 61 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm MontareContor apa cu iesire de impuls DN15 G=1.6m3/h B METERS | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
| 62 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Sensorde presiune 0...10v 0.....10bar MBS3000-2015-AB07-0 Danfoss | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
| 63 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Compensator antivibratie cu flanse DN50 PN16 Tip DI7240N) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 64 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Montarea Filtru cuplasa tip Y cu flansa DN 50 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
| 65 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Montarea Filtru cu plasa TIP Y cu filet DN25 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
| 66 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Montarea Filtru cu plasa TIP Y cu filet DN15 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
| 67 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea Presostat 0.2....7.5bar R1/4" | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
| 68 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (montarea manometrelor) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 69 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda Montare Termometru bimetal 0-120* C | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0100 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 70 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea Sensor de temperatura PT 1000 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
| 71 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea Sensor de temperatura aer exterior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
|  |  | 2.3. Contor de energie termica DN20 in set |  |  |
| 72 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Montare integrator electronic MULTICAL 603 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
| 73 | 11-02-022-05 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 80 Montare ULTRAFLOW 54 DN 20. G=2.5 mc/h; Kamastrup A/S | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 |
|  | 1010092 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm | t | 0,0022 |
|  | 1012046 | Saibe zincate, diametru 16 mm | kg | 0,0020 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0140 |
| 74 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea sensor de temperatura Pt 500 (pe conducta tur - 1 buc., pe conducta retur - 1 buc.) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
|  |  | 2.4. Utilaj auxilar |  |  |
| 75 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Montare Vas de expansiune , V=80L, Рmax=6bar.Po=1.5bar (pentru incalzire) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0500 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1000 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 76 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Montare Vas de expansiune cu membrana V=50 L, Pmax 10 bar Po=4.0 bar (pentru (ACM) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0500 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1000 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 77 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 -panou de comanda | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | 3.1. Punct termic individual tip modul. librat in set |  |  |
|  |  | 3.1.1. UTILAJ TEHNOLOGIC |  |  |
| 78 | Pretul firmei | Termoschimbator cu placi brasat Q=75 kW pentru incalzire T11/T21-T12/T22 .85/53-70/50*C dPmax=2 m.col. apa B28X30/1P Swep | buc |  |
|  | 00000585531 | Termoschimbator cu placi brasat Q=75 kW pentru incalzire T11/T21-T12/T22 .85/53-70/50*C dPmax=2 m.col. apa B28X30/1P Swep | buc | 1,0000 |
| 79 | Pretul firmei | Izolatie pentru schimbator (prefabricate de la fumizor ) Swep | buc |  |
|  | 0000058554 | Izolatie pentru schimbator (prefabricate de la fumizor ) Swep | buc | 1,0000 |
| 80 | Pretul firmei | Termoschimbator cu placi brasat Q=24 kW pentru ACM T11/T21-A1/T3. 62/22-55/10*C dPmax=2 m.col. apa B16X15X14/2S Swep | buc |  |
|  | 00000585532 | Termoschimbator cu placi brasat Q=24 kW pentru ACM T11/T21-A1/T3. 62/22-55/10*C dPmax=2 m.col. apa B16X15X14/2S Swep | buc | 1,0000 |
| 81 | Pretul firmei | Izolatie pentru schimbator (prefabricate de la fumizor ) Swep | buc |  |
|  | 0000058554 | Izolatie pentru schimbator (prefabricate de la fumizor ) Swep | buc | 1,0000 |
| 82 | pret furnizor | Regulator de presiune diferentiala DN 20 kvs=6.3 mc/h, diapazon de reglare 0.5-2.0 bar montarea pe retur | buc |  |
|  | 39D0749 | Regulator de presiune diferentiala DN 40 kvs=20,0 mc/h, diapazon de reglare 0.2-1.0 bar | buc | 1,0000 |
| 83 | pret furnizor | Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h (contur incalzirei ) VVG44 20-6.3 | buc |  |
|  | VVG4420-6.3 | Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h (contur incalzirei ) VVG44 20-6.3 | buc | 1,0000 |
| 84 | pret furnizor | Servomotor pentru Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h SQS35. 00 | buc |  |
|  | SQS35.00 | Servomotor pentru Vana de reglare cu 2 cai DN 20 kvs=6,3 mc/h SQS35. 00 | buc | 1,0000 |
| 85 | pret furnizor | Vana de reglare cu 2 cai DN 15 kvs=1.6 mc/h (contur ACM ) VVG44 15-1.6 | buc |  |
|  | VVG4415-1.6 | Vana de reglare cu 2 cai DN 15 kvs=1.6 mc/h (contur ACM ) VVG44 15-1.6 | buc | 1,0000 |
| 86 | pret furnizor | Servomotor pentru Vana de reglare cu 2 cai DN 15 kvs=1.6 mc/h SQS35. 53 | buc |  |
|  | SQS35.53 | Servomotor pentru Vana de reglare cu 2 cai DN 15 kvs=1.6 mc/h SQS35. 53 | buc | 1,0000 |
| 87 | pret furnizor | Pompa de circulatie (sistemul de incalzire ) ,P=0.174kW. 1-230V, G=3.2 m3/h H-=8 m (1buc de lucru, 1 buc -la depozit) A16-2 cu placa BIM A BIRAL | buc |  |
|  | 1800001 | Pompa de circulatie (sistemul de incalzire ) ,P=0.174kW. 1-230V, G=3.2 m3/h H-=8 m (1buc de lucru, 1 buc -la depozit) A16-2 cu placa BIM A BIRAL | buc | 1,0000 |
| 88 | pret furnizor | Pompa de circulatie (sistema ACM) ,P=0.005-19kW. 1-230V, G=0.3 m3/h H-=6.0 m AW 16-2 BIRAL | buc |  |
|  | 1800002 | Pompa de circulatie (sistema ACM) ,P=0.005-19kW. 1-230V, G=0.3 m3/h H-=6.0 m AW 16-2 BIRAL | buc | 1,0000 |
| 89 | pret furnizor | Contor energie termica DN20, in set : integrator electronic MULTICAL 603 - 1 buc; debitmetru ultrasonor ULTRAFLOW 54 DN 20. G=2.5 mc/h; sensor de temperatura Pt 500 in set cu teaca G1/2" - 2 buc. Kamastrup A/S | buc |  |
|  | 10603720 | Contor energie termica DN20, in set : integrator electronic MULTICAL 603 - 1 buc; debitmetru ultrasonor ULTRAFLOW 54 DN 20. G=2.5 mc/h; sensor de temperatura Pt 500 in set cu teaca G1/2" - 2 buc. Kamastrup A/S | buc | 1,0000 |
| 90 | pret furnizor | Modul de transmitere a datelol Wireless M-Bus | buc |  |
|  | 32402525 | Modul de transmitere a datelol Wireless M-Bus | buc | 1,0000 |
| 91 | pret furnizor | Contor apa utrasonic DN15 G=1.6m3/h Utrafow21 | buc |  |
|  | 32402526 | Contor apa utrasonic DN15 G=1.6m3/h Utrafow21 | buc | 1,0000 |
| 92 | pret furnizor | Contor apa cu iesire de impuls DN15 G=1.6m3/h B METERS | buc |  |
|  | 32402527 | Contor apa cu iesire de impuls DN15 G=1.6m3/h B METERS | buc | 1,0000 |
| 93 | pret furnizor | Sensorde presiune 0...10v 0.....10bar MBS3000-2015-AB07-0 Danfoss | buc |  |
|  | 32402528 | Sensorde presiune 0...10v 0.....10bar MBS3000-2015-AB07-0 Danfoss | buc | 1,0000 |
| 94 | pret furnizor | Compensator antivibratie cu flanse DN50 PN16 Tip DI7240N | buc |  |
|  | 32402529 | Compensator antivibratie cu flanse DN50 PN16 Tip DI7240N | buc | 1,0000 |
| 95 | pret furnizor | Filtru cuplasa tip Y cu flansa DN 50 PN16 | buc |  |
|  | 324010050 | Filtru cuplasa tip Y cu flansa DN 50 PN16 | buc | 1,0000 |
| 96 | pret furnizor | Filtru cu plasa TIP Y cu filet DN25 PN16 | buc |  |
|  | 324010025 | Filtru cu plasa TIP Y cu filet DN25 PN16 | buc | 1,0000 |
| 97 | pret furnizor | Filtru cu plasa TIP Y cu filet DN15 PN16 | buc |  |
|  | 324010015 | Filtru cu plasa TIP Y cu filet DN15 PN16 | buc | 1,0000 |
| 98 | pret furnizor | Presostat 0.2....7.5bar R1/4" | buc |  |
|  | 324010014 | Presostat 0.2....7.5bar R1/4" | buc | 1,0000 |
| 99 | Pret furnizor | Manometru 0 - 1.0 MPa G1/2" D100 | buc |  |
|  | 010100 | Manometru 0 - 1.0 MPa G1/2" D100 | buc | 1,0000 |
| 100 | pret furnizor | Termometru bimetal 0-120 *C | buc |  |
|  | 000120 | Termometru bimetal 0-120* C | buc | 1,0000 |
| 101 | pret furnizor | Sensor de temperatura PT 1000 | buc |  |
|  | 10002010002 | Sensor de temperatura PT 1000 | buc | 1,0000 |
| 102 | pret furnizor | Sensor de temperatura aer exterior | buc |  |
|  | 10002010003 | Sensor de temperatura aer exterior | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.2. Utilaj auxilar |  |  |
| 103 | Pretul firmei | Vas de expansiune , V=80L, Рmax=6bar.Po=1.5bar (pentru incalzire) | buc |  |
|  | 2875274401380 | Vas de expansiune , V=80L, Рmax=6bar.Po=1.5bar (pentru incalzire) | buc | 1,0000 |
| 104 | pret furnizor | Vas de expansiune cu membrana V=50 L, Pmax 10 bar Po=4.0 bar (pentru (ACM) | buc |  |
|  | 2875274401350 | Vas de expansiune , V=50L, Рmax=10bar.Po=4.0bar (pentru ACM)) | buc | 1,0000 |
| 105 | Pretul firmei | Panou automatizare forta si simnalizare de comanda | компл. |  |
|  | 9030000010102 | Panou automatizare forta si simnalizare de comanda | компл. | 1,0000 |