A P R O B

Șef al Inspectoratului General

pentru Situații de Urgență al MAI

general-maior al s/salvare

Mihail HARABAGIU

____ianuarie 2020

CAIET DE SARCINI

1. INFORMAȚII GENERALE.

1.1 Echipamentul de protecție care se va achiziționa trebuie să respecte toate riscurile implicate, fără a conduce el însuși la un risc mărit, să ia în considerare cerințele ergonomice, să fie compatibile și să își păstreze eficacitatea în raport cu riscurile respective.

1.2 Echipamentul de protecție trebuie să respecte cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către pompieri a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

| Echipament individual de protecție pentru pompieri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea bunului | Cantitate |  | Specificații/mărimi |  |  |  |  |  |  |  | Standard | Preț estimativ (buc/lei) |
|  | Aparate de protecție cu aer comprimat | set | 120 | Conform specificației tehnice atașate (anexa 1) |  |  |  |  |  |  |  | SM SR EN137:2010 SM SR EN 144-2:2003 SM SR EN 136:2002/AC 2004 | 47250 |
|  | Costum de protecție pentru pompieri cu mănuși cu jambiere | set | 240 | Conform specificației tehnice atașate (anexa 2) |  |  |  |  |  |  |  | SM SR EN469:2010 EN 388 și SM SR EN407:2010 | 12000 |
|  |  |  |  | Necesar mărimi/set costume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S | M |  | L |  | XL |  | XXL |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 70 |  | 80 |  | 70 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Necesar mărimi / perechi mănuși |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8/M |  | 9/L |  |  |  | 10/XL |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 125 |  |  |  | 65 |  |  |  |
|  | Mănuşi pentru pompieri cu jambiere | per | 290 | Conform specificației tehnice atașate (anexa 2) |  |  |  |  |  |  |  | EN 388 SM SR EN 407:2010 | 2000 |
|  |  |  |  | Necesar mărimi / perechi mănuși |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8/M |  | 9/L |  |  |  | 10/XL |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 |  | 160 |  |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Cagulă pentru pompieri | buc | 240 | Țesătură tricotată cu inflamabilitate redusă (Nomex) Rezistență la temperatură. Rezistență la produse chimice. Rezistență ridicată la abraziune Cu deschidere facial și lungime până la jumătatea umerilor și parțial pe piept. Greutate 270 g/m2. Posibilitate de spălare la 400C |  |  |  |  |  |  |  | EN 388:2016 SM SR EN 407:2010 EN 13911:2004 EN ISO 11612 | 450 |
|  | Cizme pentru pompieri | per | 745 | Talpa şi carâmb din cauciuc vulcanizat. Carâmb rezistent la foc cu capacitate de izolarea căldurii nivelul 3, carâmb cu întăritură de 2 mm. Talpa rezistentă la combustibil, potrivită pentru mediu periculos, talpa din cauciuc vulcanizată care care nu permite alunecarea. Rezistent la antiderapaj pentru extra-durabilitate. Testat pentru a rezista la curent de 18kv în condiţii uscate. Talpa rezistentă la obiecte tăioase şi ascutite. Perfomanţă mutiplă dată şi de protecţia împotriva frigului. Lamela la talpă de mijloc din oţel. O bucată de oţel inoxidabil ce întîmpină prevederile standardului EN ISO 20345-2014. Talpa şi carâmbul rezistent faţă de acizi slabi şi substanţele alcaline. Bombeu metalic. La interior cu ciorap (șosetă de iarnă) termoizolant din blană sintetică, pentru perioada rece a anului. Termen garanție – minim 12 luni. |  |  |  |  |  |  |  | EN 15090:2006 EN ISO 20345: 2004 (SB P E CI SRA) | 1528 |
|  |  |  |  | Necesar mărimi/perechi cizme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 41 | 42 |  |  | 43 | 44 |  | 45 |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 200 |  |  | 300 | 100 |  | 95 |  |  |
|  | Centură de siguranţă pentru pompieri | buc | 240 | Destinată condițiilor grele de lucru. Rezistență termică. Confecţionată din chingă lată de teron (fibre PES - ignifugat) cu laţimea de 85mm. Catarama de închidere cu dubla siguranță. Catarama de ajustare și siguranța suplimentara. 1 inel mare, de ancorare laterala din aluminiu. Mijloc de legătura cu carabina automata la capăt. Sarcina de încercare – 350 kg. |  |  |  |  |  |  |  | EN 358 – 2008 | 950 |
|  |  |  |  | Necesar mărimi/centuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M-L 90-100 cm |  | L-XL 100-110cm |  |  |  | XL-XXL 110-120 cm |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 |  | 150 |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Cască de protecţie pentru salvatori şi pompieri | buc | 205 | Cerinţele generale a căştii: Protejarea capului de efectele temperaturilor ridicate și ale focului deschis, a lichidelor, sarcinilor statice și dinamice, protecția feței și ochilor de acțiunea lichidelor și diferitor acțiuni mecanice directe. Casca va acoperi maximal capul, inclusiv zonele urechilor și cele din spate și ceafă, iar cu vizorul de protecție închis va asigura protecția capului pe 360° în plan orizontal. Caracteristici tehnice: Greutatea – max. 1650 gr. (cu vizor şi protector, fără lanternă); Perioadă minimă de rezistenţă la: 140°C/30 min și 250°C/15 min; Vizor anti-zgârieturi şi anti– ceaţă, cu dispositiv de iluminare încorporat în carcasă și detașabil; Protecție împotriva electrocutării: minim 400 de volți; Material compozit: fibre de sticla și plastic, armat cu țesătură aramidică, rezistentă la temperaturi înalte; Amortizare lovituri – min. 50KJ; Sistem de ajustare integrat (variind de la 52 - 63cm); Canale interioare de ventilaţie; Centuri de fixare ignifuge; Culoare galben fluorescent. |  |  |  |  |  |  |  | EN443:2008 tip B. EN 14458:2004; EN 469. | 11115 |

Notă: În cazul în care prin utilizarea produselor nu se respectă condițiile prevăzute conform specificației tehnice, afectînd sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.

Anexa 1

la caietul de sarcini IGSU

nr.19/4-137 din 24.01.2020

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

APARAT DE PROTECŢIE A RESPIRAŢIEI CU AER COMPRIMAT

1. OBIECTUL ȘI NECESITATEA ACHIZIȚIEI

Obiectul achiziției îl constituie 120 aparate de protecție a respirației cu aer comprimat, care vor fi folosite de către personalul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova la lichidarea situațiilor de urgență și excepționale.

2. DESTINAŢIE

Aparatul de protecție a respiraţiei cu aer comprimat (în continuare - aparat cu aer comprimat) este destinat protejării personalului de intervenţie pe timpul desfăşurării misiunilor în zone în care atmosfera este viciată de prezenţa unor substanţe toxice sau concentraţia de oxigen este sub cea normală. Aparatul cu aer comprimat este prevăzut pentru a fi utilizat în condiții dificile de lucru cum ar fi temperaturile înalte și scăzute, flacără deschisă, contact cu suprafețe riguroase și/sau încinse, vizibilitate redusă, umiditate înalta (inclusiv ajungerea sub jeturi de apă), spații înguste etc.

3. CERTIFICARE, AVIZARE

3.1. Produsele vor avea aplicat marcajul de conformitate CE şi vor fi însoţite de certificat de conformitate în corespundere cu normele și cerințele naționale pentru aparate autonome de respirație și echipament pentru echipele de intervenție pe timpul desfășurării misiunilor în zone cuprinse de incendii și/sau în care atmosfera este viciată de prezența unor substanţe toxice sau concentraţia de oxigen este sub cea normală:  SR EN 137 – tip 2, SR EN 144-2, SR EN 136 și alte norme aplicabile.

3.2 Certificarea trebuie obţinută pentru produsul cu configuraţia solicitată prin prezenta specificaţie tehnică.

3.3. Se admit doar aparatele ale căror caracteristici tehnico – tactice corespund prezentei specificaţii tehnice.

4. DESCRIEREA GENERALĂ

4.1. Aparatul cu aer comprimat va fi realizat astfel, încât să permită utilizarea sa separată sau în combinație cu alte tipuri de echipament individual de protecție (costume, căști, mănuși, încălțăminte de protecție, centuri de siguranță etc.) sau mijloace de comunicații radio utilizate de personalul de intervenție.

4.2  Aparatul cu aer comprimat va fi executat în construcție ergonomică care permite îmbrăcarea sa rapidă și ajustarea după parametrii individuali ai corpului personalului de intervenție, precum și nu limitează mișcările utilizatorului.

4.3 Materialele utilizate la construcția aparatului cu aer comprimat și care intră în contact cu pielea utilizatorului nu trebuie să producă iritării sau îmbolnăviri conform SM SR EN 136:2002/AC 2004.

4.4  Aparatul cu aer comprimat în set complet și cu butelia de aer comprimat încărcată la presiunea nominală nu va depăși greutatea de 14 kg.

4.5 Reîncărcarea aparatului cu aer comprimat va putea fi efectuată atât prin înlocuirea buteliilor cu aer comprimat, cât și prin umplerea buteliilor direct pe aparat izolant fără să fie necesară demontarea/dezasamblarea lor.

4.6 Aparatul cu aer comprimat va fi prevăzut cu un dispozitiv de asigurare a unui debit suplimentar de aer pentru situaţii extreme şi pentru alimentarea concomitent a doi utilizatori.

4.7 Construcția aparatului cu aer comprimat va permite dezasamblarea sa în vederea lucrărilor de întreținere tehnică, curățirea și spălarea (inclusiv în mașini de spălat) a tuturor pieselor sale, inclusiv cu folosirea agenților de spălat/de decontaminare/de dezinfecție.

5. CARACTERISTICILE TEHNICO-TACTICE

5.1 Sistemul purtător (placa dorsală)

5.1.1 Cadrul plăcii dorsale va fi realizat din material compozit din fibră de carbon, antistatic, cu rezistență la substanțe chimice și abraziune conform cerințelor SM SR EN 137:2010 (Tip 2) și care permite fixarea unei butelii cu volumul de la 4 și până la de 9 litri, inclusiv.

5.1.2 Fixarea buteliilor pe patul cadrului va fi efectuată printr-un sistem de fixatori sau curele cu fixare rapidă.

5.1.3 Buteliile vor fi unite direct la reductorul de presiune de prim stadiu, integrat în cadrul de transport, la care apoi sunt conectate conductele de presiune medie.

5.1.4 Cadrul va avea în el spații și caneluri pentru ascunderea în aceste spații a furtunurilor, a altor componente ale sistemului de distribuire a aerului sau a unor echipamente adiționale de tipul sistemelor de monitorizare a presiunii aerului în butelii, a respirației, sau a stării de mișcare a utilizatorului.

5.1.5 Căptușelile sau fixațiile pe cadru vor asigura o fixare fermă a furtunurilor evitând astfel pericolul desprinderii accidentale, agățării, încâlcirii acestora, dar vor oferi acces ușor la comunicații și subansambluri oferind posibilitatea de redispunere a acestor furtunuri de pe o parte pe alta (stânga/dreapta) pentru a întruni preferinţele utilizatorilor în ceea ce priveşte accesul la calibru.

5.1.6 Harnașamentul va fi realizat din curele late, moi, ajustabile după parametrii fizici au utilizatorilor, rezistente la căldură, cu suprafețe antiderapante. Curelele vor permite fixare sigură pe chingile de umăr a furtunurilor unite la supapa de respirație sau la manometru și vor fi prevăzute cu inele pentru fixare a echipamentului sau componentelor adiționale. Cataramele sau elementele de reglare vor fi de formă și dimensiuni ce vor permite lucrul cu ele în mănuși de protecție.  Harnașamentul va fi realizat din materiale care au o rezistenţă la substanţe chimice şi abraziune şi care respectă cerinţele SM SR EN 137:2010 privind căldura şi flăcările (Tip 2) și va conține elemente (fosforescente, reflectorizante, luminiscente, etc.) ce vor asigura vizibilitatea lor în locuri întunecoase..

5.1.7 Centura de talie va fi realizată din bandă cu talie largă, cu cataramă cu eliberare rapidă în față și curele de umăr independente, din materiale care au o rezistenţă la substanţe chimice şi abraziune şi care respectă cerinţele SM SR EN 137:2010 privind căldura şi flăcările (Tip 2).

5.1.8 Pe harnașament va fi fixat/montat senzorul de mişcare. Dispozitivul va genera o alarmă acustică de cel puțin 90 dB și vizuală când utilizatorul nu se mai mişcă.

5.1.9 Amplasarea manometrului va fi prevăzută prin furtun fixat ferm pe una din chingi, ușor de desprins din fixator pentru a putea fi vizualizat de utilizator.

5.1.10 Sistemul purtător (placa dorsală) va avea greutatea maximă de 3 (inclusiv) kg și va fi prevăzut cu mânere (parte din cadru) suplimentare pentru transportare și manevrare.

5.2 Butelia cu aer comprimat

5.2.1 Butelia de aer comprimat va fi realizată din material compozit, cu capacitatea nominală de 6,8 litri, cu robinet cu filet de conectare, executat conform SM SR EN 144-2:2003 (aer comprimat stocat la o presiune de 300 bar), cu conexiunea de ieșire a robinetului de tip G 5/8” (EN 144).

5.2.2 Butelia de aer comprimat va fi prevăzută să reziste la presiunea de testare de 450 bar.

5.2.3 Butelia de aer comprimat va fi prevăzută pentru utilizare în diapazonul de temperaturi de -20 ÷ +50 0C, sau mai larg.

5.2.4 Butelia de aer comprimat va fi inscripţionată conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

5.3 Reductorul de presiune

5.3.1. Reductorul de presiune va fi de tipul cu piston, echilibrat, la care se conectează robinetul buteliei (conexiunea G 5/8”), care are o supapă de suprapresiune ce poate fi reglată şi verificată şi care este prevăzut cu ieşiri distincte pentru următoarele:

5.3.1.1. Ansamblu furtun cu manometru şi fluier.

5.3.1.2 Furtun de presiune medie pentru legătura cu supapa de respirație. Furtunul trebuie să fie prevăzut cu un sistem de cuplare rapidă (cupla mamă pe porţiunea de furtun care vine de la reductor şi cupla tată pe porţiunea de furtun care duce la supapa la cerere) etanş la presiune şi care să permită cuplarea/decuplarea sub presiune (lungimea furtunului trebuie să permită folosirea în condiţii optime a aparatului).

5.3.1.3 Furtun de presiune medie (similar cu cel menţionat la punctul 5.3.1.2.), pentru legătura cu alt consumator, echipat doar cu o cuplă mamă etanşă la presiune şi care să permită cuplarea/decuplarea sub presiune.

5.3.2 În cazul în care datorită soluţiei constructive a reductorului (soluţie aleasă de producător) supapa de suprapresiune nu se poate regla (în situaţia în care la verificare s-a constatat dereglarea ei) de către personalul unităţii beneficiare, atunci furnizorul se va angaja, prin contract, că va readuce în parametrii iniţiali de funcţionare această supapă pe cheltuiala sa pe toată durata de exploatare a acestor aparate, dar nu mai puţin de 10 ani.

5.3.3 Reductorul de presiune va fi prevăzut să funcționeze la presiunea de intrare până la 300 (inclusiv) bar, și presiunea de ieșire în diapazonul 6 ÷ 9 bar.

5.3.4 Presiunea supapei de siguranță va fi calibrată pentru diapazonul de 13 ÷ 20 bar.

5.3.5 Debitul de aer se va încadra în următorii parametri: pentru presiunea de intrare de 20 ÷ 30 bar până la 1000 litri/min, pentru presiunea de intrare de 0 ÷ 20 bar peste 500 litri/min.

5.3.6 Debitul de aer la care presiunea pozitivă este încă menţinută: cel puțin 300 l/min.

5.4 Manometrul

5.4.1 Manometrul va fi prevăzut de tip mecanic cu ac, încadrat în corp din oțel inoxidabil.

5.4.2 Manometrul trebuie să fie calibrat pornind de la 0 la valoarea de cel puțin 350 bari, să permită utilizatorului citirea cu precizie de 10 bar, să aibă cadran luminiscent (fosforcent), să fie protejat cu manşon de protecţie la şoc cu acoperire din cauciuc, iar limita de siguranţă (presiunea de declanşare a semnalului sonor de avertizare) trebuie să fie marcată în mod distinct (colorare cu roșu).

5.4.3 Manometrului va fi montat în același corp cu dispozitivul de avertizare sonora (alarmă/fluier), trebuie să intre în funcţiune la atingerea presiunii minime de siguranţă şi să fie amplasat în imediata apropiere a manometrului.

5.5 Alarma

5.5.1 Alarmă trebuie să fie montată în același corp cu manometrul de pe pieptul pompierului și se va autodeclanșa la atingerea presiunii minime recomandate de siguranță de 50 ÷ 60 bar, cu posibilitate de reglare/ajustare. Principiul de funcționare  -  „capilar în capilar”.

5.5.2 Intensitatea sonoră a alarmei trebuie să fie de minim 90 dB, inclusiv la presiuni joase pînă la 10 bar.

5.5.3 Frecvența sunetului	alarmei să fie de 1800 Hz sau mai înalt, dar nu mai mult de 10 kHz.

5.6 Supapa de respirație (aparatul pulmonar)

5.6.1 Supapa de respirație trebuie să fie de tip detașabilă de la masca de respirație, cu piston echilibrat, rezistentă la șocuri mecanice, cu greutatea de maxim 0,3 kg și dimensiunile de 85х85х85 mm.

5.6.2 Materialul părților exterioare trebuie să fie din plastic rezistent la șocuri și zgârieturi.

5.6.3 Pornirea (activarea) supapei de respirație trebuie să fie la prima inspirare și, forțat, prin apăsarea unui buton ușor accesibil;

5.6.4 Oprirea (închiderea) supapei de respirație trebuie să fie prin apăsarea unui buton special (altul decât cel de activare).

5.6.5 Cuplarea/decuplarea supapei de respirație cu masca facială trebuie să fie foarte rapid prin racord cu fișă, cu fixare fermă, fără folosirea instrumentelor adiționale

5.6.6 Supapa la cerere va avea un buton de purjare (debit suplimentar) ce va fi amplasat frontal (central).

5.6.7 Conectarea la supapa de respiratie	 să fie prin conexiune rapidă de conectare la furtunul de presiune medie a supapei, plasată pe pieptul utilizatorului pe una din curele (dreapta sau stânga – configurabil).

5.7. Masca facială de protecție și respirație

5.7.1 Masca facială de protecție a zonei ochilor și a feței, trebuie să fie cu un singur vizor, harnașament reglabil (5 curele reglabile), membrană fonică pentru convorbiri,  supapă (supape) de expiraţie reglabila (reglabile) și respirator separat de zona vizorului, conectabilă la sisteme de respirație autonome printr-un racord rapid cu fișă ușor de conectat chiar pentru un utilizator în mănuși de protecție. Nu va acoperi ceafa, scalpul sau urechile utilizatorului, iar greutatea acesteia nu va depăși 600 g.

5.7.2 Materialul corpului măștii - EPDM (hipoalergic, rezistent la gaze, rezistent la substanțe chimice de tipul benzinei, uleiuri și materiale corosive), vă rămâne flexibil la temperaturi în diapazonul -30oC ÷ +60oC. Va avea cadrul dublu cu linie triplă de etanșare care vor asigura o fixare sigură și comodă pentru aproape toate formele de fețe, separând zona de respirație de zona vizorului, precum și va împiedica nimerirea părului la liniile de etanșare.

5.7.3 Vizorul măștii trebuie să fie dintr-o singură piesă, de o formă apropiata de cea sferică, care asigura distorsiuni minime. Materialul vizorului - policarbonat rezistent la șocuri. Unghi de deschidere a câmpului vizual pe orizontală – 180°.

5.7.4 Conectarea la supapa de respirație trebuie să fie centrală, din față (sub vizor), prin racord cu fișă. Deconectarea accidentală a supapei de respirație va fi prevenită prin necesitatea efectuării unor manipulații speciale (de exemplu apăsarea unui buton special sau rotiri și apăsări complexe a supapei de respirație). Rezistența opusă la expirație – maxim 0,48 kPa.

5.7.5 Supapa (ventilul) de expirație să fie amplasată în același compartiment cu membrana de vorbire, în zona cea mai joasă a respiratorului, asigurând eliminarea automată a umidității în exces. Zona amplasării supapei nu va împiedica utilizatorul să încline capul și să vadă anteriorul său.

5.7.6 Membrana fonică a măștii să permită amplasarea unui sistem de comunicaţii fără afectarea etanşeităţii măştii la montarea acestuia.

5.7.7 Masca va dispune de sistem de ventilație pentru combaterea aburirii sau înlăturarea condensatului și curea pentru purtare pe piept.

5.7.8 În cazul în care datorită soluţiei constructive a măştii faciale de protecție și respirație (soluţie aleasă de producător) supapa/supapele de expiraţie nu se poate/nu se pot regla (în situaţia în care la verificare s-a constatat dereglarea ei/lor) de către personalul unităţii beneficiare, atunci furnizorul se va angaja, prin contract, că va readuce în parametrii iniţiali de funcţionare această/aceste supapă/supape de expiraţie pe cheltuiala sa pe toată durata de exploatare a acestor aparate, dar nu mai puţin de 10 ani.

6. CERINŢE FINALE

6.1 Durata de viață efectivă a aparatelor cu aer comprimat (cu excepția componentelor supuse uzurii mecanice sau care necesită înlocuire periodica, de ex. supape, garnituri etc.) să fie de minim 15 ani.

6.2 Termenul de garanţie al aparatelor să fie cel puțin 24 luni în condițiile utilizării conform instrucțiunilor producătorului/furnizorului.

6.3. Termenul de post-garanţie (service și deservire tehnică) pentru piesele de schimb necesare funcționării în condiții normale a aparatelor, piese care, conform instrucțiunilor producătorului, trebuie înlocuite obligatoriu la o anumită perioadă de exploatare să fie de cel puțin 10 ani. Garanția se referă și la eventualele defecțiuni care pot apărea pe timpul exploatării și nu la diferitele reglaje care pot fi efectuate de către personalul instruit conform pct. 6.3.2.

6.3. Furnizorul aparatelor pentru protecția respirației cu aer comprimat va asigura, următoarele:

6.3.1 va demonstra, că este autorizat de producător să comercializeze și să ofere deservire tehnică și piese de schimb pentru perioadele de garanție și post-garanție.

6.3.2 service gratuit în perioada de garanție și contra cost în post-garanție

6.3.3 instructajul inițial a unui număr de 10 persoane privind efectuarea verificărilor periodice, întreținerii, reglajelor și a reparațiilor (conform manualului de utilizare și întreținere al modelului de aparat), la livrarea produselor.

6.4 Livrarea produselor se va face la sediul achizitorului.

6.5 În cazul în care prin utilizarea produsului nu se respectă condițiile prevăzute conform specificației tehnice, afectînd sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.

6.6 Potențialul câștigător după deschiderea oferte va prezenta mostra  aparatului de protecție a respirației cu aer comprimat propus.

7. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ DE LIVRARE

7.1 Cartea tehnică de cunoaştere, exploatare, întreţinere şi reparaţii – în limba română.

7.2 Carnetul de evidenţă a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.

7.3 Nomenclatorul pieselor de schimb cu codurile aferente.

7.4 Lista unităţilor care pot asigura service-ul în perioada de garanţie şi post garanţie.

7.5 Certificat de garanţie: cel puțin 24 luni.

7.6 Declaraţie de conformitate tip EC.

7.7 Declarație de conformitate a buteliei.

7.8 Certificat de analiza a aerului din butelie.

Anexa 2

la caietul de sarcini IGSU

nr.19/4-137 din 24.01.2020

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

COSTUM DE PROTECȚIE PENTRU POMPIERI

- GENERALITĂŢI

  - Prezenta specificaţie tehnică stabileşte: forma, dimensiunile şi condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească costumul de protecţie pentru pompieri.

  - Costumul de protecţie pentru pompieri face parte din îmbrăcămintea individuală pentru intervenţie la incendii şi acţiuni similare.

  - Costumul se confecţionează astfel încât să îndeplinească nivelele de performanţă impuse de standardul UE şi cerinţele Asociaţiei comerţului liber SM SR EN 469:2010 (EN 469:2005 și EN 469A1) ,,Îmbrăcăminte  de protecție pentru pompieri. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție pentru lupta împotriva incendiilor” (după cum urmează: nivelul de protecție împotriva căldurii – flacără și radiație: Xf2 și Xr2; nivel de rezistență la presiunea hidrostatică: Y2; nivel de rezistență la vaporii de apă: Z2).

  - Costumul este confecţionat din materiale speciale, care asigură protecţia contra focului, căldurii radiante şi apei, fiind realizat în gama de mărimi 44-62 şi are culoarea albastru-închis, cu bandă retroreflectantă și fluorescentă.

  - Costumele permit spălarea automată la o temperatură de  max 600 C, stoarcere prin centrifugare la max. 550 rot./min. și uscare prin centrifugare cu aer cald.

  - Durata de garanţie a produsului este de cel puțin 24 luni, în condiţiile normale de utilizare şi întreţinere, perioada pentru care producătorul garantează că acesta îşi păstrează caracteristicile tehnice.

  - Pentru viciile ascunse, producătorul se face direct răspunzător, având obligaţia de a înlocui produsele necorespunzătoare și sau neconforme în maxim 20 de zile.

  - Produsul gata confecţionat trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificaţii tehnice şi cu modelul omologat (aprobat).

  - În cazul în care prin utilizarea produsului nu se respectă condițiile prevăzute conform specificației tehnice, afectînd sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.

  - Ansamblul de componente trebuie realizat cu respectarea cerințelor esențiale de securitate și sănătate și prevederile corespunzătoare din Directiva europeană 89/686/CEE, amendată prin directivele 93/68/CEE și 96/58/CEE.,

- MATERIALELE UTILIZATE

  - La realizarea costumului de protecţie pentru pompieri se utilizează materialele de bază auxiliare prevăzute în tabelul următor:

| Nr. d/o | Denumirea materialelor | Utilizarea |
| --- | --- | --- |
| A. | MATERII PRIME și MATERIALELE DE BAZĂ |  |
|  | Ţesătură aramidică cu caracter antistatic permanent de culoare albastru-închis | Material de bază pentru scurtă şi pantaloni |
| 2. | Material care asigură protecţia la apă şi căldură radiantă | Căptuşeala pentru scurtă şi pantalon |
| 3. | Ţesătură din 50% aramidă şi 50% viscoză FR cu masa de 115± 7 g/mp | Căptuşeala pentru scurtă şi pantalon |
| B. | MATERIALELE AUXILIARE |  |
| 1. | Bandă termoadezivă | Pentru impermeabilizarea cusăturilor |
| 2. | Fermoar metalic | Pentru închiderea – deschiderea piepţilor scurtei şi a şliţului de la pantalon |
| 3. | Benzile reflectorizante, ignifuge, de culoare alb-argintiu şi galben, cu lăţimea de 5cm. | Elemente retro-reflectoare aplicate pe scurtă şi pantalon |
| 4. | Elastic cu lăţimea de 3,5 cm | Pentru bretelele pantalonului şi ajustarea pe talia a acestuia |
| 5. | Catarame reglabile din material plastic cu deschiderea de 3,5 cm | Pentru ajustarea bretelelor pantalonului |
| 6. | Banda velcro (bucla - cîrlig) cu lăţimea de 2,5 cm | Pentru închiderea frontală a piepţilor, gulerului, clapelor buzunarului, reglarea manşetelor, a terminaţiei pantalonului. |
| 7. | Aţă ignifugă Nm 40/3 | Pentru executarea cusăturilor de asamblare |
| 8. | Aţă ignifugă Nm 70/3 | Pentru executarea surfilării |
| 9. | Tricot patent 1 : 1 cu lăţimea de 8 cm realizat din fire ignifuge | Terminaţia mânecilor, fixată pe căptuşeală |
| 10. | Etichetă textilă şi etichetă de carton | Marcare, mărime |
| 11. | Pungă polietilenă | Ambalare |

  - Ţesătura aramidică se realizează din fire care au în compoziţia fibroasă fibre para-aramidice şi meta-aramidice în amestec, în proporţii care trebuie să-i asigure acesteia caracter ignifug.

  - Materialul bazonului este confecționat din fibre para-aramidice 100% (kevlar),  dublat  pe o parte cu un strat siliciu/carbon cu o densitate de maxim 400g/m2

  - În vederea asigurării unei antistatizări permanente în compoziţia fibroasă a ţesăturii aramidice se vor introduce şi fibre antistatice (2-3%).

  - Materialul care asigură protecţia la apă şi la căldura radiantă este realizat dintr-o combinaţie de produse:

    - membrana imper – respirantă, realizată din polimeri, care asigură protecţia la apă;

    - suport neţesut la care pe o parte se laminează membrana imper – respirantă, iar pe partea cealaltă se aplică un distanţier format din semisfere ignifuge pentru asigurarea protecţiei la căldura radiantă.

Aceste materiale formează un tot unitar.

Expresia „tot unitar” defineşte un ansamblu întreg, omogen şi inseparabil.

  - Banda termoadezivă se utilizează pentru impermeabilizarea tuturor cusăturilor de asamblare, are lăţimea de 20 mm şi se aplică pe cusături cu ajutorul unor maşini speciale. Banda termoadezivă trebuie să fie compatibilă cu materialele pe care se fixează.

  - Toate cusăturile care s-au impermeabilizat cu benzi termoadezive se vor supune unor verificări pentru determinarea rezistenţei la penetrarea apei, care vor fi efectuate pe produsul gata confecţionat.

Notă: Producătorul are obligaţia să certifice că toate materialele utilizate corespund cerinţelor prezentei specificaţii tehnice. De asemenea, el garantează prin certificate că aceste materiale nu au efecte nocive asupra utilizatorilor.

  - Caracteristicile de ignifugare şi antistatizare permanentă ale ţesăturii aramidice vor fi confirmate prin rapoartele de încercări şi certificate de conformitate.

  - Dacă produsele prezentate au caracteristici fizico-mecanice ale căror valori nu corespund celor prevăzute în această specificaţie tehnică, se consideră că acestea nu îndeplinesc cerinţele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce atrage respingerea ofertei de la procedura de achiziţie.

  - Pentru demonstrarea proprietăților se vor prezenta rapoarte tehnice de testare și/sau certificate de conformitate cu cerințele EN 20471:2013, corelate cu cerințele vizibilitate prevăzute de anexa B din EN 469:2006.

3. CONFECȚIONAREA COSTUMULUI

Costumul de protecţie pentru pompieri se compune din scurtă, pantaloni și mănuși, care sunt realizate astfel:

- stratul exterior din ţesătură aramidică, care asigură protecţia împotriva focului;

- stratul mediu care asigură protecţia la radiaţia calorică şi protecţia la apă;

- stratul interior (căptuşeală cu protecție termică) – ţesătura din aramidă şi vîscoză.

3.1.SCURTA

Scurta se compune din piepţi, spate şi mîneci, iar la partea superioară are un guler tip tunică.

    - Piepţii scurtei se compun dintr-o singură bucată.

    - Mînecile sunt drepte, realizate din două repere longitudinale şi sunt prevăzute cu clin (pentru lejeritate). Ajustarea mînecii la încheietura mînii se face cu brida de ajustare cu banda velcro. La terminaţie mînecile au fixate pe căptuşeală, un tricot patent 1:1, ignifug, cu lungimea de 8 cm.

    - Scurta este deschisă în faţă şi se încheie cu fermoar metalic detaşabil şi banda velcro cu lăţimea de 2,5 cm. Fermoarul se aplică de la colţurile superioare ale gulerului pînă la 10 cm de terminaţia inferioară a piepţilor. Banda velcro utilizată pentru închiderea piepţilor are aceiaşi lungime ca şi fermoarul.

    - Pe mîneci şi pe scurtă, atît la nivelul pieptului, cît şi la o distanţă de 23 cm de marginea inferioară va fi fixată de jur împrejur cîte două benzi reflectorizante de culoare alb-argintiu şi galben, cu lăţimea de 5 cm fiecare.

    - Pe spatele scurtei (deasupra benzii reflectorizante din partea superioară) se inscripţionează cu materiale reflectorizante sigla „POMPIERI”. Înălţimea literelor este de 125 mm, iar lăţimea siglei „ POMPIERI” va fi încadrată între scobiturile mînecilor din zona spatelui.

    - Scurta are 3 buzunare cu refileţi şi clapă, 2 poziţionale în partea inferioară – faţă, la nivelul şoldului şi al treilea poziţionat pe partea superioară a pieptului stâng. Deasupra buzunarului pe partea superioară a pieptului stâng se execută o bridă cusută, pentru prinderea stației.

    - Scurta va fi prevăzută cu buzunar interior, ferit de umezeală, accesul la aceasta făcându-se fără a deschide fermoarul frontal al scurtei. Scurta va fi dotată cu harnașament încorporat (cusut), cu posibilitatea accesului la el prin clapeta poziționată în partea de sus din spatele scurtei. Închiderea clapetei se face cu bandă velcro continuă pe toată lungimea clapetei.

    - Pe partea exterioară a scurtei vor fi fixate bazoane în zona coților și umerilor, realizate din fibre aramidice 100%.

    - Gulerul este astfel confecţionat încât să asigure protecţia, la factorii de risc, a cefei şi a gâtului. Este alcătuit din faţă şi dos de guler şi se încheie frontal cu clapetă şi bandă velcro. Scurta este uşor cambrată pe talie, având aplicată pe piepţi, spate şi mâneci, benzi reflectorizante, cu lăţimea de 5 cm, în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare. Căptuşeala care formează stratul interior se fixează de stratul exterior prin coasere în cusăturile de îmbinare.

  - PANTALONUL

    - Pantalonul este realizat cu şliţ asimetric în faţă, care se încheie cu fermoar şi bandă velcro. La partea de sus, pantalonul este prevăzut cu şliţ asimetric în faţă, care se încheie cu fermoar şi cu bandă velcro. La partea de sus, pantalonul este prevăzut cu bretele din elastic ajustabile cu catarame.

    - Pantalonul se ajustează pe talie cu ajutorul a două elastice poziţionale lateral. Pantalonul este căptuşit în totalitate cu material care asigură protecţia la căldura radiantă şi la apă, precum şi cu ţesătură din viscoză FR şi din aramidă.

    - La nivelul genunchiului, în interior, se fixează un bazon realizat din fibre aramidice 100%, dublat pe o parte cu un strat siliciu/carbon  cu o densitate de maxim 400g/m2. Cusăturile de fixare a bazonului se etanşeizează cu bandă termoadezivă. Bazonul are lungimea de minim 28 cm şi lăţimea de 18 cm. Aceasta se fixează în cusăturile laterale ale pantalonului, partea inferioară şi partea superioară prin tighele duble.

    - La o distanţă de 23 cm de marginea inferioară a pantalonului se fixează două benzi reflectorizante de culoare alb-argintiu şi galben, cu lăţimea de 5 cm fiecare.

    - Ajustarea pantalonului la terminaţie se face cu o bridă şi cu o bandă velcro cu lăţimea de 2,5 cm, care se aplică la 7 cm de tiv. Brida are lungimea de 12 cm şi lăţimea de 5 cm.

    - Impermeabilizarea tuturor cusăturilor de asamblare se realizează cu banda termoadezivă. Această bandă se aplică cu maşini speciale de termo-sudare.

    - Toate cusăturile pe care se aplică benzi de etanşare se supun verificărilor de impermeabilizare la apă, determinări care se fac pe produsul gata confecţionat.

  - MĂNUŞI PENTRU POMPIERI CU JAMBIERE

    - Mănușile se confecționează dintr-un material care să îndeplinească următoarele condiții (EN 388 și SM SR EN 407:2010): izolare termică, protecție împotriva flăcărilor și a agenților chimici cu care se întră în contact pe timpul intervențiilor, precum și rezistența mecanică (contra pătrunderii obiectelor tăioase sau ascuțite) şi oferă o sensibilitate maximă şi confort în timpul efectuării lucrului.

    - Mănușile sunt prevăzute cu 5 degete și cu carabiniere metalice pentru prinderea între ele, de centura de siguranță sau de mînecile hainei.

    - Mănușile sunt confecționate din patru straturi textile şi membrană specială. Toate straturile sunt prinse între ele în scopul evitării întoarcerii pe dos a straturilor interne:

- pe partea exterioară sunt incluse elemente reflectorizante;

- la confecționare sunt folosite materiale ignifuge din fibre Nomex (partea dorsală) şi fibre Kevlar (partea palmară). Partea palmară este confecţionată din piele de bovină special prelucrată rezistentă la temperaturi ridicate pînă la 650 ℃, apă, uzură.

    - La combinarea materialelor din Nomex şi Kevlar se creează încă două straturi datorită cărora se măreşte rezistenţa la temperatură, la acţiunile mecanice şi uzură. Mănuşile mai conţin o membrană specială Porelle, ce împiedică pătrunderea substanţelor lichide (apă, sânge), chimice şi a bacteriilor.

- ASAMBLĂRI ŞI CUSĂTURI

    - Îmbinările de la umăr, îmbinările laterale ale scurtei şi pantalonului se realizează prin cusături de închidere surfilate. Îmbinările de la răscroiala mânecii sunt realizate prin cusături simple şi surfilate.

    - Tighelele de pe faţa produsului trebuie să fie uniforme şi neîntrerupte. Cusăturile trebuie să aibă max. 5 paşi/cm şi să fie uniform tensionate. Îmbinările nu trebuie să fie încreţite.

- MARCAREA ŞI AMBALAREA COSTUMULUI

    - Scurta, pantalonul și mănușile cu jambiere vor fi marcate cu numărul standardului în vigoare (la momentul executării produselor) și cu marcajul CE

    - Pe eticheta costumului va fi înscris nivelul de performanţă după cum urmează:

- Xf2 şi Xr2 – pentru nivelul protecţiei împotriva căldurii (flacăra, respectiv radiaţie);

- Y2 – pentru nivelul rezistenţei la presiunea hidrostatică iniţială;

- Z2 – pentru nivelul rezistenţei la vaporii de apă.

    - Fiecare produs va fi marcat cu denumirea întreprinderii, denumirea produsului, data fabricaţiei, mărimea, semnele de întreţinere. Tuşul utilizat la marcare să fie rezistent la spălări. De asemenea costumul de protecţiei pentru pompieri va fi însoţit de informaţiile privind folosirea. Aceste instrucţiuni vor fi întocmite de furnizor.

    - Costumul va fi ambalat în pungă de polietilenă, individual, luîndu-se toate măsurile de prevenire a degradării costumelor.

- CONDIŢII DE RECEPŢIE

    - La fiecare produs se va verifica respectarea modului de confecţionare, respectarea dimensiunilor prevăzute în specificaţia tehnică precum şi similitudinea acestuia cu modelul omologat.

    - Documentele tehnice trebuie să fie emise de Organisme Notificate la nivel U.E. / laboratoare specializate, neutre și acreditate.

    - Produsele din cadrul contractului prezentate la livrările parţiale, pe loturi, vor fi însoţite de certificat de conformitate, certificat de garanţie şi de calitate emise de către furnizor, documente ce vor fi analizate cu ocazia recepţiilor calitative.

    - Inspectoratul GSU al MAI îşi rezervă dreptul de a efectua verificări asupra respectării proceselor pe fluxul de fabricaţie şi inspecţii finale la produsele ce se/sau au fost livrate unităţii contractante, precum şi de a solicita suplimentar furnizorului, în cazul recepţiei unui lot de produse, efectuarea de analize de laborator, pe eşantioane prelevate din acesta, pentru verificarea conformităţii produselor cu cerinţele prevăzute în specificaţia tehnică, urmând ca recepţia să fie considerată finalizată numai după primirea rezultatelor analizelor de laborator.

    - Costurile aferente acestor determinări vor fi suportate de către furnizor. Orice neconformitate, faţă de cerinţele prevăzute la specificaţia tehnică, a caracteristicilor fizico-mecanice determinate de laborator, atrage după sine respingerea întregului lot de produse.

    - Produsele ale căror caracteristici nu corespund cu prevederile prezentei specificații tehnice, sunt considerate oferte neconforme, fapt ce atrage respingerea propunerii tehnice de la procedura de achiziții, respectiv respingerea ofertei.

    - Produsele vor fi realizate în condiţiile tehnice prevăzute de specificaţia tehnică care este parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

6.2. Propunerea tehnică va fi însoţită în mod obligatoriu de:

6.2.1.  Mostră de produs – marcată conform cerinţelor prestabilite - 1 buc.;

6.2.2. Materiile prime de bază (precizate în Tabelul de materiale) având marginile originale cu ştampile aplicate, la un capăt de către furnizor (producătorul ţesăturii), iar la celălalt capăt de către laboratorul care a efectuat analizele – cîte 2 ml.

6.2.3. Rapoarte de încercări – pentru materiile prime de bază şi pentru materialele auxiliare ale căror caracteristici sunt prezentate în specificaţia tehnică în original sau copia legalizată, emise pentru această procedură de achiziţie, cu precizarea că operatorul economic ofertant este beneficiarul acestor buletine. Documentele trebuie să fie emise de un laborator specializat, neutru şi acreditat care nu aparţine operatorului economic sau furnizorului (producătorului) de materie primă.

- CERINȚE FINALE

7.1 Dimensiunile minime ale mostrelor vor fi depuse, în cantitatea solicitată.  Mostrele de materii prime de bază nu se restituie, ele constituind probe în cadrul unor eventuale litigii.

7.3 Dacă este cazul, evaluarea calitativă a mostrelor de produs se va face şi prin verificări distructive, drept pentru care autoritatea contractantă nu garantează menţinerea integrităţii acestora.

7.4 Autoritatea contractantă garantează păstrarea mostrelor de produs maxim 30 zile după semnarea contractului, perioadă în care acestea vor fi restituite la solicitarea operatorilor economici.

7.5 Ofertele care nu vor fi însoţite de mostre de produs, mostre de materii prime de bază, precum şi de rapoartele de încercări solicitate, actuale şi în original sau copie legalizată vor fi considerate nule.

7.6 Pentru fiecare produs livrat se va menționa durata medie de utilizare și perioada de garanție.

7.7 Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de livrare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

7.8 La livrare produsele vor fi însoțite de fișa de instrucțiuni de utilizare a fiecărui tip de echipament individual de protecție, care să cuprindă depozitarea, utilizarea, curățarea, întreținerea, dezinfectarea, etc, fișă care va fi redactată în limba română.

7.9 În cazul în care echipamentul individual de protecție își pierde calitatea pentru care a fost conceput, în perioada de garanție, atunci furnizorul este obligat să înlocuiască respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa. Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

7.10 Calitatea produselor va fi atestată de certificate de calitate şi certificate de analiză. În certificatul de calitate se vor menţiona termenele de garanţie.

7.11 Ofertantul câştigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanţie. Persoana juridică achizitoare este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităţilor de produse care nu se încadrează în termenul de garanţie.