| Liceul Teoretic ,,Mihail Kogilniceanu" strada Miron Costin 3, mun Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Vestiar

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 |  | 48,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 38,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 38,40 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,14 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,72 |
| 2 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 48,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 5,76 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,20 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 2,40 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,48 |
| 3 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  | 48,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 67,20 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 14,40 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 504,00 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 1,44 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,34 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,19 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,38 |
| 4 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30*60/25x75 sau achivalent (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 48,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 79,20 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  | 49,45 |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  | 179,38 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 22,79 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 969,60 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,10 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,58 |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,48 |
| 5 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 43,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 19,35 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,30 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 45,36 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
| 6 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 43,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,29 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 6,45 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 2,15 |
| 7 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 43,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 23,65 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 17,20 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 2,58 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 21,50 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 2,15 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,09 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  |  |  |  | m2 |  | 30,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,90 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 4,50 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,50 |
| 9 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 30,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 13,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 31,65 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,03 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |
| 10 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  |  |  |  | m2 |  | 30,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,90 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 4,50 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,50 |
| 11 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila) |  |  |  |  | m2 |  | 30,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 16,50 |
|  | 24301161038005 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 12,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 1,80 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 1,50 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,06 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 30,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 11,70 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 11,70 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 1,50 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,50 |
| 13 | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din gresie potelanat fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm |  |  |  |  | m2 |  | 30,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 57,27 |
|  | 2670112202052 |  |  | Placi de gresie |  |  |  |  | m2 |  | 30,45 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  | 129,00 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 6,00 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  | 0,60 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,12 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 1,37 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,35 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,16 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Retele incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare reparatie |  |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,48 |
| 15 | RpIC19A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m |  | 15,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 4,50 |
|  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc |  | 4,50 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  | 0,90 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  | 2,06 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,33 |
| 16 | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm(TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm) |  |  |  |  | m |  | 15,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 6,00 |
|  | 252121671000025 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  |  |  | m |  | 15,45 |
| 17 | IB05B |  |  | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente H=500 mm |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 5,00 |
|  | 282211570000041 |  |  | Radiator 10 sectii |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,08 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  | 0,16 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  | 0,10 |
|  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,50 |
| 18 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,80 |
| 19 | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" fluture MF cu racord olandez |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,72 |
|  | 28752742027001 |  |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,05 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  | 0,10 |
| 20 | IC50A |  |  | Dop radiator, avind diametrul de .1/2" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |
|  | 28752741190002 |  |  | Dop radiator |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2513206621959 |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,01 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,02 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  | 0,05 |
| 21 | IC50A |  |  | Reductie radiator de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |
|  | 2875274119000 |  |  | Reductie radiator |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 2513206621959 |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,06 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,10 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  | 0,19 |
| 22 | RpIC40B |  |  | Racord olandez, cu diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,68 |
|  | 287527411900014 |  |  | Racord olandez |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,08 |
|  | 2430116103294 |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  | 0,17 |
| 23 | RpIC40B |  |  | Racord olandez, cu diametrul de 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,68 |
|  | 2875274119000142 |  |  | Racord olandez |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,08 |
|  | 2430116103294 |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  | 0,17 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpEF13A |  |  | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 3,76 |
|  | 2875274400502 |  |  | Corp de iluminat |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 2874115836492 |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,32 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,80 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 3,96 |
| 26 | TrB05A2-5 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 10,74 |
| 27 | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 1,35 |
| 28 | TsI51C5 |  |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  |  |  | t |  | 3,00 |
|  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,34 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |