| Autoritatea contractantă: Agenția Rezerve Materiale Obiect: Lucrări de reparație curentă a pardoselelor în garajurile din gestiunea CGRSM din mun. Chișinău |  |
| --- | --- |

Caiet de sarcini

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe,maturi,etc.)=1,0300 | m | 7,300 |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 1,515 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 57,280 |
| 4 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,515 |
| 5 | TsH92A | Incarcarea in auto deseurilor din constructii | t | 9,050 |
| 6 | TsI50C10 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 9,050 |
|  |  | 2. Pardoseli industriale 2.1 Garaj 1 |  |  |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,515 |
| 8 | TsH82A | Maturarea pardoseli, cu murdarie mica | 100m2 | 0,570 |
| 9 | CG48A apl | Pardoseli de beton C20/25 armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Plasa din armatura B500C d8 pas 150*150mm cu Nc=5,6kg/m2. Inlocuim cimentul cu Topping Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 | m2 | 57,040 |
| 10 | CG48A1 K=8 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm K=8,0000 | m2 | -57,040 |
|  |  | 2.2 Garaj 2 |  |  |
| 11 | TsH82A | Maturarea pardoseli, cu murdarie mica | 100m2 | 0,573 |
| 12 | CG48A apl | Pardoseli de beton C20/25 armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Plasa din armatura B500C d8 pas 150*150mm cu Nc=5,6kg/m2. Inlocuim cimentul cu Topping Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 | m2 | 57,280 |
| 13 | CG48A1 K=8 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm K=8,0000 | m2 | -57,280 |
|  |  | 2.3 Garaj 3 |  |  |
| 14 | TsH82A | Maturarea pardoseli, cu murdarie mica | 100m2 | 0,886 |
| 15 | CG48A apl | Pardoseli de beton C20/25 armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Plasa din armatura B500C d8 pas 150*150mm cu Nc=5,6kg/m2. Inlocuim cimentul cu Topping Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 | m2 | 88,570 |
| 16 | CG48A1 K=5 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm K=5,0000 | m2 | -88,570 |