CAIET DE SARCINI

Lista cu cantitățile de lucrări

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Denumirea obiectului:  lucrări de reparatie în incinta Centrului de Sănătate nr. 1 Orhei-etaj I

Amplasarea obiectului:  r. Orhei, str. Vasile Lupu 127

Cod CPV: 45453000-7

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu 127

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1 Antreu |  |  |
|  |  | 1.1.1 Demontari |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 12,33 |
| 2 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc | 1,00 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 42,50 |
| 4 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 45,00 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,00 |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,00 |
| 7 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 2,00 |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 29,00 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 29,00 |
| 10 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,00 |
|  |  | 1.1.2 Tavane |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,00 |
| 12 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 29,00 |
|  |  | 1.1.3 Pereti |  |  |
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 42,50 |
| 14 | CF02A K-2 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 42,50 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,50 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,50 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,50 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,50 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,50 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,50 |
|  |  | 1.1.4 Pardoseli |  |  |
| 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 29,00 |
| 22 | CG01A K-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 29,00 |
| 23 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 29,00 |
| 24 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 29,00 |
| 25 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 29,00 |
|  |  | 1.1.5 Usi confectii PVC |  |  |
| 26 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 46,00 |
| 27 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,00 |
| 28 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,10 |
|  |  | 1.1.6 Retele de electricitate, climatizare, incalzire |  |  |
| 29 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 1,50 |
| 30 | 1/1 | Cablu VVG ng-LS 3x1.5 mm2 | m | 65,00 |
| 31 | 1/2 | Cablu VVG ng-LS 3x2.5 mm2 | m | 85,00 |
| 32 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 15,00 |
| 33 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A | buc | 4,00 |
| 34 | RpEF01A | Montarea Corp de iluminat LED 600x600 4000 K ( Armstrong ) | buc | 8,00 |
| 35 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric | buc | 1,00 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
| 37 | 1/4 | Declansator de sarcina BH32/3/63, 63A | buc | 1,00 |
| 38 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Corpurile beneficiarului | buc | 2,00 |
| 39 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari | buc | 2,00 |
| 40 | U12 | Blocurile interioare si exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice ( Eco 24000 BTU Inverter, R32, Wi-Fi) |  | 1,00 |
|  |  | 1.2 Laborator |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |
| 41 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc | 1,00 |
| 42 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 43,30 |
| 43 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 4,00 |
| 44 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 27,00 |
| 45 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 15,95 |
| 46 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 15,95 |
| 47 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 1,00 |
| 48 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,00 |
| 49 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 7,00 |
| 50 | RpEG17C | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament | buc | 2,00 |
| 51 | RpSE06A | Demontarea unui boiler | buc | 1,00 |
| 52 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 53 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,00 |
| 54 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 5,00 |
|  |  | 1.2.2 Tavane |  |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,00 |
| 56 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 15,95 |
|  |  | 1.2.3 Pereti |  |  |
| 57 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, ( corob ) | m2 | 12,00 |
| 58 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 27,00 |
| 59 | CF02A K-2 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 27,00 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 70,33 |
| 61 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 70,33 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 70,33 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,30 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,30 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 43,30 |
| 66 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 26,00 |
| 67 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x300 mm | m2 | 2,00 |
|  |  | 1.2.4 Pardoseli |  |  |
| 68 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 15,95 |
| 69 | CG01A K-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,95 |
| 70 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 15,95 |
| 71 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 15,95 |
| 72 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 15,95 |
|  |  | 1.2.5 Usi |  |  |
| 73 | CK03A1 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 2,00 |
| 74 | CK03A1 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 2,20 |
|  |  | 1.2.6 Retele de electricitate, climatizare, incalzire |  |  |
| 75 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,80 |
| 76 | 1/1 | Cablu VVG ng-LS 3x1.5 mm2 | m | 38,00 |
| 77 | 1/2 | Cablu VVG ng-LS 3x2.5 mm2 | m | 42,00 |
| 78 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 13,00 |
| 79 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A | buc | 2,00 |
| 80 | RpEF01A | Montarea Corp de iluminat LED 600x600 4000 K ( Armstrong ) | buc | 3,00 |
| 81 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric | buc | 2,00 |
| 82 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,00 |
| 83 | 1/4 | Declansator de sarcina BH32/3/63, 63A | buc | 1,00 |
| 84 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Corpurile beneficiarului | buc | 1,00 |
| 85 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari | buc | 1,00 |
| 86 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra | buc | 2,00 |
|  |  | 1.2.7 Apa si canalizare |  |  |
| 87 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,00 |
| 88 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 89 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,00 |
| 90 | SA14A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 9,00 |
| 91 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,00 |
| 92 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 93 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 4,00 |
| 94 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 10 l BOILER | buc | 1,00 |
| 95 | 1/9 | Boiler electric 10 l | buc | 1,00 |
| 96 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  |  | 1.3 Vaccini |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demontari |  |  |
| 97 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 18,50 |
| 98 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 18,00 |
| 99 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 145,15 |
| 100 | RpCM33D | Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile | m2 | 13,80 |
| 101 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc | 1,00 |
| 102 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 11,00 |
| 103 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 35,00 |
| 104 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8,00 |
| 105 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 47,00 |
| 106 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 47,00 |
| 107 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 22,00 |
| 108 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 109 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |
| 110 | RpSE06A | Demontarea boiler | buc | 1,00 |
| 111 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 5,00 |
|  |  | 1.3.2 Tavane |  |  |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,00 |
| 113 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 47,00 |
|  |  | 1.3.3 Pereti |  |  |
| 114 | CD60A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,14 |
| 115 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor ( HIDRO-REZISTENT ) | m2 | 42,60 |
| 116 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 102,55 |
| 117 | CF02A K-2 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 102,55 |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 102,55 |
| 119 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 87,55 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 130,15 |
| 121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 130,15 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 130,15 |
| 123 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 87,55 |
| 124 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 42,60 |
| 125 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x300 mm | m2 | 21,00 |
|  |  | 1.3.4 Pardoseli |  |  |
| 126 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 47,00 |
| 127 | CG01A K-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 47,00 |
| 128 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 47,00 |
| 129 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 37,00 |
| 130 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 37,00 |
| 131 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 10,00 |
|  |  | 1.3.5 Usi |  |  |
| 132 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,10 |
| 133 | CK03A1 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 8,00 |
|  |  | 1.3.6 Retele de electricitate, climatizare, incalzire |  |  |
| 134 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 2,50 |
| 135 | 1/1 | Cablu VVG ng-LS 3x1.5 mm2 | m | 110,00 |
| 136 | 1/2 | Cablu VVG ng-LS 3x2.5 mm2 | m | 140,00 |
| 137 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 17,00 |
| 138 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A | buc | 4,00 |
| 139 | RpEF01A | Montarea Corp de iluminat LED 600x600 4000 K ( Armstrong ) | buc | 8,00 |
| 140 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric | buc | 1,00 |
| 141 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,00 |
| 142 | 1/4 | Declansator de sarcina BH32/3/63, 63A | buc | 1,00 |
| 143 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Corpurile beneficiarului | buc | 5,00 |
| 144 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari | buc | 2,00 |
| 145 | U12 | Blocurile interioare si exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice ( Eco 24000 BTU Inverter, R32, Wi-Fi) |  | 1,00 |
|  |  | 1.3.7 Apa si canalizare |  |  |
| 146 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,00 |
| 147 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |
| 148 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 1,00 |
| 149 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 11,00 |
| 150 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 151 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 12,00 |
| 152 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm | m | 45,00 |
| 153 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 60,00 |
| 154 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 10 l BOILER | buc | 1,00 |
| 155 | 1/9 | Boiler electric 10 l | buc | 1,00 |
| 156 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 16,00 |
| 157 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,00 |
| 158 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 159 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 3,00 |
| 160 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 161 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 162 | SA38H | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3" | buc | 16,00 |
|  |  | 1.4 Lucrari pardoseli |  |  |
| 163 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 17,80 |
| 164 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 17,80 |
| 165 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 17,80 |
| 166 | CG52A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent | m2 | 17,80 |

Specificatii aparat de aer conditionat:

Capacitate racire: min. 24000BTU

Compresor: Inverter Putere racire: 7.0 kWt

Putere incalzire: 8.0 kWt

Consum(racire): 2.16 kWt

Consum(incalzire): 2.4 kWt

Nivel zgomot: max 23 dB

Hladagent: R32

Lungime maxima trasa: 20 m

Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare

Regim uscare: Dа

Regimuri adaugatoare: Modul Wi-Fi

Regim ventilare: Dа

Timer oprire/pornire: Dа

Termen de garantie: nu mai putin de 5 ani

Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform pct. 16 în annțul de participare

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform pct. 16 în annțul de participare

Autoritatea contractantă  ___________              Data "_10_"__11.2023__