Caietul de sarcini : Echipamente pentru laboratorul de chimie – specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) , lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echipamente pentru laboratorul de chimie |  |  |  |  |  |  |
| LOT 15 : Veselă chimică din sticlă |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Baghetă din sticlă pentru agitare | buc. | 1 | Baghetă din sticlă borosilicată, cu lungimea de 150 mm, d - 6 mm, cu ambele capete rotunjite; Cantitate în set: 100 bucăţi | 665 |
| 15.2 |  | Balon Erlenmeyer | buc. | 15 | Balon Erlenmeyer cu gât larg, din sticlă borosilicată, termorezistent, capacitatea 100 ml. | 525 |
| 15.3 |  | Balon Erlenmeyer | buc. | 15 | Balon Erlenmeyer cu gât larg, din sticlă borosilicată, termorezistent, capacitatea 250 ml. | 750 |
| 15.4 |  | Balon cotat | buc. | 15 | Balon cotat, din sticlă transparentă, cu fund plat, şlif 14/23, cu dop de polipropilenă, marcaj, capacitatea 100 ml, toleranţa ± 0,1ml. | 900 |
| 15.5 |  | Balon cu fund plat | buc. | 15 | Balon cu fund plat, sticlă borosilicată termorezistentă, capacitatea 100 ml. | 750 |
| 15.6 |  | Biuretă | buc. | 15 | Tub de sticlă gradat, subțiat la un capăt și prevăzut cu un robinet ori cu un tub de cauciuc; servește în analiza volummetrică la măsurarea volumului soluțiilor. Capacitate: 25 ml, Interval - 1 ml. Diametrul - 12 mm, Lungimea - 550 mm, Acurateţe: ± 0,05 ml, Gradaţie: 0,1 ml | 1200 |
| 15.7 |  | Cilindru de sticlă gradat | buc. | 15 | Cilindru de sticlă gradat, cu cioc( gură de scurgere), cu marcaj, 50 ml, lungime minimă 200 mm, gradaţie: 1ml, cu bază largă sub formă de disc din sticlă. | 750 |
| 15.8 |  | Cilindru de sticlă gradat | buc. | 15 | Cilindru de sticlă gradat, cu cioc( gură de scurgere), cu marcaj, 250 ml, lungime minimă 300 mm, gradaţie: 5ml, cu bază largă sub formă de disc din sticlă. | 1 200 |
| 15.9 |  | Cristalizor | buc. | 6 | Cristalizor din sticlă borosilicată, cu gură de scurgere. Dimensiuni: Volum 300 ml | 450 |
| 15.10 |  | Eprubete gradate | buc. | 100 | Eprubete gradate din sticlă borosilicată, termorezistentă, grosimea peretelui 0,8-1 mm, diametrul de 14-15mm, gradate. | 1500 |
| 15.11 |  | Eprubete negradate | buc. | 500 | Eprubete negradate din sticlă borosilicată, termorezistentă, grosimea peretelui 0,8-1 mm, d -14 -15 mm, negradate. | 2500 |
| 15.12 |  | Flacoane pentru soluţii | buc. | 200 | Flacoane pentru soluţii din sticlă transparentă, cu volumul de 50 ml, cu gât îngust, prevăzute cu capac filetat; d - 28-30 mm. | 5000 |
| 15.13 |  | Pahar Berzelius | buc. | 20 | Pahar Berzelius din sticlă termorezistentă, forma înaltă, 150 ml, gradat | 800 |
| 15.14 |  | Pâlnie de filtrare | buc. | 15 | Pâlnie de filtrare din sticlă rezistentă la spargere şi la temperaturi de pana la 60 C, diametrul = 90 mm | 525 |
| 15.15 |  | Pâlnie de separare | buc. | 15 | Pâlnie de separare cilindrică, negradată, cu robinet din teflon, cu volumul de 125 ml. Interval de gradaţie - 0,1 ml, Toleranţã - ± 0,1 ml, Rata se scurgere - 5-10 sec., Lungimea - 350 mm. | 3525 |
| 15.16 |  | Pipetă gradată | buc. | 8 | Pipetă gradată, din sticlă borosilicată. Gradaţii pe suprafaţa pipetei, capacitate: 25 ml. Calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, o diviziune de 0.1 ml. Toleranţã - ±0,1 ml, Rata de scurgere - 11-21 sec., Lungimea - 470 mm. | 360 |
| 15.17 |  | Pipetă gradată | buc. | 8 | Pipetă gradată, din sticla borosilicatică. Gradaţii pe suprafaţa pipetei, capacitate: 10 ml. Calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, o diviziune de 0.2 ml. | 320 |
| 15.18 |  | Pipeta volumetrică | buc. | 10 | Pipeta volumetrică din sticla. Cota pe suprafaţa pipetei, capacitate: 10 ml | 400 |
| 15.19 |  | Recipient din sticlă | buc. | 200 | Recipient din sticlă borosilicată, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 100 ml, pentru păstrarea substanţelor | 7000 |
| 15.20 |  | Recipient din sticlă | buc. | 50 | Recipient din sticlă borosilicată, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 250 ml, pentru păstrarea substanţelor | 2500 |
| 15.21 |  | Recipient din sticlă | buc. | 50 | Recipient din sticlă borosilicată, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 500 ml, pentru păstrarea substanţelor | 3500 |
| 15.22 |  | Tub de sticlă | buc. | 2 | Tub din sticlă transparentă, uşor fuzibilă. Diametru interior 5-6 mm, lungime: 90-100 mm. | 10 |
| Total pe LOT 15 : Veselă chimică din sticlă , estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 35 130 |
| LOT 16 : Veselă chimică din polipropilenă / ceramică |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Cilindru gradat | buc. | 15 | Cilindru gradat din polipropilenă, 50 ml, forma înaltă, cu cioc, cu gradaţie în relief, gradaţie l ml, cu suport polipropilenă | 375 |
| 16.2 |  | Pahar Berzelius | buc. | 15 | Pahar Berzelius din polipropilenă, 150 ml, transparent, stabil în intervalul de temperatura -10 la +120°C. | 375 |
| 16.3 |  | Pâlnie de filtrare | buc. | 15 | Pâlnie de filtrare din polipropilenă, diametru partea de sus -100 -110 mm | 300 |
| 16.4 |  | Flacoane pentru soluţii | buc. | 300 | Flacoane din polipropilenă transparentă pentru soluţii, cu volumul de 100 ml, cu gât îngust, cu capac filetat şi pipetă integrată; diametrul de 28-30 mm. | 7500 |
| 16.5 |  | Flacoane pentru substanţe solide | buc. | 300 | Flacoane din polipropilenă transparentă pentru substanţe solide, cu capacitatea de 100 ml, cu gât larg, cu capac filetat şi spatulă integrată, diametrul de 28-30 mm. | 6000 |
| 16.6 |  | Pisetă pentru apă distilată | buc. | 15 | Pisetă pentru apă distilată , gât îngust, capac filetat şi tub . Volum 500 ml, cu închidere etanşă | 750 |
| 16.7 |  | Capsulă | buc. | 15 | Capsulă de porţelan glazurat, V= 100 ml, termorezistentă la temperaturi foarte înalte. | 600 |
| 16.8 |  | Mojar şi pistil | buc. | 5 | Mojar şi pistil din porţelan, termorezistent, volum 100 ml, lungime pistil 100-110 mm . | 800 |
| Total pe LOT 16 : Veselă chimică din polipropilenă / ceramică , estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 16 700 |
| LOT 17 : Ustensile de laborator |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | Clemă pentru fixarea eprubetelor | buc. | 15 | Clemă pentru fixarea eprubetelor din inox, pentru eprubete cu diametrul de 14-18 mm | 525 |
| 17.2 |  | Spatulă dublă | buc. | 15 | Spatulă dublă, oțel/inox, lungimea 200 mm, cu ambele spatule încovoiate, rotunjite | 1200 |
| 17.3 |  | Para de cauciuc | buc. | 15 | Para de cauciuc pentru pipete de până la 100 ml capacitate şi 5 - 9 mm diametru. | 1350 |
| 17.4 |  | Perie pentru eprubete | buc. | 10 | Diametru 15mm, lungimea totală 250-300 mm, suport metalic, fire din plastic | 250 |
| 17.5 |  | Stativ pentru uscarea eprubetelor | buc. | 10 | Stativ din polipropilenă, dreptunghiular , pentru susţinerea eprubetelor pe pivot, pentru uscarea eprubetelor cu diametrul de 14 -18 mm ,. | 1200 |
| 17.6 |  | Boxă cu capac pentru reactivi | buc. | 20 | Boxă cu capac pentru reactivi, vase chimice, ustensile de laborator Dimensiuni L x l x H (mm) 20 x 25 x 20. Formă: dreptunghiulară, netedă. Material: Poliorooilenă. Capac cu clame de închidere ermetică, din 4 părți. | 7000 |
| 17.7 |  | Spirtieră de laborator | buc. | 16 | Spirtieră de laborator. Sticlă termorezistentă. Componente: rezervor pentru alcool cu bază stabilă, tub cu disc, fitil de bază şi de rezervă, capac. Capacitatea rezervorului de alcool: 150 ml. | 560 |
| 17.8 |  | Stativ de laborator | buc. | 16 | Stativ de laborator (cu talpa masiva din oţel sau fontă cu dimensiuni minime de 120 x 200 x 5 mm , cu tija verticala de oţel cu acoperire anticorozivă cu înălțimea de minim 600mm si diametrul de 10-12 mm, fixată prin filet perpendicular pe talpă, cu cel puţin două mufe, un inel (d - min. 50 mm ) şi un cleşte ). | 7520 |
| Total pe LOT 17 : Ustensile de laborator, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 19 605 |
| LOT 18 : Instrumente de măsură și dispozitive |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | Set greutăţi placate cu nikel | buc. | 9 | Setul conține următoarele tipuri de gre-utăți așezate într-o cutie de lemn: 2x10mg, 1x20mg, 1x50mg, 1x1g, 2x2g, 1x5g, 2x10g, 1x20g, 1x50g. | 2970 |
| 18.2 |  | Reşou electric | buc. | 2 | Reşou electric (diametru reşou minim 10 cm maxim 20 cm, tensiune alimentare 220 V, putere minimă 400 W, cu selector de putere). | 830 |
| 18.3 |  | pH- metru de masă | buc. | 4 | pH- metru de masă, domeniu de măsurare: 0,00 - 14,00 pH. Rezoluţie 0,01 pH, Combinaţie electrod pH şi accesorii, sursă alimentare curent electric. 220 V. | 15400 |
| 18.4 |  | Termometru | buc. | 16 | Termometru, interval: -10 la 110 ° C, precizia 1° C, umplut cu alcool (roşu), | 1040 |
| Total pe LOT 18 : Instrumente de măsură și dispozitive, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 20 240 |
| LOT 19 : Substanțe chimice |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Set Oxizi | buc. | 2 | 1 set va conține: Oxid de Calciu 500 g / CaO; Oxid de cupru II, pulbere / 200 g / CuO; Oxid de fier III / 50 g / Fe2O3 | 840 |
| 19.2 |  | Set Acizi | buc. | 2 | 1 set va conține: Acid acetic / 200 ml / (CH3COOH ); ACID CITRIC / 200 g / (C6H8O7); ACID NITRIC / 200 ml / (HNO3). | 488 |
| 19.3 |  | Set Saruri | buc. | 2 | 1 set va conține: Clorură de amoniu / 200 g / NH4Cl); Sulfat de amoniu / 50 g / (NH4)2SO4; Clorură de bariu / 50 g / (BaCl2); Carbonat de Calcium / 100 g / (CaCO3); Clorură de cupru II / 50 g / CuCl2; Sulfat de cupru II / 50 g / (CuSO4); Sulfat de fier II / 50 g / FeSO4; Bicarbonat de sodiu / 100 g / (NaHCO3); Carbonat de sodiu / 50 g / (Na2CO3); Clorură de sodiu / 50 g / (NaCl); Azotat de potasiu / 50 g / (KNO3); Azotat de sodiu / 50 g / NaNO3; Sulfat de sodiu anhidru / 50 g / (Na2SO4). | 1486 |
| 19.4 |  | Set Baze | buc. | 2 | 1 set va conține: Apă amoniacală / (AMMONIUM HYDROXIDE) / 50 ml / (NH4OH); Bicromat de amoniu / 50 g / (NH4)2Cr2O7; Hidroxid de calciu / 50 g / Ca(OH)2; Etanol 0,95 / 100 ml / C₂H₅OH; D-glucoză (Dextroză) / 50 g / (C6H12O6); METHANOL / 100 ml / CH3OH; Hidroxid de sodiu / 200 g / NaOH; Amidon 100 g / (C10H10O5); | 978 |
| 19.5 |  | Set substanțe simple | buc. | 2 | 1 set va conține: Aluminiu, / 50 g; Cupru în folie 0.125mm; Cupru praf / 250 g; Fier pilitură / 500 g; Fier metalic redus / 200 g; Sodium / 25 g; Zinc (praf) / 100 g; Zinc, granule /100g; Sulf(praf) / 100 g | 2208 |
| Total pe LOT 19 : Substanțe chimice, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 6 000 |
| LOT 20 : Modele și colectii |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  | Set de construcție moleculară pentru elevi | buc. | 6 | Setul compus din bile colorate, cu dimensiuni diferite (prevăzute cu găuri, conform orientării spațiale a valențelor ) şi 2 tipuri de legături, mici şi mari: atomi de hidrogen (bile albe, cu o gaură) atomi de carbon (bile negre, cu 4 găuri) atomi de oxigen (bile roșii, cu 2 găuri) atomi de clor (bile verzi, cu 7 găuri) atomi de sulf (bile galbene, cu 6 găuri) atomi de azot (bile albastre, cu 5 găuri) atomi de metal alcalin (bile gri, cu o gaură) legături medii, gri legături mari lungi, flexibile, gri. Setul va conține minimum 140 de bile realizate din material plastic de înaltă calitate. Cutie de plastic, secționată pentru fiecare tip de bile și legături. | 3600 |
| 20.2 |  | Colecția fibre | buc. | 1 | Colecția fibre naturale, artificiale și sintetice. In, lână, mătasă, acetat, viscoză, lavsan, nitron, capron. | 455 |
| 20.3 |  | Colecția mase plastice | buc. | 1 | Colecția mase plastice. Polipropilenă, poliamid, PTFE, polistirenă, copolimer al stirenei şi butadienei | 455 |
| 20.4 |  | Colecția minerale | buc. | 1 | Colecția minerale – materii prime. Bauxită, casiterit, hematit, pirită, fosforit, bainită, siderit, wolframit. | 455 |
| 20.5 |  | Colecția Scara durității | buc. | 1 | Colecția scara durității: Talc, Ghips, Calcit, Fluorină, Apatit, Ortoclaz, Cuarț, Topaz, Corindon. | 455 |
| 20.6 |  | Colecția produse petroliere | buc. | 1 | Setul reprezintă schema procesului de extracție și procesare a petrolului, până la obținerea derivatelor acestuia (benzină, cherosină, combustibil ușor, uleiuri, lubrifianți, parafină etc ). Sunt prezentate eșantioanele produselor, pentru a fi cunoscute și de către elevi. | 360 |
| Total pe LOT 20 : Modele și colectii, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 5 780 |
| LOT 21 : Material ilustrativ |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  | Sistemul Periodic al elementelor chimice (conform IUPAC) | buc. | 3 | Conținut: Sistemul periodic al elementelor chimice, conform IUPAC, în limba română: numărul de ordine, masa atomică relativă, simbolurile și denumirile elementelor chimice cu Z=1-18, perioadele și grupele, delimitarea metalelor de nemetale printr-o linie pronunțată și prin culorile simbolurilor, sub tabel formulele generale ale oxizilor superiori și ale compușilor cu hidrogenul, în 4 culori pentru a distinge elemente -s, -p,-d, -f, dimensiuni: 130-140 x 100-110 cm. | 405 |
| 21.2 |  | Regulile de securitate în laboratorul de chimie | buc. | 1 | Lățimea 70 cm, lungimea 100 cm. Conținut:10 reguli de securitate a muncii în laboratorul de chimie, însoțite de pictograme. | 48 |
| 21.3 |  | Solubilitatea acizilor, bazelor şi sărurilor în apă | buc. | 3 | Lățimea 700 cm, lungimea 100 cm. Conținut: Tabelul solubilității acizilor, bazelor şi sărurilor în apă, conform Curriculum-ului în vigoare | 255 |
| 21.4 |  | Set planșe tematice la Chimie | buc. | 1 | Set planșe tematice, minim 8 titluri (CORELAREA MARIMILOR FIZICO-CHIMICE, ACIZI, BAZE, SĂRURI, OXIZI, SUBSTANŢE SIMPLE., METALE, STRUCTURA MATERIEI etc.) Planșe duo, silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, format 700x1000 mm | 698 |
| 21.5 |  | Seria electrochimică a tensiunii metalelor | buc. | 1 | Lățimea 20 cm, lungimea 140 cm. | 48 |
| Total pe LOT 21 : Material ilustrativ, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 1 454 |
| LOT 22: Suplimentar la minimul de dotare: Aparate de laborator și structuri moleculare |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  | Areometre. Set 8 bucăți | buc. | 1 | Pentru măsurarea densităţii lichidelor în intervalele: 600-650, 650-700, 700-750, 750-800, 800-850, 850-900, 900-950, 950-1000 kr/m3 | 765 |
| 22.2 |  | Model SiO2 | buc. | 1 | Atomi de silicon: 14 bile roșii, 4 găuri fiecare; Atomi de oxigen: 16 bile albe, 2 găuri fiecare; Legături: 32 piese din plastic, lungimea 27 mm. Greutate max: 300 gr. | 505 |
| 22.3 |  | Model NaCl | buc. | 1 | Bile verzi: 14 bucăți, 6 găuri fiecare; Bile gri: 13 bucăti, 6 găuri fiecare; Legături: 54 bucăți; Dimensiuni min. : 12.5 ×12.4 ×12.5cm; Material: plastic; | 505 |
| 22.4 |  | Model Diamant | buc. | 1 | Atomi: 30 bile albe, 4 găuri fiecare; Legături: 40 bucăți - Dia. 3 × lungime: 60; Prevăzută cu suport la bază; Material: plastic pentru bile și metal pentru legături; | 505 |
| 22.5 |  | Model Grafit | buc. | 1 | Atomi: 39 bile negre, 5 găuri fiecare; Legături: 45 bucăți - Dia. 3 × lungime: 50, 14 bucăți - Dia. 3 × lungime: 130; Material: plastic pentru bile și metal pentru legături; | 505 |
| 22.6 |  | Model Fulerin | buc. | 1 | Atomi carbon: 60 bile negre, 3 găuri fiecare; Legături: 60 bucăți - single, 30 bucăți - duble; Material: plastic; | 505 |
|  |  | Model CsCl | buc. | 1 | Atomi clor: 8 bile verzi, 8 găuri fiecare; Atomi cesiu: 27 bile roții, 8 găuri fiecare; Legături: 54 bucăți - 60mm, 64 bucăți - 50mm; Material: plastic pentru bile și metal pentru legături; | 505 |
|  |  | Model cristale de Metal | buc. | 1 | Model molecular a cuprului (Cu) în formă de cub: 8 bile cu 8 găuri în vîrfurile cubului; 6 bile cu 6 găuri pe laturile cubului; 24 legături de 65 mm., 12 legături de 100 mm. Model hexagonal: 20 bile cu diferit număr de găuri, 1 legătură de 30 mm., 12 legături de 7 mm. | 505 |
|  |  | TRUSA MODELE SPATIALE MOLECULE (337 PIESE) | buc. | 1 | Trusă modele moleculare pentru demonstrații în laboratorul de chimie, 337 piese. A. Atomi: 1. Carbon - 22 bile negre; 2. Carbon - 10 bile negre; 3. Hidrogen - 50 bile albe; 4. Oxigen - 12 rosii; 5. Nitrogen - 10 albastre; 6. Nitrogen - 8 albastre; 7. Chlorine - 16 verzi; 8. Bromine - 6 oranj 9. Iodin - 6 bile mov 10. Metal -7 bile gri B. Legături: 1. scurte - 80 bucati; 2. lungi - 30 bucăți; 3. medii - 80 bucăți | 900 |
|  |  | TRUSA DE ATOMI (296 PIESE) | buc. | 1 | Set construcție moleculară avansat, 296 piese. Componenţa: bile mari (negre, verzi, galbene, mov) - 132, bile medii (albastre, roşii, mov, galbene) - 114, bile mici albe cu legături - 156, legături - 80. | 740 |
| Total pe LOT 22 : Aparate de laborator și structuri moleculare, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 5 940 |
| LOT 23: Suplimentar la minimul de dotare: Ustensile |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  | Stativ pentru uscarea sticlăriei | buc. | 2 | Stativ pentru uscarea sticlăriei, confecționat din oțel placat cu plastic, 50 de pini mici pentru eprubete, sticle, pahare și 5 pini mari pentru vase cu gura largă. Dimensiuni 640x360x140 mm | 800 |
| 23.2 |  | Stativ orizontal pentru pipete | buc. | 2 | Stativ pipete orizontal. Suport detașabil capacitate 12 pipete. Material: Polipropilenă | 230 |
| 23.3 |  | Stativ pentru 2 biurete | buc. | 1 | Material - lemn. Capacitate - 2 biuerete. | 150 |
| 23.4 |  | Lingura de încarcare (set 2 piese) | buc. | 3 | Instrument de încărcare, cu o lingură într-un capăt, iar în celălalt spatulă. Material: oțel. Dimensiuni 1 max. - 230 mm. Dimensiuni 2 max - 150 mm | 210 |
| 23.5 |  | Pensete (set 3-4 unitati) | buc. | 4 | 1 - vârf ascuțit, pentru uz general; 2 - vârf lat, drept, pentru lucrul cu materiale plate; 3 - vârf încovoiat; 4 - vârf fin, drept. | 1040 |
| 23.6 |  | Cleşte lemn | buc. | 15 | Clește pentru fixarea eprubetelor (14-18 mm) din lemn cu un mâner alungit. | 525 |
| 23.7 |  | Hârtie indicator pH | buc. | 3 | Hartie indicatoare de pH, indicator universal - pH 1 - 14; gradatie scala de culoare: pH 1 - 14, 10 role/cutie. | 690 |
| 23.8 |  | HIRTIE DE FILTRU | buc. | 3 | Hirtie utilizată pentru filtrare. Material - hârtie poroasă specială. d - 90 mm. Set 100 bucăți. | 240 |
| 23.9 |  | TRIPED | buc. | 1 | Inele din fontă cu picioare detașabile. Un set include trei piese de dimesiuni diferite: mic, mijlociu și mare | 220 |
| 23.10 |  | Platformă ridicatoare | buc. | 2 | Aparat ridicare cu platformă-suport, construcție sub formă de foarfecă și rotitor de menținere, spațiu de inserare sub platformă. Material: Construcție - fier, Platforma - aluminiu; Dimensiuni min.: 100x100x140mm; Greutate suportată: max. 30kg. | 590 |
| 23.11 |  | Clește de laborator | buc. | 10 | Clește de laborator din fier pentru baloane, pahare, cilindri etc. | 450 |
| 23.12 |  | STATIV PENTRU 20 EPRUB | buc. | 15 | Stativ pentru 20 eprubete 15,5 mm. Material – plastic rigid. Structură demontabilă. | 825 |
| 23.13 |  | Clame Hoffman | buc. | 10 | Clame oțel placate cu nichel, model Hoffman | 540 |
| 23.14 |  | Dop cauciuc (set 10 buc.) | buc. | 2 | Dop cauciuc d-16 mm (set 10 buc) | 70 |
| Total pe LOT 23 : Suplimentar la minimul de dotare: Ustensile, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 6 490 |
| LOT 24: Suplimentar la minimul de dotare: Sticlărie |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 |  | PAHAR BERZELIUS 100 ml | buc. | 15 | Prevăzut cu cioc, gradat, forma înaltă, fabricat din sticlã borosilicată, standard GG17. | 600 |
| 24.2 |  | PAHAR BERZELIUS 250 ml | buc. | 15 | Prevăzut cu cioc, gradat, forma înaltă, fabricat din sticlã borosilicată, standard GG17. | 825 |
| 24.3 |  | PIPETĂ GRADATĂ 5 ml | buc. | 15 | Interval de gradaţie - 0,05 ml, Toleranţã - ±0,05 ml, Rata de scurgere - 5-10 sec., Lungimea - 350 mm. | 525 |
| 24.4 |  | Balon cotat 50 ml | buc. | 5 | 50 ml Interval de gradație - 0,05 ml, NS a gâtului - 10/13, Înălțimea - 140 mm, sticlă borosilicată, standard GG17. | 250 |
| 24.5 |  | Balon cotat 250 ml | buc. | 5 | 250 ml Interval de gradație - 0,15 ml, NS a gâtului - 14/15, Înălțimea - 220 mm, sticlă borosilicată, standard GG17. | 350 |
|  |  | Balon cotat 500 ml | buc. | 5 | 500 ml Interval de gradație - 0,25 ml, NS a gâtului - 16/16, Înălțimea - 260 mm, sticlă borosilicată, standard GG17. | 400 |
| 24.6 |  | Cilindru de sticlă gradat, 10 ml | buc. | 10 | Interval de gradație - 0,2 ml. Toleranță - ± 0,2 ml, Înălțimea - 135 mm | 300 |
| 24.7 |  | Cilindru de sticlă gradat, 25 ml | buc. | 10 | Interval de gradație - 0,2 ml. Toleranță - ± 0,2 ml, Înălțimea - 180 mm | 400 |
| 24.8 |  | Cilindru de sticlă gradat, 100 ml | buc. | 5 | Interval de gradație - 2 sau 5 ml. Toleranță - ± 2 ml. Înălțimea - 300 mm. | 300 |
| 24.9 |  | CRISTALIZATOR, Ø 180 MM | buc. | 5 | Cristalizor din sticlă borosilicată, d – 180, h - 90 | 420 |
| 24.10 |  | STICLUTA PICURATOARE | buc. | 20 | Sticlă cu picurator şi capac de plastic, destinată unei picurări exacte a lichidelor. Material: sticlă borosilicată. Capacitatea: 60 ml. | 600 |
| Total pe LOT 24 : Suplimentar la minimul de dotare: Sticlărie, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 4 970 |
| Total pe Loturi, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 122 309 |