| Lucrari de montare copertine la balcoane la IET nr. 88 | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Copertine |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (copertina existenta) | m2 | 3.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1.08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.06 |
| 2 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 35.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0.70 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.14 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.035 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.037 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.055 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0.01 |
| 3 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa pentru copertine | kg | 630.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 144.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.60 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6.30 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 630.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 3.15 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5.04 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 6.30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12.60 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 12.60 |
| 4 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (ancora) | buc | 46.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9.20 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal (ancora) | buc | 46.00 |
| 5 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 31.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 34.10 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 3.224 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 3.41 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 1.55 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 5.27 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6.20 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.55 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3.10 |
| 6 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (tabla cutata color H=20mm, gr. min. 0.5mm), executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 28.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 40.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.80 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata gr. min. 0.5mm | m2 | 33.81 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 17.64 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 147.00 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 147.00 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 9.555 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 2.94 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.616 |
| 7 | CK26B | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca tabla) - picuratori, elemente de inchidere, dolii, etc. | m | 33.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10.56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.64 |
|  | 2743123549026 | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv | m | 33.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 132.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.33 |
| 8 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 15.90 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4.77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.795 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 2.504 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0.167 |
|  |  | Capitolul 1.2. Balcoane - pardoseli si lateral |  |  |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.35 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.45 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.36 |
| 10 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 9.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.42 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 10.80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.225 |
| 11 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 30.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.15 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 30.30 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.15 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9.00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.018 |
| 12 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 4.30 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2.236 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.774 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0.004 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0.131 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0.524 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0.48 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0.004 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0.129 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.086 |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.90 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.297 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 117.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.378 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.27 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.108 |
| 14 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=8, gr. +4 cm) | m2 | 9.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.44 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.396 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 154.80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.504 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.144 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.216 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.108 |
| 15 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de material hidrofug (penetron admix) | kg | 3.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.21 |
|  | 1421302200468 | Penetron admix | kg | 3.06 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 14.64 |
|  | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment | kg | 85.68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.048 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.948 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.192 |
| 17 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=10, gr. +10mm | m2 | 3.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 8.40 |
|  | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment | kg | 50.05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.035 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.56 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.105 |
| 18 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 15.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.15 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 15.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.15 |
| 19 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu, cu profil picurator (din resurse se exclude: suruburi) | m | 15.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.15 |
|  | 2743123549028 | Cornier din aluminiu cu profil picurator | m | 15.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.15 |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 13.20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1.80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.004 |
| 21 | CG52A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent (se vor utiliza materiale rezistente la UV). Cuprinde: - etansarea locurilor in zonele greu accesibile; - slefuirea si curatarea de praf a suprafetei; - amestecarea componentelor; - grunduirea; - aplicarea straturilor;- aplicarea nisipului cuartos | m2 | 12.00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 29.40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12.60 |
|  | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000* | kg | 8.467 |
|  | 1421102200802 | Nisip cuartos "Fuxit-9400"* | kg | 36.288 |
|  | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* | kg | 12.096 |
|  | 2653102100840 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"* | kg | 9.677 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0.242 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 1.80 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0.804 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 2.04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.24 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.12 |
|  |  | Capitolul 1.3. Balcoane - tavan |  |  |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 10.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.10 |
| 23 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la tavan | m2 | 10.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.20 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 4.15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.50 |
| 24 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 15.30 |
|  | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment | kg | 71.40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.79 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.195 |
| 25 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=10, gr. +10mm | m2 | 10.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 31.00 |
|  | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment | kg | 143.00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.40 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.60 |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 11.00 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1.50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.003 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.00 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ciment | kg | 10.549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.01 |
| 28 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane exteriore la fatade | m2 | 10.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.20 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 4.15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.50 |
| 29 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 10.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6.80 |
|  | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 11.10 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.50 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari diverse |  |  |
| 30 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 130.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 97.50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.039 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.013 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.039 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0.016 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.39 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 585.00 |
| 31 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 1.60 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.60 |
| 32 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 1.60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.776 |
| 33 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1.60 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.413 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.