Aprobat:

Conducătorul Grupului de lucru

Primarul mun. Strășeni

______________________________ Valentina Casian

Formular Nr.1A

Win Смета

Caiet de sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor |  | Pag. nr.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de reparații capitale, curente și amenajări la Grădinițele nr. 2; nr. 3; nr. 4; nr. 5 și Făgureni din mun. Strășeni. |  |  |  |  |
| 1 | 45453000-7 | Grădinița de copii nr. 2 din mun. Strășeni |  |  |
| 1.1. |  | „Lucrări de reparații capital a spațiilor grupelor Gogoașa și Puișorii din incinta Grădiniței de copii nr. 2 din mun. Strășeni” | Proiectul nr. ST 21 011 CR-3 „Crearea a două grupe de creșă prin reparație capitală și modernizarea infrastructurii funcționale la Grădinița-creșă nr. 2 „Mugurel”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni” | 3-91 |
| 2 |  | Grădinița de copii nr. 3 din mun. Strășeni |  |  |
| 2.1 |  | Reparația capitală a grupei creșă “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni. | Proiectul nr. ST 21 012 CR-3 „Extinderea capacității serviciilor de îngrijire timpurie prin crearea a două grupe de creșă și modernizarea infrastructurii la Grădinița- creșă nr.3 „Ghiocel”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni” | 91-108 |
| 2.2. |  | Reparația capitală a grupei “Guguță” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni . |  | 108-117 |
| 2.3. |  | Reparația curentă a două intrări principale la grupele “Guguță” și “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni. |  | 117-121 |
| 2.4 |  | Amenajarea teritoriului pentru grupele – creșă “Guguță” și “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3 „Ghiocel” din mun. Strășeni. |  | 121-127 |
| 3 |  | Grădinița de copii nr. 4 din mun. Strășeni |  |  |
| 3.1. |  | Reparația capitală a spălătoriei grupei creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni | Proiectul nr. ST 21 009 CR-3 „Crearea unei grupe de creșă prin reabilitarea spațiilor educaționale și îmbunătățirea accesibilității la Grădinița-creșă nr. 4 „Licurici”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni” | 128-134 |
| 3.2. |  | Reparația capitală a grupei creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni |  | 135-148 |
| 3.3. |  | Amenajarea accesului la grupa creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni |  | 149-150 |
| 4 |  | Grădinița de copii nr. 5 din mun. Strășeni |  |  |
| 4.1. |  | Reparația capitală a grupei creșă "Fluturașii" la Gradinița de Copii nr. 5 din mun. Strășeni. | Proiectul nr. ST 21 008 CR-3 „Crearea și extinderea grupelor de creșă prin reparația capitală a blocurilor funcționale la Grădinița creșă nr. 5 „Poienița Veselă”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni” | 151-166 |
| 4.2. |  | Reparația acoperișului la Grădinița de copii nr. 5 „Poenița Veselă” din str. Iakir 1, mun. Strășeni |  | 166-202 |
| 5 |  | Grădinița de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni |  |  |
| 5.1. |  | Reparația capitală a grupei creșă "Fluturașii" Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni | Proiectul nr. ST 21 013 CR-3 „Crearea unei grupe de creșă prin reparație capitală, dotare și modernizarea infrastructurii de acces la Grădinița „Guguță”, satul Făgureni, raionul Strășeni” | 203-218 |
| 5.2. |  | Reparația capitală a spălătoriei grupei creșă "Fluturașii" la Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni |  | 218-225 |
| 5.3. |  | Reparatia capitala a acceselor principale si celor de rezerva la grupele creșă la Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni |  | 225-226 |

Formular desfășurat

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Lot. 1 |  |  | Grădinița de copii nr. 2 din mun. Strășeni |  |  |  |
|  |  | 1.1. | „Lucrări de reparații capital a spațiilor grupelor Gogoașa și Puișorii din incinta Grădiniței de copii nr. 2 din mun. Strășeni” |  |  |  |
|  |  |  | 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Grupa GOGOASA |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Salon de zi, dormitor gr. Gogoasa |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.1. Tavan |  |  |  |
| 1 |  | RpCO56B | Demontari: placi PVC. | m2 | 83,7000 |  |
|  |  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 39,3390 |  |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 39,3390 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 |  | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 83,7000 |  |
|  |  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 11,7180 |  |
|  |  | 2430226101010-2 | Solutie Anti-mucegai | kg | 34,7355 |  |
|  |  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,1850 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 |  | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 83,7000 |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 159,8670 |  |
|  |  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 88,3244 |  |
|  |  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 77,3049 |  |
|  |  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 185,0607 |  |
|  |  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 197,6785 |  |
|  |  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 63,7198 |  |
|  |  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 22,7961 |  |
|  |  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 7,3604 |  |
|  |  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 138,7955 |  |
|  |  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 361,8785 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3850 |  |
|  |  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,9758 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 |  | CJ04B | Baghete din polisteren montate la imbinari pereti, tavane | m | 32,0000 |  |
|  |  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 12,8000 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6000 |  |
|  |  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 48,0000 |  |
|  |  | 2812106305900 | Baghete din polisteren | m | 34,2400 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0640 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 |  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 83,7000 |  |
|  |  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 37,6650 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,3700 |  |
|  |  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 88,2951 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0837 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 |  | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 83,7000 |  |
|  |  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 16,7400 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,3700 |  |
|  |  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 41,2641 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0837 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 83,7000 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,5110 |  |
|  |  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12,5550 |  |
|  |  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,1850 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 |  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 83,7000 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 46,0350 |  |
|  |  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 33,4800 |  |
|  |  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,0220 |  |
|  |  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 41,8500 |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,1850 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.2. Pereti |  |  |  |
| 9 | RpCO56C | Demontari: captuseli din USB | m2 | 15,0000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,9500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,8000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 138,0000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 44,1600 |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 4,1400 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 1,3800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,3800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,5600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,7000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,3800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 19,3200 |  |
|  | 2430226101010-2 | Solutie Anti-mucegai | kg | 57,2700 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,9000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 19,3200 |  |
|  | 2430226101010 | Grund "Betonocontact" | kg | 57,2700 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,9000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 138,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,6000 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 2,8980 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 090,2000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 82,8000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,3120 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,8970 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2760 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,6900 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | CF02B5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 160,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,6400 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 3,0360 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 142,6400 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 85,5600 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,3120 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,1040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1656 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,8280 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 27,6000 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 151,8000 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 20,7000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 168,3600 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 985,3200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,9020 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,2080 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 62,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,8000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 145,5762 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1380 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 27,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,8000 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 68,0340 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1380 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,1400 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 20,7000 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,9000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 75,9000 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 55,2000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,2800 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 69,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6,9000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.3. Pardosele |  |  |  |
| 22 | RpCK42E | Desfacerea plinte | m | 32,0000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,8400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,1600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 83,7000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 19,2510 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,2510 |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 2,5110 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,5110 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 83,7000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 12,5550 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,5550 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,3480 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 83,7000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 50,2200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,3700 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 088,1000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,5154 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,5110 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,0044 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 83,7000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 33,4800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,6960 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 719,8200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,3436 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0044 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,5022 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 83,7000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 19,5858 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1 287,0130 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 7,5707 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,5154 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8370 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 83,7000 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 167,4000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 99,6030 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 12,6178 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 29,4415 |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 441,6221 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 85,8009 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 12,6178 |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 92,5304 |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 88,3244 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1262 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,8370 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,0044 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 16,7400 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | CG09A | Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 32,0000 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 17,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2521106718374 | Plinta PVC | m | 32,6400 |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,1920 |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 1,6000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0064 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,0000 |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 3,8400 |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,3200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.4. Timplarie |  |  |  |
| 30 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.) | m2 | 33,1200 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,9552 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,9552 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | CK07B | Pervazuri din PVC montate ferestre (Latimea 400mm) | m | 9,3000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7440 |  |
|  | 2010212946000 | Pervazuri PVC pentru ferestre | m | 9,7650 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1395 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,3950 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0930 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 8,0000 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 6,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 8,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 32,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,0000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,4000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,8000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complect) | m2 | 20,0000 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 20,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 20,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 14,1000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 4,9400 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 120,0000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,0000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 20,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 9,3000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,9760 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7440 |  |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 9,3000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 37,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0930 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | CL20A | Grile de ventilatie din PVC | buc | 1,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 2811236306200 | Grila din PVC 300*300 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.5. Glafuri interioare si exterioare |  |  |  |
| 36 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 14,1000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20,9526 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 4,2300 |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 206,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1139 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,4174 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare | m2 | 5,1000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 15,1572 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 3,0600 |  |
|  | 2653102100834-1 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 149,0220 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8058 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,3019 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 19,2000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5760 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,8800 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,9600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 14,1000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,3450 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4100 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 14,8741 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0141 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,1000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,8200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4100 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 6,9513 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0141 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,1000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,7550 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 5,6400 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8460 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,0500 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,7050 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita | m2 | 5,1000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,8050 |  |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 3,8250 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,2550 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2550 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.6. Retele de incalzire |  |  |  |
| 43 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 10,0000 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,6000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 44 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 40,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 15,2000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 6,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,6000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4800 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,3200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0900 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 31,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,8500 |  |
|  | 25212167122 | Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 31,9300 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 48 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25 | buc | 8,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0800 |  |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 8,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2400 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0560 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2080 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 49 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 | buc | 16,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,8800 |  |
|  | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm | buc | 16,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1120 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2880 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic | m | 12,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,8000 |  |
|  | 2521216710066 | Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic | m | 12,3600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 51 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu 32x25x32 | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |  |
|  | 287527411010244 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 4,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0320 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1200 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 35,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,7500 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 35,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,1750 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 10,8500 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 53 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 40,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 40,0000 |  |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 80,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 54 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente | buc | 5,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,0000 |  |
|  | 2822115700000 | Radiator BIMETAL 25 elemente | buc | 5,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2500 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 30,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,5000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 55 | ID06A | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc | 5,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |
|  | 291313450540 | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc | 5,0000 |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,5000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 56 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic | set | 5,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | set | 5,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.7. Ventilatia cu recuperare |  |  |  |
| 57 | RCsB30P | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm | buc | 2,0000 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 5,1440 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,2000 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0984 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,7712 |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 3,6000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 58 | VC29A | Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 70 m3/ora de tip PRANA 150 sau analogic (MANOPERA) | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,8400 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0050 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1005 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1005 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.8. Diverse |  |  |  |
| 59 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 1,8000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,7440 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 60 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 1,8000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9980 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 61 | TsI50B3 | Transportarea gunoiului la distanta de 13 km | t | 1,8000 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4097 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Bufet grupa Gogoasa |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.1. Tavan |  |  |  |
| 62 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 3,2000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,4480 |  |
|  | 2430226101010-2 | Solutie Anti-mucegai | kg | 1,3280 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 63 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 3,2000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,1120 |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 3,3768 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,9555 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 7,0752 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 7,5576 |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 2,4361 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,8715 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,2814 |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 5,3064 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 52,0670 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0147 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1520 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,2000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,4400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 3,3757 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0032 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 65 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,2000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,6400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 1,5776 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0032 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,2000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0960 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,4800 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,2000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7600 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 1,2800 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1920 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,6000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.2. Pereti |  |  |  |
| 68 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 7,0000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,2400 |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,2100 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0700 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 69 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 8,6000 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 6,8800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,8800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1290 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 70 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 15,6000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,8720 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3400 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1560 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 71 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 15,6000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,1840 |  |
|  | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 6,4740 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,7800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 72 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 15,6000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,1200 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,3276 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 123,2400 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 9,3600 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,3744 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1014 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0312 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0780 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 73 | CF02A5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 15,6000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 18,0960 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3680 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 48,0480 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 53,0400 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,4368 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0187 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0936 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 74 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 7,0000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,5500 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 7,2114 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 26,1590 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 3,3229 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 141,4000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0840 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0700 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 75 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,6000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,7200 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 9,4600 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1,2900 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 76 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,6000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 10,4920 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 61,4040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6794 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1376 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 77 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,6000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3,8700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 9,0721 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0086 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 78 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,6000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,7200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 4,2398 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0086 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,6000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2580 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,2900 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,4300 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,6000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,7300 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 3,4400 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,5160 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,3000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4300 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.3. Pardosele |  |  |  |
| 81 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 3,2000 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,5600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0480 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 82 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3,2000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1280 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 83 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,2000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,9200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 41,6000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1344 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0960 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0384 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 84 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 3,2000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,2800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2560 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 27,5200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0896 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0384 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0192 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 85 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 3,2000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,5200 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 3,3290 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 20,6848 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,3251 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 64,6400 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0058 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0538 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,2016 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.4. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |
| 86 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 87 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 5,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 88 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 10,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,8000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 89 | RpIB12Aaplicativ | Demontarea Boiler cu recuperare | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 90 | RpSC23A1 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente ATENTIE Inclusiv masa de lucru in complect confectionata din inox cu dm.(mm) 1500x600x800h) pentru vase, din inox | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2500 |  |
|  | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu 2 compartiment) | buc | 1,0200 |  |
|  | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 2,0400 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,0400 |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 3,0600 |  |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,1220 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 91 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2913124201370-1 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 92 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 2,0300 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 93 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,9000 |  |
|  | 2521216700210-50 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50 mm | m | 5,3817 |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0522 |  |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0313 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 94 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 10,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,8000 |  |
|  | 2521216717050-20 | Teava din material plastic 20 mm | m | 10,2000 |  |
|  | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 7,0000 |  |
|  | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 4,5000 |  |
|  | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 4,5000 |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe 20 mm | buc | 10,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2000 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0600 |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0200 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,1800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 95 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 10,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5000 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 10,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0500 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,1000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0120 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 96 | RpSE25A | Montarea boiler 10 lt | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,5000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.5. Diverse |  |  |  |
| 97 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 0,5000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0400 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 98 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 0,5000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5550 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 99 | TsI50B3 | Transportarea gunoiului la distanta de 13 km | t | 0,5000 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1138 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Baia grupa Gogoasa |  |  |  |
|  |  | 1.1.3.1. Tavan |  |  |  |
| 100 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 12,3000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,7220 |  |
|  | 2430226101010-2 | Solutie Anti-mucegai | kg | 5,1045 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,6150 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 101 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 12,3000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 23,4930 |  |
|  | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton Hidrofob | m2 | 12,9796 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 11,3602 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 27,1953 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 29,0495 |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 9,3638 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 3,3500 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,0816 |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 20,3965 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 200,1327 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0566 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,5842 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 102 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,3000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 5,5350 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2300 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 12,9753 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0123 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 103 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,3000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,4600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2300 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 6,0639 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0123 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,3000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3690 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,8450 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,6150 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 105 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,3000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,7650 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 4,9200 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,7380 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,1500 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6150 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.3.2. Pereti |  |  |  |
| 106 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 46,8000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,6160 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4680 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 107 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 46,8000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 6,5520 |  |
|  | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 19,4220 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,3400 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 108 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 46,8000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 46,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,3600 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,9828 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 369,7200 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 28,0800 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,1232 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3042 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0936 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2340 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 109 | CF02A5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 46,8000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 54,2880 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,1040 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 144,1440 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 159,1200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,3104 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0562 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2808 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 110 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 20,0000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 33,0000 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 20,6040 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 74,7400 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 9,4940 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 404,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2400 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,2000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 111 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,8000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,3600 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 18,4800 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,5200 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 112 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 16,8000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 20,4960 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 119,9520 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,3272 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,2688 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,8000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7,5600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6800 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 17,7223 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0168 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 114 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,8000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3,3600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6800 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 8,2824 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0168 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,8000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5040 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,5200 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8400 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 116 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,8000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,2400 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 6,7200 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,0080 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,4000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,8400 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.3.3. Pardosele |  |  |  |
| 117 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 12,3000 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 9,8400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,8400 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1845 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 118 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 12,3000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,8450 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8450 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4920 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 119 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,3000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7,3800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2300 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 159,9000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,5166 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3690 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1476 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 120 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 12,3000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,9200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9840 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 105,7800 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,3444 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1476 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0738 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 121 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 12,3000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 13,5300 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 12,7957 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 79,5072 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 5,0934 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 248,4600 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0221 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,2066 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,7749 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.3.4. Timplarie |  |  |  |
| 122 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 1,7800 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3738 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3738 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 123 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 1,7800 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,5130 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1780 |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,7800 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,1200 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,8900 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3115 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,0680 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,7800 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0356 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 124 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice | m | 1,8000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1440 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |
|  | 2521106718393 | Pervazuri PVC pentru ferestre | m | 1,8000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 10,8000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0180 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.3.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |
| 125 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | 1,4400 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2304 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 126 | RpIB12Aaplicativ | Demontarea Boiler cu recuperare | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 127 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 40,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 15,2000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 128 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile Cu recuperare | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 129 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat Cu recuperare | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 130 | RpSC08A | Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat Cu recuperare | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 131 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 3,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 132 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 4,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 133 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (ATENTIE Se va monta lavoar-ul existent, de exclus resursul: Lavoar ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3060 |  |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar Existent | buc | 1,0302 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 134 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (ATENTIE Se va monta Bateria existenta, de exclus resursul: Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 135 | SC10A | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (ATENTIE Se va monta Bideul existent, de exclus resursul: Bideu ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,8000 |  |
|  | 2913134201999 | Robinet pt. bideu cu dn 1/2" | buc | 2,0400 |  |
|  | 2513734203160 | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4" | buc | 1,0200 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0400 |  |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 0,6120 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 136 | SC07A1 | Vas pentru closet, Fara complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (ATENTIE Se va monta Vas de closet existent, de exclus resursul: Vas pt. closet cu sifon interior) | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,4000 |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale Existent | buc | 2,0600 |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 2,0600 |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 2,0600 |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 2,0600 |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 2,0600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 137 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 5,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |  |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 5,1500 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0750 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0750 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 138 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6800 |  |
|  | 2523156721037-110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm | buc | 2,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 139 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 3,0900 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0120 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 140 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 |  |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 141 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,4000 |  |
|  | 2521216717050-20 | Teava din material plastic 20 mm | m | 20,4000 |  |
|  | 2523156719430-1 | Cot din material plastic 20mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2523156719450-2 | Teu din material plastic 20 mm | buc | 4,2000 |  |
|  | 2523156719460-3 | Reductie din material plastic 20 mm | buc | 0,8000 |  |
|  | 2523156719400-4 | Mufa din material plastic 20 mm | buc | 0,8000 |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe 20 mm | buc | 20,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4000 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1000 |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0400 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4160 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 142 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 20,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,0000 |  |
|  | 25212167122 | Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 20,6000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 143 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 | buc | 8,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,4400 |  |
|  | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm | buc | 8,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1600 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0560 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1440 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 144 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25 | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0400 |  |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 4,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0280 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1040 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 145 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 48,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,0000 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 48,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,2400 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 14,8800 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0576 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 146 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, BIMETAL (Manopera se vor monta corpurile anterior demontate) | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,6000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 147 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic | set | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | set | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0240 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0480 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 148 | RpSE25A | Montarea boiler 100 lt (Manopera) | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,5000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.3.6. Diverse |  |  |  |
| 149 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 1,1000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,2880 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 150 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 1,1000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2210 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 151 | TsI50B3 | Transportarea gunoiului la distanta de 13 km | t | 1,1000 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2504 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Antreu grupa Gogoasa |  |  |  |
|  |  | 1.1.4.1. Tavan |  |  |  |
| 152 | RpCO56B | Demontari: placi PVC. | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11,8440 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,8440 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 153 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,5280 |  |
|  | 2430226101010-2 | Solutie Anti-mucegai | kg | 10,4580 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,2600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 154 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 25,2000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 48,1320 |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 26,5923 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 23,2746 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 55,7172 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 59,5161 |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 19,1844 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 6,8633 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,2160 |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 41,7879 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 410,0279 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1159 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,1970 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 155 | CJ04B | Baghete din polisteren montate la imbinari pereti, tavane | m | 9,7100 |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 3,8840 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4855 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 14,5650 |  |
|  | 2812106305900 | Baghete din polisteren | m | 10,3897 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0194 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 156 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 11,3400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5200 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 26,5835 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0252 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 157 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 5,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5200 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 12,4236 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0252 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7560 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,7800 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,2600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 159 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,8600 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 10,0800 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,5120 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,6000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,2600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.4.2. Pereti |  |  |  |
| 160 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 51,8000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,5760 |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,5540 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,5180 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5180 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 161 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,2160 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,7700 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5180 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 162 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7,2520 |  |
|  | 2430226101010-2 | Solutie Anti-mucegai | kg | 21,4970 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,5900 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 163 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7,2520 |  |
|  | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 21,4970 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,5900 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 164 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 51,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,3600 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1,0878 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 409,2200 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 31,0800 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,2432 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3367 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1036 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2590 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 165 | CF02B5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 60,0880 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,5040 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1,1396 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 428,9040 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 32,1160 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,2432 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4144 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0622 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3108 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 166 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,3600 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 56,9800 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 7,7700 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 167 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 63,1960 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 369,8520 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,0922 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,8288 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 168 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 23,3100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,1800 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 54,6438 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0518 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 169 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 10,3600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,1800 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 25,5374 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0518 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5540 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,7700 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,5900 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 171 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 28,4900 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 20,7200 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,1080 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 25,9000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,5900 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.4.3. Pardosele |  |  |  |
| 172 | RpCK42E | Desfacerea plinte | m | 9,6300 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1556 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2519 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1444 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 173 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5,7960 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,7960 |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,7560 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,7560 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 174 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,7800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,0080 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 175 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 15,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5200 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 327,6000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,0584 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7560 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3024 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 176 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0160 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 216,7200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,7056 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3024 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1512 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 177 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,8968 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 387,4878 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,2793 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,0584 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2520 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 178 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 50,4000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 29,9880 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 3,7989 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 8,8641 |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 132,9615 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 25,8325 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 3,7989 |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 27,8586 |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 26,5923 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0380 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2520 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,3024 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5,0400 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 179 | CG09A | Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 9,6300 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 5,2965 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4815 |  |
|  | 2521106718374 | Plinta PVC | m | 9,8226 |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0578 |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,4815 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0019 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2038 |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 1,1556 |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0963 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0482 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.4.4. Timplarie |  |  |  |
| 180 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.) | m2 | 9,4000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,9740 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,9740 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 181 | CK07B | Pervazuri din PVC montate ferestre (Latimea 400mm) | m | 4,0000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |
|  | 2010212946000 | Pervazuri PVC pentru ferestre | m | 4,2000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 182 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 2,2000 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,8700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,2000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,8000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,1000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3850 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,3200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0440 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 183 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complect) | m2 | 7,2000 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7200 |  |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 7,2000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5,0760 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,7784 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 43,2000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,3200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1440 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 184 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 3,3500 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,0720 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2680 |  |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 3,3500 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 13,4000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0335 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.4.5. Glafuri interioare si exterioare |  |  |  |
| 185 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,2500 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,3155 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 1,2750 |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 62,0925 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3358 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,1258 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 186 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare | m2 | 4,2500 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,6310 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 2,5500 |  |
|  | 2653102100834-1 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 124,1850 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6715 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,2516 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 187 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 4,2500 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1275 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,6375 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,2125 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 188 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 4,2500 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,9125 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4250 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 4,4833 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0042 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 189 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,2500 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4250 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 2,0952 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0042 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 190 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,2500 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,3375 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 1,7000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2550 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,1250 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2125 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 191 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita | m2 | 4,2500 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,3375 |  |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 3,1875 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,2125 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2125 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.4.6. Retele de incalzire |  |  |  |
| 192 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,4400 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2304 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 193 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 6,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 194 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 6,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,1000 |  |
|  | 25212167122 | Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 6,1800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 195 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25 | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0400 |  |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 4,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0280 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1040 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 196 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7200 |  |
|  | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0800 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0280 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0720 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 197 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 12,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,0000 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 12,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0600 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,7200 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0144 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 198 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 16,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 16,0000 |  |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 32,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,4000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 199 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,0000 |  |
|  | 2822115700000 | Radiator BIMETAL 25 elemente | buc | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,6000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 200 | ID06A | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |  |
|  | 291313450540 | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,2000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 201 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic | set | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | set | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0240 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0480 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.1.4.7. Diverse |  |  |  |
| 202 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 1,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 203 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 1,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 204 | TsI50B3 | Transportarea gunoiului la distanta de 13 km | t | 1,0000 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2276 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2. Grupa PUISORII |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Salon de zi, dormitor gr. Puisorii |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.1. Tavan |  |  |  |
| 205 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 83,7000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 11,7180 |  |
|  | 2430226101010-2 | Solutie Anti-mucegai | kg | 34,7355 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,1850 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 206 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 83,7000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 159,8670 |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 88,3244 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 77,3049 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 185,0607 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 197,6785 |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 63,7198 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 22,7961 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 7,3604 |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 138,7955 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 361,8785 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3850 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,9758 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 207 | CJ04B | Baghete din polisteren montate la imbinari pereti, tavane | m | 32,0000 |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 12,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 48,0000 |  |
|  | 2812106305900 | Baghete din polisteren | m | 34,2400 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0640 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 208 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 83,7000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 37,6650 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,3700 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 88,2951 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0837 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 209 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 83,7000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 16,7400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,3700 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 41,2641 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0837 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 83,7000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,5110 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12,5550 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,1850 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 211 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 83,7000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 46,0350 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 33,4800 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,0220 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 41,8500 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,1850 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.2. Pereti |  |  |  |
| 212 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 138,0000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 44,1600 |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 4,1400 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 1,3800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,3800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 213 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,5600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,7000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,3800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 214 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 19,3200 |  |
|  | 2430226101010-2 | Solutie Anti-mucegai | kg | 57,2700 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,9000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 215 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 19,3200 |  |
|  | 2430226101010 | Grund "Betonocontact" | kg | 57,2700 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,9000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 216 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 138,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,6000 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 2,8980 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 090,2000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 82,8000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,3120 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,8970 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2760 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,6900 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 217 | CF02A5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 160,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,6400 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 425,0400 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 469,2000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,8640 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1656 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,8280 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 218 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 27,6000 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 151,8000 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 20,7000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 219 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 168,3600 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 985,3200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,9020 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,2080 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 220 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 62,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,8000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 145,5762 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1380 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 221 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 27,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,8000 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 68,0340 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1380 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 222 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,1400 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 20,7000 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,9000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 223 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 138,0000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 75,9000 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 55,2000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,2800 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 69,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6,9000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.3. Pardosele (ATENTIE Pardosea calda) |  |  |  |
| 224 | RpCK42E | Desfacerea plinte | m | 32,0000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,8400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,1600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 225 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 83,7000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 19,2510 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,2510 |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 2,5110 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,5110 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 226 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 83,7000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 12,5550 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,5550 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,3480 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 227 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi polisterol XPS cu nuturi si folie 1200x700x45mm, prevazute pentru pardosele calde | m2 | 83,7000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 14,2290 |  |
|  | 2521302602901 | placi polisterol XPS gros 50mm | m2 | 87,0480 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2511 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 228 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 83,7000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 50,2200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,3700 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 088,1000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,5154 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,5110 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,0044 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 229 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 83,7000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 33,4800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,6960 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 719,8200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,3436 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0044 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,5022 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 230 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 83,7000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 19,5858 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1 287,0130 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 7,5707 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,5154 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8370 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 231 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 83,7000 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 167,4000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 99,6030 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 12,6178 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 29,4415 |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 441,6221 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 85,8009 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 12,6178 |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 92,5304 |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 88,3244 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1262 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,8370 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,0044 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 16,7400 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 232 | CG09A | Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 32,0000 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 17,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2521106718374 | Plinta PVC | m | 32,6400 |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,1920 |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 1,6000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0064 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,0000 |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 3,8400 |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,3200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.4. Timplarie |  |  |  |
| 233 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.) | m2 | 33,1200 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,9552 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,9552 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 234 | CK07B | Pervazuri din PVC montate ferestre (Latimea 400mm) | m | 9,3000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7440 |  |
|  | 2010212946000 | Pervazuri PVC pentru ferestre | m | 9,7650 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1395 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,3950 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0930 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 235 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 8,0000 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 6,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 8,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 32,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,0000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,4000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,8000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 236 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complect) | m2 | 20,0000 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 20,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 20,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 14,1000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 4,9400 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 120,0000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,0000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 20,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 237 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 9,3000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,9760 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7440 |  |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 9,3000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 37,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0930 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 238 | CL20A | Grile de ventilatie din PVC | buc | 1,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 2811236306200 | Grila din PVC 300*300 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.5. Glafuri interioare si exterioare |  |  |  |
| 239 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 14,1000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20,9526 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 4,2300 |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 206,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1139 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,4174 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 240 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare | m2 | 5,1000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 15,1572 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 3,0600 |  |
|  | 2653102100834-1 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 149,0220 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8058 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,3019 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 241 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 19,2000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5760 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,8800 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,9600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 242 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 14,1000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,3450 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4100 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 14,8741 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0141 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 243 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,1000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,8200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4100 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 6,9513 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0141 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 244 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,1000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,7550 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 5,6400 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8460 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,0500 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,7050 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 245 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita | m2 | 5,1000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,8050 |  |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 3,8250 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,2550 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2550 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.6. Retele de incalzire |  |  |  |
| 246 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 10,0000 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,6000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 247 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 40,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 15,2000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 248 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 6,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,6000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 249 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4800 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,3200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0900 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 250 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 31,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,8500 |  |
|  | 25212167122 | Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 31,9300 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 251 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25 | buc | 8,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0800 |  |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 8,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2400 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0560 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2080 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 252 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 | buc | 16,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,8800 |  |
|  | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm | buc | 16,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1120 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2880 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 253 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic | m | 12,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,8000 |  |
|  | 2521216710066 | Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic | m | 12,3600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 254 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu 32x25x32 | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |  |
|  | 287527411010244 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 4,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0320 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1200 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 255 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 35,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,7500 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 35,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,1750 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 10,8500 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 256 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 40,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 40,0000 |  |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 80,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 257 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente | buc | 5,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,0000 |  |
|  | 2822115700000 | Radiator BIMETAL 25 elemente | buc | 5,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2500 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 30,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,5000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 258 | ID06A | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc | 5,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |
|  | 291313450540 | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc | 5,0000 |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,5000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 259 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic | set | 5,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | set | 5,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.7. Ventilatia cu recuperare |  |  |  |
| 260 | RCsB30P | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm | buc | 2,0000 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 5,1440 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,2000 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0984 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,7712 |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 3,6000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 261 | VC29A | Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 70 m3/ora de tip PRANA 150 sau analogic (MANOPERA) | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,8400 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0050 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1005 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1005 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.8. Diverse |  |  |  |
| 262 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 1,8000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,7440 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 263 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 1,8000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9980 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 264 | TsI50B3 | Transportarea gunoiului la distanta de 13 km | t | 1,8000 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4097 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Bufet grupa Puisorii |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.1. Tavan |  |  |  |
| 265 | RpCO56B | Demontari: placi PVC. | m2 | 3,0000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,4100 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 266 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 3,0000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,7300 |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 3,1657 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,7708 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 6,6330 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 7,0852 |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 2,2839 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,8171 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,2638 |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,9747 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,8128 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1425 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 267 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,0000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,3500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 3,1647 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 268 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,0000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 1,4790 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 269 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,0000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,4500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1500 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 270 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,0000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 1,2000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1800 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1500 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.2. Pereti |  |  |  |
| 271 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 7,5000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,4000 |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,2250 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0750 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0750 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 272 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 7,5000 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 6,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,0000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1125 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 273 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 15,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 274 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 15,0000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,1000 |  |
|  | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 6,2250 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,7500 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 275 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 15,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0000 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,3150 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 118,5000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 9,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,3600 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0975 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0750 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 276 | CF02A5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 15,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 46,2000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 51,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,4200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0180 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0900 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 277 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 7,5000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,3750 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 7,7265 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 28,0275 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 3,5602 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 151,5000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0900 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0750 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 278 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,5000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 8,2500 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1,1250 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 279 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 7,5000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 9,1500 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 53,5500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5925 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1200 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 280 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,5000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3,3750 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 7,9118 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0075 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 281 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,5000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,5000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 3,6975 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0075 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 282 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,5000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2250 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,1250 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,3750 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 283 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,5000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,1250 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 3,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4500 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,7500 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3750 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.3. Pardosele (ATENTIE Pardosele calde) |  |  |  |
| 284 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 3,0000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,6900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6900 |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0900 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0900 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 285 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3,0000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1200 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 286 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi polisterol XPS cu nuturi si folie 1200x700x45mm, prevazute pentru pardosele calde | m2 | 3,0000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2521302602901 | placi polisterol XPS gros 50mm | m2 | 3,1200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0090 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 287 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,0000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 39,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1260 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0900 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0360 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 288 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 3,0000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2400 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 25,8000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0840 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0360 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0180 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 289 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 3,0000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,3000 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 3,1209 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 19,3920 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,2423 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 60,6000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0054 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0504 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,1890 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.4. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |
| 290 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 291 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 5,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 292 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 10,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,8000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 293 | RpSC23A1 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din inox | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2500 |  |
|  | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu 2 compartiment) | buc | 1,0200 |  |
|  | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 2,0400 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,0400 |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 3,0600 |  |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,1220 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 294 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2913124201370-1 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 295 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 2,0300 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 296 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,9000 |  |
|  | 2521216700210-50 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50 mm | m | 5,3817 |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0522 |  |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0313 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 297 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 10,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,8000 |  |
|  | 2521216717050-20 | Teava din material plastic 20 mm | m | 10,2000 |  |
|  | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 7,0000 |  |
|  | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 4,5000 |  |
|  | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 4,5000 |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe 20 mm | buc | 10,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2000 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0600 |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0200 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,1800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 298 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 10,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5000 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 10,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0500 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,1000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0120 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.5. Diverse |  |  |  |
| 299 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 0,5000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0400 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 300 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 0,5000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5550 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 301 | TsI50B3 | Transportarea gunoiului la distanta de 13 km | t | 0,5000 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1138 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Antreu grupa Puisorii |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.1. Tavan |  |  |  |
| 302 | RpCO56B | Demontari: placi PVC. | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11,8440 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,8440 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 303 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,5280 |  |
|  | 2430226101010-2 | Solutie Anti-mucegai | kg | 10,4580 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,2600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 304 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 25,2000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 48,1320 |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 26,5923 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 23,2746 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 55,7172 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 59,5161 |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 19,1844 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 6,8633 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,2160 |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 41,7879 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 410,0279 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1159 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,1970 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 305 | CJ04B | Baghete din polisteren montate la imbinari pereti, tavane | m | 9,7100 |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 3,8840 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4855 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 14,5650 |  |
|  | 2812106305900 | Baghete din polisteren | m | 10,3897 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0194 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 306 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 11,3400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5200 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 26,5835 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0252 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 307 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 5,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5200 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 12,4236 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0252 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 308 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7560 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,7800 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,2600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 309 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,8600 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 10,0800 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,5120 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,6000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,2600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.2. Pereti |  |  |  |
| 310 | RpCO56C | Demontari: captuseli din USB | m2 | 10,0000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,3000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 311 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 51,8000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,5760 |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,5540 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,5180 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5180 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 312 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,2160 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,7700 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5180 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 313 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7,2520 |  |
|  | 2430226101010-2 | Solutie Anti-mucegai | kg | 21,4970 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,5900 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 314 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7,2520 |  |
|  | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 21,4970 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,5900 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 315 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 51,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,3600 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1,0878 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 409,2200 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 31,0800 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,2432 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3367 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1036 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2590 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 316 | CF02B5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 60,0880 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,5040 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1,1396 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 428,9040 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 32,1160 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,2432 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4144 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0622 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3108 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 317 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,3600 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 56,9800 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 7,7700 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 318 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 63,1960 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 369,8520 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,0922 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,8288 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 319 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 23,3100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,1800 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 54,6438 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0518 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 320 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 10,3600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,1800 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 25,5374 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0518 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 321 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5540 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,7700 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,5900 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 322 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,8000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 28,4900 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 20,7200 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,1080 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 25,9000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,5900 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.3. Pardosele |  |  |  |
| 323 | RpCK42E | Desfacerea plinte | m | 9,6300 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1556 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2519 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1444 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 324 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5,7960 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,7960 |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,7560 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,7560 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 325 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,7800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,0080 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 326 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi polisterol XPS (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor) | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,2840 |  |
|  | 252130652901 | placi polisterol XPS gros 50mm | m2 | 26,2080 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0756 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 327 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 15,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5200 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 327,6000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,0584 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7560 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3024 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 328 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0160 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 216,7200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,7056 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3024 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1512 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 329 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,8968 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 387,4878 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,2793 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,0584 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2520 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 330 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 25,2000 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 50,4000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 29,9880 |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 3,7989 |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 8,8641 |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 132,9615 |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 25,8325 |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 3,7989 |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 27,8586 |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 26,5923 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0380 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2520 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,3024 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5,0400 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 331 | CG09A | Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 9,6300 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 5,2965 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4815 |  |
|  | 2521106718374 | Plinta PVC | m | 9,8226 |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0578 |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,4815 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0019 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2038 |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 1,1556 |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0963 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0482 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.4. Timplarie |  |  |  |
| 332 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.) | m2 | 9,4000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,9740 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,9740 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 333 | CK07B | Pervazuri din PVC montate ferestre (Latimea 400mm) | m | 4,0000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |
|  | 2010212946000 | Pervazuri PVC pentru ferestre | m | 4,2000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 334 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 2,2000 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,8700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,2000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,8000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,1000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3850 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,3200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0440 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 335 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complect) | m2 | 7,2000 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7200 |  |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 7,2000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5,0760 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,7784 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 43,2000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,3200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1440 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 336 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 3,3500 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,0720 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2680 |  |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 3,3500 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 13,4000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0335 |  |
|  |  | 1.2.3.5. Glafuri interioare si exterioare |  |  |  |
| 337 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,2500 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,3155 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 1,2750 |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 62,0925 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3358 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,1258 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 338 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare | m2 | 4,2500 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,6310 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 2,5500 |  |
|  | 2653102100834-1 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 124,1850 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6715 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,2516 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 339 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 4,2500 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1275 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,6375 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,2125 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 340 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 4,2500 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,9125 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4250 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 4,4833 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0042 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 341 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,2500 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4250 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 2,0952 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0042 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 342 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,2500 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,3375 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 1,7000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2550 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,1250 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2125 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 343 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita | m2 | 4,2500 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,3375 |  |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 3,1875 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,2125 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2125 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.6. Retele de incalzire |  |  |  |
| 344 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,4400 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2304 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 345 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 6,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 346 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 8,8000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0800 |  |
|  | 25212167122 | Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 9,0640 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 347 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 10,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5000 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 10,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0500 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,1000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0120 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 348 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25 | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0400 |  |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 4,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0280 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1040 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 349 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7200 |  |
|  | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0800 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0280 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0720 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 350 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 16,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 16,0000 |  |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 32,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,4000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 351 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,0000 |  |
|  | 2822115700000 | Radiator BIMETAL 25 elemente | buc | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,6000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 352 | ID06A | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |  |
|  | 291313450540 | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,2000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 353 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic | set | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | set | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0240 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0480 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.7. Diverse |  |  |  |
| 354 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 1,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 355 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 1,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 356 | TsI50B3 | Transportarea gunoiului la distanta de 13 km | t | 1,0000 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2276 |  |
|  |  | 1.3. Spalatoria |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |  |
| 357 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 17,9000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,5060 |  |
|  | 2430226101010-2 | Solutie Anti-mucegai | kg | 7,4285 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8950 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 358 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 17,9000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 34,1890 |  |
|  | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton Hidrofob | m2 | 18,8890 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 16,5324 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 39,5769 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 42,2753 |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 13,6270 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 4,8752 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,5741 |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 29,6827 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 291,2500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0823 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,8502 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 359 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,9000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 8,0550 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7900 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 18,8827 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0179 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 360 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,9000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3,5800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7900 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 8,8247 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0179 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 361 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,9000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5370 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,6850 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8950 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 362 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,9000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,8450 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 7,1600 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,0740 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,9500 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,8950 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |
| 363 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 25,0000 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 20,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,0000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3750 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 364 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 52,8000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,3360 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,9200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5280 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 365 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 52,8000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7,3920 |  |
|  | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 21,9120 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,6400 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 366 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 52,8000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 52,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,5600 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1,1088 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 417,1200 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 31,6800 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,2672 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3432 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1056 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2640 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 367 | CF02A5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 52,8000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 61,2480 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,7840 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 162,6240 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 179,5200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,4784 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0634 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3168 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 368 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 52,8000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 87,1200 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 54,3946 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 197,3136 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 25,0642 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 066,5600 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6336 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,5280 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.3.3. Pardosele |  |  |  |
| 369 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 17,9000 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 14,3200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,3200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2685 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 370 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 17,9000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,6850 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6850 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,7160 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 371 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,9000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10,7400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7900 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 232,7000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,7518 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5370 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2148 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 372 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 17,9000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7,1600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4320 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 153,9400 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,5012 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2148 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1074 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 373 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 17,9000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 19,6900 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 18,6214 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 115,7056 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 7,4124 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 361,5800 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0322 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3007 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,1277 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.3.4. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |
| 374 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 6,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7400 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 375 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 12,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,5600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 376 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 0,7200 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1152 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 377 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 5,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 378 | RpIB12Aaplicativ | Demontarea masinelor de spalat rufe (ATENTIE Se va remonta) | buc | 3,0000 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5400 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 379 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5500 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 380 | RpIB12Aaplicativ | Demontarea masinelor de uscat rufe (ATENTIE Se va remonta) | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 381 | RpSC23A1 | Spalator cu picurator (cu 1 chiuveta ATENTIE Inclusiv masa de lucru in complect confectionata din inox cu dm.(mm) 1500x600x800h) pentru vase, din inox | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2500 |  |
|  | 2875114200300-1 | Spalator cu picurator (cu 1 chiuveta + masa de lucru) | buc | 1,0200 |  |
|  | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 2,0400 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,0400 |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 3,0600 |  |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,1220 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 382 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2913124201370-1 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 383 | RpSE25A aplicativ | Montarea masina de spalat rufe (ATENTIE Manopera, va fi remontat utilajul existent) | buc | 3,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,5000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 384 | RpSE25A aplicativ | Montarea masina de uscat rufe (ATENTIE Manopera, va fi remontat utilajul existent) | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,5000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 385 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2800 |  |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 6,1800 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0900 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0900 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 386 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 |  |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 387 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,0000 |  |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 10,3000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0400 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 388 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7800 |  |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm | buc | 3,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0300 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 389 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,4000 |  |
|  | 2521216717050-20 | Teava din material plastic 20 mm | m | 20,4000 |  |
|  | 2523156719430-1 | Cot din material plastic 20mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2523156719450-2 | Teu din material plastic 20 mm | buc | 4,2000 |  |
|  | 2523156719460-3 | Reductie din material plastic 20 mm | buc | 0,8000 |  |
|  | 2523156719400-4 | Mufa din material plastic 20 mm | buc | 0,8000 |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe 20 mm | buc | 20,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4000 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1000 |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0400 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4160 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 390 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 15,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,7500 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 15,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0750 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 4,6500 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0180 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 391 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 9,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,1500 |  |
|  | 25212167122 | Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 9,2700 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 392 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7200 |  |
|  | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0800 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0280 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0720 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 393 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25 | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5200 |  |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 2,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0600 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0140 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0520 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 394 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0000 |  |
|  | 2822115700000 | Radiator BIMETAL 25 elemente | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 395 | ID06A | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
|  | 291313450540 | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 396 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic | set | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | set | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.3.5. Ventilatia cu recuperare |  |  |  |
| 397 | RCsB30P | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 2,5720 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1000 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0492 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3856 |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 1,8000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 398 | VC29A | Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 70 m3/ora de tip PRANA 150 sau analogic (MANOPERA) | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,9200 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5025 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0502 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0502 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.3.6. Diverse |  |  |  |
| 399 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 2,5000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,2000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 400 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 2,5000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7750 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 401 | TsI50B3 | Transportarea gunoiului la distanta de 13 km | t | 2,5000 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,5690 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.4. Retele de incalzire in pardoseala pentru nivelul I a suprafetelor supuse reparatiei |  |  |  |
| 402 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 6,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,6000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 403 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4800 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,3200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0900 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 404 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 41,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,2000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 28,7000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 10,2500 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 405 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 12,6000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,7640 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2600 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 21,4200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0063 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1260 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1890 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2520 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 406 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic (Racordarea sistemelor de incalzire in pardosea) | m | 8,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |  |
|  | 2521216710066 | Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic | m | 8,2400 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 407 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot 90 grade) | buc | 8,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6800 |  |
|  | 2875274117793 | Piesa de racordare (fiting) PPR dm.32cot 90 grade | buc | 8,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1600 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0640 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1680 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 408 | IA52A | Cutie metalica pentru distribuitor INNOBOX INNA SPE-6 (55x114x11) sau analogic | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,0000 |  |
|  | 2811236829552 | Cutie distribuitor INNOBOX INNA SPE-6 (55x114x11) | buc | 2,0000 |  |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 3,0000 |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 6,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 409 | IA37B | Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat. (Manopera) | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,0000 |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 1,0000 |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1400 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,2800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 410 | IC46A | Set Distribuitor inox FERRO 1 6Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S sau analogic (Manopera) | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,8000 |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0600 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2500 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 411 | IC35A | Teava podele calde PE-RT Herz 16x2 cu 5 straturi sau analogic | m | 590,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 177,0000 |  |
|  | 2521216710000 | Teava podele calde PE-RT Herz 16x2 (600m) cu 5 straturi sau analogic | m | 607,7000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.5. Lucrari Exterioare |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Scara principala |  |  |  |
| 412 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 34,6500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,2370 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,2370 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 413 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Balustrada | kg | 24,2200 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1938 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0606 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0242 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0048 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 414 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 34,6500 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5,1975 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,1975 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,7325 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,3860 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 415 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 3,4600 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,8400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,1900 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1730 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,2110 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,2110 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,6920 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 416 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 43,3100 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,1655 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1732 |  |
|  | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 43,7431 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,2166 |  |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,4331 |  |
|  | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 6,4965 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0260 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 417 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m | 32,4000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 25,9200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,1840 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 195,6960 |  |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0,4860 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,6480 |  |
|  | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0,0324 |  |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0,4860 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1620 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4860 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,6200 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 418 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice | m3 | 2,1700 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,3545 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4105 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 2,2355 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2192 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,5425 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,8680 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 419 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 34,6500 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4,1580 |  |
|  | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 14,3798 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,7325 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 420 | CH01A1 | Trepte exterioare din Klinker | m | 32,4000 |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 95,5800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,9600 |  |
|  | 2670112203200-1 | Trepte din Klinker profilate, gata fasonate | m | 32,5620 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 113,4000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,3888 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0972 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 421 | CG50A | Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 26,1900 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 62,6989 |  |
|  | 2670112202052-1 | Placi de Klinker | m2 | 26,5828 |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 112,6170 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 5,2380 |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,5238 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1048 |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 1,9119 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3038 |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,1388 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 422 | RpCP17B | Mina curenta, din teava INOX | m | 10,2000 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 12,8520 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,0180 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 7,3542 |  |
|  | 2722103211868 | Balustrada INOX | m | 10,5060 |  |
|  | 2722103209803 | Balustrada INOX | m | 2,6265 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5759 |  |
|  | 2874125882312 | Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200 | kg | 0,5253 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,3152 |  |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,5253 |  |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 5,2530 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 2,5500 |  |
|  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 1,2240 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,2240 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3570 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Scara principala |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.2. Scara secundara |  |  |  |
| 423 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 6,2700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1286 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1286 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 424 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Balustrada | kg | 16,1300 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1290 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0403 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0161 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0066 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0032 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 425 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 6,2700 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,9405 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9405 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3135 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2508 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 426 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,9400 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,7600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0470 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3290 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3290 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1880 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 427 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 7,8300 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3915 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0313 |  |
|  | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 7,9083 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0392 |  |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0783 |  |
|  | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 1,1745 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0047 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 428 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m | 20,9000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 16,7200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3440 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 126,2360 |  |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0,3135 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,4180 |  |
|  | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0,0209 |  |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0,3135 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1045 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3135 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,0450 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 429 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,1700 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,6545 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1105 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1751 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0172 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0425 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,0680 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 430 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 9,2700 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,1124 |  |
|  | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 3,8471 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,4635 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 431 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 3,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,9500 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0510 |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0900 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 30,0000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 5,4000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1110 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 1,1400 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 7,0500 |  |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0090 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 432 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 3,0000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,3600 |  |
|  | 23870226101010 | Grund "Gleta" | kg | 1,2450 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1500 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 433 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 3,0000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3,6600 |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 6,9000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0180 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 434 | CH01A1 | Trepte exterioare din Klinker | m | 20,9000 |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 61,6550 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,3600 |  |
|  | 2670112203200-1 | Trepte din Klinker profilate, gata fasonate | m | 21,0045 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 73,1500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,2508 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0627 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 435 | CG50A | Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 1,7100 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,0937 |  |
|  | 2670112202052-1 | Placi de Klinker | m2 | 1,7356 |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 7,3530 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3420 |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0342 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0068 |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,1248 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0198 |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0091 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 436 | RpCP17B | Mina curenta, din teava INOX | m | 4,8000 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 6,0480 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8320 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,4608 |  |
|  | 2722103211868 | Balustrada INOX | m | 4,9440 |  |
|  | 2722103209803 | Balustrada INOX | m | 1,2360 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7416 |  |
|  | 2874125882312 | Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200 | kg | 0,2472 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1483 |  |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,2472 |  |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 2,4720 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,2000 |  |
|  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,5760 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,5760 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1680 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Scara secundara |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari Exterioare |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  | Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE |  |  |  |  |
|  |  | 2. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE |  |  |  |
|  |  | 2.1. Grupa Gogoasa, Grupa Puisorii |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 437 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 16,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,6000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 438 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 16,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2800 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,5200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0160 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0800 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2400 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 439 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, ) | buc | 8,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 440 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 28,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,1600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 441 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 160,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 25,6000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 442 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 16,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 443 | 08-03-572-3 | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 24 module | buc | 2,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,6400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 444 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 18,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,0800 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,2600 |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0180 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8820 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,9600 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,2520 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,9600 |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,1080 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6480 |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0180 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 109,8000 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 18,0000 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,3600 |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0180 |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,1080 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2160 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,7200 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 445 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 6,7400 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 99,0780 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0194 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 167,1520 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 167,1520 |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 68,7480 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,1402 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0067 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1651 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 3,3700 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 446 |  | Cablu VVGng 3x1.5 | m | 350,0000 |  |
|  | 100020010031-1.5 | Cablu VVGng 3x1.5 | m | 350,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 447 |  | Cablu VVGng 3x2.5 | m | 320,0000 |  |
|  | 100020010031 | Cablu VVGng 3x2.5 | m | 320,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 448 |  | Cablu AVVGng 5x10 | m | 4,0000 |  |
|  | 100020540031 | Cablu AVVGng 5x10 | m | 4,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 449 | 08-03-594-11 | Montarea Corp de iluminat cu lampi LED | 100 buc | 0,3600 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 114,1200 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,7440 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 5,5080 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 5,5080 |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 43,2000 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0191 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0360 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1512 |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,3924 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 450 | Pret de piata | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V | buc | 36,0000 |  |
|  | 4563938271 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperi Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V | buc | 36,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 451 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu 1- 2 clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0800 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0816 |  |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,0824 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0088 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,5120 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 452 |  | Intrerupator cu 2 clape | buc | 2,0000 |  |
|  | 200002000002-2 | Intrerupator cu 2 clape | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 453 |  | Intrerupator cu 1 clape | buc | 6,0000 |  |
|  | 200478000002-2 | Intrerupator cu 1clape | buc | 6,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 454 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1800 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,8580 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2700 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,3600 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0756 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 455 |  | Priza | buc | 18,0000 |  |
|  | 200002000001 | Priza cu impamintare- 1 esire | buc | 18,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 456 | Pret de piata | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 | buc | 26,0000 |  |
|  | 228445652369 | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 | buc | 26,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 457 | Pret de piata | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc | 10,0000 |  |
|  | 2234588369 | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc | 10,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 458 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,8000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 138,0400 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0122 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 5,5680 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 77,7200 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 77,7200 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 1,1600 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 5,8000 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 38,8600 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 104,4000 |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 10,4400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,6380 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 91,6400 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,6600 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 28,0720 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,6380 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 459 | Pret de piata | Teava din PVC dm.20 | m | 300,0000 |  |
|  | 223338752147 | Teava din PVC dm.20 | m | 300,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 460 | Pret de piata | Teava din PVC dm.16 | m | 280,0000 |  |
|  | 22356682147 | Teava din PVC dm.16 | m | 280,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 461 | Pret de piata | Accesorii din metal | kg | 4,4000 |  |
|  | 2215518862147 | Accesorii din metal | kg | 4,4000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3. Valoarea utilajului |  |  |  |
| 462 | Pret de piata | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 24 module | buc | 2,0000 |  |
|  | 11326778872 | Tablou de distributie IP54 pentru 24 module | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 463 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina VN 32 3P, 40A IEK sau analogic | buc | 2,0000 |  |
|  | 83455563778186 | Intrerupator de sarcina VN 32 3P, 40A IEK sau analogic | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 464 | Pret de piata | Intrerupator diferential AVDT32 2P, B16A, 10mA IEK sau analogic | buc | 6,0000 |  |
|  | 8345556663186 | Intrerupator diferential AVDT32 2P, B16A, 10mA IEK sau analogic | buc | 6,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 465 | Pret de piata | Intrerupator automat VA 47-29 1P, C10 IEK sau analogic | buc | 4,0000 |  |
|  | 4478556663186 | Intrerupator automat VA 47-29 1P, C10 IEK sau analogic | buc | 4,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 466 | Pret de piata | Intrerupator automat VA 47-29 1P, B6 IEK sau analogic | buc | 6,0000 |  |
|  | 4478556648386 | Intrerupator automat VA 47-29 1P, B6 IEK sau analogic | buc | 6,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Depozitarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Grupa Gogoasa, Grupa Puisorii |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Spalatoria |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 467 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 6,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,6000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 468 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4800 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,3200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0900 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 469 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,7600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 470 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 471 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 472 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 100,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 16,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 473 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 5,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,5000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 474 | 08-03-572-3 | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 12 module | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 475 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,3600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,4200 |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0060 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2940 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,3200 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0840 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,3200 |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0360 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2160 |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0060 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 36,6000 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,0000 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1200 |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0060 |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0360 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2400 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 476 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,6000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,8200 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0017 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 14,8800 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 14,8800 |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 6,1200 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0125 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0006 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0147 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,3000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 477 |  | Cablu VVGng 3x1.5 | m | 20,0000 |  |
|  | 100020010031-1.5 | Cablu VVGng 3x1.5 | m | 20,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 478 |  | Cablu VVGng 3x2.5 | m | 40,0000 |  |
|  | 100020010031 | Cablu VVGng 3x2.5 | m | 40,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 479 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,2000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3400 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0006 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,9600 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,9600 |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 2,0400 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0042 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0002 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0049 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,1000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 480 |  | Cablu VVGng 5*4 | m | 20,0000 |  |
|  | 10355900100311 | Cablu VVGng 5*4 | m | 20,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 481 | 08-03-594-11 | Montarea Corp de iluminat cu lampi LED | 100 buc | 0,0300 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,5100 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3120 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,4590 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,4590 |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 3,6000 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0016 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0030 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0126 |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,0327 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 482 | Pret de piata | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V | buc | 3,0000 |  |
|  | 4563938271 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperi Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V | buc | 3,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 483 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu 2 clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0200 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,7900 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0204 |  |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,0206 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0022 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1280 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 484 |  | Intrerupator cu 2 clape | buc | 2,0000 |  |
|  | 200002000002-2 | Intrerupator cu 2 clape | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 485 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,9050 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0750 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 5,1000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0210 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 486 |  | Priza | buc | 5,0000 |  |
|  | 200002000001 | Priza cu impamintare- 1 esire | buc | 5,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 487 | Pret de piata | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 | buc | 7,0000 |  |
|  | 228445652369 | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 | buc | 7,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 488 | Pret de piata | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc | 1,0000 |  |
|  | 2234588369 | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc | 1,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 489 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,6000 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,2800 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0013 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,5760 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,0400 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,0400 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,1200 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,6000 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,0200 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,8000 |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0800 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0660 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,4800 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,6200 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,9040 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0660 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 490 | Pret de piata | Teava din PVC dm.25 | m | 60,0000 |  |
|  | 22352147 | Teava din PVC dm.25 | m | 60,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 491 | Pret de piata | Accesorii din metal | kg | 2,2000 |  |
|  | 2215518862147 | Accesorii din metal | kg | 2,2000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 2.2.3. Valoarea utilajului |  |  |  |
| 492 | Pret de piata | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module | buc | 1,0000 |  |
|  | 1132659872 | Tablou de distributie IP54 pentru 8 module | buc | 1,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 493 | Pret de piata | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A | buc | 2,0000 |  |
|  | 8345556378186 | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 494 | Pret de piata | automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA | buc | 4,0000 |  |
|  | 1334555686 | automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA | buc | 4,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 3. UTILAJ |  |  |  |
| 495 | Pret de piata | Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat. | set | 2,0000 |  |
|  | 2258473649 | Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat. | set | 2,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 496 | Pret de piata | Set Distribuitor inox FERRO 1/6 Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S sau analogic (Manopera) | set | 2,0000 |  |
|  | 22388754736 | Set Distribuitor inox FERRO 1/ 6 Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S sau analogic (Manopera) | set | 2,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 497 | Pret de piata | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. |  | 5,0000 |  |
|  | 554823649 | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 5,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| * | * | * | * | * |  |
| Lot 2 |  | Grădinița de copii nr. 3 din mun. Strășeni |  |  |  |
|  | 2.1. | Reparația capitală a grupei creșă “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni. |  |  |  |
|  |  | 1. Capitolul 1 Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de tencuiala cu "BETONOCONTACT" | m2 | 311,76 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,35 |  |
|  | 232323 | Pelicola | m2 | 120,00 |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund "BETONOCONTACT" | kg | 46,76 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 15,59 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 311,76 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 380,35 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 225,97 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,25 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 24,63 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,99 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 311,76 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 62,35 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 342,94 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 46,76 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 314,56 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 141,55 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,46 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 331,83 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,31 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,31 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inainte de vopsire | m2 | 314,56 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,44 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 47,18 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 15,73 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi | m2 | 314,56 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 173,01 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 125,82 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 18,87 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 157,28 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 15,73 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,63 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 11,20 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4,93 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,46 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,98 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,01 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,06 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,07 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | CK26A | Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi | m | 11,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 25211067183921 | Coltare din aluminiu | m | 11,42 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 45,70 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,16 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,84 |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 40,91 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,08 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 97,71 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,66 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 200,31 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 390,84 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 102,60 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,47 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm | m2 | 27,60 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 45,54 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 28,43 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 103,14 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 13,10 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 557,52 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,33 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,28 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 97,71 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 31,27 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,36 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 284,89 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,10 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,98 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 11,73 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,93 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 97,71 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 22,86 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1 494,96 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 8,79 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,39 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,10 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,98 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -97,71 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -11,24 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | -747,48 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | -0,49 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -1,95 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,49 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 97,71 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 112,37 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,66 |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 103,62 |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 103,62 |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 88,82 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,93 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 14,36 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 12,21 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,44 |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 14,36 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 57,44 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 7,18 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,51 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,62 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 14,36 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,29 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 5,78 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5,78 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,58 |  |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 5,78 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,07 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,43 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 34,68 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,47 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,78 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | RCsB30P | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 2,57 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,10 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,05 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,39 |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 1,80 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2. 1.2. Pardosea calda |  |  |  |
| 19 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 95,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,90 |  |
|  | 12522222 | Disc 125 | buc | 8,00 |  |
|  | 3333333 | Disc -230 mm | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | RpIB12A | Demontari radiatoare | buc | 7,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,26 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 14,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 12,60 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,10 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | RpIC18B | Demontarea tevii D=32 mm | m | 26,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 11,96 |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 8,19 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,79 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | RpIC18A1 | Demontarea tevii D=25 mm | m | 26,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,06 |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 8,19 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | IB15A | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv | m2 | 97,50 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 399,75 |  |
|  | 2521302602000 | Placa polisteren expandat 1200 x550x20 mm | buc | 121,88 |  |
|  | 2873132001981 | Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm | m2 | 107,25 |  |
|  | 2523156716783 | Folie din material plastic 1,00 mm gr. | m2 | 117,00 |  |
|  | 3162165219527 | Cleme de prindere din sirma Zn | kg | 1,95 |  |
|  | 2521216701001a | Teava din polietilena ///TEava Valrom rosie 16 x2 mm | m | 680,00 |  |
|  | 2913124124000 | Distribuitor | buc | 9,75 |  |
|  | 2913124124400 | Colector | buc | 9,75 |  |
|  | 2875114203200 | Ventil de dezaerisire | buc | 195,00 |  |
|  | 2913137343000 | Robinet trecere | buc | 39,00 |  |
|  | 2523156719900 | Racord cu manson alunecator din material plastic | buc | 39,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 4,39 |  |
|  | 2524217304530 | Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime | m | 195,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | IzF10A | Placa cu nuturi 1000x500x35 | m2 | 97,50 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 16,58 |  |
|  | 2521302602901l | Placa cu nuturi 1000x500x35 | m2 | 101,40 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,29 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | ID07A aplicativ | Colector pentru podea calda | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |  |
|  | 29131346260001 | Colector pentru podea calda | buc | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | ID01B | Set Robinet Kit de amestec 1 ' x3/4" | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,46 |  |
|  | 28752742052002125l | Set Robinet Kit de amestec 1 ' x3/4" | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | IC40F aplicativ | Garnitura 1" carton | buc | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,80 |  |
|  | 1252525251l | Garnitura 1" carton | buc | 4,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | RpSE24A | NIPLU bronz 1"M x3/4M | buc | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,00 |  |
|  | 29241273220658751 | NIPLU bronz 1"M x3/4M | buc | 4,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | RpSE24A | NIPLU bronz 1"M | buc | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,00 |  |
|  | 29241273220658752 | NIPLU bronz 1"M | buc | 4,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | IC38G | Piesa de racordare (TRECERE cu piulita metalica 32 x1" F alb) | buc | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,92 |  |
|  | 28752741101027121 | Piesa de racordare //TRECERE cu piulita metalica 32 x1" F alb | buc | 4,00 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,02 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,09 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | IC38G | Suport colector 1" dublu perechea | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,46 |  |
|  | 28752741101027122 | Suport colector 1" dublu perechea | buc | 2,00 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,01 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,05 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.//Teava PPR PN 25 D=32 mm | m | 16,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,40 |  |
|  | 25212167100001 | Teava polipropilena//Teava PPR PN 25 D=32 mm | m | 16,48 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | IC38J | Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99 | buc | 14,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,76 |  |
|  | 287527411010288 | Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99 | buc | 14,00 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,56 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,13 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,48 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | IC38J | TEU PPR 32 | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,68 |  |
|  | 752741101025271l8 | TEU PPR 32 | buc | 2,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,07 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | IC38J | COT PPR 32 FF90* | buc | 14,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,76 |  |
|  | 752741101025271l9 | COT PPR 32 FF90* | buc | 14,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,48 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | IC53C | Olandez PPR p/m 25 x3/4" F | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |  |
|  | 2875274119981l | Olandez PPR p/m 25 x3/4" F | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 | IC53C | Olandez PPR p/m 25 x 1" F | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |  |
|  | 2875274119981l1 | Olandez PPR p/m 25 x 1" F | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | IC38J | DOP PPR D=32 | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,68 |  |
|  | 752741101025271l91 | DOP PPR D=32 | buc | 2,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,07 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 | IC38J | MUFA PPR 32 | buc | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,04 |  |
|  | 752741101025271l95 | MUFA PPR 32 | buc | 6,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm | m | 16,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,60 |  |
|  | 3320517352232 | Termoizolatie conducte d=32 mm | m | 17,30 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.3. 1.4. Lucrari sanitare |  |  |  |
| 42 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 21,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,30 |  |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 21,63 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 43 |  | COT d=20 mmla 90* | buc | 12,00 |  |
|  | 323232333 | COT d=20 mmla 90* | buc | 12,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 44 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,00 |  |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm | m | 8,24 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,03 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,10 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 | SB09E | Piesa de legatura (COT d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc | buc | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,80 |  |
|  | 252315672103711 | COT d=50 mm din material plastic pentru canalizare | buc | 10,00 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,35 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,15 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | SB09E | Piesa de legatura (Trecere -teu d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc | buc | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,80 |  |
|  | 252315672103712 | Trecere -teu d=50 mm din material plastic pentru canalizare | buc | 10,00 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,35 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,15 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 5,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,65 |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 5,00 |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 5,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 48 | SC04C1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal | buc | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,20 |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 2,08 |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 2,06 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,06 |  |
|  | 2746163336606 | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm | kg | 0,62 |  |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 2,08 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 49 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S ///viceu pentru copii | buc | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,40 |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 2,12 |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 2,10 |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 2,10 |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 2,10 |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 2,10 |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,10 |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 2,10 |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 2,10 |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 2,10 |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 2,10 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,70 |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,06 |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,05 |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,05 |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,05 |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,05 |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,05 |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,05 |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,05 |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,05 |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,05 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 51 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,10 |  |
|  | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 2,00 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,85 |  |
|  | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 1,03 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,03 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 53 | TrB05A1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 5,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,45 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |
|  |  | 2.1. 1. Ventilare, incalzire, mobilier |  |  |  |
| 54 |  | Asamblarea echipamentului 5% din suma mobilierului | set | 1,00 |  |
|  | 2222222 | Asamblarea echipamentului 5% din suma mobilierului | set | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 55 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,30 |  |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 2,00 |  |
|  | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,34 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |  |
|  | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 3,00 |  |
|  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,00 |  |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,10 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,30 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 56 | IA37A | Pompa de circulatie 65/130 | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,60 |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,50 |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |  |
|  | 24301261003381 | Solutie de etansare// Kit amestec podele calde Emmeti | buc | 1,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,32 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 57 | IC39A | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1"x9 iesiri debitmetru | buc | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,60 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 8,00 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,20 |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 8,00 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 8,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 58 | VC29A | Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 3,00 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 29,76 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,50 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,15 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,15 |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 54,00 |  |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 54,00 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,90 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,30 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 2.2. 1.3. Iluminat interior si retea electrica |  |  |  |
| 59 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,95 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,14 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,60 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,56 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 23,79 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,10 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,31 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 60 | pret de piata | Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2 | m | 195,00 |  |
|  | 22222222222 | Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2 | m | 195,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 61 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,77 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,91 |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,55 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,42 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 21,59 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,09 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,57 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 62 | pret de piata | Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2 | m | 175,00 |  |
|  | 22222222223 | Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2 | m | 175,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 63 | pret de piata | Cablu AVVGng 5x10 mm2 | m | 2,00 |  |
|  | 22222222223l | Cablu AVVGng 5x10 mm2 | m | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 64 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal 16 x25x2000 PVC alb(de creat resursa) | 100 m | 0,02 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,33 |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,02 |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 110-03331 | Canale din masa plastica (complet)//Cablu canal 16 x25x2000 PVC alb | m | 2,00 |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,12 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,12 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 65 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm (de creat resursa) | 100 m | 1,75 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,23 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,35 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,35 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,35 |  |
|  | 33333333 | Teava PVC d=16 mm | m | 175,00 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,04 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,75 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 56,00 |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,88 |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,53 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,42 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,19 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 66 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (de creat resursa) | 100 m | 1,60 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 26,72 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 19,52 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 19,52 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,32 |  |
|  | 33333334 | Teava PVC d=20 mm | m | 160,00 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,03 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,60 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 51,20 |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,80 |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,48 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,30 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,18 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 67 |  | Fisa euro cu ramificatie | buc | 1,00 |  |
|  | 22222222222 | Fisa euro cu ramificatie | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 68 | 08-03-591-8 | Priza unitara incorporata (de creat resursa) | 100 buc | 0,01 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,43 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,00 |  |
|  | 111111111 | Priza unitara incorporata | buc | 0,01 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,06 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 69 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa incorporat | 100 buc | 0,06 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,93 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 6,12 |  |
|  | 3232323231 | Intreruptor cu o clapa incorporat | buc | 0,06 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 70 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu doua clapa incorporat | 100 buc | 0,01 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,32 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,02 |  |
|  | 3232323232 | Intreruptor cu doua clapa incorporat | buc | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 71 | pret de piata | Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20 | buc | 18,00 |  |
|  | 444444444 | Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20 | buc | 18,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 72 | pret de piata | Cutii de distributie pentru cabluri IP 20 cu montare incorporata | buc | 7,00 |  |
|  | 444444445 | Cutii de distributie pentru cabluri IP 20 cu montare incorporata | buc | 7,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 73 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2///// Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm | 100 buc | 0,25 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,75 |  |
|  | 65656565 | Burghiu pe beton | buc | 3,00 |  |
|  | 2225252522 | Disc almaz pe beton | buc | 2,00 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,01 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,02 |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,10 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,30 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 10,55 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,30 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 74 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/C10 IEK | buc | 2,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,24 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,04 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 75 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK | buc | 3,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,36 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,06 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 76 | 08-03-575-1 | Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK | buc | 4,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,48 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,08 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 77 | 08-03-575-1 | Automat VN 32 3P 40A IEK | buc | 1,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 78 | 08-02-370-1 | Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior | buc | 1,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,08 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,00 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,30 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 79 | Pret de piata | Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic | buc | 300,00 |  |
|  | 6666666666666 | Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic | buc | 300,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 80 | Pret de piata | Curelusa 2.5 x98 mm, plastic | buc | 350,00 |  |
|  | 6666666666667 | Curelusa 2.5 x98 mm, plastic | buc | 350,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 81 | Pret de piata | Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm | buc | 35,00 |  |
|  | 6666666666668 | Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm | buc | 35,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 82 | Pret de piata | Clema WAGO cu 2 poli | buc | 80,00 |  |
|  | 6666666666669 | Clema WAGO cu 2 poli | buc | 80,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 83 | Pret de piata | Clema WAGO cu 3 poli | buc | 75,00 |  |
|  | 66666666666691 | Clema WAGO cu 3 poli | buc | 75,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 84 | Pret de piata | Diblu 6 x40 mm | buc | 700,00 |  |
|  | 66666666666692 | Diblu 6 x40 mm | buc | 700,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 3. Capitolul 2. Utilajul |  |  |  |
| 85 |  | Paturi copil cu saltele si perna 1440 x650 mm | buc | 22,00 |  |
|  | 1111111118 | Paturi copil cu saltele si perna 1440 x650 mm | buc | 22,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 86 |  | Dulap 1950 x400 x800 mm | buc | 2,00 |  |
|  | 11111111192 | Dulap 1950 x400 x800 mm | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 87 |  | Dulap haine 1950 x550 x400 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 11111111192l | Dulap haine 1950 x550 x400 mm | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 88 |  | Ecran calorifer 1400x750 x200 mm | buc | 7,00 |  |
|  | 11111111194l | Ecran calorifer 1400x750 x200 mm | buc | 7,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 89 |  | Ecran calorifer 600x650 x200 mm | buc | 2,00 |  |
|  | 11111111194l1 | Ecran calorifer 600x650 x200 mm | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 90 |  | Mese activitate pentru copii cu 8 locuri reglabile 1000 x1600 xh450/580 mm | set | 3,00 |  |
|  | 11111111193ll | Mese activitate pentru copii cu 8 locuri reglabile 1000 x1600 xh450/580 mm | buc | 3,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 91 |  | Dulap vestiar cu 5 usi cu scaun 1360 x340 x1500 mm | buc | 5,00 |  |
|  | 11111111197 | Dulap vestiar cu 5 usi cu scaun 1360 x340 x1500 mm | buc | 5,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 92 |  | Cuier prosoape cu 5 dspartituri 750 x120x750 mm | buc | 5,00 |  |
|  | 11111111196 | Cuier prosoape cu 5 dspartituri 750 x120x750 mm | buc | 5,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 93 |  | Dulap inventar 2100x400 x1000 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 111111111992 | Dulap inventar 2100x400 x1000 | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 94 |  | Etajera 1100 x380 x900 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 111111111991 | Etajera 1100 x380 x900 mm | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 95 |  | Etajera colturi rotungite1100 x380 x900 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 111111111991l | Etajera colturi rotungite1100 x380 x900 mm | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 96 |  | Mobilier bucatarie 2m | m | 2,00 |  |
|  | 111111111991l2 | Mobilier bucatarie 2m | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 97 |  | Masa educator 1150x1150x750 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 11111111198 | Masa educator 1150x1150x750 mm | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 98 |  | Etajera jucarii 1100x1050x300 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 11111111198l | Etajera jucarii 1100x1050x300 mm | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 99 |  | Boiler pina la 100 l | buc | 1,00 |  |
|  | 121212121 | Boiler pina la 100 l | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 100 |  | Pompa 65/30 | buc | 1,00 |  |
|  | 2222222 | Pompa 65/30 | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 101 |  | Set distribuitor 1" x 9 iesiri debitmetru | buc | 2,00 |  |
|  | 22222223 | Set distribuitor 1" x 9 iesiri debitmetru | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 102 |  | Set distribuitor 1" x 6 iesiri debitmetru | buc | 1,00 |  |
|  | 22222224 | Set distribuitor 1" x 6 iesiri debitmetru | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 103 |  | Set distribuitor 1" x 5 iesiri debitmetru | buc | 1,00 |  |
|  | 22222225 | Set distribuitor 1" x 5 iesiri debitmetru | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 104 |  | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 3,00 |  |
|  | 22222226 | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 3,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 105 |  | Automat BA 47-29 1P/C10 IEK | buc | 2,00 |  |
|  | 222222267 | Automat BA 47-29 1P/C10 IEK | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 106 |  | Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK | buc | 3,00 |  |
|  | 222222268 | Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK | buc | 3,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 107 |  | Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK | buc | 4,00 |  |
|  | 222222269 | Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK | buc | 4,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 108 |  | Automat VN 32 3P 40A IEK | buc | 1,00 |  |
|  | 2222222691 | Automat VN 32 3P 40A IEK | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 109 |  | Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior | buc | 1,00 |  |
|  | 2222222695 | Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 110 | pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm | buc | 25,00 |  |
|  | 55555555555 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm | buc | 25,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | 2.2. | Reparația capitală a grupei “Guguță” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni . |  |  |  |
|  |  | 1. Capitolul 1 Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. 1.1. lucrari de reparatie |  |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de tencuiala cu "BETONOCONTACT" | m2 | 343,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,29 |  |
|  | 232323 | Pelicola | m2 | 120,00 |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund "BETONOCONTACT" | kg | 51,45 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 17,15 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 343,00 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 418,46 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 449,02 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,37 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 27,10 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,49 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 343,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 68,60 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 377,30 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 51,45 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 343,00 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 154,35 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,30 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 361,83 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,34 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,34 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inainte de vopsire | m2 | 343,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,29 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 51,45 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 17,15 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi | m2 | 343,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 188,65 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 137,20 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 20,58 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 171,50 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 17,15 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,69 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 13,20 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 5,81 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,90 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12,94 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,01 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,07 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,08 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | CK26A | Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi | m | 13,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,06 |  |
|  | 25211067183921 | Coltare din aluminiu | m | 13,46 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 53,86 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,13 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,16 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,84 |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 40,91 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,08 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 121,32 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,20 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 248,71 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 485,28 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 127,39 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,82 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm | m2 | 24,16 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 39,86 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 24,89 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 90,29 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 11,47 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 488,03 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,29 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,24 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 121,32 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 38,82 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,97 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 595,36 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 5,10 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,21 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 14,56 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,64 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 121,32 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 28,39 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1 856,20 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 10,92 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,49 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,10 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,21 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -121,32 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -13,95 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | -928,10 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | -0,61 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -2,43 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,61 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 121,32 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 139,52 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,20 |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 128,66 |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 128,66 |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 110,28 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,64 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 13,73 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 11,67 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,37 |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 13,73 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 54,92 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 6,86 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,40 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,24 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 13,73 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,27 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | RCsB30P | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm | buc | 3,00 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 1,93 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,83 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,04 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,29 |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 1,35 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2. 1.2 Lucrari de iluminare |  |  |  |
| 18 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, Tip LED 600 x600 | buc | 19,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,37 |  |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 19,95 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 |  | Plafoniera ///Corp de iluminat 600 x600 mm, inclusiv lampile pentru tavan armstrong | buc | 19,00 |  |
|  | 222222 | Corp de iluminat 600 x600 mm, inclusiv lampile pentru tavan armstrong | buc | 19,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | 250,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 35,00 |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 125,00 |  |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 50,00 |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 62,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*1.5 mm | m | 125,00 |  |
|  | 11111111 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*1.5 mm | m | 125,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*2.5 mm | m | 125,00 |  |
|  | 11111112 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*2.5 mm | m | 125,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm///canal -cablu | m | 200,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 60,00 |  |
|  | 25231567200281 | Element de protectie (canal plinta PVC)///canal -cablu | m | 206,00 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 200,00 |  |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 206,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 |  | Intrerupator dublu | buc | 4,00 |  |
|  | 222224 | Intrerupator dublu | buc | 4,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 |  | Intrerupator ordinar | buc | 1,00 |  |
|  | 222223 | Intrerupator ordinar | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | RpEE03A | Montarea prizelor duble | buc | 4,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,24 |  |
|  | 2746167335100 1 | Priza dubla | buc | 4,08 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4,00 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,02 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 8,00 |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 8,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | RpEE03A | Montarea prizelor ordinare | buc | 4,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,24 |  |
|  | 2746167335100 1l | Priza ordinara | buc | 4,08 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4,00 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,02 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 8,00 |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 8,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice | buc | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,76 |  |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,01 |  |
|  | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,04 |  |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,04 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,04 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,40 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | RpEE15A | Montarea automatelor 16 A | buc | 4,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,60 |  |
|  | 11110001000202l | Automat de 16 A | buc | 4,00 |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 8,00 |  |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 8,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | RpEE15A | Montarea automatelor 25 A | buc | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,65 |  |
|  | 11110001000202 | Automat de 25 A | buc | 1,00 |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,00 |  |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.3. 1.3. Lucrari sanitare |  |  |  |
| 31 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 28,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,40 |  |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR d=20 mm | m | 28,84 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 |  | COT d=20 mmla 90* | buc | 20,00 |  |
|  | 323232333 | COT d=20 mmla 90* | buc | 20,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 |  | TEU d=20 mm | buc | 3,00 |  |
|  | 323232333l | TEU d=20 mm | buc | 3,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,50 |  |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm | m | 10,30 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,12 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | SB09E | Piesa de legatura (COT d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc | buc | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,80 |  |
|  | 252315672103711 | COT d=50 mm din material plastic pentru canalizare | buc | 10,00 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,35 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,15 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | SB09E | Piesa de legatura (Trecere -teu d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc | buc | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,80 |  |
|  | 252315672103712 | Trecere -teu d=50 mm din material plastic pentru canalizare | buc | 10,00 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,35 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,15 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 5,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,65 |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 5,00 |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 5,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 | SC04C1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal | buc | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,20 |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 2,08 |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 2,06 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,06 |  |
|  | 2746163336606 | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm | kg | 0,62 |  |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 2,08 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S ///viceu pentru copii | buc | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,40 |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 2,12 |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 2,10 |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 2,10 |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 2,10 |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 2,10 |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,10 |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 2,10 |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 2,10 |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 2,10 |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 2,10 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,70 |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,06 |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,05 |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,05 |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,05 |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,05 |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,05 |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,05 |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,05 |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,05 |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,05 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,10 |  |
|  | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 2,00 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | TrB05A1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 5,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,45 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |
| 43 |  | Asamblarea echipamentului 5% din suma mobilierului | set | 1,00 |  |
|  | 2222222 | Asamblarea echipamentului 5% din suma mobilierului | set | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 44 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,30 |  |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 2,00 |  |
|  | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,34 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |  |
|  | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 3,00 |  |
|  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,00 |  |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,10 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,30 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 | VC29A | Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 3,00 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 29,76 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,50 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,15 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,15 |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 54,00 |  |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 54,00 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,90 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,30 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 3. Capitolul 2. Utilajul |  |  |  |
| 46 |  | Paturi copil cu saltele si perna 1440 x650 mm | buc | 22,00 |  |
|  | 1111111118 | Paturi copil cu saltele si perna 1440 x650 mm | buc | 22,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 |  | Dulap 1950 x400 x800 mm | buc | 2,00 |  |
|  | 11111111192 | Dulap 1950 x400 x800 mm | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 48 |  | Dulap haine 1950 x550 x400 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 11111111192l | Dulap haine 1950 x550 x400 mm | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 49 |  | Ecran calorifer 1400x750 x200 mm | buc | 7,00 |  |
|  | 11111111194l | Ecran calorifer 1400x750 x200 mm | buc | 7,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 |  | Ecran calorifer 600x650 x200 mm | buc | 2,00 |  |
|  | 11111111194l1 | Ecran calorifer 600x650 x200 mm | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 51 |  | Mese activitate pentru copii cu 8 locuri reglabile 1000 x1600 xh450/580 mm | set | 3,00 |  |
|  | 11111111193ll | Mese activitate pentru copii cu 8 locuri reglabile 1000 x1600 xh450/580 mm | buc | 3,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 |  | Dulap vestiar cu 5 usi cu scaun 1360 x340 x1500 mm | buc | 5,00 |  |
|  | 11111111197 | Dulap vestiar cu 5 usi cu scaun 1360 x340 x1500 mm | buc | 5,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 53 |  | Cuier prosoape cu 5 dspartituri 750 x120x750 mm | buc | 5,00 |  |
|  | 11111111196 | Cuier prosoape cu 5 dspartituri 750 x120x750 mm | buc | 5,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 54 |  | Dulap inventar 2100x400 x1000 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 111111111992 | Dulap inventar 2100x400 x1000 | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 55 |  | Etajera 1100 x380 x900 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 111111111991 | Etajera 1100 x380 x900 mm | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 56 |  | Etajera colturi rotungite1100 x380 x900 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 111111111991l | Etajera colturi rotungite1100 x380 x900 mm | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 57 |  | Mobilier bucatarie 2m | m | 2,00 |  |
|  | 111111111991l2 | Mobilier bucatarie 2m | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 58 |  | Masa educator 1150x1150x750 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 11111111198 | Masa educator 1150x1150x750 mm | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 59 |  | Etajera jucarii 1100x1050x300 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 11111111198l | Etajera jucarii 1100x1050x300 mm | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 60 |  | Boiler pina la 100 l | buc | 1,00 |  |
|  | 121212121 | Boiler pina la 100 l | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 61 |  | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 3,00 |  |
|  | 22222226 | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 3,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | 2.3. | Reparația curentă a două intrări principale la grupele “Guguță” și “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni. |  |  |  |
| 1 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | 180,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 25,2000 |  |
|  | 3130134817404 | Cablu de energie | m | 183,6000 |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 90,0000 |  |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 36,0000 |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 45,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor | buc | 4,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0800 |  |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 4,0400 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, | buc | 6,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3800 |  |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 6,3000 |  |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 6,3000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | RpEE03A | Montarea prizelor duble | buc | 2,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6200 |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 2,0400 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0100 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 284,5000 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 128,0250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,4500 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 300,1191 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2845 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2845 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inainte de vopsire | m2 | 284,5000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,5350 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 42,6750 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 14,2250 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 284,5000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 156,4750 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 113,8000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 17,0700 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 142,2500 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 14,2250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5690 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 58,0000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 25,5200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,7600 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 56,8400 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0580 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,2900 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,3596 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0870 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0580 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0580 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 14,5000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 21,5470 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 4,3500 |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 211,8450 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1624 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1455 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,4292 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 32,0000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 25,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 768,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,0800 |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 1,9200 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,0560 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,2000 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,1920 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | CG22B4 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 50 x 50 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonulu pe santier, se adauga sau se scade | m2 | 32,0000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,2400 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 153,6000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,4160 |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,3840 |  |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,1920 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 38,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,7600 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 78,7200 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 153,6000 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 40,3200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5760 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi | m2 | 38,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,7600 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 26,8800 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0768 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,1344 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 11,5200 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 11,5200 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 11,5200 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,9200 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 3,8400 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,7600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 32,0000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 35,2000 |  |
|  | 2661112800700 | Placi pentru exterior cu dimensiunea 300 x300 mm | m2 | 33,2896 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 206,8480 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 13,2512 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 646,4000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0970 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0576 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,5376 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 2,0160 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara////Penobloc | m3 | 1,3200 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,0788 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8316 |  |
|  | 14111222012751 | Blocuri de calcar (cotilet)//Penobloc | m3 | 1,1880 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,9600 |  |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0924 |  |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1320 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0007 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1320 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4884 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 4,8000 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4800 |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4,8000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 19,2000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,4000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,8400 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,8800 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,8000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0960 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | CH06A | Mina curenta din INOX | m | 22,0000 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 19,8000 |  |
|  | 28121063057141 | Mina curenta din INOX | m | 22,0000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,2000 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,3200 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 15,4000 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,5500 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | 2.4. | Amenajarea teritoriului pentru grupele – creșă “Guguță” și “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3 „Ghiocel” din mun. Strășeni. |  |  |  |
|  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari constructive |  |  |  |
|  |  | 1.1. 1 Constructia foisoarelor (2 buc) |  |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 6,0600 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,9992 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 28,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 29,4000 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,1400 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 8,4000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 8,4000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,8400 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,4000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,2400 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,8000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0980 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,3600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | RpCK07B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta | m3 | 7,4200 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 13,2818 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8550 |  |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 8,1620 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,7420 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 5,0000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 23,7500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 456,5250 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,8874 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 3,5779 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,4717 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 1,6250 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,2500 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate la pardoseli cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 89,1000 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,4550 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3564 |  |
|  | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 89,9910 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,4455 |  |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,8910 |  |
|  | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 13,3650 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0535 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 80,0000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 64,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 920,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 5,2000 |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 4,8000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,6400 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,0000 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,4800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 47,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,7600 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 47,6000 |  |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 50,7297 |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 1,4494 |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 3,8651 |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 9,6628 |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 1,1595 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,4280 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Piese forjate pentru sustinerea pilonilor din lemn) | kg | 17,0000 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,2300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1700 |  |
|  | 2775276309886u | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 17,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0850 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1360 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2550 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,0600 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,4650 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3850 |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,9500 |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0106 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9858 |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1272 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,6040 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,1906 |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,7348 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,1800 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,5370 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1590 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3498 |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2438 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | CE30C | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL ( OSB) de 22 mm grosime | m2 | 60,0000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 13,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,0000 |  |
|  | 2020132920527v | Placi PAL grosime 22 mm (OSB) | m2 | 63,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,8000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 60,0000 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 54,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,0000 |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 69,0000 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 30,0000 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 540,0000 |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 6,0000 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 2,4000 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 3,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | CR05A aplicativ | Captusirea peretilor la foisor cu scinduri de rasinoase jeluite pe ambele parti de 20 mm grosime | m2 | 41,3200 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 12,3960 |  |
|  | 2010102903495a | Scinduri de rasinoase jeluite pe ambele parti | m3 | 1,1570 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,1980 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | RpCH10B | Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la stilpi si elemente decorative la pridvoare si verande | m | 57,0000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 121,9800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 98,0400 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 22,8000 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 1,1400 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 1,7100 |  |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 3,4200 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 4,5600 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4560 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | CN16D | Vopsitorii cu vopsele LECO AQUA lucios aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email | m2 | 83,0000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 45,6500 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 6,6400 |  |
|  | 2430116106105m | Email (Durex) Leco AQUA lucios | kg | 15,7700 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 4,1500 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 41,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 16,6000 |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 8,3000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | 1.2. 2. Amenajarea teritoriului |  |  |  |
| 15 | RpCB18G | Demolarea a doua scari uzate din beton | m3 | 7,9200 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 31,6800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,8800 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,7720 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 2,7720 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,5840 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | CA03K | Beton simplu turnat in scari, accese pentru copii cu dizabilitati, beton simplu clasa C 16/20 | m3 | 8,6000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4300 |  |
|  | 26631021000001 | Beton C16/20 | m3 | 8,9913 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,8772 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,0320 |  |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,6020 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 22,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6500 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 32,7700 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,3900 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,6500 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,7120 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0452 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0452 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,4520 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 18,0000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 19,8000 |  |
|  | 2661112800700 | Placi pentru exterior cu dimensiunea 300 x300 mm | m2 | 18,7254 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 116,3520 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 7,4538 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 363,6000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0545 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0324 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3024 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,1340 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | CH06A | Mina curenta din INOX | m | 24,0000 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 21,6000 |  |
|  | 28121063057141 | Mina curenta din INOX | m | 24,0000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,4000 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,4400 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 16,8000 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,6000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 200,0000 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 26,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 |  | Pamint moale cernoziom | t | 20,0000 |  |
|  | 888888888 | Pamint moale cernoziom | t | 20,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | CO06B | Gard de protectie a copiilor din cu h=1 m | m | 40,0000 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 36,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,2000 |  |
|  | 2732103646250l | Gard de protectie a copiilor din lemn cu h=1.0 m, prelucrat si vopsit | m2 | 78,2800 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | CL08A | Elemente metalice (Teava 20 x20 x4 mm) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,0832 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,9120 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4160 |  |
|  | 28111063012001 | Teava 50 x50 x3.0 mm) | kg | 84,8640 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,0374 |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,5408 |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 0,5408 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,5408 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0054 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0083 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,1664 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0374 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0125 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | CL08A | Elemente metalice (Teava 50 x50 x3.0 mm) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,1350 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,7250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6750 |  |
|  | 28111063012001 | Teava 50 x50 x3.0 mm) | kg | 137,7000 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,0608 |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,8775 |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 0,8775 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,8775 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0088 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0135 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,2700 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0608 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0203 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | CN21A | Vopsitorii la gardul metalic (tevile),executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 8,9500 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,0240 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 1,0740 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,8950 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1342 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,8950 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4475 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,2685 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 134,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,1000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 69,6800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa..B20 | m3 | 6,0300 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 424,7800 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,2060 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,8040 |  |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m | 134,6700 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime de 4 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 198,0000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 200,4552 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,2568 |  |
|  | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare gr=4 cm | m2 | 200,9700 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 316,8000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 3 114,5400 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,9900 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 16,9686 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 3,9600 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 2. Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 28 | TsH91A | Instalarea utilajului de joaca pentru copii | buc | 6,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,4000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,7000 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 29,1000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2160 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,9000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 3. Capitolul 3 Utilaj |  |  |  |
| 29 |  | Complex de joaca (topogan + doua leagane) | buc | 2,0000 |  |
|  | 3333333 | Complex de joaca (topogan + doua leagane) | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 |  | Balansoare metalice | buc | 2,0000 |  |
|  | 33333331 | Balansoare metalice | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 |  | Nisipiera cu capac si protectie solara | buc | 2,0000 |  |
|  | 33333332 | Nisipiera cu capac si protectie solara | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| * | * | * | * | * |  |
| Lot 3 |  | Grădinița de copii nr. 4 din mun. Strășeni |  |  |  |
|  | 3.1. | Reparația capitală a spălătoriei grupei creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni |  |  |  |
|  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de tencuiala cu "BETONOCONTACT" | m2 | 35,91 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,08 |  |
|  | 232323 | Pelicola | m2 | 120,00 |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund "BETONOCONTACT" | kg | 5,39 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,80 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,91 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 43,81 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 256,40 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,84 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,57 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,36 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,87 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 15,80 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,15 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,36 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,46 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,44 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 15,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inainte de vopsire | m2 | 14,36 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,43 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,15 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,72 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi | m2 | 14,36 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,90 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 5,74 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,86 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,18 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,72 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 11,20 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4,93 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,46 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,98 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,01 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,06 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,07 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | CK26A | Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi | m | 11,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 25211067183921 | Coltare din aluminiu | m | 11,42 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 45,70 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,16 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,84 |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 40,91 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,08 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 12,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,82 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 24,80 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 48,40 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 12,70 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm | m2 | 21,55 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 35,56 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 22,20 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 80,53 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 10,23 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 435,31 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,26 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,22 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 12,10 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,87 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,39 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 159,12 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,51 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,45 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,36 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 1,68 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,43 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,17 |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,68 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,72 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,84 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,29 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,01 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,68 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2. 1.2. Iluminat interior |  |  |  |
| 14 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, Tip LED 600 x600 | buc | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,46 |  |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 2,10 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 |  | Plafoniera ///Corp de iluminat 600 x600 mm, inclusiv lampile pentru tavan armstrong | buc | 2,00 |  |
|  | 222222 | Corp de iluminat 600 x600 mm, inclusiv lampile pentru tavan armstrong | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | 60,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,40 |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 30,00 |  |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 12,00 |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 15,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*1.5 mm | m | 25,00 |  |
|  | 11111111 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*1.5 mm | m | 25,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*2.5 mm | m | 35,00 |  |
|  | 11111112 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*2.5 mm | m | 35,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 |  | Intrerupator dublu | buc | 1,00 |  |
|  | 222224 | Intrerupator dublu | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 |  | Intrerupator ordinar | buc | 1,00 |  |
|  | 222223 | Intrerupator ordinar | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | RpEE03A | Montarea prizelor duble | buc | 5,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,55 |  |
|  | 2746167335100 1 | Priza dubla | buc | 5,10 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 5,00 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,02 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 10,00 |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 10,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice | buc | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,76 |  |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,01 |  |
|  | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,04 |  |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,04 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,04 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,40 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | RpEE15A | Montarea automatelor 16 A | buc | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,65 |  |
|  | 11110001000202l | Automat de 16 A | buc | 1,00 |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,00 |  |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | RpEE15A | Montarea automatelor 25 A | buc | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,65 |  |
|  | 11110001000202 | Automat de 25 A | buc | 1,00 |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,00 |  |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.3. 1.3. lucrari sanitare |  |  |  |
| 25 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,92 |  |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d =110 m | m | 6,18 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,09 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,09 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | SB09E | Piesa de legatura (COT d=110 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,84 |  |
|  | 2523156721037 | COT d=110 mm din material plastic pentru canalizare | buc | 3,00 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,10 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | SB09E | Piesa de legatura (TEU d=110 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,28 |  |
|  | 25231567210371 | TEU d=110 mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,00 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,60 |  |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR d=20 mm | m | 12,36 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,75 |  |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm | m | 3,09 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | SB09E | Piesa de legatura (COT d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,28 |  |
|  | 252315672103711 | COT d=50 mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,00 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,13 |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,00 |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,70 |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 2,06 |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 2,04 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,04 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,22 |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 4,08 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 |  | COT d=20 mmla 90* | buc | 16,00 |  |
|  | 323232333 | COT d=20 mmla 90* | buc | 16,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,05 |  |
|  | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,00 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,50 m pentru canalizare | m3 | 4,50 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,92 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | TrB05A1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 2,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,58 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |
| 37 |  | Asamblarea echipamentului 5% din suma mobilierului | set | 1,00 |  |
|  | 2222222 | Asamblarea echipamentului 5% din suma mobilierului | set | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 | VC29A | Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,92 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,50 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,05 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05 |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,00 |  |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,00 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,30 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,10 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 3. Capitolul 2. Utilajul |  |  |  |
| 39 |  | Dulap masina de spalat vase 1380 xh1870 x a700 mm | buc | 3,00 |  |
|  | 1111111111l | Dulap masina de spalat vase 1380 xh1870 x a700 mm | buc | 3,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 |  | Masa L1200 x a700 x h750 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 1111111112l | Masa L1200 x a700 x h750 mm | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 |  | Set dulap haine si inventar L 2400 x a420 xH 2100 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 1111111113l | Set dulap haine si inventar L 2400 x a420 xH 2100 mm | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 |  | Masina de spalat haine haine de 10 kg | buc | 2,00 |  |
|  | 1111111116 | Masina de spalat haine haine de 10 kg | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 43 |  | Covoras de protectie de cauciuc | buc | 1,00 |  |
|  | 1111111117 | Covoras de protectie de cauciuc | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 44 |  | Fier de calcat | buc | 1,00 |  |
|  | 111111111995 | Fier de calcat | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 |  | Masina de uscat rufe | buc | 1,00 |  |
|  | 111111111996 | Masina de uscat rufe | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 |  | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 1,00 |  |
|  | 22222226 | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | 3.2. | Reparația capitală a grupei creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni |  |  |  |
|  |  | 1. Capitolul 1 Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
| 1 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 188,00 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 344,98 |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 197,40 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 172,77 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 413,60 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 441,80 |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 142,41 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 50,95 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 16,45 |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 310,20 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 3 043,72 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,86 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 8,93 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 188,00 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 84,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,80 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 198,32 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,19 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,19 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inainte de vopsire | m2 | 188,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,64 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 28,20 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,40 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi | m2 | 188,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 103,40 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 75,20 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 11,28 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 94,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 9,40 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,38 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 11,20 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4,93 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,46 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,98 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,01 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,06 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,07 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | CK26A | Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi | m | 11,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 25211067183921 | Coltare din aluminiu | m | 11,42 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 45,70 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,16 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,84 |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 40,91 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,08 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 85,78 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,87 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 175,85 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 343,12 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 90,07 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,29 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm | m2 | 16,90 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 27,88 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 17,41 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 63,16 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 8,02 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 341,38 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,17 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 85,78 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 9,44 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,44 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,57 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,57 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 85,78 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 27,45 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,02 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 128,01 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,60 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,86 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 10,29 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,57 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 85,78 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 20,07 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1 312,43 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 7,72 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,34 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,60 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,86 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -85,78 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -9,86 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | -656,22 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | -0,43 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -1,72 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,43 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 85,78 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 98,65 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,87 |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 90,97 |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 90,97 |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 77,97 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,57 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) //usa 2.1 x 0.9 m -1buc | m2 | 1,89 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,61 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,19 |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,89 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,56 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,94 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,33 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,13 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,89 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | RCsB30P | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm | buc | 3,00 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 1,93 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,83 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,04 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,29 |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 1,35 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2. 1.3 Lucrari sanitare |  |  |  |
| 17 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,00 |  |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR d=20 mm | m | 10,30 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,13 |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,00 |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | SC04C1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,10 |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,04 |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,03 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,03 |  |
|  | 2746163336606 | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm | kg | 0,31 |  |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | TrB05A1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 5,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,45 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.3. 1.4. Pardosea calda |  |  |  |
| 21 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 60,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,20 |  |
|  | 12522222 | Disc 125 | buc | 8,00 |  |
|  | 3333333 | Disc -230 mm | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | RpIB12A | Demontari radiatoare | buc | 4,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,72 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 8,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7,20 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | RpIC18B | Demontarea tevii D=32 mm | m | 10,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,60 |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 3,15 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,30 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | RpIC18A1 | Demontarea tevii D=25 mm | m | 6,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,86 |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 1,89 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,14 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | IB15A | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv | m2 | 60,50 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 248,05 |  |
|  | 2521302602000 | Placa polisteren expandat 1200 x550x20 mm | buc | 75,62 |  |
|  | 2873132001981 | Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm | m2 | 66,55 |  |
|  | 2523156716783 | Folie din material plastic 1,00 mm gr. | m2 | 72,60 |  |
|  | 3162165219527 | Cleme de prindere din sirma Zn | kg | 1,21 |  |
|  | 2521216701001a | Teava din polietilena ///TEava Valrom rosie 16 x2 mm | m | 420,00 |  |
|  | 2913124124000 | Distribuitor | buc | 6,05 |  |
|  | 2913124124400 | Colector | buc | 6,05 |  |
|  | 2875114203200 | Ventil de dezaerisire | buc | 121,00 |  |
|  | 2913137343000 | Robinet trecere | buc | 24,20 |  |
|  | 2523156719900 | Racord cu manson alunecator din material plastic | buc | 24,20 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 2,72 |  |
|  | 2524217304530 | Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime | m | 121,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | IzF10A | Placa cu nuturi 1000x500x35 | m2 | 60,50 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 10,28 |  |
|  | 2521302602901l | Placa cu nuturi 1000x500x35 | m2 | 62,92 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,18 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | ID07A aplicativ | Colector pentru podea calda | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |  |
|  | 29131346260001 | Colector pentru podea calda | buc | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | ID01B | Set Robinet Kit de amestec 1 ' x3/4" | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23 |  |
|  | 28752742052002125l | Set Robinet Kit de amestec 1 ' x3/4" | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | IC40F aplicativ | Garnitura 1" carton | buc | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,80 |  |
|  | 1252525251l | Garnitura 1" carton | buc | 4,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | RpSE24A | NIPLU bronz 1"M x3/4M | buc | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,50 |  |
|  | 29241273220658751 | NIPLU bronz 1"M x3/4M | buc | 2,02 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | RpSE24A | NIPLU bronz 1"M | buc | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,50 |  |
|  | 29241273220658752 | NIPLU bronz 1"M | buc | 2,02 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | IC38G | Piesa de racordare (TRECERE cu piulita metalica 32 x1" F alb) | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,46 |  |
|  | 28752741101027121 | Piesa de racordare //TRECERE cu piulita metalica 32 x1" F alb | buc | 2,00 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,01 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,05 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | IC38G | Suport colector 1" dublu perechea | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23 |  |
|  | 28752741101027122 | Suport colector 1" dublu perechea | buc | 1,00 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,01 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,02 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.//Teava PPR PN 25 D=32 mm | m | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,20 |  |
|  | 25212167100001 | Teava polipropilena//Teava PPR PN 25 D=32 mm | m | 8,24 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | IC38J | TEU PPR 32 | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,68 |  |
|  | 752741101025271l8 | TEU PPR 32 | buc | 2,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,07 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | IC38J | COT PPR 32 FF90* | buc | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,72 |  |
|  | 752741101025271l9 | COT PPR 32 FF90* | buc | 8,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,27 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 | IC53C | Olandez PPR p/m 25 x3/4" F | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |  |
|  | 2875274119981l | Olandez PPR p/m 25 x3/4" F | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | IC53C | Olandez PPR p/m 25 x 1" F | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |  |
|  | 2875274119981l1 | Olandez PPR p/m 25 x 1" F | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 | IC38J | DOP PPR D=32 | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,68 |  |
|  | 752741101025271l91 | DOP PPR D=32 | buc | 2,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,07 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 | IC38J | MUFA PPR 32 | buc | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,36 |  |
|  | 752741101025271l95 | MUFA PPR 32 | buc | 4,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,14 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm | m | 8,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,80 |  |
|  | 3320517352232 | Termoizolatie conducte d=32 mm | m | 8,65 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 43 | IC38J | Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99 | buc | 14,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,76 |  |
|  | 287527411010288 | Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99 | buc | 14,00 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,56 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,13 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,48 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |
|  |  | 2.1. 1. Incalzire , ventilare, mobilier |  |  |  |
| 44 |  | Asamblarea echipamentului 5% din suma mobilierului | set | 1,00 |  |
|  | 2222222 | Asamblarea echipamentului 5% din suma mobilierului | set | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 | IA37A | Pompa de circulatie 65/130 | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,60 |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,50 |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |  |
|  | 24301261003381 | Solutie de etansare// Kit amestec podele calde Emmeti | buc | 1,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,32 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | IC39A | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1"x7 iesiri debitmetru | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 2,00 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 2,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,15 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 | VC29A | Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,84 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,00 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,10 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,10 |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 36,00 |  |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 36,00 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,60 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 2.2. 1.3. Iluminat interior si retea electrica |  |  |  |
| 48 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,95 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,14 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,60 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,56 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 23,79 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,10 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,31 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 49 | pret de piata | Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2 | m | 195,00 |  |
|  | 22222222222 | Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2 | m | 195,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,77 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,91 |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,55 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,42 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 21,59 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,09 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,57 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 51 | pret de piata | Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2 | m | 175,00 |  |
|  | 22222222223 | Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2 | m | 175,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 | pret de piata | Cablu AVVGng 5x10 mm2 | m | 2,00 |  |
|  | 22222222223l | Cablu AVVGng 5x10 mm2 | m | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 53 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal 16 x25x2000 PVC alb(de creat resursa) | 100 m | 0,02 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,33 |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,02 |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 110-03331 | Canale din masa plastica (complet)//Cablu canal 16 x25x2000 PVC alb | m | 2,00 |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,12 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,12 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 54 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm (de creat resursa) | 100 m | 1,75 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,23 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,35 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,35 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,35 |  |
|  | 33333333 | Teava PVC d=16 mm | m | 175,00 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,04 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,75 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 56,00 |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,88 |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,53 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,42 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,19 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 55 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (de creat resursa) | 100 m | 1,60 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 26,72 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 19,52 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 19,52 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,32 |  |
|  | 33333334 | Teava PVC d=20 mm | m | 160,00 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,03 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,60 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 51,20 |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,80 |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,48 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,30 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,18 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 56 |  | Fisa euro cu ramificatie | buc | 1,00 |  |
|  | 22222222222 | Fisa euro cu ramificatie | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 57 | 08-03-591-8 | Priza unitara incorporata (de creat resursa) | 100 buc | 0,01 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,43 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,00 |  |
|  | 111111111 | Priza unitara incorporata | buc | 0,01 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,06 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 58 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa incorporat | 100 buc | 0,06 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,93 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 6,12 |  |
|  | 3232323231 | Intreruptor cu o clapa incorporat | buc | 0,06 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 59 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu doua clapa incorporat | 100 buc | 0,01 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,32 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,02 |  |
|  | 3232323232 | Intreruptor cu doua clapa incorporat | buc | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 60 | pret de piata | Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20 | buc | 18,00 |  |
|  | 444444444 | Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20 | buc | 18,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 61 | pret de piata | Cutii de distributie pentru cabluri IP 20 cu montare incorporata | buc | 7,00 |  |
|  | 444444445 | Cutii de distributie pentru cabluri IP 20 cu montare incorporata | buc | 7,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 62 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2///// Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm | 100 buc | 0,16 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,04 |  |
|  | 65656565 | Burghiu pe beton | buc | 3,00 |  |
|  | 2225252522 | Disc almaz pe beton | buc | 2,00 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,01 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,02 |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,07 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,19 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 6,75 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,19 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 63 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/C10 IEK | buc | 2,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,24 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,04 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 64 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK | buc | 3,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,36 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,06 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 65 | 08-03-575-1 | Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK | buc | 4,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,48 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,08 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 66 | 08-03-575-1 | Automat VN 32 3P 40A IEK | buc | 1,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 67 | 08-02-370-1 | Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior | buc | 1,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,08 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,00 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,30 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 68 | Pret de piata | Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic | buc | 300,00 |  |
|  | 6666666666666 | Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic | buc | 300,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 69 | Pret de piata | Curelusa 2.5 x98 mm, plastic | buc | 350,00 |  |
|  | 6666666666667 | Curelusa 2.5 x98 mm, plastic | buc | 350,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 70 | Pret de piata | Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm | buc | 35,00 |  |
|  | 6666666666668 | Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm | buc | 35,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 71 | Pret de piata | Clema WAGO cu 2 poli | buc | 80,00 |  |
|  | 6666666666669 | Clema WAGO cu 2 poli | buc | 80,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 72 | Pret de piata | Clema WAGO cu 3 poli | buc | 75,00 |  |
|  | 66666666666691 | Clema WAGO cu 3 poli | buc | 75,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 73 | Pret de piata | Diblu 6 x40 mm | buc | 700,00 |  |
|  | 66666666666692 | Diblu 6 x40 mm | buc | 700,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 3. Capitolul 2. Utilajul |  |  |  |
| 74 |  | Paturi caseta cu trei nivele | buc | 10,00 |  |
|  | 1111111118 | Paturi caseta cu trei nivele | buc | 10,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 75 |  | Salttea din bumbac cu gr=10 cm de marimea patului | buc | 20,00 |  |
|  | 1111111119 | Salttea din bumbac cu gr=10 cm de marimea patului | buc | 20,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 76 |  | Perne 50 x50 mm | buc | 20,00 |  |
|  | 11111111191 | Perne 50 x50 mm | buc | 20,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 77 |  | Set de mobila "Soare " 2610 c260 x188 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 111111111998 | Set de mobila "Soare " 2610 c260 x188 mm | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 78 |  | Dulap 900 x350 x800 mm | buc | 6,00 |  |
|  | 11111111192 | Dulap 900 x350 x800 mm | buc | 6,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 79 |  | Dulap pentru materiale didactice cu usi si lacat 1050 x450 x1900(h) | buc | 1,00 |  |
|  | 11111111194 | Dulap pentru materiale didactice cu usi si lacat 1050 x450 x1900(h) | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 80 |  | Mese reglabile pentru copii cu 4 locuri 1000 x600 | buc | 5,00 |  |
|  | 11111111193 | Mese reglabile pentru copii cu 4 locuri 1000 x600 | buc | 5,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 81 |  | Scaunele pentru copii reglabile | buc | 20,00 |  |
|  | 11111111197 | Scaunele pentru copii reglabile | buc | 20,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 82 |  | Scaunele pentru adulti | buc | 3,00 |  |
|  | 11111111196 | Scaunele pentru adulti | buc | 3,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 83 |  | Masa birou pentru adulti | buc | 1,00 |  |
|  | 11111111198 | Masa birou pentru adulti | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 84 |  | Calculator | buc | 1,00 |  |
|  | 11111111199 | Calculator | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 85 |  | Imprimanta /xerox | buc | 1,00 |  |
|  | 111111111991 | Imprimanta /xerox | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 86 |  | Vitrina pentru literatura de copii | buc | 1,00 |  |
|  | 111111111992 | Vitrina pentru literatura de copii | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 87 |  | Covor semi-lina 2000 x3000 mm | buc | 2,00 |  |
|  | 111111111993 | Covor semi-lina 2000 x3000 mm | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 88 |  | Termometre pentru incaperi | buc | 2,00 |  |
|  | 111111111994 | Termometre pentru incaperi | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 89 |  | Mobilier cu l=2.5 m | m | 2,50 |  |
|  | 23232323 | Mobilier cu l=2.2 m | m | 2,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 90 |  | Pompa 65/30 | buc | 1,00 |  |
|  | 2222222 | Pompa 65/30 | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 91 |  | Set distribuitor 1" x 7 iesiri debitmetru | buc | 2,00 |  |
|  | 22222223l | Set distribuitor 1" x 7 iesiri debitmetru | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 92 |  | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 2,00 |  |
|  | 22222226 | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 93 |  | Automat BA 47-29 1P/C10 IEK | buc | 2,00 |  |
|  | 222222267 | Automat BA 47-29 1P/C10 IEK | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 94 |  | Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK | buc | 3,00 |  |
|  | 222222268 | Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK | buc | 3,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 95 |  | Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK | buc | 4,00 |  |
|  | 222222269 | Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK | buc | 4,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 96 |  | Automat VN 32 3P 40A IEK | buc | 1,00 |  |
|  | 2222222691 | Automat VN 32 3P 40A IEK | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 97 |  | Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior | buc | 1,00 |  |
|  | 2222222695 | Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 98 | pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm | buc | 16,00 |  |
|  | 55555555555 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm | buc | 16,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | 3.3. | Amenajarea accesului la grupa creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni |  |  |  |
|  |  | 1. Compartiment |  |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 19,00 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7,41 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,41 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,95 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,95 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 19,00 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 20,90 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 19,77 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 122,82 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 7,87 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 383,80 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,32 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | CH02A | Trepte exterioare de beton simplu clasda Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T | m | 4,00 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,00 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 20,40 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 45,80 |  |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0,06 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,08 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,08 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,86 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,96 |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,96 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,92 |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,41 |  |
|  | 2462106110376 | Intirzietor de priza (clei de oase) | kg | 0,02 |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,10 |  |
|  | 2320166200731 | Parchetin | kg | 0,10 |  |
|  | 2415107300095 | Acid azotic tehnic | kg | 0,04 |  |
|  | 2670112203300 | Trepte de granit de 4 cm grosime | m | 4,12 |  |
|  | 2670112203800 | Contratrepte de granit de 4 cm grosime | m | 4,12 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | CA03J1 | Beton turnat la rampa pentru copii cu disabilitati beton armat clasa C 25/20 (Bc 20/B 250) | m3 | 2,00 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,66 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 775,20 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,63 |  |
|  | 1421102200288 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,57 |  |
|  | 1421102200317 | Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 mm | m3 | 0,57 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,61 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,11 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,28 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris//PGS | m3 | 8,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,92 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm///PGS | m3 | 9,20 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,80 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,68 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,36 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | DE13A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment | m2 | 48,00 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 24,96 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 48,72 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 76,80 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,24 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,45 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,10 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | DE10B | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 80 x20 x100 | m | 54,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,26 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 19,44 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 67,50 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,27 |  |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 20 x 80 | m | 54,27 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,59 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,16 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | CH06A | Mina curenta metalica - INOX | m | 12,00 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 10,80 |  |
|  | 2812106305714 | Mina curenta drepta din INOX | m | 12,00 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,20 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,72 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,40 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| * | * | * | * | * |  |
| Lot 4 |  | Grădinița de copii nr. 5 din mun. Strășeni |  |  |  |
|  | 4.1 | Reparația capitală a grupei creșă "Fluturașii" la Gradinița de Copii nr. 5 din mun. Strășeni. |  |  |  |
|  |  | 1. 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
| 1 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 209,10 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 383,70 |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 219,56 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 192,16 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 460,02 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 491,38 |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 158,39 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 56,67 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 18,30 |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 345,02 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 3 385,33 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,96 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 9,93 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 209,10 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 94,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,91 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 220,58 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,21 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,21 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inainte de vopsire | m2 | 209,10 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,27 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 31,37 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,46 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi | m2 | 209,10 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 115,00 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 83,64 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 12,55 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 104,55 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10,46 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,42 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 11,20 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4,93 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,46 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,98 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,01 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,06 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,07 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | CK26A | Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi | m | 11,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 25211067183921 | Coltare din aluminiu | m | 11,42 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 45,70 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,16 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,84 |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 40,91 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,08 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 78,92 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,84 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 161,79 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 315,68 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 82,87 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,18 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 74,36 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 8,18 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,18 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,23 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,23 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,55 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,77 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,77 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,23 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,23 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 74,36 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 23,80 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,82 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 977,83 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,12 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,74 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 8,92 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,23 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 74,36 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 17,40 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1 137,71 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 6,69 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,30 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,12 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,74 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -74,36 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -8,55 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | -568,85 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | -0,37 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -1,49 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,37 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 74,36 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 85,51 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,15 |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 78,86 |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 78,86 |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 67,59 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,23 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 4,55 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,00 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 4,73 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 29,41 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,88 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 91,91 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,08 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,29 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm | m2 | 7,28 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,01 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 7,50 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 27,21 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 3,46 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 147,06 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,09 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,07 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) //usa 2.1 x 0.8 m -2buc | m2 | 3,36 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,86 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,34 |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,36 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 13,44 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,68 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,59 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,02 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,36 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara////Penobloc | m3 | 0,80 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,47 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,50 |  |
|  | 14111222012751 | Blocuri de calcar (cotilet)//Penobloc | m3 | 0,72 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2,40 |  |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,06 |  |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,08 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,30 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | TrB05A1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 5,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,45 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | RCsB30P | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 2,57 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,10 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,05 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,39 |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 1,80 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2. 1.2. Pardosea calda |  |  |  |
| 21 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 60,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,20 |  |
|  | 12522222 | Disc 125 | buc | 8,00 |  |
|  | 3333333 | Disc -230 mm | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | RpIB12A | Demontari radiatoare | buc | 6,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,08 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 12,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 10,80 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,80 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | RpIC18B | Demontarea tevii D=40 mm | m | 48,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 22,08 |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 15,12 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,46 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | IB15A | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv | m2 | 60,50 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 248,05 |  |
|  | 2521302602000 | Placa polisteren expandat 1200 x550x20 mm | buc | 75,62 |  |
|  | 2873132001981 | Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm | m2 | 66,55 |  |
|  | 2523156716783 | Folie din material plastic 1,00 mm gr. | m2 | 72,60 |  |
|  | 3162165219527 | Cleme de prindere din sirma Zn | kg | 1,21 |  |
|  | 2521216701001a | Teava din polietilena ///TEava Valrom rosie 16 x2 mm | m | 580,00 |  |
|  | 2913124124000 | Distribuitor | buc | 6,05 |  |
|  | 2913124124400 | Colector | buc | 6,05 |  |
|  | 2875114203200 | Ventil de dezaerisire | buc | 121,00 |  |
|  | 2913137343000 | Robinet trecere | buc | 24,20 |  |
|  | 2523156719900 | Racord cu manson alunecator din material plastic | buc | 24,20 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 2,72 |  |
|  | 2524217304530 | Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime | m | 121,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | IzF10A | Placa cu nuturi 1000x500x35 | m2 | 60,50 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 10,28 |  |
|  | 2521302602901l | Placa cu nuturi 1000x500x35 | m2 | 62,92 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,18 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | ID07A aplicativ | Colector pentru podea calda | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |  |
|  | 29131346260001 | Colector pentru podea calda | buc | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | ID01B | Set Robinet Kit de amestec 1 ' x3/4" | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,46 |  |
|  | 28752742052002125l | Set Robinet Kit de amestec 1 ' x3/4" | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | IC40F aplicativ | Garnitura 1" carton | buc | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,80 |  |
|  | 1252525251l | Garnitura 1" carton | buc | 4,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | RpSE24A | NIPLU bronz 1"M x3/4M | buc | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,50 |  |
|  | 29241273220658751 | NIPLU bronz 1"M x3/4M | buc | 2,02 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | RpSE24A | NIPLU bronz 1"M | buc | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,50 |  |
|  | 29241273220658752 | NIPLU bronz 1"M | buc | 2,02 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | IC38G | Piesa de racordare (TRECERE cu piulita metalica 32 x1" F alb) | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,46 |  |
|  | 28752741101027121 | Piesa de racordare //TRECERE cu piulita metalica 32 x1" F alb | buc | 2,00 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,01 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,05 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | IC38G | Suport colector 1" dublu perechea | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23 |  |
|  | 28752741101027122 | Suport colector 1" dublu perechea | buc | 1,00 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,01 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,02 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.///Teava PPR PN 25 D=40 mm | m | 32,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,40 |  |
|  | 25212167100080 | Teava polipropilena///Teava PPR PN 25 D=40 mm | m | 32,96 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | IC38J | Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99 | buc | 18,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,12 |  |
|  | 287527411010288 | Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99 | buc | 18,00 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,72 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,16 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,61 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | IC38J | TEU PPR 32 | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,68 |  |
|  | 752741101025271l8 | TEU PPR 32 | buc | 2,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,07 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | IC38J | COT PPR 32 FF90* | buc | 14,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,76 |  |
|  | 752741101025271l9 | COT PPR 32 FF90* | buc | 14,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,48 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 | IC53C | Olandez PPR p/m 32 x 1" F | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |  |
|  | 2875274119981l8 | Olandez PPR p/m 32 x 1" F | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | IC38J | DOP PPR D=32 | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,68 |  |
|  | 752741101025271l91 | DOP PPR D=32 | buc | 2,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,07 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 | IC38J | MUFA PPR 32 | buc | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,04 |  |
|  | 752741101025271l95 | MUFA PPR 32 | buc | 6,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm | m | 64,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 22,40 |  |
|  | 33205173522321 | Termoizolatie conducte d=40 mm | m | 69,22 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | ID04A | Robinet Emmeti cu filet 1/2" F tur GARNI | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |  |
|  | 28752742051001 | Robinet Emmeti cu filet 1/2" F tur GARNI | buc | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 43 | IC38J | REDUCTIE PPR p/m 20 x1/2 M | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,68 |  |
|  | 752741101025271l95l | REDUCTIE PPR p/m 20 x1/2 | buc | 2,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,07 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 44 | IC38J | COT PPR 20 FF 90* | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,68 |  |
|  | 752741101025271l95l2 | COT PPR 20 FF 90* | buc | 2,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,07 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 | IC38J | COT PPR 20 FF 45* | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,68 |  |
|  | 752741101025271l95l3 | COT PPR 20 FF 45* | buc | 2,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,07 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | IC38J | TEU PPR 40 x32 x40 | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,68 |  |
|  | 752741101025271l95l4 | TEU PPR 40 x32 x40 | buc | 2,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,07 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 | IC38J | TEU PPR 40 x20 x40 | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,68 |  |
|  | 752741101025271l95l5 | TEU PPR 40 x20 x40 | buc | 2,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,07 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 48 | IC38J | COT PPR 40 la 90* | buc | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,08 |  |
|  | 752741101025271l95l6 | COT PPR 40 la 90* | buc | 12,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,41 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 49 | IC38J | COT PPR 40 la 45* | buc | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,04 |  |
|  | 752741101025271l95l7 | COT PPR 40 la 45* | buc | 6,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 | IC38J | MUFA PPR 40 mm | buc | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,08 |  |
|  | 752741101025271l95l8 | MUFA PPR 40 mm | buc | 12,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,41 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 51 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,40 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.///Teava PPR PN 25 D=40 mm(pentru reparatia magistralei) | m | 32,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,40 |  |
|  | 25212167100080 | Teava polipropilena///Teava PPR PN 25 D=40 mm | m | 32,96 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.3. 1.3 Lucrari sanitare |  |  |  |
| 53 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 40,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,00 |  |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 41,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 54 |  | COT d=20 mmla 90* | buc | 12,00 |  |
|  | 323232333 | COT d=20 mmla 90* | buc | 12,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 55 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,00 |  |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm | m | 4,12 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,02 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,05 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 56 | SB09E | Piesa de legatura (COT d=50 mm la 90*)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc | buc | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,84 |  |
|  | 252315672103711 | COT d=50 mm la 90* din material plastic pentru canalizare | buc | 3,00 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,10 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 57 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,13 |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,00 |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 58 | SC04C1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,10 |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,04 |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,03 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,03 |  |
|  | 2746163336606 | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm | kg | 0,31 |  |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 2. 2. Montarea utilajului |  |  |  |
|  |  | 2.1. 1.Ventilare, incalzire |  |  |  |
| 59 | IA37A | Pompa de circulatie 65/130 | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,60 |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,50 |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |  |
|  | 24301261003381 | Solutie de etansare// Kit amestec podele calde Emmeti | buc | 1,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,32 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 60 | VC29A | Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 3,00 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 29,76 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,50 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,15 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,15 |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 54,00 |  |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 54,00 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,90 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,30 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 61 | IC39A | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1"x9 iesiri debitmetru | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 2,00 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 2,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,15 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 2.2. 2. Iluminat interior si retea electrica |  |  |  |
| 62 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,95 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,14 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,60 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,56 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 23,79 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,10 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,31 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 63 | pret de piata | Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2 | m | 195,00 |  |
|  | 22222222222 | Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2 | m | 195,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 64 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,90 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,93 |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,59 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,52 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 23,18 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,10 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,61 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 65 | pret de piata | Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2 | m | 175,00 |  |
|  | 22222222223 | Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2 | m | 175,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 66 | pret de piata | Cablu AVVGng 5x10 mm2 | m | 15,00 |  |
|  | 22222222223l | Cablu AVVGng 5x10 mm2 | m | 15,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 67 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal 16 x25x2000 PVC alb(de creat resursa) | 100 m | 0,15 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,44 |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,15 |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 30,00 |  |
|  | 110-03331 | Canale din masa plastica (complet)//Cablu canal 16 x25x2000 PVC alb | m | 15,00 |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,91 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,91 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 68 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm (de creat resursa) | 100 m | 1,75 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,23 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,35 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,35 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,35 |  |
|  | 33333333 | Teava PVC d=16 mm | m | 175,00 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,04 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,75 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 56,00 |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,88 |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,53 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,42 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,19 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 69 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (de creat resursa) | 100 m | 1,60 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 26,72 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 19,52 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 19,52 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,32 |  |
|  | 33333334 | Teava PVC d=20 mm | m | 160,00 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,03 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,60 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 51,20 |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,80 |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,48 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,30 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,18 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 70 |  | Fisa euro cu ramificatie | buc | 1,00 |  |
|  | 22222222222 | Fisa euro cu ramificatie | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 71 | 08-03-591-8 | Priza unitara incorporata (de creat resursa) | 100 buc | 0,12 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,18 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,12 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |  |
|  | 111111111 | Priza unitara incorporata | buc | 0,12 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,77 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 72 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa incorporat | 100 buc | 0,04 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,29 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 4,08 |  |
|  | 3232323231 | Intreruptor cu o clapa incorporat | buc | 0,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 73 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu doua clapa incorporat | 100 buc | 0,01 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,32 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,02 |  |
|  | 3232323232 | Intreruptor cu doua clapa incorporat | buc | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 74 | pret de piata | Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20 | buc | 16,00 |  |
|  | 444444444 | Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20 | buc | 16,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 75 | pret de piata | Cutii de distributie pentru cabluri IP 20 cu montare incorporata | buc | 6,00 |  |
|  | 444444445 | Cutii de distributie pentru cabluri IP 20 cu montare incorporata | buc | 6,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 76 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2///// Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm | 100 buc | 0,17 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,23 |  |
|  | 65656565 | Burghiu pe beton | buc | 3,00 |  |
|  | 2225252522 | Disc almaz pe beton | buc | 2,00 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,01 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,02 |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,07 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,21 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 7,17 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,21 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 77 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/C10 IEK | buc | 2,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,24 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,04 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 78 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK | buc | 3,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,36 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,06 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 79 | 08-03-575-1 | Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK | buc | 3,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,36 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,06 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 80 | 08-03-575-1 | Automat VN 32 3P 40A IEK | buc | 1,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 81 | 08-02-370-1 | Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior | buc | 1,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,08 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,00 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,30 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 82 | Pret de piata | Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic | buc | 300,00 |  |
|  | 6666666666666 | Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic | buc | 300,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 83 | Pret de piata | Curelusa 2.5 x98 mm, plastic | buc | 350,00 |  |
|  | 6666666666667 | Curelusa 2.5 x98 mm, plastic | buc | 350,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 84 | Pret de piata | Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm | buc | 35,00 |  |
|  | 6666666666668 | Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm | buc | 35,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 85 | Pret de piata | Clema WAGO cu 2 poli | buc | 80,00 |  |
|  | 6666666666669 | Clema WAGO cu 2 poli | buc | 80,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 86 | Pret de piata | Clema WAGO cu 3 poli | buc | 75,00 |  |
|  | 66666666666691 | Clema WAGO cu 3 poli | buc | 75,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 87 | Pret de piata | Diblu 6 x40 mm | buc | 700,00 |  |
|  | 66666666666692 | Diblu 6 x40 mm | buc | 700,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 3. 3. Utilaj |  |  |  |
| 88 |  | Pompa 65/30 | buc | 1,00 |  |
|  | 2222222 | Pompa 65/30 | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 89 |  | Set distribuitor 1" x 9 iesiri debitmetru | buc | 1,00 |  |
|  | 22222223 | Set distribuitor 1" x 9 iesiri debitmetru | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 90 |  | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 3,00 |  |
|  | 22222226 | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 3,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 91 |  | Automat BA 47-29 1P/C10 IEK | buc | 2,00 |  |
|  | 222222267 | Automat BA 47-29 1P/C10 IEK | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 92 |  | Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK | buc | 3,00 |  |
|  | 222222268 | Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK | buc | 3,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 93 |  | Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK | buc | 4,00 |  |
|  | 222222269 | Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK | buc | 4,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 94 |  | Automat VN 32 3P 40A IEK | buc | 1,00 |  |
|  | 2222222691 | Automat VN 32 3P 40A IEK | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 95 |  | Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior | buc | 1,00 |  |
|  | 2222222695 | Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 96 | pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm | buc | 17,00 |  |
|  | 55555555555 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm | buc | 17,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | 4.2. | Reparația acoperișului la Grădinița de copii nr. 5 „Poenița Veselă” din str. Iakir 1, mun. Strășeni |  |  |  |
|  |  | № 2-1-1 A Blocul A Solutii arhitectural - constructive (marca SAC) |  |  |  |
|  |  | 1. Demolari |  |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demolarea completa a cerdacului) | m3 | 8,440 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 33,760 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,660 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,422 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,954 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 2,954 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,688 |  |
| 2 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (exclusiv prefabricatele) | t | 18,600 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,088 |  |
| 3 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 18,600 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,370 |  |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 18,600 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,712 |  |
|  |  | 2. Termoizolarea planseului podului |  |  |  |
| 5 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula de polietilen | m2 | 423,000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,460 |  |
|  | 268213260162601 | Membrana de vapori - 1mm | m2 | 456,840 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,211 |  |
| 6 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de vata minerala - 150 mm (160 kg/m3) | m2 | 423,000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 71,910 |  |
|  | 2521302602901150 | Placi vata minerala - 150 mm (160 kg/m3) | m2 | 439,920 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,269 |  |
| 7 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula de polietilen | m2 | 423,000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,460 |  |
|  | 268213260162601 | Membrana de vapori - 1mm | m2 | 456,840 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,211 |  |
| 8 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 423,000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 148,050 |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 12,690 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,230 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 8,883 |  |
| 9 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150) | kg | 888,300 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 22,207 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,441 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 897,183 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,441 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 8,883 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 266,490 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,533 |  |
|  |  | 3. Cerdac Cd2 |  |  |  |
| 10 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,200 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,060 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 56,028 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,151 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,139 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,059 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,120 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,065 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,050 |  |
| 11 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 27,100 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,734 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,081 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 27,777 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,065 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,271 |  |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 21,000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 12,600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,100 |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,693 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,210 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,630 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,252 |  |
| 13 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -21,000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -4,200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,840 |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,231 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,084 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,126 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,063 |  |
| 14 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica cu suprafata antiderapanta ) | m2 | 21,000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 54,810 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,090 |  |
|  | 26611128007001 | Placi tip portelonat cu suprafata antiderapanta 9 mm | m2 | 21,630 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 85,050 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 6,300 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 420,000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 18,900 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,945 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,252 |  |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa pentru copertina) | kg | 501,760 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 95,334 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,018 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,018 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 501,760 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 5,018 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,509 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,014 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 7,526 |  |
| 16 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,502 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,233 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 3,916 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,958 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,276 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,979 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,489 |  |
| 17 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,200 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 4,336 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,482 |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,032 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,012 |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,166 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,440 |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 0,876 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,676 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,392 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 7,600 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,030 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,088 |  |
| 18 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,200 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,170 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,046 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,340 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 1,340 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,002 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,200 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,012 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,002 |  |
| 19 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din scindura sipca 30*100 (V=0,18 m3) | m2 | 20,400 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,590 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,428 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,180 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,448 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,612 |  |
| 20 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,180 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 3,645 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,405 |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 1,350 |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,002 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,167 |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,022 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,612 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,542 |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,464 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,540 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,261 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,027 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,059 |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,041 |  |
| 21 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,180 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,153 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,041 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,306 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 1,206 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,002 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,180 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,011 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,002 |  |
| 22 | CE30C | Placi din OSB-3 gros.15 mm | m2 | 20,400 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,692 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,020 |  |
|  | 202013292052715 | Placi din OSB-3 gros.15 mm | m2 | 21,420 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,612 |  |
| 23 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica cu un strat de protectie polimeric, masa stratului de zinc 275g/m2 grosimea de 0.45mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni ) | m2 | 20,400 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 18,360 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,100 |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 24,633 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 10,710 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 192,780 |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 2,142 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,857 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 1,071 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,020 |  |
| 24 | CE06A | Riglete din otel de acoperis cu strat de protectie 0,5 mm | m2 | 3,800 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,180 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,380 |  |
|  | 27104036420002 | Otel vopsit pentru acoperis gr.0.5 mm (tip ''Lindab'') | m2 | 4,588 |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 2,394 |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 19,950 |  |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 19,950 |  |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 1,297 |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,399 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,084 |  |
| 25 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) | m | 6,900 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,070 |  |
|  | 271040631180015 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 150mm | m | 7,462 |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 1,421 |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 9,950 |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 1,421 |  |
|  | 28752740000501 | Elemente de legatura pentru jgheab | buc | 0,711 |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 1,421 |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 71,070 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,138 |  |
| 26 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) | m | 7,000 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,450 |  |
|  | 271040631172610 | Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm | m | 7,497 |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 3,570 |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 1,785 |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 1,785 |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 3,570 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,785 |  |
|  | 28752740000502 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 1,785 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,105 |  |
|  |  | № 2-1-2 Blocul B Solutii arhitectural - constructive (marca SAC) |  |  |  |
|  |  | 1. Demolari |  |  |  |
| 1 | CP10A k=0.5 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (placi de cornisa (0,9*1,2m) | buc | 32,000 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 24,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,200 |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 4,800 |  |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 46,720 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7,008 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,008 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,336 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,869 |  |
| 3 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit 120 mm) | m3 | 5,600 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,712 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,112 |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 1,568 |  |
| 4 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (invelitori din foi de ardezie) | m2 | 186,700 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 67,212 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 67,212 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,734 |  |
| 5 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 186,700 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 16,803 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,803 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,601 |  |
| 6 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 186,700 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 52,276 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,537 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 13,069 |  |
| 7 | RpCP45B | Demontarea complecta a cerdacului | kg | 50,000 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,500 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,040 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,250 |  |
| 8 | DG05A k=3.33 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (10 cm) | m2 | 10,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,378 |  |
| 9 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (exclusiv prefabricatele) | t | 14,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,120 |  |
| 10 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 14,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,300 |  |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 29,000 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,111 |  |
|  |  | 2. Centura monolita Cm1 (L=49,6 ml) |  |  |  |
| 12 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 4,000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14,264 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,520 |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 3,600 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 12,000 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,004 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 86,760 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 79,040 |  |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,844 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,608 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,480 |  |
| 13 | RpCB03C | Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15 | m3 | 4,000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,560 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,240 |  |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 4,202 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,492 |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 2,400 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,600 |  |
| 14 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 20,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,000 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,100 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,600 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,500 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,600 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,020 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,400 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,400 |  |
| 15 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 66,000 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,620 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,980 |  |
|  | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 67,650 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,660 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,900 |  |
| 16 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 176,200 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,863 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,286 |  |
|  | 2710602000510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm | kg | 180,605 |  |
|  | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 1,762 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 26,430 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 6,167 |  |
| 17 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancor A-1) | kg | 9,750 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,047 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,241 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,197 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,098 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,780 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,098 |  |
|  |  | 3. Centura monolita Cm2 (L=28,8 ml) |  |  |  |
| 18 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (K=0,4) | buc | 15,000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,720 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 9,000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 1,800 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,360 |  |
| 19 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancor A-2) | kg | 6,750 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,417 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 7,090 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,136 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,068 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,540 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,068 |  |
| 20 | RpCB03C | Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15 | m3 | 1,080 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,091 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,955 |  |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,135 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,133 |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,648 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,162 |  |
| 21 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 8,650 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,730 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 8,650 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,043 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,595 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,595 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,260 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,433 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,216 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,125 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,009 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,009 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,038 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,173 |  |
|  |  | 4. Restabilirea locurilor alaturate de centura |  |  |  |
| 22 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (keramzit) | m3 | 1,620 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,608 |  |
|  | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,685 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,454 |  |
| 23 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 13,500 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,725 |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,405 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,135 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,284 |  |
|  |  | 5. Termoizolarea planseului podului |  |  |  |
| 24 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula de polietilen | m2 | 98,700 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,974 |  |
|  | 268213260162601 | Membrana de vapori - 1mm | m2 | 106,596 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,049 |  |
| 25 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de vata minerala - 150 mm (160 kg/m3) | m2 | 98,700 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 16,779 |  |
|  | 2521302602901150 | Placi vata minerala - 150 mm (160 kg/m3) | m2 | 102,648 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,296 |  |
| 26 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula de polietilen | m2 | 98,700 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,974 |  |
|  | 268213260162601 | Membrana de vapori - 1mm | m2 | 106,596 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,049 |  |
| 27 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 98,700 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 34,545 |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 2,961 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,987 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,073 |  |
| 28 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150) | kg | 207,300 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,183 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,036 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 209,373 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,036 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,073 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 62,190 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,124 |  |
|  |  | 6. Sarpanta acoperisului |  |  |  |
| 29 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 1,670 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 36,206 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,025 |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,267 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,100 |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 1,386 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 12,024 |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 7,315 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 5,645 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,273 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 63,460 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,251 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,735 |  |
| 30 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,730 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 35,032 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,893 |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,017 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,609 |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,208 |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 12,975 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 5,882 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 5,207 |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 4,463 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 5,190 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 2,508 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,260 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,571 |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,398 |  |
| 31 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,400 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,890 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,782 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 5,780 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 22,780 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,041 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 3,400 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,017 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,204 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,041 |  |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) | kg | 80,720 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 15,337 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,807 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,807 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 80,720 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,807 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,404 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,646 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,211 |  |
| 33 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,163 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,050 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,271 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,636 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,090 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,318 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,159 |  |
|  |  | 7. Acoperisul |  |  |  |
| 34 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens) | m2 | 187,500 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 37,500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,375 |  |
|  | 26821326004652 | Pelicula anticondens | m2 | 222,094 |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 2 317,500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,875 |  |
| 35 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din scindura sipca 100*32 (V=1,54 m3) | m2 | 187,500 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 42,188 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,125 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,540 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 22,500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,625 |  |
| 36 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (scindura de prindere - 50*25) | m3 | 0,220 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 4,455 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,495 |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 1,650 |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,002 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,205 |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,026 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,748 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,662 |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,568 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,660 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,319 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,033 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,073 |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,051 |  |
| 37 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,120 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 22,680 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,520 |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 8,400 |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,011 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,042 |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,134 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,808 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,371 |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,890 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,360 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,624 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,168 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,370 |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,258 |  |
| 38 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,880 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,448 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,662 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 4,896 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 19,296 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,035 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 2,880 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,014 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,173 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,035 |  |
| 39 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori | m3 | 2,880 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,720 |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 5,645 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,003 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,006 |  |
| 40 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica cu un strat de protectie polimeric, masa stratului de zinc 275g/m2 grosimea de 0.45mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni ) | m2 | 187,500 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 168,750 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 46,875 |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 226,406 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 98,438 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 1 771,875 |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 19,688 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 7,875 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 9,844 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,375 |  |
| 41 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Lambriu din tabla cutata cu gros.0,45 mm) | m2 | 22,600 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 24,860 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,260 |  |
|  | 271040364200011 | tabla cutata tip ''Lindab'' LK/LS gros. 0,45 mm | m2 | 27,290 |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 14,238 |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 118,650 |  |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 118,650 |  |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 7,712 |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 2,373 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,497 |  |
| 42 | CE06A | Otel vopsit pentru acoperis gr.0.5 mm (tip ''Lindab'') | m2 | 35,300 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 38,830 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,530 |  |
|  | 27104036420002 | Otel vopsit pentru acoperis gr.0.5 mm (tip ''Lindab'') | m2 | 42,625 |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 22,239 |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 185,325 |  |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 185,325 |  |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 12,046 |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 3,707 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,777 |  |
| 43 | CK26B | Bordura fronton tip"Lindab" b=350mm | m | 2,400 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,768 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,192 |  |
|  | 27431235490267 | Bordura fronton tip"Lindab" b=350mm | m | 2,400 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 9,600 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,024 |  |
| 44 | CK26B | Capac de coama tip "Lindab" | m | 27,700 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,864 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,216 |  |
|  | 274312354902671 | Capac de coama tip "Lindab" | m | 27,700 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 110,800 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,277 |  |
| 45 | CK26B | Opritor zapada LE-310 (surub SWT 4.8*35 - 51 buc, surub SL2 4.8*20 - 51 buc, ) | m | 18,000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,760 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,440 |  |
|  | 2743123549026105 | Retinator de zapada | m | 18,000 |  |
|  | 28741158291261 | Surub SWT 4.8*35 | buc | 51,000 |  |
|  | 28741158291262 | Surub SL2 4.8*20 | buc | 51,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,180 |  |
| 46 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 1,000 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,970 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,633 |  |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,000 |  |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,000 |  |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,060 |  |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,060 |  |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,100 |  |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,500 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,400 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,110 |  |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,160 |  |
| 47 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) | m | 36,000 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 10,800 |  |
|  | 271040631180015 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 150mm | m | 38,934 |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 7,416 |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 51,912 |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 7,416 |  |
|  | 28752740000501 | Elemente de legatura pentru jgheab | buc | 3,708 |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 7,416 |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 370,800 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,720 |  |
| 48 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) | m | 12,400 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,340 |  |
|  | 271040631172610 | Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm | m | 13,280 |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 6,324 |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 3,162 |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 3,162 |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 6,324 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 3,162 |  |
|  | 28752740000502 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 3,162 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,186 |  |
| 49 | CK26B | Sort de jgheab, b=240mm | m | 36,000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11,520 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |  |
|  | 274312354902672 | Sort de jgheab, b=240mm | m | 36,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 144,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,360 |  |
| 50 | CK26B | Sort de jgheab, b=175mm | m | 36,000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11,520 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |  |
|  | 274312354902673 | Sort de jgheab, b=175mm | m | 36,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 144,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,360 |  |
| 51 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: bara de protectie | kg | 156,000 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 29,640 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,560 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,560 |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 156,000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,780 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,248 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,560 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,120 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,120 |  |
| 52 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,156 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,005 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,217 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,608 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,086 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,304 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,152 |  |
|  |  | 8. Elemente de timplarie |  |  |  |
| 53 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F-1, Fereastra din profile din PVC cu geam simplu si gratar de ventilare cu jaluzele pentru lucarne) | m2 | 4,000 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 4,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 24,000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,820 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,988 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,400 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,080 |  |
|  |  | 9. Pereul |  |  |  |
| 54 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 2,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,500 |  |
| 55 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 3,400 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,619 |  |
| 56 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,146 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,318 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,146 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,204 |  |
| 57 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 | 1,460 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,445 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,679 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,146 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,307 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,613 |  |
| 58 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15, F75 | m3 | 1,460 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,621 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,949 |  |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,511 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,147 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,365 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,584 |  |
| 59 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150) | kg | 30,660 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,767 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,153 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 30,967 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,153 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,307 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,198 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,018 |  |
|  |  | № 2-1-3 Blocul C Solutii arhitectural - constructive (marca SAC) |  |  |  |
|  |  | 1. Demolari |  |  |  |
| 1 | CP10A k=0.5 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (placi de parapet (0,5*1,0m) | buc | 25,000 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 18,750 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,500 |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 3,750 |  |
| 2 | CP10A k=0.5 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (placi de cornisa (0,9*1,2m) | buc | 55,000 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 41,250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,500 |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 8,250 |  |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 28,400 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,260 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,260 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,420 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,136 |  |
| 4 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit 120 mm) | m3 | 3,400 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,468 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,068 |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,952 |  |
| 5 | CP10A k=0.5 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (Demolarea completa a capacelor de la canale de ventilare) (0,5*1,0m) | buc | 15,000 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 11,250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500 |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 2,250 |  |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea parapetului 2 rinduri) | m3 | 4,100 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,845 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,350 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,492 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,328 |  |
| 7 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (invelitori din foi de ardezie) | m2 | 584,800 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 210,528 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 210,528 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 11,696 |  |
| 8 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 584,800 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 52,632 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,632 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 17,544 |  |
| 9 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 584,800 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 163,744 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 64,328 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 40,936 |  |
| 10 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demolarea completa a cerdacului) | m3 | 11,700 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 46,800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,550 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,585 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 4,095 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 4,095 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,340 |  |
| 11 | DG05A k=3.33 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (10 cm) | m2 | 53,270 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 95,790 |  |
| 12 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (exclusiv prefabricatele) | t | 69,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 74,520 |  |
| 13 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 69,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 31,050 |  |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 103,000 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 3,945 |  |
|  |  | 2. Centura monolita Cm1 (L=97,6 ml) |  |  |  |
| 15 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 7,800 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 27,815 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,914 |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 7,020 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 23,400 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,008 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 169,182 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 154,128 |  |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 1,646 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,186 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,886 |  |
| 16 | RpCB03C | Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15 | m3 | 7,800 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 43,992 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,118 |  |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 8,195 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,959 |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 4,680 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,170 |  |
| 17 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 39,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,800 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 39,000 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,195 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 11,700 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 11,700 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,170 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,950 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,975 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,070 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,039 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,039 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,680 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,780 |  |
| 18 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 129,810 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,087 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,894 |  |
|  | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 133,055 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 1,298 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 19,471 |  |
| 19 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 363,720 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 26,552 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,912 |  |
|  | 2710602000510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm | kg | 372,813 |  |
|  | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 3,637 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 54,558 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 12,730 |  |
| 20 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancor A-1) | kg | 19,500 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 4,095 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 20,483 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,394 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,197 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,560 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,195 |  |
|  |  | 3. Centura monolita Cm2 (L=45,7 ml) |  |  |  |
| 21 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (K=0,4) | buc | 24,000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,152 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 14,400 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 2,880 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,576 |  |
| 22 | RpCB03C | Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15 | m3 | 1,720 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,701 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,113 |  |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,807 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,212 |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 1,032 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,258 |  |
| 23 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 13,700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,740 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 13,700 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,068 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,110 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,110 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,411 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,685 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,343 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,781 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,014 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,014 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,644 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,274 |  |
| 24 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancor A-2) | kg | 10,800 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,268 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 11,344 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,218 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,109 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,864 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,108 |  |
|  |  | 4. Restabilirea locurilor alaturate de centura |  |  |  |
| 25 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (keramzit) | m3 | 1,620 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,608 |  |
|  | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,685 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,454 |  |
| 26 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 13,500 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,725 |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,405 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,135 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,284 |  |
|  |  | 5. Termoizolarea planseului podului |  |  |  |
| 27 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula de polietilen | m2 | 423,000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,460 |  |
|  | 268213260162601 | Membrana de vapori - 1mm | m2 | 456,840 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,211 |  |
| 28 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de vata minerala - 150 mm (160 kg/m3) | m2 | 423,000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 71,910 |  |
|  | 2521302602901150 | Placi vata minerala - 150 mm (160 kg/m3) | m2 | 439,920 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,269 |  |
| 29 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula de polietilen | m2 | 423,000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,460 |  |
|  | 268213260162601 | Membrana de vapori - 1mm | m2 | 456,840 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,211 |  |
| 30 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 423,000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 148,050 |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 12,690 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,230 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 8,883 |  |
| 31 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150) | kg | 888,300 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 22,207 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,441 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 897,183 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,441 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 8,883 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 266,490 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,533 |  |
|  |  | 6. Sarpanta acoperisului |  |  |  |
| 32 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 4,530 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 98,210 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,917 |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,725 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,272 |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 3,760 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 32,616 |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 19,841 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 15,311 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 8,879 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 172,140 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,679 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 1,993 |  |
| 33 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 9,660 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 195,615 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,735 |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,097 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 8,984 |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 1,159 |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 72,450 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 32,844 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 29,077 |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 24,923 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 28,980 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 14,007 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 1,449 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 3,188 |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 2,222 |  |
| 34 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 14,190 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,061 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 3,264 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 24,123 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 95,073 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,170 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 14,190 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,071 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,851 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,170 |  |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) | kg | 163,000 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 30,970 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,630 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,630 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 163,000 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,630 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,815 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,304 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,445 |  |
| 36 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,440 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,834 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 3,432 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,716 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,242 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,858 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,429 |  |
|  |  | 7. Acoperisul |  |  |  |
| 37 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens) | m2 | 613,200 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 122,640 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,660 |  |
|  | 26821326004652 | Pelicula anticondens | m2 | 726,335 |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 7 579,152 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,132 |  |
| 38 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din scindura sipca 100*32 (V=5,07 m3) | m2 | 613,200 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 137,970 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,924 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 5,070 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 73,584 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 18,396 |  |
| 39 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (scindura de prindere - 50*25) | m3 | 0,700 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 14,175 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,575 |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 5,250 |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,007 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,651 |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,084 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 2,380 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 2,107 |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 1,806 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 2,100 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,015 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,105 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,231 |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,161 |  |
| 40 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 2,280 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 46,170 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,130 |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 17,100 |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,023 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 2,120 |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,274 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 7,752 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 6,863 |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 5,882 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 6,840 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,306 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,342 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,752 |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,524 |  |
| 41 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 8,050 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,843 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 1,852 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 13,685 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 53,935 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,097 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 8,050 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,040 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,483 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,097 |  |
| 42 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori | m3 | 8,050 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,013 |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 15,778 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,008 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,016 |  |
| 43 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica cu un strat de protectie polimeric, masa stratului de zinc 275g/m2 grosimea de 0.45mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni ) | m2 | 613,200 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 551,880 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 153,300 |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 740,439 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 321,930 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 5 794,740 |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 64,386 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 25,754 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 32,193 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 30,660 |  |
| 44 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Lambriu din tabla cutata cu gros.0,45 mm) | m2 | 87,500 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 96,250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,750 |  |
|  | 271040364200011 | tabla cutata tip ''Lindab'' LK/LS gros. 0,45 mm | m2 | 105,656 |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 55,125 |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 459,375 |  |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 459,375 |  |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 29,859 |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 9,188 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,925 |  |
| 45 | CE06A | Otel vopsit pentru acoperis gr.0.5 mm (tip ''Lindab'') | m2 | 5,600 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,160 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,560 |  |
|  | 27104036420002 | Otel vopsit pentru acoperis gr.0.5 mm (tip ''Lindab'') | m2 | 6,762 |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 3,528 |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 29,400 |  |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 29,400 |  |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 1,911 |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,588 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,123 |  |
| 46 | CK26B | Bordura fronton tip"Lindab" b=350mm | m | 9,600 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,072 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,768 |  |
|  | 27431235490267 | Bordura fronton tip"Lindab" b=350mm | m | 9,600 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 38,400 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,096 |  |
| 47 | CK26B | Capac de coama tip "Lindab" | m | 66,200 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 21,184 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,296 |  |
|  | 274312354902671 | Capac de coama tip "Lindab" | m | 66,200 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 264,800 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,662 |  |
| 48 | CK26B | Opritor zapada LE-310 (surub SWT 4.8*35 - 278 buc, surub SL2 4.8*20 - 278 buc, ) | m | 98,000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 31,360 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,840 |  |
|  | 2743123549026105 | Retinator de zapada | m | 98,000 |  |
|  | 28741158291261 | Surub SWT 4.8*35 | buc | 278,000 |  |
|  | 28741158291262 | Surub SL2 4.8*20 | buc | 278,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,980 |  |
| 49 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 4,000 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 23,880 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,532 |  |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 16,000 |  |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 4,000 |  |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,240 |  |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,240 |  |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,400 |  |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 2,000 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 5,600 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,440 |  |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,640 |  |
| 50 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) | m | 98,000 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 29,400 |  |
|  | 271040631180015 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 150mm | m | 105,987 |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 20,188 |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 141,316 |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 20,188 |  |
|  | 28752740000501 | Elemente de legatura pentru jgheab | buc | 10,094 |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 20,188 |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1 009,400 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,960 |  |
| 51 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) | m | 96,300 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 33,705 |  |
|  | 271040631172610 | Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm | m | 103,137 |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 49,113 |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 24,556 |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 24,556 |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 49,113 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 24,556 |  |
|  | 28752740000502 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 24,556 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,444 |  |
| 52 | CK26B | Sort de jgheab, b=240mm | m | 98,000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 31,360 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,840 |  |
|  | 274312354902672 | Sort de jgheab, b=240mm | m | 98,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 392,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,980 |  |
| 53 | CK26B | Sort de jgheab, b=175mm | m | 98,000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 31,360 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,840 |  |
|  | 274312354902673 | Sort de jgheab, b=175mm | m | 98,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 392,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,980 |  |
| 54 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: bara de protectie | kg | 372,000 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 70,680 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,720 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,720 |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 372,000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,860 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,976 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,720 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,440 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 7,440 |  |
| 55 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,372 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,396 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 2,902 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,451 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,205 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,725 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,363 |  |
|  |  | 8. Canalele de ventilare (CV1, CV3, CV4, CV7, CV8) |  |  |  |
| 56 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata LS8 cu gros.0,45 mm) | m2 | 30,750 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 33,825 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,075 |  |
|  | 271040364200011 | tabla cutata tip ''Lindab'' LK/LS gros. 0,45 mm | m2 | 37,131 |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 19,372 |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 161,438 |  |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 161,438 |  |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 10,493 |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 3,229 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,676 |  |
| 57 | CE06A | Otel pentru acoperis zincat gr 0,45 mm | m2 | 6,320 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,952 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,632 |  |
|  | 27104036420007 | Otel pentru acoperis zincat gr 0,45 mm | m2 | 7,631 |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 3,982 |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 33,180 |  |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 33,180 |  |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 2,157 |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,664 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,139 |  |
| 58 | CK26B aplicativ | Profil din tabla protejata anticoroziv b=200mm, | m | 119,800 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 38,336 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,584 |  |
|  | 274312354902621 | Profil din tabla protejata anticoroziv 200mm, | m | 119,800 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 479,200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,198 |  |
| 59 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda ''Wakaflex'' b=300 mm) | m | 25,000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,250 |  |
|  | 26821326004791 | Лента примыкания ''Wakaflex'' | m | 30,188 |  |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,787 |  |
| 60 | CK26B aplicativ | Placa de protectie | m | 25,000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,000 |  |
|  | 27431235490262 | Placa de protectie | m | 25,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 100,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,250 |  |
| 61 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (bara 50*100) | m3 | 0,140 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,140 |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,035 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,700 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,700 |  |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 0,490 |  |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 0,490 |  |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 0,490 |  |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,700 |  |
| 62 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,140 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,119 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,032 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,238 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 0,938 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,002 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,140 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,008 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,002 |  |
| 63 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -50 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. | m2 | 115,400 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 144,250 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,848 |  |
|  | 281123630490350 | Panouri "Sandwich" - 50 mm | m2 | 121,239 |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 380,358 |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 356,586 |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 356,586 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 20,801 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 11,540 |  |
| 64 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 135,340 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 25,715 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,353 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,353 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 135,340 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,353 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,677 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,083 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,030 |  |
| 65 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,135 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,869 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,053 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,526 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,074 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,263 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,132 |  |
|  |  | 9. Trecerea coloanei de canalizare prin acoperis (3 buc) |  |  |  |
| 66 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 150*50) | m3 | 0,090 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,090 |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,022 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,450 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,450 |  |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 0,315 |  |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 0,315 |  |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 0,315 |  |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,450 |  |
| 67 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,090 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,076 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,021 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,153 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 0,603 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,001 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,090 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,000 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,005 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,001 |  |
| 68 | CE06A | Otel pentru acoperis zincat gr 0,45 mm | m2 | 0,300 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |
|  | 27104036420007 | Otel pentru acoperis zincat gr 0,45 mm | m2 | 0,362 |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,189 |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 1,575 |  |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 1,575 |  |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,102 |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,032 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,007 |  |
| 69 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1,950 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,370 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,019 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,019 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,950 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,019 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,010 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,016 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,029 |  |
| 70 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda ''Wakaflex'' b=300 mm) | m | 5,100 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,275 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,255 |  |
|  | 26821326004791 | Лента примыкания ''Wakaflex'' | m | 6,158 |  |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,161 |  |
| 71 | SB08E | Teava PE, diametrul de 100 mm | m | 9,900 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,168 |  |
|  | 2521216720160100 | Teava PE 100 mm | m | 10,197 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,148 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,148 |  |
|  |  | 10. Elemente de timplarie |  |  |  |
| 72 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F-1, Fereastra din profile din PVC cu geam simplu si gratar de ventilare cu jaluzele pentru lucarne) | m2 | 1,000 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,850 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,705 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,247 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |
|  |  | 11. Cerdac Cd1 |  |  |  |
| 73 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,200 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,060 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 56,028 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,151 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,139 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,059 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,120 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,065 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,050 |  |
| 74 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 27,100 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,734 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,081 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 27,777 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,065 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,271 |  |
| 75 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 38,500 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 23,100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,850 |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,270 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,385 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,155 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,462 |  |
| 76 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -38,500 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -7,700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -1,540 |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,423 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,154 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,231 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,116 |  |
| 77 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica cu suprafata antiderapanta ) | m2 | 38,500 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 100,485 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,165 |  |
|  | 26611128007001 | Placi tip portelonat cu suprafata antiderapanta 9 mm | m2 | 39,655 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 155,925 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 11,550 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 770,000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 34,650 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,732 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,462 |  |
| 78 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (Be-1, Be-2,) | kg | 101,160 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 19,220 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,012 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,012 |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 101,160 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,506 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,809 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,012 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,023 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,023 |  |
| 79 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,101 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,650 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,788 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,394 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,056 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,197 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,098 |  |
| 80 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa pentru copertina) | kg | 501,760 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 95,334 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,018 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,018 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 501,760 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 5,018 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,509 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,014 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 7,526 |  |
| 81 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,502 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,233 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 3,916 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,958 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,276 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,979 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,489 |  |
| 82 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,200 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 4,336 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,482 |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,032 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,012 |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,166 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,440 |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 0,876 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,676 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,392 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 7,600 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,030 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,088 |  |
| 83 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,200 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,170 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,046 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,340 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 1,340 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,002 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,200 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,012 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,002 |  |
| 84 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din scindura sipca 30*100 (V=0,18 m3) | m2 | 20,400 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,590 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,428 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,180 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,448 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,612 |  |
| 85 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,180 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 3,645 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,405 |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 1,350 |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,002 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,167 |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,022 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,612 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,542 |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,464 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,540 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,261 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,027 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,059 |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,041 |  |
| 86 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,180 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,153 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,041 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,306 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 1,206 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,002 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,180 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,011 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,002 |  |
| 87 | CE30C | Placi din OSB-3 gros.15 mm | m2 | 20,400 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,692 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,020 |  |
|  | 202013292052715 | Placi din OSB-3 gros.15 mm | m2 | 21,420 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,612 |  |
| 88 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica cu un strat de protectie polimeric, masa stratului de zinc 275g/m2 grosimea de 0.45mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni ) | m2 | 20,400 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 18,360 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,100 |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 24,633 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 10,710 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 192,780 |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 2,142 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,857 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 1,071 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,020 |  |
| 89 | CE06A | Riglete din otel de acoperis cu strat de protectie 0,5 mm | m2 | 3,800 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,180 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,380 |  |
|  | 27104036420002 | Otel vopsit pentru acoperis gr.0.5 mm (tip ''Lindab'') | m2 | 4,588 |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 2,394 |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 19,950 |  |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 19,950 |  |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 1,297 |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,399 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,084 |  |
| 90 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) | m | 6,900 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,070 |  |
|  | 271040631180015 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 150mm | m | 7,462 |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 1,421 |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 9,950 |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 1,421 |  |
|  | 28752740000501 | Elemente de legatura pentru jgheab | buc | 0,711 |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 1,421 |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 71,070 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,138 |  |
| 91 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) | m | 7,000 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,450 |  |
|  | 271040631172610 | Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm | m | 7,497 |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 3,570 |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 1,785 |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 1,785 |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 3,570 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,785 |  |
|  | 28752740000502 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 1,785 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,105 |  |
|  |  | 12. Pereul |  |  |  |
| 92 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 11,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,250 |  |
| 93 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 18,700 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,403 |  |
| 94 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,810 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,314 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,810 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,134 |  |
| 95 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 | 8,080 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,999 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 9,292 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,808 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,697 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,394 |  |
| 96 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15, F75 | m3 | 8,080 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 31,108 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,252 |  |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 8,365 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,816 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,020 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 3,232 |  |
| 97 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150) | kg | 169,700 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,242 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,848 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 171,397 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,848 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,697 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 50,910 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,102 |  |
| 98 | DE11A aplic | Uluce cu dimenasiunile (24*16*4.5) din beton prefabricat pentru scurgerea apelor pluviale, asezate pe o fundatie din beton M200 (uluce - 48 buc) | m | 11,520 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,382 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,074 |  |
|  | 266612280032512 | Uluce cu dimenasiunile (24*16*4.5) | buc | 48,000 |  |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 0,242 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,035 |  |
| * | * | * | * | * |  |
| Lot 5 |  | Grădinița de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni |  |  |  |
|  | 5.1. | Reparația capitală a grupei creșă "Fluturașii" Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni |  |  |  |
|  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 93,58 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 10,29 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,29 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,81 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,81 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de tencuiala cu "BETONOCONTACT" | m2 | 236,10 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,08 |  |
|  | 232323 | Pelicola | m2 | 120,00 |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund "BETONOCONTACT" | kg | 35,42 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 11,80 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 236,10 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 288,04 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 685,75 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,94 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 18,65 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,78 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 236,10 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 47,22 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 259,71 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 35,42 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 236,10 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 106,24 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,61 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 249,06 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,24 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,24 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inainte de vopsire | m2 | 236,10 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,08 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 35,42 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 11,80 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi | m2 | 236,10 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 129,86 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 94,44 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 14,17 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 118,05 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 11,80 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,47 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 11,20 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4,93 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,46 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,98 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,01 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,06 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,07 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | CK26A | Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi | m | 11,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 25211067183921 | Coltare din aluminiu | m | 11,42 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 45,70 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,16 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,84 |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 40,91 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,08 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 93,58 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,04 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 191,84 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 374,32 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 98,26 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,40 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm | m2 | 4,50 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,42 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 4,64 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 16,82 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,14 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 90,90 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 93,58 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 29,95 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,20 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 230,58 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,93 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,94 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 11,23 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,81 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 83,71 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 19,59 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1 280,76 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 7,53 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,33 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,52 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,84 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -83,71 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -9,63 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | -640,38 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | -0,42 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -1,67 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,42 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 83,71 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 96,27 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,56 |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 88,77 |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 88,77 |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 76,09 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,51 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 4,37 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,81 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 4,55 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 28,25 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,81 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 88,27 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,07 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,28 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) //usa 2.0 x 0.8 m - 3 buc | m2 | 4,80 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,08 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,48 |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4,80 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 19,20 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,40 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,84 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,88 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,80 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2. 1.2. Pardosea calda |  |  |  |
| 19 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 79,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,58 |  |
|  | 12522222 | Disc 125 | buc | 8,00 |  |
|  | 3333333 | Disc -230 mm | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | RpIB12A | Demontari radiatoare | buc | 6,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,08 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 12,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 10,80 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,80 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | RpIC18B | Demontarea tevii D=32 mm | m | 32,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 14,72 |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 10,08 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,97 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | RpIC18A1 | Demontarea tevii D=25 mm | m | 22,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 6,82 |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 6,93 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,51 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | IB15A | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv | m2 | 79,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 323,90 |  |
|  | 2521302602000 | Placa polisteren expandat 1200 x550x20 mm | buc | 98,75 |  |
|  | 2873132001981 | Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm | m2 | 86,90 |  |
|  | 2523156716783 | Folie din material plastic 1,00 mm gr. | m2 | 94,80 |  |
|  | 3162165219527 | Cleme de prindere din sirma Zn | kg | 1,58 |  |
|  | 2521216701001a | Teava din polietilena ///TEava Valrom rosie 16 x2 mm | m | 680,00 |  |
|  | 2913124124000 | Distribuitor | buc | 7,90 |  |
|  | 2913124124400 | Colector | buc | 7,90 |  |
|  | 2875114203200 | Ventil de dezaerisire | buc | 158,00 |  |
|  | 2913137343000 | Robinet trecere | buc | 31,60 |  |
|  | 2523156719900 | Racord cu manson alunecator din material plastic | buc | 31,60 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 3,56 |  |
|  | 2524217304530 | Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime | m | 158,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | IzF10A | Placa cu nuturi 1000x500x35 | m2 | 79,00 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 13,43 |  |
|  | 2521302602901l | Placa cu nuturi 1000x500x35 | m2 | 82,16 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,24 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | ID07A aplicativ | Colector pentru podea calda | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |  |
|  | 29131346260001 | Colector pentru podea calda | buc | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | ID01B | Set Robinet Kit de amestec 1 ' x3/4" | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23 |  |
|  | 28752742052002125l | Set Robinet Kit de amestec 1 ' x3/4" | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | IC40F aplicativ | Garnitura 1" carton | buc | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,80 |  |
|  | 1252525251l | Garnitura 1" carton | buc | 4,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | RpSE24A | NIPLU bronz 1"M x3/4M | buc | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,50 |  |
|  | 29241273220658751 | NIPLU bronz 1"M x3/4M | buc | 2,02 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | RpSE24A | NIPLU bronz 1"M | buc | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,50 |  |
|  | 29241273220658752 | NIPLU bronz 1"M | buc | 2,02 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | IC38G | Piesa de racordare (TRECERE cu piulita metalica 32 x1" F alb) | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,46 |  |
|  | 28752741101027121 | Piesa de racordare //TRECERE cu piulita metalica 32 x1" F alb | buc | 2,00 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,01 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,05 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | IC38G | Suport colector 1" dublu perechea | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,46 |  |
|  | 28752741101027122 | Suport colector 1" dublu perechea | buc | 2,00 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,01 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,05 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.//Teava PPR PN 25 D=32 mm | m | 60,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 24,00 |  |
|  | 25212167100001 | Teava polipropilena//Teava PPR PN 25 D=32 mm | m | 61,80 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | IC38J | Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99 | buc | 14,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,76 |  |
|  | 287527411010288 | Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99 | buc | 14,00 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,56 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,13 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,48 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | IC38J | TEU PPR 32 | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,68 |  |
|  | 752741101025271l8 | TEU PPR 32 | buc | 2,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,07 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | IC38J | COT PPR 32 FF90* | buc | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,72 |  |
|  | 752741101025271l9 | COT PPR 32 FF90* | buc | 8,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,27 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | IC53C | Olandez PPR p/m 25 x3/4" F | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |  |
|  | 2875274119981l | Olandez PPR p/m 25 x3/4" F | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 | IC53C | Olandez PPR p/m 25 x 1" F | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |  |
|  | 2875274119981l1 | Olandez PPR p/m 25 x 1" F | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | IC38J | DOP PPR D=32 | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,68 |  |
|  | 752741101025271l91 | DOP PPR D=32 | buc | 2,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,07 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm | m | 60,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 21,00 |  |
|  | 3320517352232 | Termoizolatie conducte d=32 mm | m | 64,89 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm//radiator otel 22 x500 x1600 mm | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,30 |  |
|  | 2822115700000l1 | Radiator//radiator otel 22 x500 x1600 mm | buc | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | IC38J | TEU PPR 32 x20 x32 | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,68 |  |
|  | 752741101025271l96 | TEU PPR 32 x20 x32 | buc | 2,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,07 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 43 | ID04A | Robinet Emmeti cu filet 1/2" F tur Garni | buc | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,60 |  |
|  | 287527420510095 | Robinet Emmeti cu filet 1/2" F tur Garni | buc | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,13 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 44 | IC38J | COT PPR 20 FF 90* | buc | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,40 |  |
|  | 752741101025271l96l | COT PPR 20 FF 90* | buc | 10,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,34 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 | IC38J | COT PPR 20 FF 45* | buc | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,36 |  |
|  | 752741101025271l96l2 | COT PPR 20 FF 45* | buc | 4,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,14 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | IC38J | MUFA PPR 32 | buc | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,04 |  |
|  | 752741101025271l95 | MUFA PPR 32 | buc | 6,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 | IC38J | REDUCTIE PPR p/m 20 x1/2 M | buc | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,36 |  |
|  | 752741101025271l96l3 | REDUCTIE PPR p/m 20 x1/2 M | buc | 4,00 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,14 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.3. 1.3. Incalzire |  |  |  |
| 48 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 40,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,00 |  |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR d=20 mm | m | 41,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 49 |  | COT d=20 mmla 90* | buc | 16,00 |  |
|  | 323232333 | COT d=20 mmla 90* | buc | 16,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv////022 x500 x800 mm | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |  |
|  | 28221157000001 | Radiator 500 x800 mm | buc | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 51 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv////022 x500 x1000 mm | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |  |
|  | 28221157000002 | Radiator 500 x1000 mm | buc | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,72 |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj-retur | buc | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,05 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,10 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 53 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,72 |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj-retur | buc | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,05 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,10 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 54 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea de 500 mm/// 2000 x500 mm -- 2 buc | m | 4,00 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,32 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |  |
|  | 2521106718393 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 2000 x500 mm | m | 4,00 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 24,00 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 55 | CR37A | Carniz cu L=3000 mm | m | 3,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |
|  | 20511473328951 | Carniz cu L=3000 mm | m | 3,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |
|  |  | 2.1. 1.Incalzire, ventilare,mobilier |  |  |  |
| 56 |  | Asamblarea echipamentului 5% din suma mobilierului | set | 1,00 |  |
|  | 2222222 | Asamblarea echipamentului 5% din suma mobilierului | set | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 57 |  | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 1,00 |  |
|  | 22222226 | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 58 | IA37A | Pompa de circulatie 65/130 | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,60 |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,50 |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |  |
|  | 24301261003381 | Solutie de etansare// Kit amestec podele calde Emmeti | buc | 1,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,32 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 59 | IC39A | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1"x9 iesiri debitmetru | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 2,00 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 2,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,15 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 2.2. 2. Iluminat interior si retea electrica |  |  |  |
| 60 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,95 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,14 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,60 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,56 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 23,79 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,10 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,31 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 61 | pret de piata | Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2 | m | 195,00 |  |
|  | 22222222222 | Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2 | m | 195,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 62 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,77 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,91 |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,55 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,42 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 21,59 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,09 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,57 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 63 | pret de piata | Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2 | m | 175,00 |  |
|  | 22222222223 | Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2 | m | 175,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 64 | pret de piata | Cablu AVVGng 5x10 mm2 | m | 2,00 |  |
|  | 22222222223l | Cablu AVVGng 5x10 mm2 | m | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 65 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal 16 x25x2000 PVC alb(de creat resursa) | 100 m | 0,02 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,33 |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,02 |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 110-03331 | Canale din masa plastica (complet)//Cablu canal 16 x25x2000 PVC alb | m | 2,00 |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,12 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,12 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 66 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm (de creat resursa) | 100 m | 1,75 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,23 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,35 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,35 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,35 |  |
|  | 33333333 | Teava PVC d=16 mm | m | 175,00 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,04 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,75 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 56,00 |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,88 |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,53 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,42 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,19 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 67 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (de creat resursa) | 100 m | 1,60 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 26,72 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 19,52 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 19,52 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,32 |  |
|  | 33333334 | Teava PVC d=20 mm | m | 160,00 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,03 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,60 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 51,20 |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,80 |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,48 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,30 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,18 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 68 |  | Fisa euro cu ramificatie | buc | 1,00 |  |
|  | 22222222222 | Fisa euro cu ramificatie | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 69 | 08-03-591-8 | Priza unitara incorporata (de creat resursa) | 100 buc | 0,01 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,43 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,00 |  |
|  | 111111111 | Priza unitara incorporata | buc | 0,01 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,06 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 70 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa incorporat | 100 buc | 0,06 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,93 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 6,12 |  |
|  | 3232323231 | Intreruptor cu o clapa incorporat | buc | 0,06 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 71 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu doua clapa incorporat | 100 buc | 0,01 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,32 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,02 |  |
|  | 3232323232 | Intreruptor cu doua clapa incorporat | buc | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 72 | pret de piata | Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20 | buc | 18,00 |  |
|  | 444444444 | Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20 | buc | 18,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 73 | pret de piata | Cutii de distributie pentru cabluri IP 20 cu montare incorporata | buc | 7,00 |  |
|  | 444444445 | Cutii de distributie pentru cabluri IP 20 cu montare incorporata | buc | 7,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 74 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2///// Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm | 100 buc | 0,16 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,04 |  |
|  | 65656565 | Burghiu pe beton | buc | 3,00 |  |
|  | 2225252522 | Disc almaz pe beton | buc | 2,00 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,01 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,02 |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,07 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,19 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 6,75 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,19 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 75 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/C10 IEK | buc | 2,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,24 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,04 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 76 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK | buc | 3,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,36 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,06 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 77 | 08-03-575-1 | Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK | buc | 4,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,48 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,08 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 78 | 08-03-575-1 | Automat VN 32 3P 40A IEK | buc | 1,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 79 | 08-02-370-1 | Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior | buc | 1,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,08 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,00 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,30 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 80 | Pret de piata | Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic | buc | 300,00 |  |
|  | 6666666666666 | Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic | buc | 300,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 81 | Pret de piata | Curelusa 2.5 x98 mm, plastic | buc | 350,00 |  |
|  | 6666666666667 | Curelusa 2.5 x98 mm, plastic | buc | 350,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 82 | Pret de piata | Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm | buc | 35,00 |  |
|  | 6666666666668 | Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm | buc | 35,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 83 | Pret de piata | Clema WAGO cu 2 poli | buc | 80,00 |  |
|  | 6666666666669 | Clema WAGO cu 2 poli | buc | 80,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 84 | Pret de piata | Clema WAGO cu 3 poli | buc | 75,00 |  |
|  | 66666666666691 | Clema WAGO cu 3 poli | buc | 75,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 85 | Pret de piata | Diblu 6 x40 mm | buc | 700,00 |  |
|  | 66666666666692 | Diblu 6 x40 mm | buc | 700,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 3. Capitolul 2. Utilajul |  |  |  |
| 86 |  | Paturi caseta cu trei nivele | buc | 1,00 |  |
|  | 1111111118 | Paturi caseta cu trei nivele | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 87 |  | Salttea din bumbac cu gr=10 cm de marimea patului | buc | 20,00 |  |
|  | 1111111119 | Salttea din bumbac cu gr=10 cm de marimea patului | buc | 20,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 88 |  | Perne 50 x50 mm | buc | 20,00 |  |
|  | 11111111191 | Perne 50 x50 mm | buc | 20,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 89 |  | Dulap 900 x350 x800 mm | buc | 6,00 |  |
|  | 11111111192 | Dulap 900 x350 x800 mm | buc | 6,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 90 |  | Dulap pentru materiale didactice cu usi si lacat 1050 x450 x1900(h) | buc | 1,00 |  |
|  | 11111111194 | Dulap pentru materiale didactice cu usi si lacat 1050 x450 x1900(h) | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 91 |  | Mese reglabile pentru copii cu 4 locuri 1000 x600 | buc | 5,00 |  |
|  | 11111111193 | Mese reglabile pentru copii cu 4 locuri 1000 x600 | buc | 5,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 92 |  | Scaunele pentru copii reglabile | buc | 20,00 |  |
|  | 11111111197 | Scaunele pentru copii reglabile | buc | 20,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 93 |  | Scaunele pentru adulti | buc | 3,00 |  |
|  | 11111111196 | Scaunele pentru adulti | buc | 3,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 94 |  | Masa birou pentru adulti | buc | 1,00 |  |
|  | 11111111198 | Masa birou pentru adulti | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 95 |  | Calculator | buc | 1,00 |  |
|  | 11111111199 | Calculator | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 96 |  | Imprimanta /xerox | buc | 1,00 |  |
|  | 111111111991 | Imprimanta /xerox | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 97 |  | Vitrina pentru literatura de copii | buc | 1,00 |  |
|  | 111111111992 | Vitrina pentru literatura de copii | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 98 |  | Covor semi-lina 2000 x3000 mm | buc | 2,00 |  |
|  | 111111111993 | Covor semi-lina 2000 x3000 mm | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 99 |  | Termometre pentru incaperi | buc | 2,00 |  |
|  | 111111111994 | Termometre pentru incaperi | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 100 |  | Mobilier cu l=2.5 m | m | 2,50 |  |
|  | 23232323 | Mobilier cu l=2.2 m | m | 2,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 101 |  | Automat BA 47-29 1P/C10 IEK | buc | 2,00 |  |
|  | 222222267 | Automat BA 47-29 1P/C10 IEK | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 102 |  | Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK | buc | 3,00 |  |
|  | 222222268 | Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK | buc | 3,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 103 |  | Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK | buc | 4,00 |  |
|  | 222222269 | Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK | buc | 4,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 104 |  | Automat VN 32 3P 40A IEK | buc | 1,00 |  |
|  | 2222222691 | Automat VN 32 3P 40A IEK | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 105 |  | Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior | buc | 1,00 |  |
|  | 2222222695 | Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 106 |  | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 1,00 |  |
|  | 22222226 | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 107 |  | Set distribuitor 1" x 9 iesiri debitmetru | buc | 1,00 |  |
|  | 22222223 | Set distribuitor 1" x 9 iesiri debitmetru | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 108 |  | Pompa 65/30 | buc | 1,00 |  |
|  | 2222222 | Pompa 65/30 | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 109 | pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm | buc | 16,00 |  |
|  | 55555555555 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm | buc | 16,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | 5.2. | Reparația capitală a spălătoriei grupei creșă "Fluturașii" la Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni |  |  |  |
|  |  | 1. Capitolul 1 Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. 1.1 Reparatia spalatoriei |  |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de tencuiala cu "BETONOCONTACT" | m2 | 58,72 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,76 |  |
|  | 232323 | Pelicola | m2 | 120,00 |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund "BETONOCONTACT" | kg | 8,81 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,94 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 58,72 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 71,64 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 419,26 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,23 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,64 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,94 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 58,72 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,74 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 64,59 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 8,81 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 58,72 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 26,42 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,87 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 61,94 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inainte de vopsire | m2 | 58,72 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,76 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,81 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,94 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi | m2 | 58,72 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 32,30 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 23,49 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,52 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 29,36 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,94 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 11,20 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4,93 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,46 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,98 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,01 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,06 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,07 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | CK26A | Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi | m | 11,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 25211067183921 | Coltare din aluminiu | m | 11,42 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 45,70 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,16 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,84 |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 40,91 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,08 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 34,32 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 13,38 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,38 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,72 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,72 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 31,32 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10,02 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,77 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 411,86 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,32 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,31 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,76 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,94 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 34,32 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,15 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 70,36 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 137,28 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 36,04 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,51 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) //usa 2.1 x 0.8 m -1buc | m2 | 1,60 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,36 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,60 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,40 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,80 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,28 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,96 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,60 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.2. 1.2. Lucrari sanitare |  |  |  |
| 14 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 48,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,40 |  |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR d=20 mm | m | 49,44 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 |  | COT d=20 mm la 90* | buc | 12,00 |  |
|  | 323232333 | COT d=20 mmla 90* | buc | 12,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | SC04C1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,10 |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,04 |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,03 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,03 |  |
|  | 2746163336606 | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm | kg | 0,31 |  |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,39 |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 3,00 |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 3,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,05 |  |
|  | 2913124202070ll | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,00 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 21,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,72 |  |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d =110 m | m | 21,63 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,32 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,32 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | SB09E | Piesa de legatura (COT d=110 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,84 |  |
|  | 2523156721037 | COT d=110 mm din material plastic pentru canalizare | buc | 3,00 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,10 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 9,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,25 |  |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm | m | 9,27 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,11 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | SB09E | Piesa de legatura (COT d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc | buc | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,68 |  |
|  | 252315672103711 | COT d=50 mm din material plastic pentru canalizare | buc | 6,00 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,21 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,09 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | SC13A | Oglinda sanitara cu d500 | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,75 |  |
|  | 26121325067101 | Oglinda sanitara cu d500 | buc | 1,02 |  |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,08 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,50 m pentru canalizare | m3 | 15,75 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 41,74 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 |  | Nisip | m3 | 1,85 |  |
|  | 56562223 | Nisip | m3 | 1,85 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | TrB05A1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 2,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,58 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 1.3. 1.3. Iluminare |  |  |  |
| 27 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice | buc | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,76 |  |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,01 |  |
|  | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,04 |  |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,04 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,04 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,40 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | RpEE15A | Montarea automatelor 16 A | buc | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,65 |  |
|  | 11110001000202l | Automat de 16 A | buc | 1,00 |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,00 |  |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | RpEE15A | Montarea automatelor 25 A | buc | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,65 |  |
|  | 11110001000202 | Automat de 25 A | buc | 1,00 |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,00 |  |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, Tip LED 600 x600 | buc | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,46 |  |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 2,10 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 |  | Plafoniera ///Corp de iluminat 600 x600 mm, inclusiv lampile pentru tavan armstrong | buc | 2,00 |  |
|  | 222222 | Corp de iluminat 600 x600 mm, inclusiv lampile pentru tavan armstrong | buc | 2,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 |  | Intrerupator ordinar | buc | 3,00 |  |
|  | 222223 | Intrerupator ordinar | buc | 3,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |
| 33 |  | Asamblarea echipamentului 5% din suma mobilierului | set | 1,00 |  |
|  | 2222222 | Asamblarea echipamentului 5% din suma mobilierului | set | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | VC29A | Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,92 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,50 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,05 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05 |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,00 |  |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,00 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,30 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,10 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | 3. Capitolul 2. Utilajul |  |  |  |
| 35 |  | Dulap 900 x660 x600 mm | buc | 3,00 |  |
|  | 1111111111 | Dulap 900 x660 x600 mm | buc | 3,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 |  | Dulap 900 x860 x600 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 1111111112 | Dulap 900 x860 x600 mm | buc | 4,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 |  | Dulap 2200 x800 x600 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 1111111113 | Dulap 2200 x800 x600 mm | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 |  | Dulap 2200 x650 x600 mm | buc | 3,00 |  |
|  | 1111111114 | Dulap 2200 x650 x600 mm | buc | 3,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 |  | Dulap 2200 x2100 x600 mm | buc | 1,00 |  |
|  | 1111111115 | Dulap 2200 x2100 x600 mm | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 |  | Masina de spalat haine haine de 10 kg | buc | 1,00 |  |
|  | 1111111116 | Masina de spalat haine haine de 10 kg | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 |  | Covoras de protectie de cauciuc | buc | 1,00 |  |
|  | 1111111117 | Covoras de protectie de cauciuc | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 |  | Fier de calcat | buc | 1,00 |  |
|  | 111111111995 | Fier de calcat | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 43 |  | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 1,00 |  |
|  | 22222226 | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 1,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | 5.3. | Reparatia capitala a acceselor principale si celor de rezerva la grupele creșă la Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni |  |  |  |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 24,00 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 189,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 80,88 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,48 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 89,00 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 34,71 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,71 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,45 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,45 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | CA03K | Beton simplu turnat in scari, accese pentru copii cu dizabilitati, beton simplu clasa C 16/20 | m3 | 28,30 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,15 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,42 |  |
|  | 26631021000001 | Beton C16/20 | m3 | 29,59 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,89 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,40 |  |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 1,98 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 65,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,25 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 94,25 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 9,75 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 16,25 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 7,80 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,13 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,13 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,30 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 98,00 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 58,80 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,80 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 274,00 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,12 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,98 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,94 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,18 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 98,00 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 107,80 |  |
|  | 2661112800700 | Placi pentru exterior cu dimensiunea 300 x300 mm | m2 | 101,95 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 633,47 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 40,58 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 979,60 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,30 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,65 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 6,17 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | CH06A | Mina curenta din INOX | m | 49,75 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 44,78 |  |
|  | 28121063057141 | Mina curenta din INOX | m | 49,75 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,98 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 2,98 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 34,82 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,24 |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |

| Documentația de deviz |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lot 1. |  |  |
| 1.1 | Elaborat Certificat seria 2024-ED nr.0388.12a | Damian Vitalie |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 45 din 06.02.2026 |
| Lot 2. |  |  |
| 2.1 | Elaborat Certificat seria 2026-ED nr. 0076, domeniul 34.5.1 | Profir Larisa |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 38 din 06.02.2026 |
| 2.2 | Elaborat Certificat seria 2026-ED nr. 0076, domeniul 34.5.1 | Profir Larisa |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 39 din 06.02.2026 |
| 2.3. | Elaborat Certificat seria 2026-ED nr. 0076, domeniul 34.5.1 | Profir Larisa |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 35 din 06.02.2026 |
| 2.4. | Elaborat Certificat seria ED-2022 nr. 231D | Apostol-Schirliu Sevastiana |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 44 din 06.02.2026 |
| Lot 3. |  |  |
| 3.1. | Elaborat Certificat seria 2026-ED nr. 0076, domeniul 34.5.1 | Profir Larisa |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 42 din 06.02.2026 |
| 3.2. | Elaborat Certificat seria 2026-ED nr. 0076, domeniul 34.5.1 | Profir Larisa |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 41 din 06.02.2026 |
| 3.3. | Elaborat Certificat seria ED-2022 nr. 231D | Apostol-Schirliu Sevastiana |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 40 din 06.02.2026 |
| Lot 4. |  |  |
| 4.1. | Elaborat Certificat seria 2026-ED nr. 0076, domeniul 34.5.1 | Profir Larisa |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 43 din 06.02.2026 |
| 4.2. | Elaborat, domeniul 12a Certificat seria ED-2022 nr.247D | Severin Tataiana |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 25 din 02.02.2026 |
| Lot 5. |  |  |
| 5.1. | Elaborat Certificat seria 2026-ED nr. 0076, domeniul 34.5.1 | Profir Larisa |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 37 din 06.02.2026 |
| 5.2. | Elaborat Certificat seria 2026-ED nr. 0076, domeniul 34.5.1 | Profir Larisa |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 36 din 06.02.2026 |
| 5.3. | Elaborat Certificat seria ED-2022 nr. 231D | Apostol-Schirliu Sevastiana |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 49 din 06.02.2026 |

Executor: Cristian ȘAPTEFRAȚI

Specialist principal achiziții publice

PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI