| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 nr. ocds-b3wdp1-MD-1737124158645 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1737124158645 din |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipamente de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Comutator de rețea tip A1 (model preconizat -Cisco Catalyst 9200L 48-port data, 4x10G uplink, Network Essentials - C9200L-48T-4X-E, sau echivalent cu corespunderea totală a cerințelor tehnice) |  |  |  | - 1U rack-mount 19” cu adâncimea max. 500mm; - min. 48 porturi Gigabit Ethernet RJ45 și 4 porturi 10Gigabit Ethernet (SFP+) uplink; - Echipamentul este compatibil cu rețeaua de curent electric alternativ 240 V, 50/60Hz; - Echipat cu două blocuri de alimentare de tip “Field Replacement Unit”; - Direcționarea fluxului de aer: față-spate; - Capacitate de switching min. 176 Gbps; - Capacitate de forwarding min. 130 Mpps; - Capacitate de forwarding în stack min. 190 Mpps; - Min. 2GB RAM; - Memorie internă (flash) min. 4GB; - Echipamentul e destinat categoriei Distribution/Acces Layer 3 Switch; Cerințe funcționale: - Echipamentul susține min. 4096 VLAN IDs; - Echipamentul susține protocolul IEEE 802.1Q VLAN pentru encapsulare; - Echipamentul susține Jumbo Frames de min. 9000 bytes; - Echipamentul susține min. 16000 MAC adrese; - Echipamentul susține autentificarea prin TACACS+, Secure Shell (SSH v2); Echipamentul susține următoarele protocoale: - Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+); - SVI (Virtual Switch interface); - Persistent MAC (sticky MAC); - Access lists (ACL); - Quality of Service (QoS); - BPDU Guard; - Broadcast storm control; - VLAN Trunking Protocol (VTP); - Hot Standby Router Protocol (HSRP); - Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP); - Port-based network access control IEEE 802.1x; - Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad; - MACsec-128; - Echipamentul susține configurarea prin CLI, SNMPv2c, SNMPv3; - Echipamentul susține Flow export pe bază de ipv4 source address, destination address, ipv4 protocol, source-port, destination-port, L2-vlan; - Susține protocoalelor de configurare YANG, NETCONF și RESTCONF; - Susține Static Routing, RIP, OSPF; Susține protocoalelor de telemetrie sampled NetFlow, SPAN, RSPAN. |  |  |
| Comutator de rețea tip A2 (model preconizat - Cisco Catalyst 9200L 24-port data, 4x10G uplink, Network Essentials - C9200L-24T-4X-E , sau echivalent cu corespunderea totală a cerințelor tehnice) |  |  |  | - 1U rack-mount 19” cu adâncimea max. 500mm; - min. 24 porturi Gigabit Ethernet RJ45 și 4 porturi 10Gigabit Ethernet (SFP) uplink; - Echipamentul este compatibil cu rețeaua de curent electric alternativ 240 V, 50/60Hz; - Echipat cu două blocuri de alimentare de tip “Field Replacement Unit”; - Direcționarea fluxului de aer: față-spate; - Capacitate de switching min. 128 Gbps; - Capacitate de forwarding min. 95 Mpps; - Capacitate de forwarding în stack min. 155 Mpps; - Min. 2GB RAM; - Memorie internă (flash) min. 4GB; - Echipamentul e destinat categoriei Distribution/Acces Layer 3 Switch; Cerințe funcționale: - Echipamentul susține min. 4096 VLAN IDs - Echipamentul susține protocolul IEEE 802.1Q VLAN pentru encapsulare - Echipamentul susține Jumbo Frames de min. 9000 bytes - Echipamentul susține min. 16000 MAC adrese - Echipamentul susține autentificarea prin TACACS+, Secure Shell (SSH v2); Echipamentul susține următoarele protocoale: - Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+); - SVI (Virtual Switch interface); - Persistent MAC (sticky MAC); - Access lists (ACL); - Quality of Service (QoS); - BPDU Guard; - Broadcast storm control; - VLAN Trunking Protocol (V TP); - Hot Standby Router Protocol (HSRP); - Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP); - Port-based network access control IEEE 802.1x; - Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad; - MACsec-128; - Echipamentul susține configurarea prin CLI, SNMPv2c, SNMPv3; - Echipamentul susține Flow export pe bază de ipv4 source address, destination address, ipv4 protocol, source-port, destination-port, L2-vlan; - Susține protocoalelor de configurare YANG, NETCONF și RESTCONF; - Susține Static Routing, RIP, OSPF; Susține protocoalelor de telemetrie sampled NetFlow, SPAN, RSPAN. |  |  |
| Comutator de rețea tip B1 (model preconizat - Cisco Catalyst 9200L 48-port data, 4x10G uplink, Network Essentials - C9200L-48P-4X-E, sau echivalent cu corespunderea totală a cerințelor tehnice) |  |  |  | - 1U rack-mount 19” cu adâncimea max. 500mm; - min. 48 porturi Gigabit Ethernet RJ45 cu toate 48 porturi full PoE+ și 4 porturi 10Gigabit Ethernet (SFP) uplink - Full Power over Ethernet Plus (PoE+)Echipamentul este compatibil cu rețeaua de curent electric alternativ 240, 50/60Hz; - Echipat cu două blocuri de alimentare de tip “Field Replacement Unit”; - Direcționarea fluxului de aer: față-spate; - Capacitate de switching min. 176 Gbps; - Capacitate de forwarding min. 130 Mpps; - Min. 2GB RAM; - Memorie internă (flash) min. 4GB; - Echipamentul e destinat categoriei Distribution/Acces Layer 3 Switch; Cerințe funcționale: - Echipamentul susține min. 4096 VLAN IDs; - Echipamentul susține protocolul IEEE 802.1Q VLAN pentru encapsulare; - Echipamentul susține Jumbo Frames de min. 9000 bytes; - Echipamentul susține min. 16000 MAC adrese; - Echipamentul trebuie sa susțin autentificarea prin TACACS+, Secure Shell (SSH v2); Echipamentul susține următoarele protocoale: - Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+); - SVI (Virtual Switch interface); - Persistent MAC (sticky MAC); - Access lists (ACL); - Quality of Service (QoS); - BPDU Guard; - Broadcast storm control; - VLAN Trunking Protocol (VTP); - Hot Standby Router Protocol (HSRP); - Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP); - Port-based network access control IEEE 802.1x; - Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad; - MACsec-128; - Echipamentul susține configurarea prin CLI, SNMPv2c, SNMPv3; - Echipamentul susține Flow export pe bază de ipv4 source address, destination address, ipv4 protocol, source-port, destination-port, L2-vlan; - Susține protocoalelor de configurare YANG, NETCONF și RESTCONF; - Susține Static Routing, RIP, OSPF; Susține protocoalelor de telemetrie sampled NetFlow, SPAN, RSPAN. |  |  |
| Comutator de rețea tip B2 (model preconizat - Cisco Catalyst 9200L 24-port data, 4x10G uplink, Network Essentials - C9200L-24P-4X-E, sau echivalent cu corespunderea totală a cerințelor tehnice) |  |  |  | - 1U rack-mount 19” cu adâncimea max. 500mm; - min. 24 porturi Gigabit Ethernet RJ45 cu toate 24 porturi full PoE+ și 4 porturi 10Gigabit Ethernet (SFP) uplink; - Full Power over Ethernet Plus (PoE+) - Echipamentul este compatibil cu rețeaua de curent electric alternativ 240, 50/60Hz; - Echipat cu două blocuri de alimentare de tip “Field Replacement Unit”; - Direcționarea fluxului de aer: față-spate; - Capacitate de switching min. 128 Gbps; - Capacitate de forwarding min. 95 Mpps; - Min. 2GB RAM; - Memorie internă (flash) min. 4GB; - Echipamentul e destinat categoriei Distribution/Acces Layer 3 Switch; Cerințe funcționale: - Echipamentul susține min. 4096 VLAN IDs; - Echipamentul susține protocolul IEEE 802.1Q VLAN pentru encapsulare; - Echipamentul susține Jumbo Frames de min. 9000 bytes; - Echipamentul susține min. 16000 MAC adrese; - Echipamentul trebuie sa susțin autentificarea prin TACACS+, Secure Shell (SSH v2); Echipamentul susține următoarele protocoale: - Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+); - SVI (Virtual Switch interface); - Persistent MAC (sticky MAC); - Access lists (ACL); - Quality of Service (QoS); - BPDU Guard; - Broadcast storm control; - VLAN Trunking Protocol (VTP); - Hot Standby Router Protocol (HSRP); - Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP); - Port-based network access control IEEE 802.1x; - Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad; - MACsec-128; - Echipamentul susține configurarea prin CLI, SNMPv2c, SNMPv3; - Echipamentul susține Flow export pe bază de ipv4 source address, destination address, ipv4 protocol, source-port, destination-port, L2-vlan; - Susține protocoalelor de configurare YANG, NETCONF și RESTCONF; - Susține Static Routing, RIP, OSPF; Susține protocoalelor de telemetrie sampled NetFlow, SPAN, RSPAN. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

________________________________________________________________________________________________