| Aductiunea de apa spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si or. Glodeni, r. Glodeni | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 4-1

REAE/IEI/EEF

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsA20B |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,4500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 19,4670 |  |
| 2 |  |  | TsD18B |  |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 6,1110 |  |
| 3 |  |  | 34-02-003-1 |  |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D40 mm |  |  |  |  | km |  |  |  |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 1,5960 |  |
|  |  |  | 44530-01343823 |  |  |  | Teava din polietilena PE D40mm |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 12,0000 |  |
| 4 |  |  | 404-23 |  |  | Caramida |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 250,0000 |  |
|  |  |  | 404-23 |  |  |  | Caramida |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 250,0000 |  |
| 5 |  |  | 408-93 |  |  | Nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,1500 |  |
|  |  |  | 408-93 |  |  |  | Nisip |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,1500 |  |
| 6 |  |  | pret de piata |  |  | Articole din metal |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 50,0000 |  |
|  |  |  | 433344 |  |  |  | Articole din metal |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 50,0000 |  |
| 7 |  |  | pret de piata |  |  | Otel rotund GOST2590-71 D25 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 285,0000 |  |
|  |  |  | 24402443321 |  |  |  | Otel rotund GOST2590-71 D25 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 285,0000 |  |
| 8 |  |  | pret de piata |  |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 330922224433332 |  |  |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 25,0000 |  |
| 9 |  |  | 08-02-472-2 |  |  | Platbanda din otel 30x4 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,6000 |  |  | 16,6000 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,0037 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,9000 |  |
|  |  |  | 101339373 |  |  |  | Platbanda din otel 30x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1300 |  |  | 0,1300 |  |
| 10 |  |  | 08-02-472-2 |  |  | Platbanda din otel 50x5 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,6000 |  |  | 4,9800 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,0011 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,2700 |  |
|  |  |  | 101333 |  |  |  | Platbanda din otel 50x5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1300 |  |  | 0,0390 |  |
| 11 |  |  | pret de piata |  |  | Teava metalica patrata 50x50x5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 3309222224433332 |  |  |  | Teava metalica patrata 50x50x5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 12 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Jgheab metalic perforat cu capac 60x40x2,5 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |  | 1,7640 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,8400 |  |  | 0,4104 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 0,7500 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 0,7500 |  |
|  |  |  | 441423443444 |  |  |  | Jgheab metalic perforat cu capac 60x40x2,5 m |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 13 |  |  | 33-04-003-1 |  |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8000 |  |  | 106,4000 |  |
|  |  |  | 110-9126 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 2,8000 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,5600 |  |
|  |  |  | 542-9025 |  |  |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 2,8000 |  |
|  |  |  | 160402 |  |  |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7800 |  |  | 21,8400 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 5,3200 |  |
| 14 |  |  | pret de piata |  |  | Stalp din beton armat CB-105 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,0000 |  |
|  |  |  | 553433 |  |  |  | Stalp din beton armat CB-105 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 28,0000 |  |
| 15 |  |  | 33-04-007-1 |  |  | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 ( placa din beton П-Зи) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 16,8300 |  |
|  |  |  | 446-2301 |  |  |  | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD- placa din beton П-Зи |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 17,0000 |  |
|  |  |  | 161001 |  |  |  | Automacara, 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2700 |  |  | 4,5900 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,8500 |  |
| 16 |  |  | 33-04-029-1 |  |  | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu incastrarea verticala in sol a 4 stilpi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,1800 |  |  | 4,1800 |  |
|  |  |  | 408-0200 |  |  |  | Amestec din nisip-pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 446-2431 |  |  |  | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric |  |  |  | m3 |  |  | 0,7500 |  |  | 0,7500 |  |
|  |  |  | 160402 |  |  |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut |  |  | 1,3900 |  |  | 1,3900 |  |
|  |  |  | 161001 |  |  |  | Automacara, 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 08-02-163-2 |  |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 16-150 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 48,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,7300 |  |  | 83,0400 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,0384 |  |
|  |  |  | 1010633 |  |  |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0005 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  |  | 0,0979 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |  | 8,6400 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  |  | 0,1152 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,4800 |  |
| 18 |  |  | pret de piata |  |  | Papuci din aluminiu 50 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,0000 |  |
|  |  |  | 5554324 |  |  |  | Papuci din aluminiu 50 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 28,0000 |  |
| 19 |  |  | pret de piata |  |  | Papuci din aluminiu 35 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 55543 |  |  |  | Papuci din aluminiu 35 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,0000 |  |
| 20 |  |  | 08-01-062-2 |  |  | Transformator electric cu ulei TMГ-100kVA 10/0,4kV/KTПК |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 30,1000 |  |  | 30,1000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 1019184 |  |  |  | Scoabe metalice |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 10,5000 |  |
|  |  |  | 1060020 |  |  |  | Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 5009809 |  |  |  | Indicator de tehnica securitatii |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 5,8000 |  |  | 5,8000 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6400 |  |  | 3,6400 |  |
| 21 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПH-10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 8,4300 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,2100 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |  | 1,3650 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 3,6600 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0420 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 3,6600 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,1200 |  |
| 22 |  |  | 08-03-523-1 |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1700 |  |  | 3,5100 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0030 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1590 |  |  | 0,4770 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0030 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0090 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0420 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0120 |  |
| 23 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Separator de sarcina BP32-35/3P/250A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,8100 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |  | 0,4550 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 24 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,8100 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |  | 0,4550 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 25 |  |  | 33-04-029-5 |  |  | Montarea substatiei КТПК 100/10/0.4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 13,0000 |  |  | 13,0000 |  |
|  |  |  | 161001 |  |  |  | Automacara, 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2700 |  |  | 4,2700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Panou de evidenta BZUM-TF-01-200-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de evidenta din metal BZUM-TF-01-200-03 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 0,7100 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,2200 |  |
| 27 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Separator de sarcina BP32-35/3P/250A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,8100 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |  | 0,4550 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 28 |  |  | 08-03-600-2 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8700 |  |  | 0,8700 |  |
| 29 |  |  | 08-01-053-1 |  |  | Transformator de curent 100/5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,4300 |  |  | 7,2900 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3900 |  |  | 1,1700 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0410 |  |  | 0,1230 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0390 |  |  | 0,1170 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0240 |  |  | 0,0720 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0390 |  |  | 0,1170 |  |
| 30 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВA88-33/3P/C125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,8100 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |  | 0,4550 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 31 |  |  | RpEP18A |  |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de evidenta BZUM-TF-01-200-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Generator electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | M1H05B |  |  | Generator electric diesel Sn-66 KVA |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 26,5000 |  |  | 26,5000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,5900 |  |  | 3,5900 |  |
|  |  |  | 2710703500624 |  |  |  | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 1,6000 |  |
|  |  |  | 2874115817100 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20x60 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2874125882312 |  |  |  | Saiba gros. plata pt. met M24 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2873155901194 |  |  |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos |  |  |  | m3 |  |  | 0,7000 |  |  | 0,7000 |  |
|  |  |  | 2320116200535 |  |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  | l |  |  | 0,5200 |  |  | 0,5200 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2320186201486 |  |  |  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 2320186202613 |  |  |  | Unsoare consistenta U 100 |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 3,4000 |  |  | 3,4000 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 3410520006730 |  |  |  | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 2922140006901 |  |  |  | Pod rulant 15-20 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,0700 |  |
| 33 |  |  | M1H12A |  |  | Verificarea electrica a motoarelor, generatoarelor si compensatoarelor sincrone de orice putere, cu tensiune mai mare de 1 kV |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7214210026810 |  |  |  | Montator conducte, constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 36,0000 |  |  | 36,0000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 9,0000 |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 3410540004801 |  |  |  | Autolaborator pt. verif. elec. in centrale-statii pe auto 2,5t |  |  |  | h-ut |  |  | 21,2200 |  |  | 21,2200 |  |
| 34 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C16/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Manopera |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 1,5600 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,0490 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Generator electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Panou metalic ЩМП-2-0, 500x400x220 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 08-03-573-6 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou metalic ЩМП-2-0, 500x400x220 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 36 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВA88-33/3P/C100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,8100 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |  | 0,4550 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 37 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C20/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Manopera |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 1,5600 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,0490 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 38 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B10/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Manopera |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 3,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,0980 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0280 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 2,4400 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0800 |  |
| 39 |  |  | RpEP18A |  |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou metalic ЩМП-2-0, 500x400x220 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Panou de distributie IP54 cu 24 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 08-03-573-6 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 41 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/40A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,8100 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |  | 0,4550 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 42 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C25/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Manopera |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 1,5600 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,0490 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 43 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C10/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Manopera |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 1,5600 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,0490 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 44 |  |  | RpEP18A |  |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie IP54 cu 24 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Panou de distributie IP54 cu 24 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 08-03-573-6 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 46 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВPM-2/3P/100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,8100 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |  | 0,4550 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 47 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C80/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Manopera |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 1,5600 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,0490 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 48 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C10/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Manopera |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 1,5600 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,0490 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 49 |  |  | RpEP18A |  |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie IP54 cu 24 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Panou de distributie IP54 cu 24 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 08-03-573-6 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 51 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,8100 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |  | 0,4550 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 52 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-1P/10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 5,6200 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,1400 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |  | 0,9100 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 2,4400 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0280 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 2,4400 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0800 |  |
| 53 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Manopera |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 3,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,0980 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0280 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 2,4400 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0800 |  |
| 54 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/6/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Manopera |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 1,5600 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,0490 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 55 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Manopera |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 3,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,0980 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0280 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 2,4400 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0800 |  |
| 56 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intrerupator orar programabil digital (Timer TЭ-15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,8100 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |  | 0,4550 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 555554440611111 |  |  |  | Intrerupator orar programabil digital (analogic TЭ 15) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 57 |  |  | RpEP18A |  |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie IP54 cu 24 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Panou de distributie IP54 cu 12 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 0,7100 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,2200 |  |
| 59 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-1P/10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,8100 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |  | 0,4550 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 60 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Manopera |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 1,5600 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,0490 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 61 |  |  | RpEP18A |  |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie IP54 cu 12 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | 33-04-009-6 |  |  | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-70 |  |  |  |  | km |  |  |  |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 57,2300 |  |  | 135,6351 |  |
|  |  |  | 542-9025 |  |  |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2370 |  |
|  |  |  | 551-0455 |  |  |  | Conectoare ovale "COAC" |  |  |  | buc |  |  | 3,4000 |  |  | 8,0580 |  |
|  |  |  | 520-0037 |  |  |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0035 |  |  | 0,0083 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1185 |  |
|  |  |  | 010410 |  |  |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,5600 |  |  | 17,9172 |  |
|  |  |  | 031001 |  |  |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  |  | h-ut |  |  | 14,8200 |  |  | 35,1234 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,8600 |  |  | 6,7782 |  |
| 63 |  |  | pret de piata |  |  | Conductor AC-70-10kV |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2 370,0000 |  |
|  |  |  | 889098 |  |  |  | Conductor AC-70-10kV |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2 370,0000 |  |
| 64 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Manopera |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 6,5100 |  |
| 65 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,6300 |  |  | 6,6300 |  |
| 66 |  |  | 08-02-148-4 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 28,8000 |  |  | 28,8000 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4200 |  |  | 6,4200 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4200 |  |  | 6,4200 |  |
| 67 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu АПвБбШп-1 5x50,0-1,0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 21112213331 |  |  |  | Cablu АПвБбШп-1 5x50,0-1,0 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 15,0000 |  |
| 68 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu АПвБбШп-1 5x35,0-1,0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 21112221334 |  |  |  | Cablu АПвБбШп-1 5x35,0-1,0 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 15,0000 |  |
| 69 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu АПвБбШп-1 5x16,0-1,0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 2111221334 |  |  |  | Cablu АПвБбШп-1 5x16,0-1,0 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 70 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu C2XY-F-1 3x4,0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 2111221323123 |  |  |  | Cablu C2XY-F-1 3x4,0 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 71 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu C2XY-F-1 3x2,5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,0000 |  |
|  |  |  | 21112212323123 |  |  |  | Cablu C2XY-F-1 3x2,5 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 50,0000 |  |
| 72 |  |  | 08-02-412-1 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,6100 |  |  | 3,3660 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 7,3200 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0012 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,0960 |  |
| 73 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVG-LS-3*1,5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,0000 |  |
|  |  |  | 44590-400155 |  |  |  | Cablu VVGng-LS-3*1.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 35,0000 |  |
| 74 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVG-LS-3*2,5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 5544590-400155 |  |  |  | Cablu VVGng-LS-3*2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 25,0000 |  |
| 75 |  |  | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,2000 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00116 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,0310 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,0320 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0080 |  |
| 76 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVG-LS-5*25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 5544590-2400155 |  |  |  | Cablu VVG-LS-5*25 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 77 |  |  | 08-02-412-1 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,6100 |  |  | 0,5610 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,0160 |  |
| 78 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 333554455594444330-155 |  |  |  | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 79 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 2,0220 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,0930 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 3,6600 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,0480 |  |
| 80 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu PV 1x6,0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 3335594440444330-34345032305 |  |  |  | Cablu PV 1x6,0 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. Armaturi LEA-10kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1. Punctul de racordare pilon existent Nr. 183/LEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | pret de piata |  |  | Traversa TM6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 454321 |  |  |  | Traversa TM6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 82 |  |  | pret de piata |  |  | Chinga OГ2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 4543211 |  |  |  | Chinga OГ2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 83 |  |  | pret de piata |  |  | Chinga OГ5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 45432111 |  |  |  | Chinga OГ5 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 84 |  |  | pret de piata |  |  | Chinga OГ8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 454321112 |  |  |  | Chinga OГ8 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 85 |  |  | pret de piata |  |  | Clema X1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 4543211121 |  |  |  | Clema X1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 86 |  |  | pret de piata |  |  | Clema X7 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 45432111211 |  |  |  | Clema X7 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 87 |  |  | pret de piata |  |  | Bolt B5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 454321112111 |  |  |  | Bolt B5 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 88 |  |  | pret de piata |  |  | Consola У1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 4``444445 |  |  |  | Consola У1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 89 |  |  | pret de piata |  |  | Sapa Г1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 4543211121112 |  |  |  | Sapa Г1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 90 |  |  | pret de piata |  |  | Conductor ЗП1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,3000 |  |
|  |  |  | 4555 |  |  |  | Conductor ЗП1 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,3000 |  |
| 91 |  |  | pret de piata |  |  | Consola PA4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 441144445 |  |  |  | Consola PA4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 92 |  |  | pret de piata |  |  | Izolator ШФ-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 44544 |  |  |  | Izolator ШФ-20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 93 |  |  | pret de piata |  |  | Capacel K-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 43344 |  |  |  | Capacel K-6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 94 |  |  | pret de piata |  |  | Clema ПС |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 4144444 |  |  |  | Clema ПС |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 95 |  |  | pret de piata |  |  | Clema ПА |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 4444 |  |  |  | Clema ПА |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Punctul de racordare pilon existent Nr. 183/LEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.2. Pilon nr. 1 LEA-10 kV cu separator CUT-OUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | pret de piata |  |  | Traversa M2-10-SP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 411543 |  |  |  | Traversa M2-10-SP |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 97 |  |  | pret de piata |  |  | Consola PA1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 444445 |  |  |  | Consola PA1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 98 |  |  | pret de piata |  |  | Conductor ЗП1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 4555 |  |  |  | Conductor ЗП1 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,5000 |  |
| 99 |  |  | 33-04-030-4 |  |  | Montarea intreruptoarelor: Separator de tip CUT-OUT |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,4200 |  |  | 22,2600 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 542-9025 |  |  |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3700 |  |  | 1,1100 |  |
| 100 |  |  | pret de piata |  |  | Izolator ПС-70-E |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,0000 |  |
|  |  |  | 44544233 |  |  |  | Izolator ПС-70-E |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 13,0000 |  |
| 101 |  |  | pret de piata |  |  | Clema HБ-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 44444444545 |  |  |  | Clema HБ-2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 102 |  |  | pret de piata |  |  | Urechiusa У1-7-16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 444444 |  |  |  | Urechiusa У1-7-16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 103 |  |  | pret de piata |  |  | Clema ПА |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 4444 |  |  |  | Clema ПА |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 104 |  |  | pret de piata |  |  | Clema ПС |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 4144444 |  |  |  | Clema ПС |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 105 |  |  | pret de piata |  |  | Clema A2 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 414444443 |  |  |  | Clema A2 A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 106 |  |  | pret de piata |  |  | Legatura ПРТ-7 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 4144 |  |  |  | Legatura ПРТ-7 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 107 |  |  | pret de piata |  |  | Cercel CPC-7-17 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 479908 |  |  |  | Cercel CPC-7-17 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 108 |  |  | 33-04-009-6 |  |  | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-70 |  |  |  |  | km |  |  |  |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 57,2300 |  |  | 1,7169 |  |
|  |  |  | 542-9025 |  |  |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0030 |  |
|  |  |  | 551-0455 |  |  |  | Conectoare ovale "COAC" |  |  |  | buc |  |  | 3,4000 |  |  | 0,1020 |  |
|  |  |  | 520-0037 |  |  |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0035 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0015 |  |
|  |  |  | 010410 |  |  |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,5600 |  |  | 0,2268 |  |
|  |  |  | 031001 |  |  |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  |  | h-ut |  |  | 14,8200 |  |  | 0,4446 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,8600 |  |  | 0,0858 |  |
| 109 |  |  | pret de piata |  |  | Conductor AC-70-10kV |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 889098 |  |  |  | Conductor AC-70-10kV |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 30,0000 |  |
| 110 |  |  | 08-03-523-1 |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 160 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1700 |  |  | 3,5100 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0030 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1590 |  |  | 0,4770 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0030 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0090 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0420 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pilon nr. 1 LEA-10 kV cu separator CUT-OUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.3. Pilon nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | pret de piata |  |  | Traversa TM3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 4541211321 |  |  |  | Traversa TM3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,0000 |  |
| 112 |  |  | pret de piata |  |  | Bratara X1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 44543 |  |  |  | Bratara X1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,0000 |  |
| 113 |  |  | pret de piata |  |  | Izolator ШФ-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 66,0000 |  |
|  |  |  | 44544 |  |  |  | Izolator ШФ-20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 66,0000 |  |
| 114 |  |  | pret de piata |  |  | Capacel K-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 66,0000 |  |
|  |  |  | 43344 |  |  |  | Capacel K-6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 66,0000 |  |
| 115 |  |  | pret de piata |  |  | Clema ПС-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 41442444 |  |  |  | Clema ПС-2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,0000 |  |
| 116 |  |  | pret de piata |  |  | Clema ПA-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 66,0000 |  |
|  |  |  | 4144242222 |  |  |  | Clema ПA-2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 66,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pilon nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.4. Pilon nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | pret de piata |  |  | Traversa TM6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 454321 |  |  |  | Traversa TM6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 118 |  |  | pret de piata |  |  | Chinga OГ2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 4543211 |  |  |  | Chinga OГ2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 119 |  |  | pret de piata |  |  | Chinga OГ5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 45432111 |  |  |  | Chinga OГ5 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 120 |  |  | pret de piata |  |  | Clema X1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 4543211121 |  |  |  | Clema X1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 121 |  |  | pret de piata |  |  | Bolt B5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 454321112111 |  |  |  | Bolt B5 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 122 |  |  | pret de piata |  |  | Consola У1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 4``444445 |  |  |  | Consola У1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 123 |  |  | pret de piata |  |  | Sapa Г1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 4543211121112 |  |  |  | Sapa Г1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 124 |  |  | pret de piata |  |  | Conductor ЗП1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 4555 |  |  |  | Conductor ЗП1 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 125 |  |  | pret de piata |  |  | Izolator ШФ-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 44544 |  |  |  | Izolator ШФ-20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 126 |  |  | pret de piata |  |  | Capacel K-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 43344 |  |  |  | Capacel K-6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 127 |  |  | pret de piata |  |  | Clema ПС |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 4144444 |  |  |  | Clema ПС |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 128 |  |  | pret de piata |  |  | Clema ПА |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 4444 |  |  |  | Clema ПА |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 129 |  |  | pret de piata |  |  | Legatura ПРТ-7 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 4144 |  |  |  | Legatura ПРТ-7 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 130 |  |  | pret de piata |  |  | Cercel CPC-7-17 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 479908 |  |  |  | Cercel CPC-7-17 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pilon nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.5. Pilon nr. 9, 11, 13, 15, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  | pret de piata |  |  | Traversa TM5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 45413211321 |  |  |  | Traversa TM5 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 132 |  |  | pret de piata |  |  | Chinga OГ1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 454322211 |  |  |  | Chinga OГ1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 133 |  |  | pret de piata |  |  | Clema X1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 4543211121 |  |  |  | Clema X1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 134 |  |  | pret de piata |  |  | Clema X2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 454322211121 |  |  |  | Clema X2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 135 |  |  | pret de piata |  |  | Consola У1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 4``444445 |  |  |  | Consola У1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 136 |  |  | pret de piata |  |  | Sapa Г1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 4543211121112 |  |  |  | Sapa Г1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 137 |  |  | pret de piata |  |  | Conductor ЗП1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 4555 |  |  |  | Conductor ЗП1 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 138 |  |  | pret de piata |  |  | Izolator ШФ-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 44544 |  |  |  | Izolator ШФ-20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,0000 |  |
| 139 |  |  | pret de piata |  |  | Capacel K-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 43344 |  |  |  | Capacel K-6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,0000 |  |
| 140 |  |  | pret de piata |  |  | Clema ПС-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 41442444 |  |  |  | Clema ПС-2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 141 |  |  | pret de piata |  |  | Clema ПА |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 4444 |  |  |  | Clema ПА |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pilon nr. 9, 11, 13, 15, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.6. Pilon nr. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  |  | pret de piata |  |  | Consola PA1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 444445 |  |  |  | Consola PA1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 143 |  |  | pret de piata |  |  | Consola PA2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 4444445 |  |  |  | Consola PA2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 144 |  |  | pret de piata |  |  | Consola PA3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 444433445 |  |  |  | Consola PA3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 145 |  |  | pret de piata |  |  | Consola PA4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 441144445 |  |  |  | Consola PA4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 146 |  |  | pret de piata |  |  | Consola PA5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 4411444245 |  |  |  | Consola PA5 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 147 |  |  | pret de piata |  |  | Clema X7 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 45432111211 |  |  |  | Clema X7 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 148 |  |  | pret de piata |  |  | Clema X8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 454332111211 |  |  |  | Clema X8 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 149 |  |  | pret de piata |  |  | Conductor ЗП1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,5000 |  |
|  |  |  | 4555 |  |  |  | Conductor ЗП1 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,5000 |  |
| 150 |  |  | pret de piata |  |  | Izolator ШФ-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 44544 |  |  |  | Izolator ШФ-20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 151 |  |  | pret de piata |  |  | Capacel K-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 4442 |  |  |  | Capacel K-6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 152 |  |  | pret de piata |  |  | Clema ПА |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 4444 |  |  |  | Clema ПА |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 153 |  |  | 08-02-164-10 |  |  | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 150 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,8000 |  |  | 47,4000 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0006 |  |
|  |  |  | 1010633 |  |  |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  |  | 0,0061 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0240 |  |  | 0,0720 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 3,6000 |  |  | 10,8000 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,2100 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 6,9600 |  |  | 20,8800 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,2100 |  |
| 154 |  |  | pret de piata |  |  | Manson 1 ПКНТ-10-150/240 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 4543211120111 |  |  |  | Manson 1 ПКНТ-10-150/240 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 155 |  |  | pret de piata |  |  | Clema A1 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 41444444 |  |  |  | Clema A1 A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 156 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПH-10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 8,4300 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,2100 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |  | 1,3650 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 3,6600 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0420 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 3,6600 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,1200 |  |
| 157 |  |  | pret de piata |  |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПH-10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 44444225 |  |  |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПH-10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 158 |  |  | pret de piata |  |  | Clema A2 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 414424444 |  |  |  | Clema A2 A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 159 |  |  | pret de piata |  |  | Bolt M12x40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 454321111321112 |  |  |  | Bolt M12x40 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,0000 |  |
| 160 |  |  | pret de piata |  |  | Piulita M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 4543221113121112 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,0000 |  |
| 161 |  |  | pret de piata |  |  | Stift 12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 45432212111221112 |  |  |  | Stift 12 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,0000 |  |
| 162 |  |  | 33-04-009-6 |  |  | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-70 |  |  |  |  | km |  |  |  |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 57,2300 |  |  | 0,8584 |  |
|  |  |  | 542-9025 |  |  |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0015 |  |
|  |  |  | 551-0455 |  |  |  | Conectoare ovale "COAC" |  |  |  | buc |  |  | 3,4000 |  |  | 0,0510 |  |
|  |  |  | 520-0037 |  |  |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0035 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0008 |  |
|  |  |  | 010410 |  |  |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,5600 |  |  | 0,1134 |  |
|  |  |  | 031001 |  |  |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  |  | h-ut |  |  | 14,8200 |  |  | 0,2223 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,8600 |  |  | 0,0429 |  |
| 163 |  |  | pret de piata |  |  | Conductor AC-70-10kV |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 889098 |  |  |  | Conductor AC-70-10kV |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pilon nr. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Armaturi LEA-10kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Mansoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  | 08-02-165-1 |  |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 25 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0500 |  |  | 10,1000 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,0008 |  |
|  |  |  | 1010633 |  |  |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  |  | 0,0041 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  |  | 0,0048 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 3,7100 |  |  | 7,4200 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0060 |  |
| 165 |  |  | 08-02-165-2 |  |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 50 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,6500 |  |  | 33,9000 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,0024 |  |
|  |  |  | 1010633 |  |  |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  |  | 0,0122 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  |  | 0,0144 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0180 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2900 |  |  | 25,7400 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Mansoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  |  | 08-03-594-10 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 2700Lm, 26W, 660x173x103 mm |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 271,0000 |  |  | 10,8400 |  |
|  |  |  | 1570-555335422 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 2700Lm, 26W, 660x173x103 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1011616 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  |  | t |  |  | 0,5600 |  |  | 0,0224 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1000 |  |  | 0,0840 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 10,4000 |  |  | 0,4160 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 15,3000 |  |  | 0,6120 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 15,3000 |  |  | 0,6120 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 5009089 |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  | buc |  |  | 120,0000 |  |  | 4,8000 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,0168 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 59,3000 |  |  | 2,3720 |  |
|  |  |  | 331002 |  |  |  | Masini de gaurit |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,0436 |  |
| 167 |  |  | 08-03-594-10 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 271,0000 |  |  | 2,7100 |  |
|  |  |  | 21570-422 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1011616 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  |  | t |  |  | 0,5600 |  |  | 0,0056 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1000 |  |  | 0,0210 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 10,4000 |  |  | 0,1040 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 15,3000 |  |  | 0,1530 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 15,3000 |  |  | 0,1530 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 5009089 |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  | buc |  |  | 120,0000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,0042 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 59,3000 |  |  | 0,5930 |  |
|  |  |  | 331002 |  |  |  | Masini de gaurit |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,0109 |  |
| 168 |  |  | 08-02-369-3 |  |  | Corp de iluminat stradal cu lampa LED 5100Lm/35W/220V/IP66 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8300 |  |  | 0,0366 |  |
|  |  |  | 1019460 |  |  |  | Banda "ПХВ-304" |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0004 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3600 |  |  | 0,0072 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0004 |  |
| 169 |  |  | pret de piata |  |  | Corp de iluminat stradal cu lampa LED 5100Lm/35W/220V/IP66 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 321112132 |  |  |  | Corp de iluminat stradal cu lampa LED 5100Lm/35W/220V/IP66 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. Articole electrice de instalare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP54 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 0,9660 |  |
|  |  |  | 3339552533 |  |  |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP54 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 3,0600 |  |
| 171 |  |  | pret de piata |  |  | Cutie cu transformator de coborare 220/12V/IP-54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 44444444544455 |  |  |  | Cutie cu transformator de coborare 220/12V/IP-54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 172 |  |  | 08-03-591-8 |  |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-54 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 43,2000 |  |  | 0,8640 |  |
|  |  |  | 540-40403 |  |  |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-54 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,0204 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,0022 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,1280 |  |
| 173 |  |  | pret de piata |  |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 444444444332 |  |  |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 174 |  |  | RpEO02A |  |  | Montarea suportului cu un brat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 1,8000 |  |
| 175 |  |  | pret de piata |  |  | Consola metalica cu brat drept simplu W1R/1,5/10 fi60 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 32111213222222 |  |  |  | Consola metalica cu brat drept simplu W1R/1,5/10 fi60 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 176 |  |  | RpEJ07B |  |  | Pilon metalic CC 6M 60/144/3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 11,3000 |  |  | 22,6000 |  |
|  |  |  | 2811106ww |  |  |  | Pilon metalic CC 6M 60/144/3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,0200 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 100,0000 |  |  | 200,0000 |  |
|  |  |  | 1421102200642 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 1421102200161 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1800 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  |  | 0,1680 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2250 |  |  | 0,4500 |  |
| 177 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 B2/2P/4,5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Manopera |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 1,5600 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,0490 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 178 |  |  | pret de piata |  |  | Automat BA47-29 B2/2P/4,5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3211121e3222222 |  |  |  | Automat BA47-29 B2/2P/4,5kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Articole electrice de instalare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. Tevi (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 3,5700 |  |
|  |  |  | 3378503-8010 |  |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0003 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 0,1440 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 2,0100 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 2,0100 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 1,0050 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 2,7000 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 0,7260 |  |
| 180 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,3500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 8,3300 |  |
|  |  |  | 23378503-8010 |  |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 35,0000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0007 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 0,3360 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 4,6900 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 4,6900 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 2,3450 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 1,6940 |  |
| 181 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D50 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 2,3800 |  |
|  |  |  | 3233755833503-8010 |  |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D50 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 0,0960 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 1,3400 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 1,3400 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 0,6700 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 0,4840 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tevi (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  |  | pret de piata |  |  | Transformator electric cu ulei TMГ-100kVA 10/0,4kV/KTПК |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 433544244 |  |  |  | Transformator electric cu ulei TMГ-100kVA 10/0,4kV/KTПК |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 183 |  |  | pret de piata |  |  | Post de transformare КТПК 100/10/0.4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 4335442441 |  |  |  | Post de transformare КТПК 100/10/0.4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 184 |  |  | pret de piata |  |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПH-10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 55654432447789 |  |  |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПH-10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 185 |  |  | pret de piata |  |  | Siguranta fuzibila ПKT101-100-16-31,5 У3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 5565534472278912 |  |  |  | Siguranta fuzibila ПKT101-100-16-31,5 У3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 186 |  |  | pret de piata |  |  | Separator de sarcina BP32-35/3P/250A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 262113231231 |  |  |  | Separator de sarcina BP32-35/3P/250A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 187 |  |  | pret de piata |  |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5565443447789 |  |  |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Panou de evidenta BZUM-TF-01-200-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  |  | pret de piata |  |  | Panou de evidenta din metal BZUM-TF-01-200-03 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 44264312222427789 |  |  |  | Panou de evidenta din metal BZUM-TF-01-200-03 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 189 |  |  | pret de piata |  |  | Separator de sarcina BP32-35/3P/250A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 262113231231 |  |  |  | Separator de sarcina BP32-35/3P/250A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 190 |  |  | pret de piata |  |  | Contor electric ZMG 410 CR |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 444426447789 |  |  |  | Contor electric ZMG 410 CR |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 191 |  |  | pret de piata |  |  | Transformator de curent 100/5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 556529400099 |  |  |  | Transformator de curent 100/5 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 192 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator ВA88-33/3P/C125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 4222444114443 |  |  |  | Intrerupator ВA88-33/3P/C125 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de evidenta BZUM-TF-01-200-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Generator electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  |  | pret de piata |  |  | Generator electric diesel Sn-66 KVA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 433221235509 |  |  |  | Generator electric diesel Sn-66 KVA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 194 |  |  | pret de piata |  |  | Automat BA47-29 C16/3P/4,5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 111222123325121 |  |  |  | Automat BA47-29 C16/3P/4,5kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Generator electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Panou metalic ЩМП-2-0, 500x400x220 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  |  | pret de piata |  |  | Panou metalic ЩМП-2-0, 500x400x220 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5445533446772289 |  |  |  | Panou metalic ЩМП-2-0, 500x400x220 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 196 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator ВA88-33/3P/C100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 54415533446772289 |  |  |  | Intrerupator ВA88-33/3P/C100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 197 |  |  | pret de piata |  |  | Automat BA47-29 C20/3P/4,5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 11122123325121 |  |  |  | Automat BA47-29 C20/3P/4,5kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 198 |  |  | pret de piata |  |  | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 41029944242131444551 |  |  |  | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou metalic ЩМП-2-0, 500x400x220 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Panou de distributie IP54 cu 24 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  |  | pret de piata |  |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 54455334467789 |  |  |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 200 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator ВН32-3P/40A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 40929444121442334551 |  |  |  | Intrerupator ВН32-3P/40A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 201 |  |  | pret de piata |  |  | Automat BA47-29 C25/3P/4,5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 11122123325123331 |  |  |  | Automat BA47-29 C25/3P/4,5kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 202 |  |  | pret de piata |  |  | Automat BA 47-29 1P/C10/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 4102242131444551 |  |  |  | Automat BA 47-29 1P/C10/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie IP54 cu 24 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Panou de distributie IP54 cu 24 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  | pret de piata |  |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 54455334467789 |  |  |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 204 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator ВPM-2/3P/100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 409129444121442334551 |  |  |  | Intrerupator ВPM-2/3P/100A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 205 |  |  | pret de piata |  |  | Automat BA47-29 C80/3P/4,5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 111221223325123331 |  |  |  | Automat BA47-29 C80/3P/4,5kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 206 |  |  | pret de piata |  |  | Automat BA 47-29 1P/C10/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 4102242131444551 |  |  |  | Automat BA 47-29 1P/C10/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie IP54 cu 24 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Panou de distributie IP54 cu 24 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  | pret de piata |  |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 54455334467789 |  |  |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 208 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator ВН32-3P/25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 409329444121442334551 |  |  |  | Intrerupator ВН32-3P/25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 209 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator ВН32-1P/10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 4092944413144334551 |  |  |  | Intrerupator ВН32-1P/10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 210 |  |  | pret de piata |  |  | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 206233311212231 |  |  |  | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 211 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/6/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 414223020039434778291212 |  |  |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/6/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 212 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 4142230200392434778291212 |  |  |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 213 |  |  | pret de piata |  |  | Timer TЭ-15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 409914424114443551 |  |  |  | Timer TЭ-15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie IP54 cu 24 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Panou de distributie IP54 cu 12 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  | pret de piata |  |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 544553344673789 |  |  |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 215 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator ВН32-1P/10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 4092944413144334551 |  |  |  | Intrerupator ВН32-1P/10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 216 |  |  | pret de piata |  |  | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 206233311212231 |  |  |  | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie IP54 cu 12 de module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. Mansoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  | pret de piata |  |  | Manson terminal 16-25 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 544444124 |  |  |  | Manson terminal 16-25 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 218 |  |  | pret de piata |  |  | Manson terminal 25-50 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 544444312 |  |  |  | Manson terminal 25-50 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Mansoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |