CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- Denumirea beneficiarului de stat.

- Organizatorul procedurii de achiziție.

- Obiectul achizițiilor Construcția drumului de acces spre s. Găureni,

r. Nisporeni.

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsC21B1 | Săpătură mecanică cu autogreider de până la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren categ. II/10cm/ | 100 m3 | 1,520 |
| 2 | RpDD02B | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternerea mecanică, executat cu împănare fără înnoroire /gr. 18 cm / | m3 | 274,320 |
| 3 | D1107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.81 m2) | t | 1,219 |
| 4 | DB19G | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică | m2 | 1524,00 |
| 5 | D1107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,31 m2) | t | 0,457 |
| 6 | DB16H | (SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, H=4 cm) Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 4.0 cm, cu așternere mecanică | m2 | 1524,00 |
| 7 | D1128 | ( PC12+25 – PC18+00, PC20+70 – PC23+57) Tratament bituminos, dublu, de suprafață a îmbrăcămintei asfaltice | 100 m2 | 15,240 |