## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

1. Obiectul achizițiilor:   Lucrări privind racordarea la rețeaua centrală de apeduct a sensului giratoriu „Sensul giratoriu Cerc Circ”, Intersecțiile: str. Tudor Vladimirescu  și str. Grigore Vieru

2. Autoritatea contractantă: Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lucrări privind racordarea la rețeaua centrală de apeduct a sensului giratoriu Intersecțiile: str. Tudor Vladimirescu str. Grigore Vieru |  |  |
| 1 | GD60A | Montarea si demontarea instalației de foraj, a sapelor si a lărgitoarelor, pentru conducte având diametrul până la 125 mm | buc | 1,0000 |
| 2 | GD59A | Pozarea conductei de protecție, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte având diametrul 90 mm | m | 120,0000 |
| 3 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, țevii având diametrul de 75, 90 mm. Piesa de branșare dn 110x50 mm | buc | 1,0000 |
| 4 | TsC02A1 | Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 0,3000 |
| 5 | TsA02B | Săpătura manuala de pământ in spatii limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executata fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, in pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 7,0000 |
| 6 | AcE13A | Executarea căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fără apa subterana (3 buc) Material mărunt (scoabe, apa)=1,0070 | m3 | 3,6000 |
| 7 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fără apa subterana. Resurse: Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) - 3 buc, Inel prefabricat pt. cămine КЦ-10-9 (0,24 m3) - 3 buc, Placi prefabricate pt. cămine КЦП1-10-1(0,10 m3) - 3 buc, Capacul cu rama plastic- 3 buc | buc | 3,0000 |
| 8 | AcE14A | Executarea căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fără apa subterana (2 buc) Material mărunt (scoabe, apa)=1,0060 | m3 | 5,0000 |
| 9 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fără apa subterana. Resurse: Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) - 2 buc, Inel prefabricat pt. cămine КЦ-15-9 (0,4 m3) - 2 buc, Capacul cu rama plastic - 2 buc, | buc | 2,0000 |
| 10 | TsD01A | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren ușor | m3 | 20,0000 |
| 11 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in săpături orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ in parte, având 10 cm grosime pământ necoeziv | m3 | 20,0000 |
| 12 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in tranșee pentru rețelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru până la 100 mm | m | 120,0000 |
| 13 | TsH92B | Încărcarea in auto sol | t | 12,0000 |
| 14 | TsI50A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 12,0000 |