|  | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotuil 1 Lucrări de construcție |  |  |  |  |
| 1 | 454000000-1 | Curățarea vopselei pe bază de ulei | m2 | 37,60 | Curățarea vopselei pe bază de ulei |  |
| 2 | 454000000-1 | Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe tîmplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 37,60 | Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe tîmplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |
| 3 | 454000000-1 | Desfacerea te4ncuielii la rosturi (K=0,6) | m | 258,00 | Desfacerea te4ncuielii la rosturi (K=0,6) |  |
| 4 | 454000000-1 | Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și prevazurilor, la uși și ferestre, de 2cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 TG, avînd spaleții drepți, pînă la 15 cm lățime | m | 542,80 | Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și prevazurilor, la uși și ferestre, de 2cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 TG, avînd spaleții drepți, pînă la 15 cm lățime |  |
| 5 | 454000000-1 | Aplicarea manuală a grundului cu cuart “Betonogrund” într-un strat,la pereți nexteriori la fatade | m2 | 542,80 | Aplicarea manuală a grundului cu cuart “Betonogrund” într-un strat,la pereți nexteriori la fatade |  |
| 6 | 454000000-1 | Tencuieli interioare de 5mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe ciment, la fatade, prepararea manual a mortarului (k=1,4 gr.7mm) | m2 | 542,80 | Tencuieli interioare de 5mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe ciment, la fatade, prepararea manual a mortarului (k=1,4 gr.7mm) |  |
| 7 | 454000000-1 | Aplicarea manual a grundului cu cuart ‘Gleta’ într-un strat, la pereți exterior la fatade | m2 | 542,80 | Aplicarea manual a grundului cu cuart ‘Gleta’ într-un strat, la pereți exterior la fatade |  |
| 8 | 454000000-1 | Tencuieli exterioare de 2-3mm. grosime, executate manual, cu amestec ‘TINC’ la pereți | m2 | 400,00 | Tencuieli exterioare de 2-3mm. grosime, executate manual, cu amestec ‘TINC’ la pereți |  |
| 9 | 454000000-1 | Schela metalică tubular pentru lucrări pe suprafețe vertical la înălțimi pînă la 30m inclusive, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200ore) | m2 |  | Schela metalică tubular pentru lucrări pe suprafețe vertical la înălțimi pînă la 30m inclusive, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200ore) |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 290 000,00 |