CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului Î.P Teatrul Național „Mihai Eminescu”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Î.P Teatrul Național „Mihai Eminescu”

3. Obiectul achiziţiilor  Sistem iluminare scenică LED

| Nr. d/o |  | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | # Proiector de profil LED | buc | # 14 | Proiector de profil cu unghi fix: *Sursa LED 300W (minimal) *LED dual, WW + WC *Lentila fixă 36° *Barrel rotativ 45° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablu de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție min. 3 ani |
| 2 |  | # Proiector de profil LED | buc | # 12 | Proiector de profil cu unghi fix: *Sursa LED 300W (minimal) *LED dual, WW + WC *Lentila fixă 50° *Barrel rotativ 45° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablu de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție min. 3 ani |
| 3 |  | # Proiector de profil LED | buc | # 6 | Proiector de profil cu unghi fix: *Sursa LED 400W (minimal) *LED dual, WW + WC *Lentila fixă 19° *Barrel rotativ 45° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablu de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție min. 3 ani |
| 4 |  | # Proiector de profil LED | buc | # 6 | Proiector de profil cu unghi fix: *Sursa LED 400W (minimal) *LED dual, WW + WC *Lentila fixă 26° *Barrel rotativ 45° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablu de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție min. 3 ani |
| 5 |  | # Bară teatrală profesională | buc | # 1 | Bară teatrală profesională: *12 prize termorezistent 180' Schuko 16A *12 puncte de fixare p-u proiectoare *Fișă MP24 p-u comutare dimmer/distribuitor DMX *Bară din metal acoperită cu vopsea de pulbere rezistenta neagră, *lungime bară – 5850 mm *forma bară - semiarc *Comutare la 3 faze *Garanție min. 3 ani |
| 6 |  | # Distribuitor teatral | buc | # 1 | Distribuitor teatral: *Carcasă rigidă de aluminiu cu vopsea de pulbere rezistentă *Fișă MP24 p-u comutare bara tearală *Protecție: 12 siguranțe fuzibile 0,5-15A *Fișe DMX In & Out *Indicația fazelor și DMX *Garanție min. 3 ani |
| 7 |  | # Mașină zăpadă | buc | # 2 | Mașină zăpadă: *Produce zăpadă artificială *Mod de operare: Manual, Wireless, DMX * Canale control: 1 (min) *Consum lichid: 140 ml/min (max) *Capacitate rezervor: 5l (min) *Carcasă rigidă din metal cu vopsea durabilă *Cablu de alimentare detașabil IEC *DMX In & Out – XLR 5 pini *Alimentare: 100-240V 50Hz *Consum: 880W *Garanție min. 1 an |
| 8 |  | # Mașină fum | buc | # 1 | Mașină fum: *Produce fum p-u scenă *Mod de operare: Manual, Wireless, DMX *Putere mașină: 1500W (min) *Canale control: 1 (min) *Consum lichid: 100 ml/min (max) *Capacitate rezervor: 6l (min) *Timp de încălzire: 10 min (aprox) *Carcasă rigidă din metal cu vopsea durabilă *Cablu de alimentare detașabil Powercon *DMX In & Out – XLR 3 & 5 pini *Alimentare: 100-240V 50Hz *Consum: 1500W *Garanție min. 1 an |
| 9 |  | # Bază socket | buc | # 15 | *Bază socket p-u becuri GX-9,5 & GY-9,5 *Carcasa aluminiu *Soclu fixator ceramic/metal *Cabluri termorezistente pentru conectare electricitate 19cm (min) *Pentru becuri de pînă la 1000W *Pentru tensiune de 230V AC |

INTOCMIT:								VERIFICAT:

| Inginer – R. Codrean |  |
| --- | --- |
| (funcţia, numele, prenumele, semnătura) | (funcţia, numele, prenumele, semnătura) |
| L.Ş. | L.Ş. |