CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Radenii Vechi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Radenii Vechi

3. Obiectul achiziţiilor  Construirea conductei de aductiune  a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul  Ungheni

Platforma A . Platforma Statiei de pompare. Plan de amenajare a teritoriului

Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 2,0020 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,9750 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsD03A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,8450 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsD03F1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 31-50 cm, teren catg. III sau IV (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 31-50 см, грунт III или IV категории)in jurul Turnului de apa |  |  | 100 m3 |  | 1,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,3840 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) |  |  | t |  | 169,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 8,4500 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) |  |  | 100 m3 |  | 0,9200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,7940 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) |  |  | t |  | 169,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 8,4500 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsD03A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,7800 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsD03A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,7800 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsD7E1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%) |  |  | 100 m3 |  | 1,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,9640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 5,5512 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) |  |  | 100m2 |  | 29,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 5,5188 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Imbracaminte rutiera din asfalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 1,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,3402 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | TsD10B1 |  | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri |  |  | 100 m3 |  | 0,0500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1450 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952500005614 |  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca |  |  | h-ut |  | 0,1680 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,1680 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 19,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,7800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 7,5600 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,8200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 20,7000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,7800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 7,5600 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) |  |  | m |  | 62,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 27,2800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,7900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 181,0400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2666122800285 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 |  |  | m |  | 62,3100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3720 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 180,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 21,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 16,9200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,5400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 1,9800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,0340 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera din asfalt Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Trotuar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,7800 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | TsD10B1 |  | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri |  |  | 100 m3 |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0580 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952500005614 |  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca |  |  | h-ut |  | 0,0672 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,0672 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,0525 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,1050 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2475 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,2875 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,0525 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,1050 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 8,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 58,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2666122800285 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 |  |  | m |  | 20,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1200 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 1,8800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 0,2200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,2260 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trotuar Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Imprejmuire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Gard metalic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт) |  |  | m3 |  | 5,2600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,0986 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CO06B3 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке)Panou gard ECO zincat H=1,8 m |  |  | m |  | 219,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 54,7500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 201,4800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,4200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 45,0045 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2732103646250 |  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma |  |  | m2 |  | 427,5428 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  |  | kg |  | 108,0108 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 9,0009 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare |  |  | kg |  | 1 406,3906 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 9,6760 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 223,2223 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 6,5700 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) |  |  | t |  | 1,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 8,3720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 10,1400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 5,0700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,7150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,5350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,2675 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) |  |  | m3 |  | 5,2600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,6306 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard metalic Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.2. Poarta si portita metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт) |  |  | m3 |  | 0,1400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2954 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) |  |  | m3 |  | 0,1400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,4970 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0560 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 26,2885 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1108 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,1023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0384 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,0080 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,0840 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,0350 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)Stilpi din metal tevi patrate 2 buc 80x80x3, H=2,5 m, Rama portii cornier 40x2 L= 4,5 m H= 1,8 msi sistema de ficsare,Balamale 6 buc |  |  | m2 |  | 8,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,5390 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,7760 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,4580 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,0780 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  | m2 |  | 8,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 32,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 32,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 32,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,8100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,9315 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,8630 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,1250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0324 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0081 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,1620 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)Stilpi din metal tevi patrate 60x60x2 , cornier 40x2 si sistema de ficsare, |  |  | m2 |  | 1,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,3420 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,7280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,3240 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6840 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  | m2 |  | 1,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 7,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 7,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 7,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,2070 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4140 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,2500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0018 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) |  |  | m3 |  | 0,1400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0434 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) |  |  | t |  | 0,1600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,0304 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,2480 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,6240 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0880 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,3120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1560 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Poarta si portita metalica Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imprejmuire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Amenajare spatiilor verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | TsH17A |  | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor (Ручная разработка полигональных выемок для отдельных посадок, с сохранением структуры почвы и отделением растительного слоя почвы, ширина выемок до 2 м и глубина до 1,50 м, легкий грунт) |  |  | m3 |  | 5,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,2150 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | TsH24C |  | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных деревьех без кома земли) |  |  | buc |  | 80,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 60,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1111000100001 |  | Puieti arbori foioase fara balot |  |  | buc |  | 83,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,1600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  | kg |  | 32,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  | kg |  | 3,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  | buc |  | 3,2000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) |  |  | m3 |  | 5,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,7050 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%) |  |  | 100m2 |  | 29,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 140,7440 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 115,6320 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | TsH12A |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов) |  |  | 100m2 |  | 29,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 19,2720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 29,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare spatiilor verzi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit (VR) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |