CAIET DE SARCINI

Retele de încălzire interioare a parterului, etajului 1 și 2 al edificiului cu trei nivele și subsol

Incalzire (IVC)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 46.1

| Devizul: Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Conducte magistrale, Subsol. |  |  |
| 1.1 | RCsB31F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm. | buc | 4,0000 |
| 1.2 | RCsB31H | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm. | buc | 8,0000 |
| 1.3 | RCsB31I | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm. | buc | 28,0000 |
| 1.4 | RCsB31J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm. | buc | 8,0000 |
| 1.5 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 48,0000 |
| 1.6 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=70 mm, L=500mm). | buc | 14,0000 |
| 1.7 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=80 mm, L=500mm). | buc | 22,0000 |
| 1.8 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=100 mm, L=500mm). | buc | 6,0000 |
| 1.9 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2". (Teava din otel cu sudare electrica d=45x2,5 mm). | m | 220,0000 |
| 1.10 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm. (Teava din otel cu sudare electrica d=57x3,0 mm). | m | 284,0000 |
| 1.11 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm. (Teava din otel cu sudare electrica d=76x3,0 mm). | m | 218,0000 |
| 1.12 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2". (Teava din otel ВГП, d=10x2,8 mm). | m | 10,0000 |
| 1.13 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2". (Teava din otel ВГП, d=15x2,8 mm). | m | 10,0000 |
| 1.14 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2". (Teava din otel ВГП, d=40x2,8 mm). | m | 22,0000 |
| 1.15 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2". (Teava din otel ВГП, d=50x3,2 mm). | m | 28,0000 |
| 1.16 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm. (Teava din otel ВГП, d=65x3,2 mm). | m | 23,0000 |
| 1.17 | IC53B | Reductie, d=50-40 mm | buc | 14,0000 |
| 1.18 | IC53B | Reductie, d=65-40 mm | buc | 8,0000 |
| 1.19 | IC53B | Reductie, d=65-50 mm | buc | 42,0000 |
| 1.20 | IzA08D | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu email alchidic (Termolux), avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv. | m | 20,0000 |

| 1.21 | IzA08E | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu email alchidic (Termolux), avind diametrul exterior peste 34 mm. | m2 | 145,8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=16 mm, gr=15mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 10,0000 |
| 1.23 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=20 mm, gr=15mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 10,0000 |
| 1.24 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=47 mm, gr=25mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 242,0000 |
| 1.25 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=59 mm, gr=25mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 312,0000 |
| 1.26 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=78 mm, gr=25mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 241,0000 |
| 1.27 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Cirlige pentru fixarea conductelor d=10x2,8 mm) | buc | 22,0000 |
| 1.28 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Cirlige pentru fixarea conductelor d=15x2,8 mm) | buc | 22,0000 |
| 1.29 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Cirlige pentru fixarea conductelor d=45x2,5 mm). | buc | 66,0000 |
| 1.30 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Cirlige pentru fixarea conductelor d=57x3,0 mm). | buc | 72,0000 |
| 1.31 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Cirlige pentru fixarea conductelor d=76x3,0 mm). | buc | 34,0000 |
| 1.32 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. (Nota: doar manopera) | kg | 30,4200 |
| 1.33 | Pret de piata | Suport mobil pentru instalarea conductelor pe construcții T13-01 | buc | 8,0000 |
| 1.34 | Pret de piata | Suport mobil pentru instalarea conductelor pe construcții T13-04 | buc | 20,0000 |
| 1.35 | Pret de piata | Suport mobil pentru instalarea conductelor pe construcții T3-03 | buc | 4,0000 |
| 1.36 | Pret de piata | Suport mobil pentru instalarea conductelor pe construcții T3-04 | buc | 8,0000 |
| 1.37 | Pret de piata | Suport mobil pentru instalarea conductelor pe construcții T3-05 | buc | 6,0000 |
| 1.38 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, (Dezaerator automatizat d=15 mm). | buc | 22,0000 |
| 1.39 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala. (Ţeavă de golire PEND ∅ 25x2,8 mm). | m | 20,0000 |
| 1.40 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=10mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 22,0000 |
| 1.41 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=40mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 7,0000 |
| 1.42 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=50mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 4,0000 |
| 1.43 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=65mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 2,0000 |
| 1.44 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare cu email alchidic БТ-177 in 2 straturi inclusiv grundul ГФ-21. (Vopsirea Armaturii) | m2 | 14,9800 |
| 1.45 | IzH12A | Izolarea aparatelor cu saltele din vata minerala, acoperite cu plasa metalica N12-1,2 marca 125 (GOST 21880-85), imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 30mm | m2 | 0,3800 |
| 1.46 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm. (Plasa plastic cu fibra de sticla РСТ-ПА-ВВ). | m2 | 369,0000 |
| 1.47 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare. (Tabla subtire de otel galvanizat, GOST 14918-80*). | m2 | 8,9900 |
| 1.48 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare. (Tabla subtire de otel galvanizat, GOST 14918-80*) | m2 | 8,9900 |

|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Conducte magistrale, Subsol. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1.2. Nod de reglare |  |  |
| 1.49 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2". (Teava din otel cu sudare electrica d=38x2,5 mm) | m | 12,0000 |
| 1.50 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2". (Teava din otel cu sudare electrica d=45x2,5 mm). | m | 12,0000 |
| 1.51 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm. (Teava din otel cu sudare electrica d=57x3,0 mm). | m | 12,0000 |
| 1.52 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm. (Teava din otel cu sudare electrica d=76x3,0 mm). | m | 12,0000 |
| 1.53 | IC12G | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 127 x 4 mm ... 133 x 4 mm. (Teava din otel cu sudare electrica d=133x4,5 mm). | m | 12,0000 |
| 1.54 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4". (Teava din otel ВГП, d=20x2,8 mm). | m | 24,0000 |
| 1.55 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1". (Teava din otel ВГП, d=25x2,8 mm). | m | 16,0000 |
| 1.56 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2". (Teava din otel ВГП, d=50x3,2 mm). | m | 2,0000 |
| 1.57 | IC12B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm. (Teava din otel ВГП, d=65x3,2 mm). | m | 2,0000 |
| 1.58 | IC12G | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 127 x 4 mm ... 133 x 4 mm. (Teava din otel ВГП, d=125x4,5 mm). | m | 2,0000 |
| 1.59 | IzA08D | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu email alchidic (Termolux), avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv. | m | 40,0000 |
| 1.60 | IzA08E | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu email alchidic (Termolux), avind diametrul exterior peste 34 mm. | m2 | 14,7000 |
| 1.61 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=27 mm, gr=15mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 24,0000 |
| 1.62 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=47 mm, gr=15mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 12,0000 |
| 1.63 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=60 mm, gr=25mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 12,0000 |
| 1.64 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=78 mm, gr=25mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 12,0000 |
| 1.65 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=135 mm, gr=25mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 20,0000 |
| 1.66 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. (Nota: doar manopera) | kg | 23,2600 |
| 1.67 | Pret de piata | Suport mobil tip ОПП2-100.45, серия 5.900-7в.4 | buc | 4,0000 |
| 1.68 | Pret de piata | Suport mobil tip ОПП2-100.57, серия 5.900-7в.4 | buc | 6,0000 |
| 1.69 | Pret de piata | Suport mobil tip ОПП2-100.76, серия 5.900-7в.4 | buc | 4,0000 |
| 1.70 | Pret de piata | Suport mobil tip ОПП2-100.133, серия 5.900-7в.4 | buc | 4,0000 |
| 1.71 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=20mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 2,0000 |
| 1.72 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=25mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 6,0000 |

| 1.73 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=32mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 2,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.74 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=50mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 6,0000 |
| 1.75 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=65mm, (Robinet sferic cu flansa, P=1,0 MPa) | buc | 2,0000 |
| 1.76 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=125mm, (Valva cu flansa, P=1,0 MPa) | buc | 2,0000 |
| 1.77 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, (Dezaerator automatizat d=15 mm). | buc | 2,0000 |
| 1.78 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (Termometru, 0-110 C). | buc | 2,0000 |
| 1.79 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (Manometru, P=0,01-6 Mpa). | buc | 2,0000 |
| 1.80 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. (Stut pentru manometru d=15 mm). | buc | 1,0000 |
| 1.81 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. (Stut pentru termometru d=15 mm). | buc | 2,0000 |
| 1.82 | Pret de piata | Furtun flexibil pentru golirea conductelor d=25 mm. | m | 40,0000 |
| 1.83 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Metaloconstructii) | kg | 56,0000 |
| 1.84 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. | m2 | 0,4200 |
| 1.85 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm. (Plasa plastic cu fibra de sticla РСТ-ПА-ВВ). | m2 | 38,2200 |
| 1.86 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare. (Tabla subtire de otel galvanizat, GOST 14918-80*). | m2 | 12,9800 |
| 1.87 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare. (Tabla subtire de otel galvanizat, GOST 14918-80*) | m2 | 12,9800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Nod de reglare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Bloc A |  |  |
| 1.88 | RpIC19C1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2". | m | 320,0000 |
| 1.89 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare. (Radiatoare din fontă MC 140 AO, 210buc). | m2 | 436,8000 |
| 1.90 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2". (Armatură din oței, alamă, ∅ 50- ∅ 15mm). | buc | 158,0000 |
| 1.91 | RCsB31B | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm. | buc | 36,0000 |
| 1.92 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm. | buc | 28,0000 |
| 1.93 | RCsB31D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm. | buc | 42,0000 |
| 1.94 | RCsB31E | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 55 mm. | buc | 18,0000 |
| 1.95 | RCsB31E | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. | buc | 12,0000 |
| 1.96 | RCsB31F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm. | buc | 12,0000 |
| 1.97 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 148,0000 |
| 1.98 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=30mm, L=220mm). | buc | 36,0000 |
| 1.99 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=40mm, L=220mm). | buc | 28,0000 |

| 1.100 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=50mm, L=220mm). | buc | 36,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.101 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=40mm, L=420mm). | buc | 36,0000 |
| 1.102 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=60 mm, L=420mm). | buc | 12,0000 |
| 1.103 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=40mm, L=320mm). | buc | 6,0000 |
| 1.104 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin plansee d=55 mm, L=220mm). | buc | 18,0000 |
| 1.105 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin plansee d=60 mm, L=320mm). | buc | 12,0000 |
| 1.106 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=16x2,2 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 6,0000 |
| 1.107 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=20x2,8 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | m | 85,0000 |
| 1.108 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=25x3,5 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 162,0000 |
| 1.109 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=32x4,4 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 208,0000 |
| 1.110 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=40x5,5 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 52,0000 |
| 1.111 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2". (Teava din otel cu sudare electrica d=38x2,5 mm) | m | 46,0000 |
| 1.112 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2". (Teava din otel cu sudare electrica d=45x2,5 mm). | m | 51,0000 |
| 1.113 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4". (Teava din otel ВГП, d=32x2,8 mm) | m | 22,0000 |
| 1.114 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2". (Teava din otel ВГП, d=40x2,8 mm). | m | 3,0000 |
| 1.115 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Cot PPR PN20, d=20x2,8 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 226,0000 |
| 1.116 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Cot PPR PN20, d=25x3,5 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 24,0000 |
| 1.117 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Cot PPR PN20, d=32x4,4 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 12,0000 |
| 1.118 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, d=20x2,8mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 120,0000 |
| 1.119 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, d=25x3,5mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 36,0000 |
| 1.120 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, d=32x4,4mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 120,0000 |

| 1.121 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, d=40x5,5mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 6,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.122 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Mufa electrica ∅ 45x2,5 / ∅ 40x5,5-Oț / PPR). | buc | 2,0000 |
| 1.123 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Mufa electrica ∅ 45x2,5 / ∅ 32x4,4-Oț / PPR). | buc | 22,0000 |
| 1.124 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Mufa electrica ∅ 38x2,5 / ∅ 40x5,5-Oț / PPR). | buc | 12,0000 |
| 1.125 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, ∅ 25-∅20mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 18,0000 |
| 1.126 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, ∅ 32-∅25mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 18,0000 |
| 1.127 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, ∅ 40-∅32mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 10,0000 |
| 1.128 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Reducţie PPR PN 20, ∅ 25-∅20mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 160,0000 |
| 1.129 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Reducţie PPR PN 20, ∅ 32-∅25mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 44,0000 |
| 1.130 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Reducţie PPR PN 20, ∅ 40-∅32mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 28,0000 |
| 1.131 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø 25-20-25mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 42,0000 |
| 1.132 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø20-25-20mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 36,0000 |
| 1.133 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø 25-20-32mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 38,0000 |
| 1.134 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø 32-20-32mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 72,0000 |
| 1.135 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø 32-20-40mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 20,0000 |
| 1.136 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø40-20-40mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 12,0000 |
| 1.137 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=20x2.8mm). | buc | 40,0000 |
| 1.138 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=25x3,5mm). | buc | 324,0000 |
| 1.139 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=32x4,4mm). | buc | 416,0000 |
| 1.140 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=40x5,5mm). | buc | 80,0000 |
| 1.141 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Cîrlige pentru fixarea conductelor - coloane) | buc | 24,0000 |
| 1.142 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 400x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 3,0000 |
| 1.143 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 500x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 2,0000 |
| 1.144 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 600x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 4,0000 |

| 1.145 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 700x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 39,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.146 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 800x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 1,0000 |
| 1.147 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 1000x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 2,0000 |
| 1.148 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 900x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 19,0000 |
| 1.149 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. ( Radiator de tip panel compact 1200x800H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 2,0000 |
| 1.150 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 1000x800H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 2,0000 |
| 1.151 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton. (Suport pentru radiator ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 113,0000 |
| 1.152 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Clapeta termostatica d=15 mm). | buc | 67,0000 |
| 1.153 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Cap termostatic d=15 mm). | buc | 67,0000 |
| 1.154 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, ( Robinen sferic сu mufă ∅ 6 mm, P=1,0 МПа ). | buc | 80,0000 |
| 1.155 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=10mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 36,0000 |
| 1.156 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=15mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 91,0000 |
| 1.157 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=25mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 18,0000 |
| 1.158 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=32mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 18,0000 |
| 1.159 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp. | m2 | 31,5500 |
| 1.160 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp. | m2 | 31,5500 |
| 1.161 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp. | m2 | 31,5500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Bloc A |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Bloc B |  |  |
| 1.162 | RpIC19C1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2". | m | 510,0000 |
| 1.163 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare. (Radiatoare din fontă MC 140 AO, 210buc). | m2 | 436,8000 |
| 1.164 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2". (Armatură din oței, alamă, ∅ 50- ∅ 15mm). | buc | 158,0000 |
| 1.165 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm. | buc | 108,0000 |
| 1.166 | RCsB31D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm. | buc | 36,0000 |
| 1.167 | RCsB31E | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. | buc | 36,0000 |
| 1.168 | RCsB31G | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm. | buc | 6,0000 |
| 1.169 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 186,0000 |
| 1.170 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin | buc | 16,0000 |

|  |  | ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=40mm, L=220mm). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.171 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=50mm, L=220mm). | buc | 18,0000 |
| 1.172 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=60 mm, L=220mm). | buc | 28,0000 |
| 1.173 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=40mm, L=420mm). | buc | 96,0000 |
| 1.174 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=50mm, L=520mm). | buc | 22,0000 |
| 1.175 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin plansee d=70 mm, L=320mm). | buc | 2,0000 |
| 1.176 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin plansee d=90 mm, L=320mm). | buc | 8,0000 |
| 1.177 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2". ( Manșoane pentru trecerea conductelor la ușile exterioare d=57x3,0mm, L=1500mm) | buc | 2,0000 |
| 1.178 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2". ( Manșoane pentru trecerea conductelor la ușile exterioare d=57x3,0mm, L=2000mm) | buc | 2,0000 |
| 1.179 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=16x2,2 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 12,0000 |
| 1.180 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=20x2,8 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | m | 312,0000 |
| 1.181 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=25x3,5 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 224,0000 |
| 1.182 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=32x4,4 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 462,0000 |
| 1.183 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=40x5,5 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 74,0000 |
| 1.184 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=50x6,9 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 4,0000 |
| 1.185 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2". (Teava din otel cu sudare electrica d=45x2,5 mm). | m | 80,0000 |
| 1.186 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm. (Teava din otel cu sudare electrica d=57x2,5 mm). | m | 64,0000 |
| 1.187 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Cot PPR PN20, d=20x2,8 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 132,0000 |
| 1.188 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Cot PPR PN20, d=25x3,5 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 124,0000 |
| 1.189 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Cot PPR PN20, d=32x4,4 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 38,0000 |
| 1.190 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Cot PPR PN20, d=40x5,5 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 6,0000 |

| 1.191 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, d=20x2,8mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 252,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.192 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, d=25x3,5mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 78,0000 |
| 1.193 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, d=32x4,4mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 154,0000 |
| 1.194 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, d=40x5,5mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 22,0000 |
| 1.195 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Mufa electrica ∅ 45x2,5 / ∅ 40x5,5-Oț / PPR). | buc | 40,0000 |
| 1.196 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Mufa electrica ∅ 45x2,5 / ∅ 32x4,4-Oț / PPR). | buc | 8,0000 |
| 1.197 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Mufa electrica ∅ 57x3,0 / ∅ 40x5,5-Oț / PPR). | buc | 22,0000 |
| 1.198 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Mufa electrica ∅ 57x3,0 / ∅ 320x4,4-Oț / PPR). | buc | 16,0000 |
| 1.199 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Reducţie PPR PN 20, ∅ 25-∅20mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 30,0000 |
| 1.200 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Reducţie PPR PN 20, ∅ 32-∅20mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 30,0000 |
| 1.201 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Reducţie PPR PN 20, ∅ 32-∅25mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 30,0000 |
| 1.202 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Reducţie PPR PN 20, ∅ 40-∅32mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 28,0000 |
| 1.203 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Reducţie PPR PN 20, ∅ 50-∅40mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 14,0000 |
| 1.204 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø 25-20-25mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 248,0000 |
| 1.205 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø 25-20-32mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 124,0000 |
| 1.206 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø 32-20-25mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 80,0000 |
| 1.207 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø32-20-40mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 110,0000 |
| 1.208 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø40-40-40mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 14,0000 |
| 1.209 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø40-20-40mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 68,0000 |
| 1.210 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=20x2,8mm). | buc | 934,0000 |
| 1.211 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=25x3,5mm). | buc | 480,0000 |
| 1.212 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=32x4,4mm). | buc | 924,0000 |
| 1.213 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=40x5,5mm). | buc | 124,0000 |
| 1.214 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=50x6,9mm). | buc | 98,0000 |
| 1.215 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau | buc | 46,0000 |

|  |  | gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Cîrlige pentru fixarea conductelor - coloane) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.216 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 500x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 2,0000 |
| 1.217 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 600x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 2,0000 |
| 1.218 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 700x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 11,0000 |
| 1.219 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 800x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 97,0000 |
| 1.220 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 900x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 40,0000 |
| 1.221 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 1000x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 2,0000 |
| 1.222 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. ( Radiator de tip panel compact 1200x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 1,0000 |
| 1.223 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm. ( Radiator de tip panel compact 1800x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 1,0000 |
| 1.224 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm. ( Radiator de tip panel compact 2400x500, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 1,0000 |
| 1.225 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm. ( Radiator de tip panel compact 2800x500, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 1,0000 |
| 1.226 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton. (Suport pentru radiator ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 467,0000 |
| 1.227 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Clapeta termostatica d=15 mm). | buc | 116,0000 |
| 1.228 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Cap termostatic d=15 mm). | buc | 116,0000 |
| 1.229 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, ( Robinen sferic сu mufă ∅ 6 mm, P=1,0 МПа ). | buc | 10,0000 |
| 1.230 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=10mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 63,0000 |
| 1.231 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=15mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 130,0000 |
| 1.232 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=25mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 22,0000 |
| 1.233 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=32mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 38,0000 |
| 1.234 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=59 mm, gr=10mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 19,0000 |
| 1.235 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=65 mm, gr=10mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 8,0000 |
| 1.236 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=77 mm, gr=10mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 4,0000 |
| 1.237 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp. | m2 | 66,8500 |
| 1.238 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp. | m2 | 66,8500 |
| 1.239 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp. | m2 | 66,8500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Bloc B |  |  |

|  |  | Capitolul 1.5. Bloc C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.240 | RpIC19C1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2". | m | 320,0000 |
| 1.241 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare. (Radiatoare din fontă MC 140 AO, 210buc). | m2 | 436,8000 |
| 1.242 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2". (Armatură din oței, alamă, ∅ 50- ∅ 15mm). | buc | 158,0000 |
| 1.243 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm. | buc | 18,0000 |
| 1.244 | RCsB31D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm. | buc | 34,0000 |
| 1.245 | RCsB31E | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. | buc | 50,0000 |
| 1.246 | RCsB31G | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm. | buc | 6,0000 |
| 1.247 | RCsB31I | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm. | buc | 6,0000 |
| 1.248 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 114,0000 |
| 1.249 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=40mm, L=220mm). | buc | 28,0000 |
| 1.250 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=40mm, L=420mm). | buc | 46,0000 |
| 1.251 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=50mm, L=220mm). | buc | 26,0000 |
| 1.252 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=50mm, L=420mm). | buc | 4,0000 |
| 1.253 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=60 mm, L=220mm). | buc | 30,0000 |
| 1.254 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin plansee d=70 mm, L=320mm). | buc | 6,0000 |
| 1.255 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin plansee d=80 mm, L=320mm). | buc | 6,0000 |
| 1.256 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=16x2,2 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 6,0000 |
| 1.257 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=20x2,8 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | m | 89,0000 |
| 1.258 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=25x3,5 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 164,0000 |
| 1.259 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=32x4,4 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 222,0000 |
| 1.260 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=40x5,5 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 54,0000 |
| 1.261 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2". (Teava din otel cu sudare electrica d=38x2,5 mm) | m | 24,0000 |

| 1.262 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2". (Teava din otel cu sudare electrica d=45x2,5 mm). | m | 24,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.263 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Cot PPR PN20, d=20 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 146,0000 |
| 1.264 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Cot PPR PN20, d=25 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 14,0000 |
| 1.265 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Cot PPR PN20, d=32 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 16,0000 |
| 1.266 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, d=20x2,8mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 27,0000 |
| 1.267 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, d=25x3,5mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 36,0000 |
| 1.268 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, d=32x4,4mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 120,0000 |
| 1.269 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, d=40x5,5mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 6,0000 |
| 1.270 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, ∅ 25-∅20mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 18,0000 |
| 1.271 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, ∅ 32-∅25mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 18,0000 |
| 1.272 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, ∅ 40-∅32mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 10,0000 |
| 1.273 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Mufa electrica ∅ 45x2,5 / ∅ 40x5,5-Oț / PPR). | buc | 2,0000 |
| 1.274 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Mufa electrica ∅ 45x2,5 / ∅ 32x4,4-Oț / PPR). | buc | 22,0000 |
| 1.275 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Mufa electrica ∅ 38x2,5 / ∅ 40x5,5-Oț / PPR). | buc | 12,0000 |
| 1.276 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Reducţie PPR PN 20, ∅ 25-∅20mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 196,0000 |
| 1.277 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Reducţie PPR PN 20, ∅ 32-∅20mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 36,0000 |
| 1.278 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Reducţie PPR PN 20, ∅ 32-∅25mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 44,0000 |
| 1.279 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Reducţie PPR PN 20, ∅ 40-∅20mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 24,0000 |
| 1.280 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Reducţie PPR PN 20, ∅ 40-∅32mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 28,0000 |
| 1.281 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø 25-20-25mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 40,0000 |
| 1.282 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø 25-20-32mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 38,0000 |
| 1.283 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø 32-20-25mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 36,0000 |
| 1.284 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø 32-20-32mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 144,0000 |
| 1.285 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø 32-20-40mm | buc | 20,0000 |

|  |  | STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.286 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø20-25-20mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 72,0000 |
| 1.287 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø40-20-40mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 26,0000 |
| 1.288 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø40-20-32mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 28,0000 |
| 1.289 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=25x3,5mm). | buc | 124,0000 |
| 1.290 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=32x4,4mm). | buc | 636,0000 |
| 1.291 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=40x5,5mm). | buc | 32,0000 |
| 1.292 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Cîrlige pentru fixarea conductelor - coloane) | buc | 12,0000 |
| 1.293 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 400x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 1,0000 |
| 1.294 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 500x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 3,0000 |
| 1.295 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 600x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 5,0000 |
| 1.296 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 700x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 3,0000 |
| 1.297 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 800x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 24,0000 |
| 1.298 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 900x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 16,0000 |
| 1.299 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 1000x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 5,0000 |
| 1.300 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. ( Radiator de tip panel compact 1400x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 1,0000 |
| 1.301 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 1000x800H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 2,0000 |
| 1.302 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton. (Suport pentru radiator ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 241,0000 |
| 1.303 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Clapeta termostatica d=15 mm). | buc | 57,0000 |
| 1.304 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Cap termostatic d=15 mm). | buc | 57,0000 |
| 1.305 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, ( Robinen sferic сu mufă ∅ 6 mm, P=1,0 МПа ). | buc | 76,0000 |
| 1.306 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=10mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 36,0000 |
| 1.307 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=15mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 83,0000 |
| 1.308 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=25mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 44,0000 |
| 1.309 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=32mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 28,0000 |
| 1.310 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind | m2 | 25,1000 |

|  |  | suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.311 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp. | m2 | 25,1000 |
| 1.312 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp. | m2 | 25,1000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.5. Bloc C |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Conducte magistrale, Subsol. |  |  |
| 2.1 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 mm. (Robinet de balansare automatizat ASV-PV, d=50mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 7,0000 |
| 2.2 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 mm. (Robinet de balansare automatizat ASV-M, d=50mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 7,0000 |
| 2.3 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 40 mm. (Robinet de balansare automatizat ASV-PV, d=40mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 4,0000 |
| 2.4 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 40 mm. (Robinet de balansare automatizat ASV-M, d=40mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Conducte magistrale, Subsol. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Nod de reglare |  |  |
| 2.5 | IC46D | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 250 mm. (Lamba (гребенка) d=219x6,0 mm, L=2000 mm, cu 5 stuti). | buc | 2,0000 |
| 2.6 | IA25B | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 100...200 mm. (Filtru Y cu flanse d=125 mm). | buc | 2,0000 |
| 2.7 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm. (Robinet sferic cu 3 cai pentru manometru d=15 mm, P=1,0 MPa). | buc | 1,0000 |
| 2.8 | ID05B | Supapa de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm. (Supapă de reţinere ∅50mm, P=1,0 МПа) | buc | 1,0000 |
| 2.9 | ID05B | Compensator cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm. (Compensator elastic ∅50mm, P=1,0 МПа) | buc | 2,0000 |
| 2.10 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1". (H =11-12m, G =2-4m3/h, N = 0,55kW (220V), DAB -ALP2000M sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 1,0000 |
| 2.11 | 11-06-001-01 | Regulator de temperatură ECL Apex 10 (inclusiv: 1.Senzor de temperatură, universal ESMB 12-4buc, 2.Transformator 25 V (35BA)-1buc, 3.Cablu de conectare și legătură ПК cu controlerul ECL Apex 10-4buc), Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 1,0000 |
| 2.12 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 65 mm. (Robinet de balansare automatizat ASV-PV, d=65mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 1,0000 |
| 2.13 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 65 mm. (Robinet de balansare automatizat ASV-M, d=65mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 1,0000 |
| 2.14 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 mm. (Robinet de balansare automatizat ASV-PV, d=50mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 3,0000 |
| 2.15 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 mm. (Robinet de balansare automatizat ASV-M, d=50mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Nod de reglare |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. Conducte magistrale, Subsol. |  |  |
| 3.1 | Pret de piata | Robinet de balansare automatizat ASV-PV, d=50mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau | buc | 7,0000 |

|  |  | analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Pret de piata | Robinet de balansare automatizat ASV-M, d=50mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 7,0000 |
| 3.3 | Pret de piata | Robinet de balansare automatizat ASV-PV, d=40mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 4,0000 |
| 3.4 | Pret de piata | Robinet de balansare automatizat ASV-M, d=40mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Conducte magistrale, Subsol. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Nod de reglare. |  |  |
| 3.5 | Pret de piata | Lamba (гребенка) d=219x6,0 mm, L=2000 mm, cu 5 stuti | buc | 2,0000 |
| 3.6 | Pret de piata | Filtru Y cu flanse d=125 mm | buc | 2,0000 |
| 3.7 | Pret de piata | Robinet sferic cu 3 cai pentru manometru d=15 mm, P=1,0 MPa | buc | 1,0000 |
| 3.8 | Pret de piata | Supapă de reţinere ∅50mm, P=1,0 МПа | buc | 1,0000 |
| 3.9 | Pret de piata | Compensator elastic ∅50mm, P=1,0 МПа | buc | 2,0000 |
| 3.10 | Pret de piata | Pompa de alimentare a sistemei de circulaţie cu presiune, H =11-12m, G =2-4m3/h, N = 0,55kW (220V), DAB -ALP2000M sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 1,0000 |
| 3.11 | Pret de piata | Regulator de temperatură ECL Apex 10 (inclusiv: 1.Senzor de temperatură, universal ESMB 12-4buc, 2.Transformator 25 V (35BA)-1buc, 3.Cablu de conectare și legătură ПК cu controlerul ECL Apex 10-4buc), Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | comp | 1,0000 |
| 3.12 | Pret de piata | Robinet de balansare automatizat ASV-PV, d=65mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 1,0000 |
| 3.13 | Pret de piata | Robinet de balansare automatizat ASV-M, d=65mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 1,0000 |
| 3.14 | Pret de piata | Robinet de balansare automatizat ASV-PV, d=50mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 3,0000 |
| 3.15 | Pret de piata | Robinet de balansare automatizat ASV-M, d=50mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Nod de reglare. |  |  |

Notă*

La întocmirea ofertei tehnice, operatorul economic va putea include alte bunuri (a căror specificații tehnice fac referință la o anumită marcă comercială, origine sau producător concret) echivalente celor indicate în caietul de sarcini.