| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Automobil de serviciu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lotul 1 Automobil |  |  |  | Caractiristice de bază Tip caroseriei: universal 4x2 Cilindree motor: 1460 – 1500 cm3 ; Combustibil : dizel Euro 4 Numar de cilindre 4/ 8 supape Putere motor min 85, max 90 CP Tip injectie : directa common rail Garda la sol min 210 mm Portbagaj ( l ) – min 400 Cutie de viteză : manuala Numar de rapoarte : 5 Sistem de frinare : ABS + EBD+EBA + ASR+ ESP + HAS+AFU Tracţiune- punte faţa Pneuri : 215/65/R16 cu jante de aliaj Consum maxim l/100km : mixt 5.0 -5.1 Rezervor - min 50 litri Airbag frontal şofer si pasager Airbaguri laterale fata Directie asistata electric Computer de bord Regulator-limitator de viteza (Cruise Control) Tetiere fata/spate reglabile pe inaltime Roata de rezerva in complet Luneta spate incalzita Oglinzi retrovizoare reglabile electric si degivrante Proiectoare ceata Inchidere centralizata , cheie cu 2 butoanea Geamuri electrice fata, geamuri manuale spate Aer conditionat cu reglare manual Media Nav : Radio, satelit de comanda pe volan , USB Card acces maini libere Bancheta spate rabatabila 1/3 si 2/3 Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate Scaun sofer reglabil pe inaltime Volan reglabil pe inaltime si adancime Sistem de iluminare de tip LED pentru luminile de zi Faruri cu aprindere automata Caractiristice suplimentare Nuanta caroserie –Negru metalizat Set covorase habitaclu TERMEN DE GARANTIE – 3 ani cu limita 100.000 km ANUL PRODUCERII –2022 (automobil nou) |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Semnătură electronică obligatorie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției: : Automobil de serviciu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34100 000-8 | Automobil |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului la Trezereria de Stat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Semnătură electronică obligatorie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |