CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Spitalulu raional Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Spitalulu raional Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia sectiei pediatrie din cadrul Spitalului raional Cahul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrarii de constructii si reparatii. |  |  |
|  |  | 1.1. Biroul nr.1. |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 70,660 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,890 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 19,800 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 19,800 |
| 5 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 5,620 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 5,620 |
|  |  | 1.1.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 7 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 50,860 |
| 8 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 6,120 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 52,400 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 52,400 |
| 11 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 19,800 |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 52,400 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 52,400 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 52,400 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 52,400 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 52,400 |
| 17 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,890 |
| 18 | CI17A | Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane | m2 | 4,440 |
|  |  | 1.1.3. Pardosele. |  |  |
| 19 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm) | m3 | 2,200 |
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 21,600 |
| 21 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 21,600 |
|  |  | 1.2. Salonul nr.1. |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 22 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 6,060 |
| 23 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 22,320 |
| 24 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 82,050 |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 7,140 |
| 26 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 18,900 |
| 27 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 18,900 |
| 28 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 29 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 30 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,000 |
| 31 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 2,200 |
| 32 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 7,600 |
| 33 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 7,600 |
|  |  | 1.2.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 34 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 63,150 |
| 35 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 6,440 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,280 |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 49,280 |
| 38 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 18,900 |
| 39 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 49,280 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 49,280 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,280 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 49,280 |
| 43 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM) | m2 | 3,150 |
| 44 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,890 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,340 |
| 46 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 22,340 |
| 47 | CI17A | Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane | m2 | 4,580 |
|  |  | 1.2.3. Pardosele. |  |  |
| 48 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm) | m3 | 2,200 |
| 49 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 21,760 |
| 50 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 18,060 |
| 51 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 3,700 |
|  |  | 1.2.4. Bloc sanitar. |  |  |
| 52 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,000 |
| 53 | SB09C | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm | buc | 3,000 |
| 54 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 2,200 |
| 55 | SB09E | Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm | buc | 1,000 |
| 56 | SB09E | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm | buc | 4,000 |
| 57 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm | buc | 2,000 |
| 58 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 59 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 60 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 61 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 62 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
|  |  | 1.3. Salonul nr.2. |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 63 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 6,630 |
| 64 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 20,130 |
| 65 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 86,640 |
| 66 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 7,560 |
| 67 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 17,900 |
| 68 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 17,900 |
| 69 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 70 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 71 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,000 |
| 72 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 2,200 |
| 73 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 7,670 |
| 74 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 7,670 |
|  |  | 1.3.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 75 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 68,940 |
| 76 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 6,440 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,810 |
| 78 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,810 |
| 79 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,900 |
| 80 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,810 |
| 81 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 48,810 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,810 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,810 |
| 84 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM) | m2 | 3,150 |
| 85 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,890 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 20,130 |
| 87 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 20,130 |
| 88 | CI17A | Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane | m2 | 4,580 |
|  |  | 1.3.3. Pardosele. |  |  |
| 89 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm) | m3 | 2,000 |
| 90 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,700 |
| 91 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 16,400 |
| 92 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 3,300 |
|  |  | 1.3.4. Bloc sanitar. |  |  |
| 93 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,000 |
| 94 | SB09C | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm | buc | 3,000 |
| 95 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 2,200 |
| 96 | SB09E | Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm | buc | 1,000 |
| 97 | SB09E | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm | buc | 4,000 |
| 98 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm | buc | 2,000 |
| 99 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 100 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 101 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 102 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 103 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
|  |  | 1.4. Salonul nr.3. |  |  |
|  |  | 1.4.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 104 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 6,720 |
| 105 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 21,210 |
| 106 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 87,780 |
| 107 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 7,560 |
| 108 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 17,800 |
| 109 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 17,800 |
| 110 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 111 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 112 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,000 |
| 113 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 2,200 |
| 114 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 7,760 |
| 115 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 7,760 |
|  |  | 1.4.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 116 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 70,680 |
| 117 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 6,440 |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,470 |
| 119 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 49,470 |
| 120 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,800 |
| 121 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 49,970 |
| 122 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 49,970 |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,970 |
| 124 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 49,970 |
| 125 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM) | m2 | 3,150 |
| 126 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,890 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,210 |
| 128 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 21,210 |
| 129 | CI17A | Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane | m2 | 4,580 |
|  |  | 1.4.3. Pardosele. |  |  |
| 130 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm) | m3 | 2,000 |
| 131 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,800 |
| 132 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 16,100 |
| 133 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 3,700 |
|  |  | 1.4.4. Bloc sanitar. |  |  |
| 134 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,000 |
| 135 | SB09C | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm | buc | 3,000 |
| 136 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 2,200 |
| 137 | SB09E | Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm | buc | 1,000 |
| 138 | SB09E | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm | buc | 4,000 |
| 139 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm | buc | 2,000 |
| 140 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 141 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 142 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 143 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 144 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
|  |  | 1.5. Salonul nr.4. |  |  |
|  |  | 1.5.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 145 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 6,870 |
| 146 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 22,830 |
| 147 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 89,960 |
| 148 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 7,560 |
| 149 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 17,900 |
| 150 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 17,900 |
| 151 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 152 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 153 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,000 |
| 154 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 2,200 |
| 155 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 8,600 |
| 156 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 8,600 |
|  |  | 1.5.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 157 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 72,060 |
| 158 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 6,440 |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,230 |
| 160 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 49,230 |
| 161 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,900 |
| 162 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 49,230 |
| 163 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 49,230 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,230 |
| 165 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 49,230 |
| 166 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM) | m2 | 3,150 |
| 167 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,890 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,830 |
| 169 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 22,830 |
| 170 | CI17A | Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane | m2 | 4,580 |
|  |  | 1.5.3. Pardosele. |  |  |
| 171 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm) | m3 | 2,000 |
| 172 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,800 |
| 173 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 16,100 |
| 174 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 3,700 |
|  |  | 1.5.4. Bloc sanitar. |  |  |
| 175 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,000 |
| 176 | SB09C | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm | buc | 3,000 |
| 177 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 2,200 |
| 178 | SB09E | Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm | buc | 1,000 |
| 179 | SB09E | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm | buc | 4,000 |
| 180 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm | buc | 2,000 |
| 181 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 182 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 183 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 184 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 185 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
|  |  | 1.6. Salonul nr.5. |  |  |
|  |  | 1.6.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 186 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 22,500 |
| 187 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 21,930 |
| 188 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 89,040 |
| 189 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 7,560 |
| 190 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 18,000 |
| 191 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 18,000 |
| 192 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 193 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 194 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,000 |
| 195 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 2,200 |
| 196 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 9,430 |
| 197 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 9,430 |
|  |  | 1.6.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 198 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,180 |
| 199 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 71,040 |
| 200 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 6,440 |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,110 |
| 202 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 49,110 |
| 203 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 18,000 |
| 204 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 49,110 |
| 205 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 49,110 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,110 |
| 207 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 49,110 |
| 208 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM) | m2 | 3,150 |
| 209 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,890 |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,930 |
| 211 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 21,930 |
| 212 | CI17A | Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane | m2 | 4,580 |
|  |  | 1.6.3. Pardosele. |  |  |
| 213 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm) | m3 | 1,980 |
| 214 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,820 |
| 215 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 16,120 |
| 216 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 3,700 |
|  |  | 1.6.4. Bloc sanitar. |  |  |
| 217 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,000 |
| 218 | SB09C | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm | buc | 3,000 |
| 219 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 2,200 |
| 220 | SB09E | Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm | buc | 1,000 |
| 221 | SB09E | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm | buc | 4,000 |
| 222 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm | buc | 2,000 |
| 223 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 224 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 225 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 226 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 227 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
|  |  | 1.7. Salonul nr.6. |  |  |
|  |  | 1.7.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 228 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 23,730 |
| 229 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 20,850 |
| 230 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 90,120 |
| 231 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 7,560 |
| 232 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 17,800 |
| 233 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 17,800 |
| 234 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 235 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 236 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,000 |
| 237 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 2,200 |
| 238 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 9,590 |
| 239 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 9,590 |
|  |  | 1.7.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 240 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi BCA "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,240 |
| 241 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 72,420 |
| 242 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 6,440 |
| 243 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 51,570 |
| 244 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 51,570 |
| 245 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,800 |
| 246 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 51,570 |
| 247 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,570 |
| 248 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,570 |
| 249 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM) | m2 | 3,150 |
| 250 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,890 |
| 251 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 20,850 |
| 252 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 20,850 |
| 253 | CI17A | Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane | m2 | 4,580 |
|  |  | 1.7.3. Pardosele. |  |  |
| 254 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm) | m3 | 2,000 |
| 255 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,620 |
| 256 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 16,220 |
| 257 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 3,400 |
|  |  | 1.7.4. Bloc sanitar. |  |  |
| 258 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,000 |
| 259 | SB09C | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm | buc | 3,000 |
| 260 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 2,200 |
| 261 | SB09E | Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm | buc | 1,000 |
| 262 | SB09E | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm | buc | 4,000 |
| 263 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm | buc | 2,000 |
| 264 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 265 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 266 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 267 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 268 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
|  |  | 1.8. Salonul nr.7 (Bucatarie). |  |  |
|  |  | 1.8.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 269 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 2,000 |
| 270 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 34,110 |
| 271 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 34,110 |
| 272 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,890 |
| 273 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 8,800 |
| 274 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 8,800 |
| 275 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 3,830 |
| 276 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 3,830 |
|  |  | 1.8.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 277 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi BCA "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,020 |
| 278 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 34,110 |
| 279 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 5,100 |
| 280 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 8,890 |
| 281 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 3,150 |
| 282 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 0,240 |
| 283 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 1,000 |
| 284 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 34,110 |
| 285 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 34,110 |
|  |  | 1.8.3. Pardosele. |  |  |
| 286 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 8,920 |
| 287 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 8,920 |
|  |  | 1.8.4. Bloc sanitar. |  |  |
| 288 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,000 |
| 289 | SB09C | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm | buc | 11,000 |
| 290 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,000 |
| 291 | SB09E | Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm | buc | 3,000 |
| 292 | SB09E | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm | buc | 8,000 |
| 293 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm | buc | 3,000 |
| 294 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 295 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 296 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 2,000 |
| 297 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
|  |  | 1.9. Salonul nr.8 (Sufragerie). |  |  |
|  |  | 1.9.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 298 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 18,000 |
| 299 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 41,610 |
| 300 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 41,610 |
| 301 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 7,890 |
| 302 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 15,980 |
| 303 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 15,980 |
| 304 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 7,020 |
| 305 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 7,020 |
|  |  | 1.9.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 306 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 41,610 |
| 307 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 41,610 |
| 308 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 41,610 |
| 309 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 15,980 |
| 310 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 41,610 |
| 311 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 41,610 |
| 312 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 41,610 |
| 313 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 41,610 |
| 314 | CI17A | Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane | m2 | 4,150 |
| 315 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Vitralii) | m2 | 9,570 |
|  |  | 1.9.3. Pardosele. |  |  |
| 316 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 15,980 |
| 317 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 15,980 |
|  |  | 1.10. Biroul nr.9 . |  |  |
|  |  | 1.10.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 318 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 3,270 |
| 319 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 29,670 |
| 320 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 38,570 |
| 321 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,890 |
| 322 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 8,900 |
| 323 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 8,900 |
| 324 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 3,800 |
| 325 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 3,800 |
|  |  | 1.10.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 326 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 29,670 |
| 327 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 8,520 |
| 328 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,670 |
| 329 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 29,670 |
| 330 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 28,670 |
| 331 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 29,670 |
| 332 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,670 |
| 333 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 29,670 |
| 334 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 8,920 |
| 335 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,890 |
| 336 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa | m2 | 3,270 |
|  |  | 1.10.3. Pardosele. |  |  |
| 337 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm) | m3 | 1,120 |
| 338 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,200 |
| 339 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 11,200 |
|  |  | 1.10.4. Bloc sanitar. |  |  |
| 340 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,000 |
| 341 | SB09C | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm | buc | 4,000 |
| 342 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,000 |
| 343 | SB09E | Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm | buc | 1,000 |
| 344 | SB09E | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm | buc | 1,000 |
| 345 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm | buc | 1,000 |
| 346 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 347 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | 1.11. Biroul nr.10. (Bloc sanitar) |  |  |
|  |  | 1.11.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 348 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 51,810 |
| 349 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 51,610 |
| 350 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,250 |
| 351 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 6,900 |
| 352 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 6,900 |
| 353 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,000 |
| 354 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 355 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 2,000 |
| 356 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 4,400 |
| 357 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 4,260 |
| 358 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 4,260 |
|  |  | 1.11.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 359 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 51,810 |
| 360 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 15,300 |
| 361 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,900 |
| 362 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,900 |
| 363 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,900 |
| 364 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,900 |
| 365 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,900 |
| 366 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,900 |
| 367 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM) | m2 | 3,780 |
| 368 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 3,780 |
| 369 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 51,810 |
| 370 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 51,810 |
|  |  | 1.11.3. Pardosele. |  |  |
| 371 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 6,900 |
| 372 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,900 |
| 373 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 6,900 |
|  |  | 1.11.4. Bloc sanitar. |  |  |
| 374 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,000 |
| 375 | SB09C | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm | buc | 6,000 |
| 376 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 4,400 |
| 377 | SB09E | Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm | buc | 2,000 |
| 378 | SB09E | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm | buc | 6,000 |
| 379 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm | buc | 4,000 |
| 380 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 381 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 382 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 383 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 384 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,000 |
|  |  | 1.12. Biroul nr.11 . |  |  |
|  |  | 1.12.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 385 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 27,470 |
| 386 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,890 |
| 387 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,160 |
| 388 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,160 |
| 389 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 1,650 |
| 390 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1,650 |
|  |  | 1.12.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 391 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 23,310 |
| 392 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 5,100 |
| 393 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 23,310 |
| 394 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 23,310 |
| 395 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 23,310 |
| 396 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 23,310 |
| 397 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 23,310 |
| 398 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 23,310 |
| 399 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 4,160 |
| 400 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,890 |
|  |  | 1.12.3. Pardosele. |  |  |
| 401 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm) | m3 | 0,420 |
| 402 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 4,160 |
| 403 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 4,160 |
|  |  | 1.13. Biroul nr.13 . |  |  |
|  |  | 1.13.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 404 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 43,010 |
| 405 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,890 |
| 406 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 8,900 |
| 407 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 8,900 |
| 408 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 2,950 |
| 409 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2,950 |
|  |  | 1.13.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 410 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 34,110 |
| 411 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 5,100 |
| 412 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 34,110 |
| 413 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 34,110 |
| 414 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 34,110 |
| 415 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 34,110 |
| 416 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 34,110 |
| 417 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 34,110 |
| 418 | CI17A | Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane | m2 | 3,300 |
| 419 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 8,900 |
| 420 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 3,150 |
|  |  | 1.13.3. Pardosele. |  |  |
| 421 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm) | m3 | 0,900 |
| 422 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 8,900 |
| 423 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 8,900 |
|  |  | 1.14. Biroul nr.14 . |  |  |
|  |  | 1.14.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 424 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 47,990 |
| 425 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,890 |
| 426 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 11,480 |
| 427 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 11,480 |
| 428 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 3,520 |
| 429 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 3,520 |
|  |  | 1.14.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 430 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 36,510 |
| 431 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 20,200 |
| 432 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 36,510 |
| 433 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 36,510 |
| 434 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,510 |
| 435 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 36,610 |
| 436 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 36,510 |
| 437 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 36,510 |
| 438 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,510 |
| 439 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 11,480 |
| 440 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,890 |
|  |  | 1.14.3. Pardosele. |  |  |
| 441 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm) | m3 | 1,320 |
| 442 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,200 |
| 443 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 13,200 |
|  |  | 1.15. Biroul nr.15 . |  |  |
|  |  | 1.15.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 444 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 29,870 |
| 445 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,890 |
| 446 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,800 |
| 447 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,800 |
| 448 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 1,840 |
| 449 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1,840 |
|  |  | 1.15.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 450 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 25,110 |
| 451 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 5,100 |
| 452 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,110 |
| 453 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 25,110 |
| 454 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,110 |
| 455 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,110 |
| 456 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,110 |
| 457 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,110 |
| 458 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 4,800 |
| 459 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,890 |
|  |  | 1.15.3. Pardosele. |  |  |
| 460 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm) | m3 | 0,570 |
| 461 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,700 |
| 462 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 5,700 |
|  |  | 1.16. Biroul nr.16 . |  |  |
|  |  | 1.16.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 463 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 84,750 |
| 464 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,670 |
| 465 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 22,100 |
| 466 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 22,100 |
| 467 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 6,500 |
| 468 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 6,500 |
|  |  | 1.16.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 469 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 84,750 |
| 470 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 25,300 |
| 471 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84,750 |
| 472 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 84,750 |
| 473 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 84,750 |
| 474 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 84,750 |
| 475 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84,750 |
| 476 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 84,750 |
| 477 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 22,100 |
| 478 | CI17A | Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane | m2 | 2,750 |
| 479 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 5,670 |
|  |  | 1.16.3. Pardosele. |  |  |
| 480 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm) | m3 | 2,530 |
| 481 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,300 |
| 482 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 25,300 |
|  |  | 1.17. Salonul nr.19. |  |  |
|  |  | 1.17.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 483 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 13,400 |
| 484 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 96,730 |
| 485 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,670 |
| 486 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 27,920 |
| 487 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 27,920 |
| 488 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 489 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 490 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,000 |
| 491 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 2,200 |
| 492 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 7,820 |
| 493 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 7,820 |
|  |  | 1.17.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 494 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 96,730 |
| 495 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 20,740 |
| 496 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 66,960 |
| 497 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 66,960 |
| 498 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,920 |
| 499 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,920 |
| 500 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 66,960 |
| 501 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 66,960 |
| 502 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 66,960 |
| 503 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 66,960 |
| 504 | CI17A | Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane | m2 | 5,820 |
| 505 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM) | m2 | 3,150 |
| 506 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,890 |
| 507 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 25,320 |
| 508 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 31,770 |
| 509 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 31,770 |
|  |  | 1.17.3. Pardosele. |  |  |
| 510 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm) | m3 | 3,100 |
| 511 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,940 |
| 512 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 25,320 |
| 513 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 5,620 |
|  |  | 1.17.4. Bloc sanitar. |  |  |
| 514 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,000 |
| 515 | SB09C | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm | buc | 3,000 |
| 516 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 2,200 |
| 517 | SB09E | Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm | buc | 1,000 |
| 518 | SB09E | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm | buc | 4,000 |
| 519 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm | buc | 2,000 |
| 520 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 521 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 522 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 523 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 524 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
|  |  | 1.18. Salonul nr.20. |  |  |
|  |  | 1.18.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 525 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 32,610 |
| 526 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 125,980 |
| 527 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,780 |
| 528 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 27,670 |
| 529 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 27,670 |
| 530 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 531 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 532 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,000 |
| 533 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 2,200 |
| 534 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 8,870 |
| 535 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 8,870 |
|  |  | 1.18.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 536 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 88,310 |
| 537 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 10,340 |
| 538 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 65,700 |
| 539 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 65,700 |
| 540 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,970 |
| 541 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,970 |
| 542 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 71,670 |
| 543 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 71,670 |
| 544 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 71,670 |
| 545 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 71,670 |
| 546 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 23,700 |
| 547 | CI17A | Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane | m2 | 5,520 |
| 548 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM) | m2 | 3,150 |
| 549 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,890 |
| 550 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,610 |
| 551 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 32,610 |
|  |  | 1.18.3. Pardosele. |  |  |
| 552 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm) | m3 | 3,000 |
| 553 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 29,670 |
| 554 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 23,700 |
| 555 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 5,970 |
|  |  | 1.18.4. Bloc sanitar. |  |  |
| 556 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,000 |
| 557 | SB09C | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm | buc | 3,000 |
| 558 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 2,200 |
| 559 | SB09E | Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm | buc | 1,000 |
| 560 | SB09E | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm | buc | 4,000 |
| 561 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm | buc | 2,000 |
| 562 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 563 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 564 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 565 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 566 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
|  |  | 1.19. Salonul nr.21. |  |  |
|  |  | 1.19.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 567 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 33,210 |
| 568 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 129,120 |
| 569 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,780 |
| 570 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 24,200 |
| 571 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 24,200 |
| 572 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 573 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 574 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,000 |
| 575 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 2,200 |
| 576 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 8,470 |
| 577 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 8,470 |
|  |  | 1.19.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 578 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 102,920 |
| 579 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 10,340 |
| 580 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 69,710 |
| 581 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 69,710 |
| 582 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,700 |
| 583 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,700 |
| 584 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 76,410 |
| 585 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 76,410 |
| 586 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 76,410 |
| 587 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 76,410 |
| 588 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 21,600 |
| 589 | CI17A | Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane | m2 | 5,520 |
| 590 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM) | m2 | 3,150 |
| 591 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,890 |
| 592 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,610 |
| 593 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 33,610 |
|  |  | 1.19.3. Pardosele. |  |  |
| 594 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm) | m3 | 2,830 |
| 595 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 28,300 |
| 596 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 21,600 |
| 597 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 6,700 |
|  |  | 1.19.4. Bloc sanitar. |  |  |
| 598 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,000 |
| 599 | SB09C | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm | buc | 3,000 |
| 600 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 2,200 |
| 601 | SB09E | Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm | buc | 1,000 |
| 602 | SB09E | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm | buc | 4,000 |
| 603 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm | buc | 2,000 |
| 604 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 605 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 606 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 607 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 608 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
|  |  | 1.20. Salonul nr.22. |  |  |
|  |  | 1.20.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 609 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 32,350 |
| 610 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 125,510 |
| 611 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,780 |
| 612 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 26,210 |
| 613 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 26,210 |
| 614 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 615 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 616 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,000 |
| 617 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 2,200 |
| 618 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 8,640 |
| 619 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 8,640 |
|  |  | 1.20.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 620 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 99,300 |
| 621 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 10,340 |
| 622 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 67,050 |
| 623 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 67,050 |
| 624 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,800 |
| 625 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,800 |
| 626 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 72,850 |
| 627 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 72,850 |
| 628 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 72,850 |
| 629 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 72,850 |
| 630 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 22,620 |
| 631 | CI17A | Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane | m2 | 5,520 |
| 632 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM) | m2 | 3,150 |
| 633 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,890 |
| 634 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,250 |
| 635 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 32,250 |
|  |  | 1.20.3. Pardosele. |  |  |
| 636 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm) | m3 | 2,840 |
| 637 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 28,420 |
| 638 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 22,620 |
| 639 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 5,800 |
|  |  | 1.20.4. Bloc sanitar. |  |  |
| 640 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,000 |
| 641 | SB09C | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm | buc | 3,000 |
| 642 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 2,200 |
| 643 | SB09E | Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm | buc | 1,000 |
| 644 | SB09E | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm | buc | 4,000 |
| 645 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm | buc | 2,000 |
| 646 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 647 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 648 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 649 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 650 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
|  |  | 1.21. Salonul nr.23. |  |  |
|  |  | 1.21.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 651 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 36,690 |
| 652 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 2,100 |
| 653 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 116,470 |
| 654 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,780 |
| 655 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 25,400 |
| 656 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 25,400 |
| 657 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 658 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 659 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,000 |
| 660 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 2,200 |
| 661 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 8,180 |
| 662 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 8,180 |
|  |  | 1.21.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 663 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 101,070 |
| 664 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 10,340 |
| 665 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 64,380 |
| 666 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 64,380 |
| 667 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,400 |
| 668 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,400 |
| 669 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 70,780 |
| 670 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 70,780 |
| 671 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 70,780 |
| 672 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 70,780 |
| 673 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 21,200 |
| 674 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM) | m2 | 3,150 |
| 675 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 3,780 |
| 676 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 36,690 |
| 677 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 36,690 |
|  |  | 1.21.3. Pardosele. |  |  |
| 678 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm) | m3 | 2,760 |
| 679 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,600 |
| 680 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 21,200 |
| 681 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 6,400 |
|  |  | 1.21.4. Bloc sanitar. |  |  |
| 682 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,000 |
| 683 | SB09C | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm | buc | 3,000 |
| 684 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 2,200 |
| 685 | SB09E | Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm | buc | 1,000 |
| 686 | SB09E | Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm | buc | 4,000 |
| 687 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm | buc | 2,000 |
| 688 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 689 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 690 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 691 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 692 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
|  |  | 1.22. Coridor nr.24 . |  |  |
|  |  | 1.22.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 693 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 157,940 |
| 694 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 20,160 |
| 695 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 47,600 |
| 696 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 47,600 |
| 697 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 13,060 |
| 698 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 13,060 |
|  |  | 1.22.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 699 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 110,340 |
| 700 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 110,340 |
| 701 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 110,340 |
| 702 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 110,340 |
| 703 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 110,340 |
| 704 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 110,340 |
| 705 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 110,340 |
| 706 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 110,340 |
| 707 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 47,600 |
| 708 | CI17A | Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane | m2 | 9,600 |
|  |  | 1.22.3. Pardosele. |  |  |
| 709 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm) | m3 | 5,100 |
| 710 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 51,000 |
| 711 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 51,000 |
|  |  | 1.23. Coridor nr.25 . |  |  |
|  |  | 1.23.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 712 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 179,390 |
| 713 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 30,660 |
| 714 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 59,300 |
| 715 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 59,300 |
| 716 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 15,630 |
| 717 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 15,630 |
|  |  | 1.23.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 718 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 120,090 |
| 719 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 120,090 |
| 720 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 120,090 |
| 721 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 120,090 |
| 722 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 120,090 |
| 723 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 120,090 |
| 724 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 120,090 |
| 725 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 120,090 |
| 726 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 59,300 |
| 727 | CI17A | Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane | m2 | 11,900 |
| 728 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Vitralii) | m2 | 18,250 |
|  |  | 1.23.3. Pardosele. |  |  |
| 729 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm) | m3 | 6,300 |
| 730 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 62,900 |
| 731 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 62,900 |
|  |  | 1.24. Coridor nr.26 . |  |  |
|  |  | 1.24.1. Lucrarii de demolare. |  |  |
| 732 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 128,060 |
| 733 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 41,500 |
| 734 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 41,500 |
| 735 | TrB01B1-4 | Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 12,560 |
| 736 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 12,560 |
|  |  | 1.24.2. Lucrarii de reparatie interioare.. |  |  |
| 737 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 86,560 |
| 738 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 86,560 |
| 739 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 86,560 |
| 740 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 86,560 |
| 741 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 86,560 |
| 742 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 86,560 |
| 743 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 86,560 |
| 744 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 86,560 |
| 745 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 41,500 |
| 746 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Vitralii) | m2 | 6,600 |
| 747 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM) | m2 | 1,470 |
|  |  | 1.24.3. Pardosele. |  |  |
| 748 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 41,500 |
| 749 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 41,500 |