Anexa nr. 1

Caiet de sarcini (Lista cu cantitățile de lucrări)

Lucrări de construcție a blocului administrativ al Punctului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Congaz, pe terenul cu nr. cadastral 9622205.490, situat în UTA Găgăuzia, s. Congaz, str. V. I. Lenin, nr. 93

| Deviz 2-1-1 | CBA |
| --- | --- |
| Deviz 2-1-2 | Solutii arhitecturale |
| Deviz 2-1-3 | Retele de alimentare cu apa si canalizare |
| Deviz 2-1-4 | Incalzire, ventilare, conditionare |
| Deviz 2-1-5 | Solutii termomecanice |
| Deviz 2-1-6 | Echipament electric de forta / Iluminat electric interior |
| Deviz 2-1-7 | Semnalizare incendiu si paza |
| Deviz 2-1-8 | Automatizare SM, Automatizare AGI |
| Deviz 2-1-9 | Retele gaze interioare |
| Deviz 6-1-1 | Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare |
| Deviz 7-1-1 | Amenajarea teritoriului |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

Constructii din beton armat (03-2026-CBA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Terasamente fundatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  |  | 1,913 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 4,304 |  |
| 2 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  | t |  |  | 325,210 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 12,456 |  |
| 3 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  |  | 1,913 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,689 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,008 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,765 |  |
| 4 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  |  | 6,130 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 12,566 |  |
| 5 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  | 613,020 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 190,036 |  |
| 6 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  | 100 m3 |  |  | 6,130 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 54,067 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 57,806 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasamente fundatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 17,300 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 66,605 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 11,245 |  |
|  | 26631021000012 |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 17,91 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,747 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 4,325 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 6,92 |  |
| 8 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  |  | 730,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 73,04 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 693,88 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 36,52 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 58,432 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 65,736 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 2,556 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,365 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 87,648 |  |
| 9 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  |  | 1.029,330 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 65,877 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,088 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1.055,063 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 154,40 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 10,293 |  |
| 10 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  |  | 3.153,450 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 170,286 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 9,46 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 3.232,286 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 473,018 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 31,534 |  |
| 11 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  | kg |  |  | 4.750,890 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 118,772 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 23,754 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 4.798,399 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 23,754 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 47,509 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 1.425,267 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 2,851 |  |
| 12 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 174,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 696,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 69,60 |  |
|  | 26631021000017 |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 181,025 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 17,661 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 104,40 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 43,50 |  |
| 13 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  | m2 |  |  | 178,200 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 7,128 |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 53,46 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,178 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,053 |  |
| 14 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi |  |  |  | m2 |  |  | 178,200 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 14,256 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 605,88 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 121,176 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,214 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 402,732 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,356 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 4,633 |  |
| 15 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 178,200 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 253,044 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 53,104 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 719,928 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 719,928 |  |
|  | 2521302602907228 |  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 192,581 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 197,98 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,00 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 1.079,892 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 4,455 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,606 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 4,099 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 3,208 |  |
| 16 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana geotextil HDPE |  |  |  | m2 |  |  | 178,200 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 3,564 |  |
|  | 2682132601622715 |  | Membrana geotextil HDPE |  |  |  | m2 |  |  | 192,456 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,089 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Placa de beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Segment cabinete medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  |  | 100m2 |  |  | 2,080 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 14,165 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 10,608 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 1,04 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,451 |  |
| 18 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fractiune medie 20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 31,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 30,888 |  |
|  | 14211022000637 |  | Pietris fractiune medie 20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 35,88 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 3,12 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 6,552 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 13,104 |  |
| 19 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fractiune mica 5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 10,400 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 10,296 |  |
|  | 14211022000638 |  | Pietris fractiune mica 5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 11,96 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 1,04 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 2,184 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 4,368 |  |
| 20 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d.10mm pas 200x200mm |  |  |  | kg |  |  | 1.295,020 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 32,376 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 6,475 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1.307,97 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,475 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 12,95 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 388,506 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,777 |  |
| 21 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 31,200 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 120,12 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 20,28 |  |
|  | 26631021000017 |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 32,30 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 3,151 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 7,80 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 12,48 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Segment cabinete medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Segment garaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  |  | 100m2 |  |  | 0,933 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 6,354 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 4,758 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,466 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,997 |  |
| 23 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fractiune medie 20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 14,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 13,86 |  |
|  | 14211022000637 |  | Pietris fractiune medie 20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 16,10 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 1,40 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 2,94 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 5,88 |  |
| 24 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fractiune mica 5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 5,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 4,95 |  |
|  | 14211022000638 |  | Pietris fractiune mica 5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 5,75 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,50 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 1,05 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 2,10 |  |
| 25 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena |  |  |  | m2 |  |  | 93,300 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,866 |  |
|  | 26821326016228 |  | Pelicula de polietilena |  |  |  | m2 |  |  | 100,764 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,047 |  |
| 26 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat cl.C16/20 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Consum: Plasa d.10 pas 150x150mm - 9,02 kg/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 93,300 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 72,774 |  |
|  | 26631021000017 |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 19,319 |  |
|  | 28721220054540 |  | Plasa sudata d.10 pas 150x150mm |  |  |  | kg |  |  | 858,397 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 428,247 |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  |  | kg |  |  | 4,949 |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  |  | m2 |  |  | 2,474 |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  |  | l |  |  | 14,275 |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  |  | l |  |  | 0,362 |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  |  | m |  |  | 27,598 |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  |  | kg |  |  | 1,827 |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  |  | m |  |  | 54,245 |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,381 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,187 |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  |  | h-ut |  |  | 1,885 |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  |  | h-ut |  |  | 3,825 |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,12 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,187 |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 1,53 |  |
| 27 | CG48A1 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=5 pentru grosimea stratului finala de 15cm |  |  |  | m2 |  |  | -93,300 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | -6,858 |  |
|  | 26631021000040 |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | -4,758 |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  |  | h-ut |  |  | -0,466 |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  |  | h-ut |  |  | -0,466 |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | -0,466 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Segment garaje |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Placa de beton |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Stalpi monoliti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Stilp monolit Sm1 (16 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  | m2 |  |  | 144,640 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 36,16 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 144,64 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 1,157 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 7,232 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 7,232 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 7,232 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 5,786 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 21,696 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,145 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,217 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 17,357 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 2,893 |  |
| 29 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 301,280 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 28,622 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,205 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 308,812 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,013 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 84,358 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,301 |  |
| 30 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 771,040 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 50,889 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,855 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 790,316 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 7,71 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 215,891 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,771 |  |
| 31 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 16,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 77,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 7,20 |  |
|  | 26631021000017 |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 16,892 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 2,472 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 9,60 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilp monolit Sm1 (16 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Stilp monolit Sm2 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  | m2 |  |  | 27,120 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 6,78 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 27,12 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,217 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,356 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,356 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 1,356 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 1,085 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 4,068 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,027 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,041 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 3,254 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,542 |  |
| 33 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 56,490 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 5,367 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,226 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 57,902 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,565 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 15,817 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,056 |  |
| 34 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 144,570 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 9,542 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,723 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 148,184 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,446 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 40,48 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,145 |  |
| 35 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 3,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 14,55 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,35 |  |
|  | 26631021000017 |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 3,167 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,464 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 1,80 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilp monolit Sm2 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Stilp monolit Sm3 (9 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  | m2 |  |  | 81,360 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 20,34 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 81,36 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,651 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 4,068 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,068 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 4,068 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 3,254 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 12,204 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,081 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,122 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 9,763 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,627 |  |
| 37 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 169,470 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 16,10 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,678 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 173,707 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,695 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 47,452 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,169 |  |
| 38 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 433,710 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 28,625 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,169 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 444,553 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,337 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 121,439 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,434 |  |
| 39 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 9,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 43,65 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,05 |  |
|  | 26631021000017 |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 9,502 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,39 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 5,40 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilp monolit Sm3 (9 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stalpi monoliti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Planseu cota 3.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  |  | buc |  |  | 286,000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 85,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 42,90 |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  |  | kg |  |  | 114,40 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,143 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 2,86 |  |
| 41 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  | m2 |  |  | 418,340 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 62,751 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 355,589 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 2,092 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 125,502 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 125,502 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 12,55 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 12,55 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 54,384 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,418 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,418 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 50,201 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 8,367 |  |
| 42 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 667,230 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 43,37 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,669 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 683,911 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,672 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 186,824 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,667 |  |
| 43 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 5.562,430 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 322,621 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 16,687 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 5.701,491 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 55,624 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 1.557,48 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 5,562 |  |
| 44 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 64,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 310,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 28,80 |  |
|  | 26631021000017 |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 67,568 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 9,888 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 38,40 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 17,92 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu cota 3.500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Groapa de revizie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 0,850 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,272 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,552 |  |
|  | 26631021000012 |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 0,88 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,086 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,212 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,34 |  |
| 46 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  | m2 |  |  | 54,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 8,10 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 43,20 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,27 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 16,20 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,20 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 1,62 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 1,62 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 5,94 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,054 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,054 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,081 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 6,48 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,08 |  |
| 47 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  |  | 1.163,830 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 74,485 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,491 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1.192,926 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 174,574 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 11,638 |  |
| 48 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  |  | 449,130 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 24,253 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,347 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 460,358 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 67,37 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,491 |  |
| 49 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 9,400 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 37,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,76 |  |
|  | 26631021000017 |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 9,78 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,954 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 5,64 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 2,35 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa de revizie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Centura de beton sub maurlat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  | m2 |  |  | 60,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 9,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 51,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 18,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 18,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 7,80 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,20 |  |
| 51 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 137,200 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 13,034 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,549 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 140,63 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,372 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 38,416 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,137 |  |
| 52 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 163,790 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 10,81 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,819 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 167,885 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,638 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 45,861 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,164 |  |
| 53 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 9,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 43,65 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,05 |  |
|  | 26631021000017 |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 9,502 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,39 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 5,40 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura de beton sub maurlat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Fronton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  |  | buc |  |  | 9,000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 2,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,35 |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  |  | kg |  |  | 3,60 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,09 |  |
| 55 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  | m2 |  |  | 7,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,05 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 5,95 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 2,10 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,10 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,21 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,21 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,91 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,84 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,14 |  |
| 56 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 22,650 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 2,152 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,091 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 23,216 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,226 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 6,342 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,023 |  |
| 57 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 60,430 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 3,988 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,302 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 61,941 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,604 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 16,92 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |
| 58 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,500 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 7,275 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,675 |  |
|  | 26631021000017 |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,584 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,232 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,90 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fronton |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CD75A |  | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice pe amestec cald de zidarie: inaltime etaj pina la 4 m / Blocuri ceramice Brikston KS38 sau analog |  |  |  | m3 |  |  | 136,500 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 518,70 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 120,12 |  |
|  | 26631128000512 |  | Blocuri ceramice Brikston KS38 |  |  |  | m3 |  |  | 136,773 |  |
|  | 2664102102021 |  | Mortar "Porotherm" TM50 |  |  |  | kg |  |  | 8.599,50 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 1,228 |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,068 |  |
|  | 2922140007008 |  | Macara 8tn |  |  |  | h-ut |  |  | 60,06 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 160,524 |  |
| 60 | CD75A |  | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice pe amestec cald de zidarie: inaltime etaj pina la 4 m / Blocuri ceramice Brikston BKS11,5 sau analog |  |  |  | m3 |  |  | 15,530 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 59,014 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 13,666 |  |
|  | 26631128000513 |  | Blocuri ceramice Brikston BKS11,5 |  |  |  | m3 |  |  | 15,561 |  |
|  | 2664102102021 |  | Mortar "Porotherm" TM50 |  |  |  | kg |  |  | 978,39 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,14 |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,008 |  |
|  | 2922140007008 |  | Macara 8tn |  |  |  | h-ut |  |  | 6,833 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 18,263 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Scara cu rampa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fractiune medie 20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 3,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,97 |  |
|  | 14211022000637 |  | Pietris fractiune medie 20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 3,45 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,30 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,63 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 1,26 |  |
| 62 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 3,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 11,55 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,95 |  |
|  | 26631021000012 |  | Beton cl.C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 3,106 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,303 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,75 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 1,20 |  |
| 63 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  | m2 |  |  | 37,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,625 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 31,875 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,188 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 11,25 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 11,25 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 1,125 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 1,125 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 4,875 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,037 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,037 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 4,50 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,75 |  |
| 64 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d.10mm pas 200x200mm |  |  |  | kg |  |  | 1.083,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 27,075 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,415 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1.093,83 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,415 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 10,83 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 324,90 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,65 |  |
| 65 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 95,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 5,51 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,285 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 97,375 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,95 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 26,60 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,095 |  |
| 66 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 7,500 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 36,375 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,375 |  |
|  | 26631021000061 |  | Beton cl.C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 7,918 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,159 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 4,50 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara cu rampa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.1. Canal CV1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  | m2 |  |  | 2,280 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,342 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,938 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,684 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,684 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,068 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,068 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,296 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,274 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,046 |  |
| 68 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,85 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |
|  | 26631021000017 |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,056 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,154 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,60 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,28 |  |
| 69 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  | 242,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 45,98 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,42 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,42 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,42 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 242,00 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 1,21 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,936 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 3,63 |  |
| 70 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  | 0,242 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 1,762 |  |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 2,904 |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 1,452 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,203 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,726 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,363 |  |
| 71 | CD07B1 |  | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m |  |  |  | m2 |  |  | 19,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 19,95 |  |
|  | 273210364607037 |  | Tabla zincata 0.8 mm |  |  |  | m2 |  |  | 21,09 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 66,50 |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,20 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,95 |  |
| 72 | IzF14C |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare |  |  |  | m2 |  |  | 22,000 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 11,66 |  |
|  | 268216261137140 |  | Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare |  |  |  | m2 |  |  | 22,44 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,95 |  |
| 73 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  |  | m3 |  |  | 0,085 |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om |  |  | 1,721 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,191 |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,638 |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,079 |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  | kg |  |  | 0,289 |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 0,256 |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  |  | kg |  |  | 0,219 |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 0,255 |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  | m2 |  |  | 0,123 |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,028 |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |
| 74 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  | m3 |  |  | 0,085 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,174 |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  | kg |  |  | 0,833 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 0,428 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,00 |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |
| 75 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm |  |  |  | m2 |  |  | 13,440 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 17,875 |  |
|  | 26261473700075 |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata 0.7 mm rectangulare |  |  |  | m2 |  |  | 13,574 |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 149,318 |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 149,318 |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 149,318 |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 16,289 |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,86 |  |
| 76 | CE05A |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Partea exterioara a canalului vopsit in culoarea acoperisului |  |  |  | m2 |  |  | 20,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 15,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |
|  | 2710403641817 |  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm |  |  |  | kg |  |  | 93,45 |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  |  | kg |  |  | 0,63 |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  |  | kg |  |  | 5,25 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |
| 77 | CE05A |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Capac canal de ventilare |  |  |  | m2 |  |  | 1,700 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,275 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,085 |  |
|  | 2710403641817 |  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm |  |  |  | kg |  |  | 7,943 |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  |  | kg |  |  | 0,054 |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  |  | kg |  |  | 0,446 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canal CV1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.2. Canal CV2 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  | m2 |  |  | 2,880 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,432 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 2,448 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,864 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,864 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,086 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,086 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,374 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,346 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,058 |  |
| 79 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 0,960 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,656 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,432 |  |
|  | 26631021000017 |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,014 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,148 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,576 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,269 |  |
| 80 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  | 246,240 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 46,786 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,462 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,462 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,462 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 246,24 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 1,231 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,97 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 3,694 |  |
| 81 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  | 0,246 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 1,791 |  |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 2,952 |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 1,476 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,207 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,738 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,369 |  |
| 82 | CD07B1 |  | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m |  |  |  | m2 |  |  | 16,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 16,80 |  |
|  | 273210364607037 |  | Tabla zincata 0.8 mm |  |  |  | m2 |  |  | 17,76 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 56,00 |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  |  | buc |  |  | 44,80 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,80 |  |
| 83 | IzF14C |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare |  |  |  | m2 |  |  | 24,000 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 12,72 |  |
|  | 268216261137140 |  | Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare |  |  |  | m2 |  |  | 24,48 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,40 |  |
| 84 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  |  | m3 |  |  | 0,070 |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om |  |  | 1,418 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,158 |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,525 |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,065 |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  |  | m3 |  |  | 0,008 |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  | kg |  |  | 0,238 |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 0,211 |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  |  | kg |  |  | 0,181 |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 0,21 |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  | m2 |  |  | 0,102 |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,023 |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |
| 85 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  | m3 |  |  | 0,070 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,143 |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  | kg |  |  | 0,686 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 0,353 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,00 |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |
| 86 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm |  |  |  | m2 |  |  | 6,912 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 9,193 |  |
|  | 26261473700075 |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata 0.7 mm rectangulare |  |  |  | m2 |  |  | 6,981 |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 76,792 |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 76,792 |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 76,792 |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 8,377 |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,442 |  |
| 87 | CE05A |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Partea exterioara a canalului vopsit in culoarea acoperisului |  |  |  | m2 |  |  | 18,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 13,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,90 |  |
|  | 2710403641817 |  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm |  |  |  | kg |  |  | 84,105 |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  |  | kg |  |  | 0,567 |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  |  | kg |  |  | 4,725 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,18 |  |
| 88 | CE05A |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Capac canal de ventilare |  |  |  | m2 |  |  | 1,600 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |
|  | 2710403641817 |  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm |  |  |  | kg |  |  | 7,476 |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  |  | kg |  |  | 0,42 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canal CV2 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări  № 2-1-2

Solutii arhitecturale (03-2026-SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Schela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  | m2 |  |  | 340,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 255,00 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,102 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,034 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,102 |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,041 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 1,02 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1.530,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Schela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog |  |  |  | m2 |  |  | 29,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,87 |  |
|  | 2416586105303315 |  | Grund Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 4,35 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 1,45 |  |
| 3 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 29,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 41,18 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 8,642 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 117,16 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 117,16 |  |
|  | 2521302602907228 |  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 31,34 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 32,219 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,00 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 175,74 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,725 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,099 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,667 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,522 |  |
| 4 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  | m2 |  |  | 29,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,16 |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 8,70 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,029 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |
| 5 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti |  |  |  | m2 |  |  | 29,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,74 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 49,30 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 9,86 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,017 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 32,77 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,029 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,377 |  |
| 6 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi piatra naturala RAL 7021 |  |  |  | m2 |  |  | 29,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 84,10 |  |
|  | 26701122023476 |  | Placi piatra naturala RAL 7021 |  |  |  | m2 |  |  | 29,876 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 128,876 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 12,595 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,059 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,734 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,319 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 2,117 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog |  |  |  | m2 |  |  | 250,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,50 |  |
|  | 2416586105303315 |  | Grund Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 37,50 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 12,50 |  |
| 8 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.=150mm; consum : Cornier din aluminiu l = 3m - 0,58 m/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 250,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 473,00 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 104,50 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 1.010,00 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 1.262,50 |  |
|  | 26821626113269 |  | Placi vata minerala 135 kg/m3 gr.=150mm |  |  |  | m2 |  |  | 270,175 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 277,75 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 146,45 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 2.020,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 6,25 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,85 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 7,50 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 5,25 |  |
| 9 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  | m2 |  |  | 250,000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 30,00 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 103,75 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 12,50 |  |
| 10 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1018 |  |  |  | m2 |  |  | 250,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 305,00 |  |
|  | 265310210083323 |  | Tink de culoare RAL 1018 |  |  |  | kg |  |  | 575,00 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 1,00 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fatada |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Glafuri exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog |  |  |  | m2 |  |  | 48,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,44 |  |
|  | 2416586105303315 |  | Grund Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 2,40 |  |
| 12 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=30mm 135kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 48,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 114,912 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 25,392 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 193,92 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 242,40 |  |
|  | 25213026029013 |  | Placi vata minerala gr.=30mm 135kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 51,874 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 61,57 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 387,84 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 1,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,163 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 14,40 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 1,008 |  |
| 13 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  | m2 |  |  | 48,000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 5,76 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 19,92 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 2,40 |  |
| 14 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1018 |  |  |  | m2 |  |  | 48,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 58,56 |  |
|  | 265310210083323 |  | Tink de culoare RAL 1018 |  |  |  | kg |  |  | 110,40 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,192 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Sarpanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CD58G |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m |  |  |  | m3 |  |  | 10,050 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 45,728 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,944 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 3.969,75 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 522,098 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 129,846 |  |
|  | 00000052 |  | Nisip |  |  |  | m3 |  |  | 2,814 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 5,156 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 4,02 |  |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,824 |  |
| 16 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  |  | m3 |  |  | 5,500 |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om |  |  | 111,375 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 12,375 |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 41,25 |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  |  | m3 |  |  | 0,055 |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  | m3 |  |  | 5,115 |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  |  | m3 |  |  | 0,66 |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  | kg |  |  | 18,70 |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 16,555 |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  |  | kg |  |  | 14,19 |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 16,50 |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  | m2 |  |  | 7,975 |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,825 |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,815 |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,265 |  |
| 17 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  |  | m3 |  |  | 3,600 |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om |  |  | 78,048 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 8,676 |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,576 |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,216 |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  |  | m3 |  |  | 2,988 |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 25,92 |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  |  | kg |  |  | 15,768 |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  | m2 |  |  | 12,168 |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 7,056 |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  | kg |  |  | 136,80 |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,54 |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,584 |  |
| 18 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  | m3 |  |  | 9,100 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,655 |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  | kg |  |  | 89,18 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 45,864 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,036 |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,264 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,073 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sarpanta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Invelitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CE30A |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,din sipci 50x50(h) mm, contrasipca 50x30(h) mm, la constructii obisnuite(3,97 m3) |  |  |  | m2 |  |  | 410,000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 92,25 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 28,70 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 3,977 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 49,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 12,30 |  |
| 20 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  | m3 |  |  | 3,970 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,138 |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  | kg |  |  | 38,906 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 20,009 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,115 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,032 |  |
| 21 | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  |  | m3 |  |  | 3,970 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,548 |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  |  | kg |  |  | 11,95 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |
| 22 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  |  | m2 |  |  | 410,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 82,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 20,50 |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  |  | m2 |  |  | 485,645 |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  |  | buc |  |  | 5.067,60 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 4,10 |  |
| 23 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) de culoare RAL 8019 |  |  |  | m2 |  |  | 410,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 369,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 102,50 |  |
|  | 27104036430022 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla RAL 8019 |  |  |  | m2 |  |  | 495,075 |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 215,25 |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  | buc |  |  | 3.874,50 |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  |  | buc |  |  | 43,05 |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  | buc |  |  | 17,22 |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  |  | m |  |  | 21,525 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 20,50 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Invelitoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Streasina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Se modifica: Scinduri geluite si faltuite in Lambriuri din tabla zincata - 1,05m2/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 60,000 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  |  | h-om |  |  | 0,90 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 14,40 |  |
|  | 20101029034923 |  | Lambriuri din tabla zincata |  |  |  | m2 |  |  | 63,00 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Streasina |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4. Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф120 |  |  |  | m |  |  | 80,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 24,00 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф120 |  |  |  | m |  |  | 86,52 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  |  | 115,36 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  |  | buc |  |  | 16,48 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 8,24 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc |  |  | 16,48 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  |  | buc |  |  | 16,48 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  |  | buc |  |  | 824,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 1,60 |  |
| 26 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф80 |  |  |  | m |  |  | 25,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 8,75 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass ф80 |  |  |  | m |  |  | 26,775 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 12,75 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 6,375 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 12,75 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  |  | 6,375 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 6,375 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 6,375 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,375 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.5. Opritori de zapada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK26B |  | Sfartecator de zapada Universal pentru tigla metalica l=1500 mm (42 buc) (aplicativ) |  |  |  | m |  |  | 63,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 20,16 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,04 |  |
|  | 2743123549026b |  | Sfartecator de zapada Universal pentru tigla metalica l=1500 mm |  |  |  | m |  |  | 63,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 252,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Opritori de zapada |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.6. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa dubla cu grila de aerisire montata din lemn de acces la cerdac; 2400x1200(h) - 1 buc |  |  |  | m2 |  |  | 1,440 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,117 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,115 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |
|  | 20301129300027 |  | Usa dubla cu grila de aerisire montata din lemn de acces la cerdac |  |  |  | m2 |  |  | 1,44 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,122 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,648 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,317 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.7. Izolare planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena |  |  |  | m2 |  |  | 235,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 4,70 |  |
|  | 26821326016228 |  | Pelicula de polietilena |  |  |  | m2 |  |  | 253,80 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,117 |  |
| 30 | CA02C01 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton |  |  |  | m3 |  |  | 58,750 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 226,188 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 38,188 |  |
|  | 2663102100000p |  | Polisterol beton |  |  |  | m3 |  |  | 60,524 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 5,934 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 14,688 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 23,50 |  |
| 31 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR d.4mm pas 200x200mm |  |  |  | kg |  |  | 235,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 5,875 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,175 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 237,35 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,175 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,35 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 70,50 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,141 |  |
| 32 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena |  |  |  | m2 |  |  | 235,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 4,70 |  |
|  | 26821326016228 |  | Pelicula de polietilena |  |  |  | m2 |  |  | 253,80 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,117 |  |
| 33 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  | m2 |  |  | 235,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 141,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 23,50 |  |
|  | 26641021020132 |  | Mortar ciment M100 |  |  |  | m3 |  |  | 7,755 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 2,35 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 7,05 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 2,82 |  |
| 34 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj |  |  |  | m2 |  |  | 235,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 23,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,70 |  |
|  | 26641021020132 |  | Mortar ciment M100 |  |  |  | m3 |  |  | 2,585 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,94 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 1,41 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,705 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Izolare planseu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Finisare pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Scarile si pragul de la intrare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  | m2 |  |  | 40,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 24,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,00 |  |
|  | 26641021020134 |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  |  | 1,32 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,40 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 1,20 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,48 |  |
| 36 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 40,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,20 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 6,00 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 37 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice cu factura antiderpanta gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 40,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 154,20 |  |
|  | 26701122020536 |  | Placi ceramice cu factura antiderpanta gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 40,80 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 232,00 |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 6,00 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 8,00 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,80 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,20 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 13,72 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 1,44 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scarile si pragul de la intrare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Incaperile nr. 12, 13, 14, 15, 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena |  |  |  | m2 |  |  | 55,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,10 |  |
|  | 26821326016228 |  | Pelicula de polietilena |  |  |  | m2 |  |  | 59,40 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |
| 39 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Placi penopolisterol extrudat XPS gr.=150 mm |  |  |  | m2 |  |  | 55,000 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,75 |  |
|  | 26701122040048 |  | Placi penopolisterol extrudat XPS gr.=150 mm |  |  |  | m2 |  |  | 56,942 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,22 |  |
| 40 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  | m2 |  |  | 55,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 33,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,50 |  |
|  | 26641021020134 |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  |  | 1,815 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,55 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 1,65 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,66 |  |
| 41 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR d.4mm pas 100x100mm |  |  |  | kg |  |  | 105,050 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 2,626 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,525 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 106,10 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,525 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,05 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 31,515 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,063 |  |
| 42 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm |  |  |  | m2 |  |  | 55,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 143,55 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 15,95 |  |
|  | 26611128007262 |  | Placi gresie portelanata gr.=10mm |  |  |  | m2 |  |  | 56,65 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 222,75 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 16,50 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 1.100,00 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 49,50 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 2,475 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperile nr. 12, 13, 14, 15, 16. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Incaperile nr. 1, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena |  |  |  | m2 |  |  | 90,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,80 |  |
|  | 26821326016228 |  | Pelicula de polietilena |  |  |  | m2 |  |  | 97,20 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |
| 44 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Placi penopolisterol extrudat XPS gr.=150 mm |  |  |  | m2 |  |  | 90,000 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 6,30 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 4,50 |  |
|  | 26701122040048 |  | Placi penopolisterol extrudat XPS gr.=150 mm |  |  |  | m2 |  |  | 93,177 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,36 |  |
| 45 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  | m2 |  |  | 90,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 54,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 9,00 |  |
|  | 26641021020134 |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  |  | 2,97 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,90 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 2,70 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 1,08 |  |
| 46 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR d.4mm pas 100x100mm |  |  |  | kg |  |  | 172,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 4,30 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,86 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 173,72 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,86 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,72 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 51,60 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,103 |  |
| 47 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm |  |  |  | m2 |  |  | 90,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 234,90 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 26,10 |  |
|  | 26611128007262 |  | Placi gresie portelanata gr.=10mm |  |  |  | m2 |  |  | 92,70 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 364,50 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 27,00 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 1.800,00 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 81,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 4,05 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperile nr. 1, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Incaperile nr. 8, 9, 10, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena |  |  |  | m2 |  |  | 13,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,26 |  |
|  | 26821326016228 |  | Pelicula de polietilena |  |  |  | m2 |  |  | 14,04 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,006 |  |
| 49 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Placi penopolisterol extrudat XPS gr.=150 mm |  |  |  | m2 |  |  | 13,000 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,91 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |
|  | 26701122040048 |  | Placi penopolisterol extrudat XPS gr.=150 mm |  |  |  | m2 |  |  | 13,459 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,052 |  |
| 50 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  | m2 |  |  | 13,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 7,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,30 |  |
|  | 26641021020134 |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,429 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,13 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,39 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,156 |  |
| 51 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR d.4mm pas 100x100mm |  |  |  | kg |  |  | 24,830 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,621 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,124 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 25,078 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,124 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,248 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 7,449 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |
| 52 | IzF20B |  | Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog |  |  |  | m |  |  | 25,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 6,50 |  |
|  | 26821626063377 |  | Banda izolanta "Izolex" |  |  |  | m |  |  | 25,50 |  |
|  | 23203226000487 |  | Mastic "Izofol Flex" |  |  |  | kg |  |  | 7,50 |  |
|  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l |  |  | 3,00 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |
| 53 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  |  | m2 |  |  | 15,600 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,624 |  |
|  | 23203226000487 |  | Mastic "Izofol Flex" |  |  |  | kg |  |  | 31,20 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |
| 54 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm |  |  |  | m2 |  |  | 13,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 33,93 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,77 |  |
|  | 26611128007262 |  | Placi gresie portelanata gr.=10mm |  |  |  | m2 |  |  | 13,39 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 52,65 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 3,90 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 260,00 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 11,70 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,585 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,156 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperile nr. 8, 9, 10, 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  |  | 100m2 |  |  | 0,640 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 4,358 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 3,264 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,32 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,37 |  |
| 56 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geomembrana 400gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 64,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,28 |  |
|  | 268213260162275 |  | Geomembrana 400gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 69,12 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,032 |  |
| 57 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  |  | 6,400 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 5,76 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 7,04 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,64 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 1,344 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 2,688 |  |
| 58 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil |  |  |  | m2 |  |  | 64,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,28 |  |
|  | 268213260162277 |  | Geotextil |  |  |  | m2 |  |  | 69,12 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,032 |  |
| 59 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  | kg |  |  | 122,240 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 3,056 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,611 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 123,462 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,611 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,222 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 36,672 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,073 |  |
| 60 | CG22C |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  | m2 |  |  | 64,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 80,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 9,60 |  |
|  | 26631021000040 |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 6,56 |  |
|  | 2010232958990 |  | Lemn de foc |  |  |  | kg |  |  | 64,00 |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  |  | kg |  |  | 19,20 |  |
|  | 2320322600220 |  | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 |  |  |  | kg |  |  | 64,00 |  |
|  | 2010102906500 |  | Sipci de rasinoase geluite |  |  |  | m |  |  | 64,00 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,64 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 6,40 |  |
| 61 | CG22C4 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=5 |  |  |  | m2 |  |  | 64,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 48,00 |  |
|  | 26631021000040 |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 3,264 |  |
| 62 | CO02A |  | Trotuar executat cu placi de beton dim.220x220x30mm pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment |  |  |  | m2 |  |  | 64,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 41,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 6,40 |  |
|  | 26611128006002 |  | Placi din beton 220x220x30mm |  |  |  | m2 |  |  | 67,20 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 3,20 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland |  |  |  | kg |  |  | 864,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,28 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6. Plinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  | m |  |  | 262,000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 78,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 26,20 |  |
|  | 2874116312500p |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 280,602 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 96,285 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 1.650,60 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 27,51 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 78,60 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 13,10 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,262 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Plinta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu cu punte termica, U1 2500x2800(h) - 1 buc |  |  |  | m2 |  |  | 7,000 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 6,65 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,77 |  |
|  | 28121063060583 |  | Usa din profil de aluminiu cu punte termica |  |  |  | m2 |  |  | 7,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 3,85 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 1,351 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 4,20 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 7,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,14 |  |
| 65 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu cu punte termica, U2 900x2000(h) - 1 buc |  |  |  | m2 |  |  | 1,800 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,53 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |
|  | 28121063060583 |  | Usa din profil de aluminiu cu punte termica |  |  |  | m2 |  |  | 1,80 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 7,20 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,315 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,08 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,80 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,036 |  |
| 66 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal, rezistenta la foc EI60 si dotata cu prag; U3 1000x2000(h) - 1 buc |  |  |  | m2 |  |  | 2,000 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 7,08 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,54 |  |
|  | 28121063060085 |  | Usa din metal, rezistenta la foc EI60 si dotata cu prag |  |  |  | m2 |  |  | 2,00 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,56 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,28 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,80 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 1,40 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |
| 67 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu, U4 1200x2200(h) - 1 buc |  |  |  | m2 |  |  | 2,400 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 2,28 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,264 |  |
|  | 28121063060586 |  | Usa din profil de aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 2,40 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 9,60 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 1,32 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,463 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,44 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 2,40 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,048 |  |
| 68 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu, U5 900x2000(h) - 12 buc |  |  |  | m2 |  |  | 21,600 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 18,36 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,16 |  |
|  | 28121063060586 |  | Usa din profil de aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 21,60 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 86,40 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 10,80 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 3,78 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,96 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 21,60 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,432 |  |
| 69 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu, U6 800x2000(h) - 1 buc |  |  |  | m2 |  |  | 1,600 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,36 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,16 |  |
|  | 28121063060586 |  | Usa din profil de aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,60 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,40 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,28 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,96 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,60 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,032 |  |
| 70 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu, U7 700x2000(h) - 3 buc |  |  |  | m2 |  |  | 4,200 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,42 |  |
|  | 28121063060586 |  | Usa din profil de aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 4,20 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,80 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 2,10 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,735 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,52 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 4,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,084 |  |
| 71 | CK13B |  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp / Usa rulanta din profil de aluminiu, U8 2900x3300(h) - 3 buc |  |  |  | m2 |  |  | 28,710 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 5,455 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 51,104 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 17,80 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,445 |  |
|  | 281210630600090 |  | Usa rulanta din profil de aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 28,71 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,115 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 37,323 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 7,465 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 3,732 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 17,226 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,029 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 1,148 |  |
| 72 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu perforat, U9 800x1250(h) - 2 buc |  |  |  | m2 |  |  | 2,000 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |
|  | 28121063060591 |  | Usa din profil de aluminiu perforat |  |  |  | m2 |  |  | 2,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,20 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 2,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastra din profil de aluminiu, Sticla 4s 6 mm. - distantier cald 16 mm. - Sticla 4 mm.- distantier cald 18 mm. - Sticla lowe 6 mm. Proprietate termica 0,6 w/(m2k) ARGON; F1 1200x1900(h) - 8 buc |  |  |  | m2 |  |  | 18,240 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 18,24 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,824 |  |
|  | 20301129381092 |  | Fereastra din profil de aluminiu, Sticla 4s 6 mm. - distantier cald 16 mm. - Sticla 4 mm.- distantier cald 18 mm. - Sticla lowe 6 mm. Proprietate termica 0,6 w/(m2k) ARGON |  |  |  | m2 |  |  | 18,24 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 12,859 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 4,505 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 109,44 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 10,944 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 18,24 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,365 |  |
| 74 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastra din profil de aluminiu, Sticla 4s 6 mm. - distantier cald 16 mm. - Sticla 4 mm.- distantier cald 18 mm. - Sticla lowe 6 mm. Proprietate termica 0,6 w/(m2k) ARGON; F2 900x1900(h) - 2 buc |  |  |  | m2 |  |  | 3,420 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,42 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,342 |  |
|  | 20301129381092 |  | Fereastra din profil de aluminiu, Sticla 4s 6 mm. - distantier cald 16 mm. - Sticla 4 mm.- distantier cald 18 mm. - Sticla lowe 6 mm. Proprietate termica 0,6 w/(m2k) ARGON |  |  |  | m2 |  |  | 3,42 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 2,411 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,845 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 20,52 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,052 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 3,42 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,068 |  |
| 75 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastra din profil de aluminiu, Sticla 4s 6 mm. - distantier cald 16 mm. - Sticla 4 mm.- distantier cald 18 mm. - Sticla lowe 6 mm. Proprietate termica 0,6 w/(m2k) ARGON; F3 900x1000(h) - 5 buc |  |  |  | m2 |  |  | 4,500 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 4,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |
|  | 20301129381092 |  | Fereastra din profil de aluminiu, Sticla 4s 6 mm. - distantier cald 16 mm. - Sticla 4 mm.- distantier cald 18 mm. - Sticla lowe 6 mm. Proprietate termica 0,6 w/(m2k) ARGON |  |  |  | m2 |  |  | 4,50 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 3,172 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 1,112 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 27,00 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,70 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 4,50 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,09 |  |
| 76 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastra din profil de aluminiu sticla simpla cu grosimea de 3-4mm; F4 900x1900(h) - 1 buc |  |  |  | m2 |  |  | 1,710 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,71 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,171 |  |
|  | 20301129381095 |  | Fereastra din profil de aluminiu sticla simpla cu grosimea de 3-4mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,71 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 1,206 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,422 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 10,26 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,026 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,71 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,034 |  |
| 77 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm |  |  |  | m |  |  | 16,800 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,344 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,168 |  |
|  | 252110671839325076 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm |  |  |  | m |  |  | 16,80 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,80 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,168 |  |
| 78 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm |  |  |  | m |  |  | 16,800 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 5,376 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,344 |  |
|  | 274312354902692 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250 mm |  |  |  | m |  |  | 16,80 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 67,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Balustrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CH06A |  | Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml |  |  |  | m |  |  | 20,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 18,00 |  |
|  | 2812106305714553 |  | Balustrada din inox cu trei maini curente h900 |  |  |  | m |  |  | 20,00 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 2,00 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 1,20 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 14,00 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 4,00 |  |
| 80 | CH06A |  | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml |  |  |  | m |  |  | 7,500 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 6,75 |  |
|  | 281210630571455 |  | Balustrada din inox cu o mana curenta h900 |  |  |  | m |  |  | 7,50 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,75 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,45 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 5,25 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,188 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrade |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 45,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,35 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 6,75 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 2,25 |  |
| 82 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip |  |  |  | m2 |  |  | 45,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 63,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 13,50 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,315 |  |
|  | 26641021020101 |  | Mortar ciment M100 |  |  |  | m3 |  |  | 1,08 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,18 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,36 |  |
| 83 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj |  |  |  | m2 |  |  | 45,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 4,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,35 |  |
|  | 26641021020101 |  | Mortar ciment M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,54 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,09 |  |
| 84 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 45,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,35 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 6,75 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 2,25 |  |
| 85 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota |  |  |  | m2 |  |  | 45,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 74,25 |  |
|  | 26611128007104 |  | Placi teracota |  |  |  | m2 |  |  | 46,359 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 168,165 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 21,362 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 909,00 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,091 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,54 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 743,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 22,29 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 111,45 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 37,15 |  |
| 87 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip |  |  |  | m2 |  |  | 743,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1.040,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 222,90 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 5,201 |  |
|  | 26641021020101 |  | Mortar ciment M100 |  |  |  | m3 |  |  | 17,832 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 2,972 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 5,944 |  |
| 88 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj |  |  |  | m2 |  |  | 743,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 74,30 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 22,29 |  |
|  | 26641021020101 |  | Mortar ciment M100 |  |  |  | m3 |  |  | 8,916 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 1,486 |  |
| 89 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 743,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 22,29 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 111,45 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 37,15 |  |
| 90 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  |  | 743,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 906,46 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 5.305,02 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 2,972 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 58,697 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 11,888 |  |
| 91 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  |  | 743,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 148,60 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 817,30 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 111,45 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,223 |  |
| 92 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 743,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 22,29 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 111,45 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 37,15 |  |
| 93 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 743,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 334,35 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 74,30 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 783,791 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,743 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,743 |  |
| 94 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 743,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 22,29 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 111,45 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 37,15 |  |
| 95 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  | 743,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 408,65 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 297,20 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 44,58 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 371,50 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 37,15 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,486 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 21,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,63 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 3,15 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 1,05 |  |
| 97 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  |  | m |  |  | 205,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 104,55 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 67,65 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 264,45 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,287 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,763 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,451 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,308 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,308 |  |
| 98 |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  | m |  |  | 205,000 |  |
|  | 600180 |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  | m |  |  | 205,00 |  |
| 99 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 |  |  | 21,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 31,206 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  | 6,30 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 306,81 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,235 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 1,659 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,622 |  |
| 100 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  |  | 21,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 4,20 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 23,10 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 3,15 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |
| 101 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 21,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,63 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 3,15 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 1,05 |  |
| 102 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 21,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 9,45 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,10 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 22,153 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,021 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,021 |  |
| 103 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 21,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,63 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 3,15 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 1,05 |  |
| 104 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  | 21,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,55 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 8,40 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,26 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 10,50 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,05 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Finisare tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  | m2 |  |  | 132,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 252,12 |  |
|  | 26621027010125 |  | Placi ghips-carton gr.=12,5 mm hidrofob |  |  |  | m2 |  |  | 139,293 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 121,915 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 291,852 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 311,751 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 100,49 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 35,951 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 11,608 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 218,889 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 2.147,765 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,607 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 6,27 |  |
| 106 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 132,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,96 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 19,80 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 6,60 |  |
| 107 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor , k=2 |  |  |  | m2 |  |  | 132,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 118,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 26,40 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 278,494 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,264 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,264 |  |
| 108 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 132,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,96 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 19,80 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 6,60 |  |
| 109 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  | 132,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 72,60 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 52,80 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 7,92 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 66,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 6,60 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,264 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" medical, inclusiv sistemul-grila |  |  |  | m2 |  |  | 13,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,95 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 26,65 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 52,00 |  |
|  | 27321036461294 |  | Panouri "Armstrong" medical, cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 |  |  | 13,65 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,195 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 91,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,73 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 13,65 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 4,55 |  |
| 112 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  | m2 |  |  | 91,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 139,23 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 649,74 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,364 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 7,189 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 1,774 |  |
| 113 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  |  | 91,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 18,20 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 100,10 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 13,65 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,027 |  |
| 114 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 91,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,73 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 13,65 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 4,55 |  |
| 115 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 91,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 40,95 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 9,10 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 95,996 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,091 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,091 |  |
| 116 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  | 91,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,73 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 13,65 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 4,55 |  |
| 117 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  | 91,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 50,05 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 36,40 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 5,46 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 45,50 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 4,55 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,182 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare tavan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Executare gauri retele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | RCsB29N |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 6,048 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,592 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,122 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,801 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 4,176 |  |
| 119 | RCsB29N |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,361 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,583 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,028 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,18 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,94 |  |
| 120 | RCsB29N |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 145 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,536 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,944 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,092 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,60 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 3,132 |  |
| 121 | RCsB29S |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=4,78 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul de 225mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 10,707 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 4,589 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,187 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 1,761 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 7,457 |  |
| 122 | RCsB29P |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 165 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,714 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,734 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,033 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,257 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 1,188 |  |
| 123 | RpCG29D1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  |  | m3 |  |  | 0,373 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,168 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,63 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,119 |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,119 |  |
| 124 | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara |  |  |  | m |  |  | 4,320 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 8,64 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,16 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,907 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 5,443 |  |
|  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,907 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 2,16 |  |
| 125 | RCsB28E |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime |  |  |  | m3 |  |  | 0,186 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,325 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,317 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executare gauri retele |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total cu Cr |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total cu Bd |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3

Retele de alimentare cu apa si canalizare (03-2026-RAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistemul A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Трубы полиэт. PE100 ф32x2,0 PN10 SDR 17 |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,288 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,144 |  |
|  | 252121671000130 |  | Трубы полиэт. PE100 ф32x2,0 PN10 SDR 17 |  |  | m |  | 8,024 |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 8,64 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
| 2 | SA17A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы полипропиленовые ф25 |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,84 |  |
|  | 25212167170507 |  | Трубы полипропиленовые ф25 |  |  | m |  | 6,12 |  |
|  | 25231567194307 |  | Cot din PP-R ф25 |  |  | buc |  | 0,36 |  |
|  | 25231567194507 |  | Teu din PP-R ф25 |  |  | buc |  | 0,90 |  |
|  | 2523156719467 |  | Reductie din PP-R ф25 |  |  | buc |  | 0,30 |  |
|  | 25231567194007 |  | Mufa din PP-R ф25 |  |  | buc |  | 0,54 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |
| 3 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы полипропиленовые ф20 |  |  | m |  | 11,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,93 |  |
|  | 25212167170506 |  | Трубы полипропиленовые ф20 |  |  | m |  | 11,22 |  |
|  | 25231567194306 |  | Cot din PP-R ф20 |  |  | buc |  | 7,70 |  |
|  | 25231567194506 |  | Teu din PP-R ф20 |  |  | buc |  | 4,95 |  |
|  | 25231567194606 |  | Reductie din PP-R ф20 |  |  | buc |  | 1,10 |  |
|  | 25231567195303 |  | Racord drept M x Fe ф20 |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,22 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,066 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,022 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,461 |  |
| 4 | SA15A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm / Трубы полипропиленовые ф15 |  |  | m |  | 35,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 21,00 |  |
|  | 25212167170504 |  | Трубы полипропиленовые ф15 |  |  | m |  | 35,70 |  |
|  | 25231567194304 |  | Cot din PP-R ф15 |  |  | buc |  | 24,50 |  |
|  | 25231567194504 |  | Teu din PP-R ф15 |  |  | buc |  | 15,75 |  |
|  | 25231567195304 |  | Racord drept M x Fe ф15 |  |  | buc |  | 35,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,70 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,175 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |
| 5 | AcA12A |  | Montarea in pamint a tevilor gofrate de protectie, avind diametrul de 15 mm |  |  | m |  | 16,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,08 |  |
|  | 2521216701-15 |  | Teava gofrata de protectie d.15 |  |  | m |  | 16,81 |  |
| 6 | AcA12A |  | Montarea in pamint a tevilor gofrate de protectie, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 6,500 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,095 |  |
|  | 2521216701-20 |  | Teava gofrata de protectie d.20 |  |  | m |  | 6,829 |  |
| 7 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Шаровой кран латунный DN 20 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,46 |  |
|  | 291312450315355 |  | Шаровой кран латунный DN 20 |  |  | buc |  | 2,03 |  |
| 8 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Шаровой кран латунный DN 15 |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,99 |  |
|  | 29131245031535 |  | Шаровой кран латунный DN 15 |  |  | buc |  | 13,195 |  |
| 9 | SD19C |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Шаровой кран латунный DN 32 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,46 |  |
|  | 29131245031532 |  | Шаровой кран латунный DN 32 |  |  | buc |  | 1,015 |  |
| 10 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 56,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,96 |  |
| 11 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 56,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,80 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul A1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sistemul T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы полипропиленовые ф20 |  |  | m |  | 14,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,82 |  |
|  | 25212167170506 |  | Трубы полипропиленовые ф20 |  |  | m |  | 14,28 |  |
|  | 25231567194306 |  | Cot din PP-R ф20 |  |  | buc |  | 9,80 |  |
|  | 25231567194506 |  | Teu din PP-R ф20 |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 25231567194606 |  | Reductie din PP-R ф20 |  |  | buc |  | 1,40 |  |
|  | 25231567195303 |  | Racord drept M x Fe ф20 |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,28 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,587 |  |
| 13 | SA15A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm / Трубы полипропиленовые ф15 |  |  | m |  | 33,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 19,80 |  |
|  | 25212167170504 |  | Трубы полипропиленовые ф15 |  |  | m |  | 33,66 |  |
|  | 25231567194304 |  | Cot din PP-R ф15 |  |  | buc |  | 23,10 |  |
|  | 25231567194504 |  | Teu din PP-R ф15 |  |  | buc |  | 14,85 |  |
|  | 25231567195304 |  | Racord drept M x Fe ф15 |  |  | buc |  | 33,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,66 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,165 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,066 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |
| 14 | AcA12A |  | Montarea in pamint a tevilor gofrate de protectie, avind diametrul de 15 mm |  |  | m |  | 16,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,08 |  |
|  | 2521216701-15 |  | Teava gofrata de protectie d.15 |  |  | m |  | 16,81 |  |
| 15 | AcA12A |  | Montarea in pamint a tevilor gofrate de protectie, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 6,500 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,095 |  |
|  | 2521216701-20 |  | Teava gofrata de protectie d.20 |  |  | m |  | 6,829 |  |
| 16 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Шаровой кран латунный DN 20 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,46 |  |
|  | 291312450315355 |  | Шаровой кран латунный DN 20 |  |  | buc |  | 2,03 |  |
| 17 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Шаровой кран латунный DN 15 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,53 |  |
|  | 29131245031535 |  | Шаровой кран латунный DN 15 |  |  | buc |  | 11,165 |  |
| 18 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,20 |  |
|  | 29131242013714 |  | Смеситель для умывальника |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 16,00 |  |
| 19 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,15 |  |
|  | 29131242013515 |  | Смеситель для душа |  |  | buc |  | 1,005 |  |
| 20 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 44,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,04 |  |
| 21 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 44,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul T3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistemul C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы ПВХ канализац. ф100 SN2 |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,56 |  |
|  | 25212167201618 |  | Трубы ПВХ канализац. ф100 SN2 |  |  | m |  | 8,24 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |
| 23 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы полипропиленовые ф110 |  |  | m |  | 34,500 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,04 |  |
|  | 252121672016019 |  | Трубы полипропиленовые ф110 |  |  | m |  | 35,535 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,518 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,518 |  |
| 24 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы полипропиленовые ф50 |  |  | m |  | 30,500 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,625 |  |
|  | 252121672016020 |  | Трубы полипропиленовые ф50 |  |  | m |  | 31,415 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,122 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,366 |  |
| 25 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,56 |  |
|  | 252315672101523 |  | Ramificatie simpla PP 110x110 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,56 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,24 |  |
| 26 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,20 |  |
|  | 252315672101524 |  | Ramificatie simpla PP 110x50 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,70 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,30 |  |
| 27 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,25 |  |
|  | 25231567211500 |  | Ramificatie simpla PP 50x50 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |
| 28 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PP ф110x50 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,84 |  |
|  | 25231567210384 |  | Reductie PP ф110x50 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,045 |  |
| 29 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,28 |  |
|  | 252315672103725 |  | Cot PP 45* ф110 |  |  | buc |  | 26,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,91 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,39 |  |
| 30 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,40 |  |
|  | 252315672103726 |  | Cot PP 45* ф50 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,24 |  |
| 31 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PP ф110 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,28 |  |
|  | 25231567210373232 |  | Revizie PP ф110 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,035 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,015 |  |
| 32 | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Трап полиэтиленовый ф100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,29 |  |
|  | 2523126721121 |  | Трап полиэтиленовый ф100 |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,015 |  |
| 33 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап полиэтиленовый ф50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,25 |  |
|  | 2523126721122 |  | Трап полиэтиленовый ф50 |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,01 |  |
| 34 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 7,300 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,584 |  |
| 35 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз "Компакт" керамический |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,40 |  |
|  | 262210244276022 |  | Унитаз "Компакт" керамический |  |  | buc |  | 2,121 |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 2,10 |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 2,10 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 2,10 |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 2,10 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 2,10 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 2,10 |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  | buc |  | 2,10 |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 2,10 |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 2,10 |  |
| 36 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник керамический |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,95 |  |
|  | 26221024380025 |  | Умывальник керамический |  |  | buc |  | 7,211 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 7,14 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 7,14 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 4,284 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 14,28 |  |
| 37 | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,85 |  |
|  | 28751142007858 |  | Душевой поддон |  |  | buc |  | 1,03 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,03 |  |
| 38 | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Сифон для душа |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,29 |  |
|  | 25231267211557 |  | Сифон для душа |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,015 |  |
| 39 | CA02C01 |  | Beton simplu C12/15 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 0,400 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,54 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 26631021000028 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 0,412 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
| 40 | SB08G |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Трубы ПВХ канализац.ф325 SN2 |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,36 |  |
|  | 25212167201629 |  | Трубы ПВХ канализац.ф325 SN2 |  |  | m |  | 8,24 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,208 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,184 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul C1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sistemul A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,03 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul A1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Sistemul A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Электромагнитный клапан WKB DN 32 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 6009 |  | Электромагнитный клапан WKB DN 32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul A1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4

Incalzire, ventilare, conditionare (03-2026-IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel tip 11-500/600 (HxL) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 2822115700000-11-500/600 |  | Radiator 11-500/600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 2 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel tip 22-500/400 (HxL) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 2822115700000-22-500/400 |  | Radiator 22-500/400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 3 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel tip 22-500/800 (HxL) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 2822115700000-22-500/800 |  | Radiator 22-500/800 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 4 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel tip 22-500/1000 (HxL) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 2822115700000-22-500/1000 |  | Radiator 22-500/1000 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,15 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
| 5 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel tip 22-500/1400 (HxL) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,65 |  |
|  | 2822115700000-22-500/1400 |  | Radiator 22-500/1400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
| 6 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel tip 22-500/1800 (HxL) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 2822115700000-22-500/1800 |  | Radiator 22-500/1800 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,25 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |
| 7 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel tip 22-500/2000 (HxL) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 2822115700000-22-500/2000 |  | Radiator 22-500/2000 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 8 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel tip 33-500/1000 (HxL) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 2822115700000-33-500/1000 |  | Radiator 33-500/1000 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 9 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel tip 33-500/1400 (HxL) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,65 |  |
|  | 2822115700000-33-500/1400 |  | Radiator 33-500/1400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
| 10 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel tip 33-500/1600 (HxL) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 2822115700000-33-500/1600 |  | Radiator 33-500/1600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 11 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel tip 33-500/1800 (HxL) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
|  | 2822115700000-33-500/1800 |  | Radiator 33-500/1800 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,15 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
| 12 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel tip 33-500/2000 (HxL) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,60 |  |
|  | 2822115700000-33-500/2000 |  | Radiator 33-500/2000 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
| 13 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel tip 33-900/1000 (HxL) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2822115700000-33-900/1000 |  | Radiator 33-900/1000 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 14 |  |  | Kit montaj radiator |  |  | buc |  | 23,000 |  |
|  | 610 |  | Kit montaj radiator |  |  | buc |  | 23,00 |  |
| 15 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 92,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,80 |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 92,00 |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 184,00 |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 184,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 9,20 |  |
| 16 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль термостатический прямой Dn15 с функцией преднастройки RA-N sau analog |  |  | buc |  | 23,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,14 |  |
|  | 2875274202700-RA-N-15 |  | Вентиль термостатический прямой Dn15 с функцией преднастройки RA-N |  |  | buc |  | 23,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,276 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,552 |  |
| 17 | ID07A |  | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" / Термостатическая головка Dy15 RA2000 sau analog |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,05 |  |
|  | 2913134626000-RA2000-15 |  | Термостатическая головка Dy15 RA2000 |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,288 |  |
| 18 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Обратный кран прямой Dn15 с функцией запора и опорожнения RLV sau analog |  |  | buc |  | 23,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,14 |  |
|  | 2875274202700-RLV-15 |  | Обратный кран прямой Dn15 с функцией запора и опорожнения RLV |  |  | buc |  | 23,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,276 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,552 |  |
| 19 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздушник Dn15 Р=10 бар |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 2875274205100-aut |  | Автоматический воздушник Dn15 Р=10 бар |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,128 |  |
| 20 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый Dn15 Р=10 бар |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,75 |  |
|  | 2875274205100-15 |  | Кран шаровый Dn15 Р=10 бар |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,16 |  |
| 21 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый Dn20 Р=10 бар |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,45 |  |
|  | 2875274205100-20 |  | Кран шаровый Dn20 Р=10 бар |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,096 |  |
| 22 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый Dn25 Р=10 бар |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 2875274205100-25 |  | Кран шаровый Dn25 Р=10 бар |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
| 23 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" / Кран шаровый Dn50 Р=10 бар |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 2875274205100-50 |  | Кран шаровый Dn50 Р=10 бар |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,076 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,152 |  |
| 24 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый для горячей воды Dn15 Р=10 бар |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |
|  | 2924127322065-15 |  | Фильтр сетчатый для горячей воды Dn15 Р=10 бар |  |  | buc |  | 1,01 |  |
| 25 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый для горячей воды Dn20 Р=10 бар |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,90 |  |
|  | 2924127322065-20 |  | Фильтр сетчатый для горячей воды Dn20 Р=10 бар |  |  | buc |  | 3,03 |  |
| 26 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый для горячей воды Dn25 Р=10 бар |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |
|  | 2924127322065-25 |  | Фильтр сетчатый для горячей воды Dn25 Р=10 бар |  |  | buc |  | 1,01 |  |
| 27 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль сливной Dn15 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
|  | 2875274205100-15s |  | Вентиль сливной Dn15 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,512 |  |
| 28 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel Dn15 (ф21.3x2.5) |  |  | m |  | 60,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 21,00 |  |
|  | 2521216701000-15 |  | Teava din otel Dn15 (ф21.3x2.5) |  |  | m |  | 60,90 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,10 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,84 |  |
| 29 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel Dn15 (ф21.3x2.5) / fitinguri |  |  | m |  | 18,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,30 |  |
|  | 2521216701000-15 |  | Teava din otel Dn15 (ф21.3x2.5) |  |  | m |  | 18,27 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,63 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,252 |  |
| 30 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel Dn20 (ф26.8x2.5) |  |  | m |  | 58,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 23,20 |  |
|  | 2521216701000-20 |  | Teava din otel Dn20 (ф26.8x2.5) |  |  | m |  | 58,87 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,712 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,986 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,174 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,74 |  |
| 31 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel Dn20 (ф26.8x2.5) / fitinguri |  |  | m |  | 17,400 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,96 |  |
|  | 2521216701000-20 |  | Teava din otel Dn20 (ф26.8x2.5) |  |  | m |  | 17,661 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,114 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,296 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,522 |  |
| 32 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel Dn25 (ф33.5x2.8) |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,84 |  |
|  | 2521216701000-25 |  | Teava din otel Dn25 (ф33.5x2.8) |  |  | m |  | 8,12 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,512 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,136 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
| 33 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel Dn25 (ф33.5x2.8) / fitinguri |  |  | m |  | 2,400 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,152 |  |
|  | 2521216701000-25 |  | Teava din otel Dn25 (ф33.5x2.8) |  |  | m |  | 2,436 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,154 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,041 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,007 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,072 |  |
| 34 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Teava otel Dn50 (ф60.0x3.0) |  |  | m |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 2521216701000-50 |  | Teava din otel Dn50 (ф60.0x3.0) |  |  | m |  | 4,06 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,584 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,172 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,252 |  |
| 35 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Teava otel Dn50 (ф60.0x3.0) / fitinguri |  |  | m |  | 1,200 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 2521216701000-50 |  | Teava din otel Dn50 (ф60.0x3.0) |  |  | m |  | 1,218 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,175 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,076 |  |
| 36 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  | m |  | 169,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 25,35 |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  |  | kg |  | 2,535 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  |  | kg |  | 5,07 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 1,69 |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  |  | kg |  | 2,535 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 8,45 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 8,45 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 8,45 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,338 |  |
| 37 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie FLEXOROCK b=30 mm ф21.3 sau analog |  |  | m |  | 60,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 37,80 |  |
|  | 332051735223-30x21 |  | Izolatie FLEXOROCK b=30 mm ф21.3 |  |  | m |  | 64,89 |  |
| 38 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie FLEXOROCK b=30 mm ф26.8 sau analog |  |  | m |  | 58,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 36,54 |  |
|  | 332051735223-30x26 |  | Izolatie FLEXOROCK b=30 mm ф26.8 |  |  | m |  | 62,727 |  |
| 39 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie FLEXOROCK b=30 mm ф33.5 sau analog |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,04 |  |
|  | 332051735223-30x33 |  | Izolatie FLEXOROCK b=30 mm ф33.5 |  |  | m |  | 8,652 |  |
| 40 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie FLEXOROCK b=30 mm ф60.0 sau analog |  |  | m |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
|  | 332051735223-30x60 |  | Izolatie FLEXOROCK b=30 mm ф60.0 |  |  | m |  | 4,326 |  |
| 41 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti |  |  | kg |  | 84,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 19,32 |  |
|  | 2710700000000* |  | Suporti sau dispozitive gata vopsiti |  |  | kg |  | 84,00 |  |
| 42 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR Fiber Basalt Plus Pn25 T=90*C ф20x2.8 sau analog |  |  | m |  | 66,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 23,10 |  |
|  | 2521216710000-20x2.8 |  | Teava PPR Fiber Basalt Plus Pn25 T=90*C ф20x2.8 |  |  | m |  | 67,98 |  |
| 43 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR Fiber Basalt Plus Pn25 T=90*C ф20x2.8 sau analog / fitinguri |  |  | m |  | 42,900 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,015 |  |
|  | 2521216710000-20x2.8 |  | Teava PPR Fiber Basalt Plus Pn25 T=90*C ф20x2.8 |  |  | m |  | 44,187 |  |
| 44 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR Fiber Basalt Plus Pn25 T=90*C ф25x3.5 sau analog |  |  | m |  | 64,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 25,60 |  |
|  | 2521216710000-25x3.5 |  | Teava PPR Fiber Basalt Plus Pn25 T=90*C ф25x3.5 |  |  | m |  | 65,92 |  |
| 45 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR Fiber Basalt Plus Pn25 T=90*C ф25x3.5 sau analog / fitinguri |  |  | m |  | 41,600 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,64 |  |
|  | 2521216710000-25x3.5 |  | Teava PPR Fiber Basalt Plus Pn25 T=90*C ф25x3.5 |  |  | m |  | 42,848 |  |
| 46 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR Fiber Basalt Plus Pn25 T=90*C ф32x4.4 sau analog |  |  | m |  | 62,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 24,80 |  |
|  | 2521216710000-32x4.4 |  | Teava PPR Fiber Basalt Plus Pn25 T=90*C ф32x4.4 |  |  | m |  | 63,86 |  |
| 47 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR Fiber Basalt Plus Pn25 T=90*C ф32x4.4 sau analog / fitinguri |  |  | m |  | 40,300 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,12 |  |
|  | 2521216710000-32x4.4 |  | Teava PPR Fiber Basalt Plus Pn25 T=90*C ф32x4.4 |  |  | m |  | 41,509 |  |
| 48 | RpIF09C1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie Thermaflex b=13 mm ф20 |  |  | m |  | 66,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 38,28 |  |
|  | 332051735223-13x20 |  | Izolatie Thermaflex b=13 mm ф20 |  |  | m |  | 71,379 |  |
| 49 | RpIF09C1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie Thermaflex b=13 mm ф25 |  |  | m |  | 64,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 37,12 |  |
|  | 332051735223-13x25 |  | Izolatie Thermaflex b=13 mm ф25 |  |  | m |  | 69,216 |  |
| 50 | RpIF09C1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie Thermaflex b=13 mm ф32 |  |  | m |  | 62,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 35,96 |  |
|  | 332051735223-13x32 |  | Izolatie Thermaflex b=13 mm ф32 |  |  | m |  | 67,053 |  |
| 51 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Дренажная насадка со штуцером под шланг + вентиль сливной Dn15 к крану RLV Danfoss 003L0152 sau analog |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,45 |  |
|  | 2875274205100-003L0152 |  | Дренажная насадка со штуцером под шланг + вентиль сливной Dn15 к крану RLV Danfoss 003L0152 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,096 |  |
| 52 | IE01A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  | m2 |  | 17,100 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,063 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,71 |  |
| 53 | IE02A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  | m2 |  | 17,100 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,037 |  |
| 54 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 318,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 28,62 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 12,72 |  |
| 55 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 56 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 318,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 25,44 |  |
| 57 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,40 |  |
| 58 | IE08A |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  |  | m2 |  | 17,100 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,643 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 4,275 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RCsB29O |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,016 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,864 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,04 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,284 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 1,395 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. ПВ2, ПВ6. ПВ7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RCsB29L |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,103 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,187 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,107 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,582 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 3,51 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ2, ПВ6. ПВ7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. ПВ3, ПВ4, ПВ5, ПВ8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RCsB29S |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=5.566 pentru diametrul 225 mm si adincimea 500 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,468 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,343 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,218 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,051 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 8,683 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ3, ПВ4, ПВ5, ПВ8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. П1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm / Consum fixari 1.62 kg/m2 |  |  | m2 |  | 4,550 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,639 |  |
|  | 2626147370009-0.5c |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm (circulare) |  |  | m2 |  | 4,596 |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 7,445 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 68,932 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 68,932 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 68,932 |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 2,895 |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,246 |  |
| 63 | IzH07B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Каменная вата с алюминиевой армированной фольгой b= 50мм Lamella Mat sau analog |  |  | m2 |  | 4,550 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,129 |  |
|  | 2682162611305-lamella50 |  | Каменная вата с алюминиевой армированной фольгой b= 50мм Lamella Mat |  |  | m2 |  | 4,632 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,041 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,187 |  |
| 64 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка ф125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,98 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 2874115765700-125-R |  | Регулируемая решетка ф125 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 65 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная решетка ф125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,98 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 2874115765700-125ext |  | Наружная решетка ф125 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total П1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. В1, В2, В3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm / Consum fixari 1.62 kg/m2 |  |  | m2 |  | 2,830 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,752 |  |
|  | 2626147370009-0.5c |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm (circulare) |  |  | m2 |  | 2,858 |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 4,63 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 42,874 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 42,874 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 42,874 |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 1,801 |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,153 |  |
| 67 | IzH07B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Каменная вата с алюминиевой армированной фольгой b= 50мм Lamella Mat sau analog |  |  | m2 |  | 2,830 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,324 |  |
|  | 2682162611305-lamella50 |  | Каменная вата с алюминиевой армированной фольгой b= 50мм Lamella Mat |  |  | m2 |  | 2,881 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,116 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total В1, В2, В3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.6. B4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Обратный клапан RSK200 sau analog (montajul se regaseste in tubulatura) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 600-RSK-200 |  | Обратный клапан RSK200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 69 | IC40C |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / aplicativ, Быстроразъемные хомуты FK200 sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,70 |  |
|  | 2875274204000FK200 |  | Быстроразъемные хомуты FK200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 70 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,58 |  |
|  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  | kg |  | 0,438 |  |
|  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  | kg |  | 0,367 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,525 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2710403600409* |  | Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime |  |  | kg |  | 6,562 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 71 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка 400x100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,96 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 2874115765700-400x100-R |  | Регулируемая решетка 400x100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 72 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка ф125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,98 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 2874115765700-125-R |  | Регулируемая решетка ф125 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 73 |  |  | Дроссель-клапан ф100 (montajul se regaseste in tubulatura) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 600-C-100 |  | Дроссель-клапан ф100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 74 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm / Consum fixari 1.62 kg/m2 |  |  | m2 |  | 13,110 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 22,012 |  |
|  | 2626147370009-0.5c |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm (circulare) |  |  | m2 |  | 13,241 |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 21,451 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 198,616 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 198,616 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 198,616 |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 8,342 |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,708 |  |
| 75 | IzH07B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Каменная вата с алюминиевой армированной фольгой b= 50мм Lamella Mat sau analog |  |  | m2 |  | 8,090 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,786 |  |
|  | 2682162611305-lamella50 |  | Каменная вата с алюминиевой армированной фольгой b= 50мм Lamella Mat |  |  | m2 |  | 8,236 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,073 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,332 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total B4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.7. B5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Обратный клапан RSK160 sau analog (montajul se regaseste in tubulatura) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 600-RSK-160 |  | Обратный клапан RSK160 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 77 | IC40C |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / aplicativ, Быстроразъемные хомуты FK160 sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,70 |  |
|  | 2875274204000FK160 |  | Быстроразъемные хомуты FK160 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 78 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,58 |  |
|  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  | kg |  | 0,438 |  |
|  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  | kg |  | 0,367 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,525 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2710403600409* |  | Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime |  |  | kg |  | 6,562 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 79 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка 300x100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,96 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 2874115765700-300x100-R |  | Регулируемая решетка 300x100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 80 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm / Consum fixari 1.62 kg/m2 |  |  | m2 |  | 4,020 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,75 |  |
|  | 2626147370009-0.5c |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm (circulare) |  |  | m2 |  | 4,06 |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 6,578 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 60,903 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 60,903 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 60,903 |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 2,558 |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,217 |  |
| 81 | IzH07B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Каменная вата с алюминиевой армированной фольгой b= 50мм Lamella Mat sau analog |  |  | m2 |  | 2,510 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,175 |  |
|  | 2682162611305-lamella50 |  | Каменная вата с алюминиевой армированной фольгой b= 50мм Lamella Mat |  |  | m2 |  | 2,555 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,023 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,103 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total B5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.8. BE1, BE2, BE3, BEk, PE1-PE5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | VB28A |  | Deflector circular din tabla zincata cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 18,51 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,422 |  |
|  | 2710403700089 |  | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm |  |  | kg |  | 1,719 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,513 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 6,03 |  |
|  | 2710703549382 |  | Otel cornier 22x22x2 mm |  |  | kg |  | 7,266 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,323 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,121 |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 2710603416811 |  | Otel rotund calibat D = 10 mm |  |  | kg |  | 0,935 |  |
|  | 2710603417113 |  | Otel rotund calibat D = 8 mm |  |  | kg |  | 0,482 |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  | kg |  | 0,223 |  |
|  | 2710603404453 |  | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm |  |  | kg |  | 0,724 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,136 |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 24,12 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,905 |  |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2710403602470z |  | Tabla zincata cal.I 0,8 mm grosime |  |  | kg |  | 46,642 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 24,12 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 3,015 |  |
|  | 2874115810187 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 24,12 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 36,18 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
| 83 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемое приточное щелевое устройство в конструкции оконной рамы ПО400 sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,96 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 2874115765700-PO400 |  | Регулируемое приточное щелевое устройство в конструкции оконной рамы ПО400 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 84 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка нерегулируемая Р315 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,68 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 2874115765700-315-F |  | Решетка нерегулируемая Р315 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 85 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка наружная нерегулируемая 500x150 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,36 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,14 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 2874115765700-500x150-F |  | Решетка наружная нерегулируемая 500x150 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 86 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка наружная нерегулируемая 550x500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,68 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 2874115765700-550x500-F |  | Решетка наружная нерегулируемая 550x500 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 87 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка наружная нерегулируемая 400x300 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,68 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 2874115765700-400x300-F |  | Решетка наружная нерегулируемая 400x300 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 88 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка 400x300 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,96 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 2874115765700-400x300-R |  | Регулируемая решетка 400x300 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 89 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка 400x100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,98 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 2874115765700-400x100-R |  | Регулируемая решетка 400x100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 90 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Переточная решетка 600x100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,98 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 2874115765700-600x100-PR |  | Переточная решетка 600x100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 91 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Переточная решетка 300x300 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,96 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 2874115765700-300x300-PR |  | Переточная решетка 300x300 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 92 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Труба полипропиленовая PN10 ф25 |  |  | m |  | 18,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,34 |  |
|  | 2521216717050-25 |  | Труба полипропиленовая PN10 ф25 |  |  | m |  | 18,36 |  |
|  | 252315671943025 |  | Cot PPR d.25 |  |  | buc |  | 12,60 |  |
|  | 252315671945025 |  | Teu PPR d.25 |  |  | buc |  | 8,10 |  |
|  | 252315671946025 |  | Reductie PPR d.25 |  |  | buc |  | 1,80 |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,754 |  |
| 93 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 250 mm / Consum fixari 1.62 kg/m2 |  |  | m2 |  | 1,410 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,367 |  |
|  | 2626147370009-0.5c |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm (circulare) |  |  | m2 |  | 1,424 |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 2,307 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 21,361 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 21,361 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 21,361 |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 0,897 |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |
| 94 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: pina la 500-560 mm./ Consum fixari 1.62 kg/m2 |  |  | m2 |  | 0,990 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,317 |  |
|  | 2626147370009-0.7c |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,7 mm (circulare) |  |  | m2 |  | 1,00 |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 1,62 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 14,998 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 14,998 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 14,998 |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,238 |  |
| 95 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Consum fixari 1.62 kg/m2 |  |  | m2 |  | 2,200 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,926 |  |
|  | 2626147370009-0.7r |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm (rectangulare) |  |  | m2 |  | 2,222 |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 3,60 |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 24,442 |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 24,442 |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 24,442 |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 2,666 |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,141 |  |
| 96 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Consum fixari 1.62 kg/m2 |  |  | m2 |  | 1,400 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,401 |  |
|  | 2626147370009-0.7r |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm (rectangulare) |  |  | m2 |  | 1,414 |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 2,291 |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 11,312 |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 11,312 |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 11,312 |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 2,545 |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,143 |  |
| 97 | IzH07B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Каменная вата с алюминиевой армированной фольгой b= 50мм Lamella Mat sau analog |  |  | m2 |  | 11,970 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 5,602 |  |
|  | 2682162611305-lamella50 |  | Каменная вата с алюминиевой армированной фольгой b= 50мм Lamella Mat |  |  | m2 |  | 12,185 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,491 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total BE1, BE2, BE3, BEk, PE1-PE5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.9. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | Сетка металлическая 20х20 (montajul se regaseste in tubulatura) |  |  | m2 |  | 2,000 |  |
|  | 60020 |  | Сетка металлическая 20х20 |  |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,30 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,42 |  |
| 100 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,80 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  |  | buc |  | 0,10 |  |
| 101 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |
| 102 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,14 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |
| 103 | IA18I |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru / Закладные конструкции |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,15 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,279 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,138 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2722103305566 |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" |  |  | m |  | 0,60 |  |
|  | 2875274120391 |  | Mufa fonta M2 Dn 1/2" |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,55 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. ПВ2, ПВ6. ПВ7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 34,65 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ2, ПВ6. ПВ7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.3. ПВ3, ПВ4, ПВ5, ПВ8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 46,20 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ3, ПВ4, ПВ5, ПВ8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.4. П1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | VC04A |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,68 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,315 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,158 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,262 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,126 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |
| 108 | 10-08-001-10 |  | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,00 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,30 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
| 109 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Clapeta cu actionare electrica |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,23 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2874125895175 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  | kg |  | 0,017 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 110 | VC10A |  | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,90 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,512 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 7,035 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 7,035 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 7,035 |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 7,035 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
| 111 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,92 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,502 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 18,09 |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 18,09 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 112 | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,86 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |
| 113 | VB17A |  | Conexiune flexibila, circulara cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,72 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total П1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.5. В1, В2, В3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 07-03-002-01 |  | Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,83 |  |
|  | 2019180 |  | Placi metalice |  |  | kg |  | 9,00 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 1,29 |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
|  | 030404 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total В1, В2, В3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.6. B4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | VC04A |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,68 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,315 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,158 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,262 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,126 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |
| 116 | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,86 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total B4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.7. B5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | VC04A |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,68 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,315 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,158 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,262 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,126 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |
| 118 | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,86 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total B5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.8. BE1, BE2, BE3, BEk, PE1-PE5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | VC35C |  | Preaplin si piesa de trecere etansata prin planseu de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra / Nod de trecere prin acoperis |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,88 |  |
|  | 3720107307067 |  | Calafat din cilti de cinepa gudronat |  |  | kg |  | 3,611 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,204 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,241 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total BE1, BE2, BE3, BEk, PE1-PE5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | Регулятор перепада давления с диапазоном настроек дР=0,05-0,25 бар ASV-PV 15 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-ASV-PV-15 |  | Регулятор перепада давления с диапазоном настроек дР=0,05-0,25 бар ASV-PV 15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 121 |  |  | Регулятор перепада давления с диапазоном настроек дР=0,05-0,25 бар ASV-PV 20 sau analog |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 700-ASV-PV-20 |  | Регулятор перепада давления с диапазоном настроек дР=0,05-0,25 бар ASV-PV 20 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 122 |  |  | Регулятор перепада давления с диапазоном настроек дР=0,05-0,25 бар ASV-PV 25 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-ASV-PV-25 |  | Регулятор перепада давления с диапазоном настроек дР=0,05-0,25 бар ASV-PV 25 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 123 |  |  | Запорно-измерительный вентиль с патрубком ASV-M 15 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-ASV-M-15 |  | Запорно-измерительный вентиль с патрубком ASV-M 15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 124 |  |  | Запорно-измерительный вентиль с патрубком ASV-M 20 sau analog |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 700-ASV-M-20 |  | Запорно-измерительный вентиль с патрубком ASV-M 20 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 125 |  |  | Запорно-измерительный вентиль с патрубком ASV-M 25 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-ASV-M-25 |  | Запорно-измерительный вентиль с патрубком ASV-M 25 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 126 |  |  | Распределительный коллектор из труб электросварных, ф57х2.5 L=1200 на 5 контуров в изоляции FLEXOROCK б=50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 700-colect-57-1200x5 |  | Распределительный коллектор из труб электросварных, ф57х2.5 L=1200 на 5 контуров в изоляции FLEXOROCK б=50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 127 |  |  | Манометр технический Р=10 бар |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 700-man |  | Манометр технический Р=10 бар |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 128 |  |  | Термометр технический Р=10 бар |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-ter |  | Термометр технический Р=10 бар |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 129 |  |  | Трехходовой отключающий вентиль ф10 для приборов КИП |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 700-rob |  | Трехходовой отключающий вентиль ф10 для приборов КИП |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 130 |  |  | Бобышка для установки манометра на трубопровод ф50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 700-34 |  | Бобышка для установки манометра на трубопровод ф50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 131 |  |  | Расширение для установки термометра на трубопроводе ф50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-35 |  | Расширение для установки термометра на трубопроводе ф50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  | Приточно-вытяжная система с рекуперацией , с теном функц. "мини-догрев" L = +100/-100 м3/ч, Nэл.сум=0,126кВт, U=220V/50Hz~1f с пультом управления tip RD-150 Standart sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-RD-150-Standart |  | Приточно-вытяжная система с рекуперацией , с теном функц. "мини-догрев" L = +100/-100 м3/ч, Nэл.сум=0,126кВт, U=220V/50Hz~1f с пультом управления tip RD-150 Standart |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. ПВ2, ПВ6. ПВ7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  | Приточно-вытяжная система с рекуперацией , с теном функц. "мини-догрев" L = +60/-60 м3/ч, Nэл.сум=0,047кВт, U=220V/50Hz~1f с пультом управления tip RD-125 Standart sau analog |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 700-RD-125-Standart |  | Приточно-вытяжная система с рекуперацией , с теном функц. "мини-догрев" L = +60/-60 м3/ч, Nэл.сум=0,047кВт, U=220V/50Hz~1f с пультом управления tip RD-125 Standart |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ2, ПВ6. ПВ7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.3. ПВ3, ПВ4, ПВ5, ПВ8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  | Приточно-вытяжная система с рекуперацией , с теном функц. "мини-догрев" L = +185/-185 м3/ч, Nэл.сум=0,326кВт, U=220V/50Hz~1f с пультом управления tip RD-200 Standart sau analog |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 700-RD-200-Standart |  | Приточно-вытяжная система с рекуперацией , с теном функц. "мини-догрев" L = +185/-185 м3/ч, Nэл.сум=0,326кВт, U=220V/50Hz~1f с пультом управления tip RD-200 Standart |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ3, ПВ4, ПВ5, ПВ8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.4. П1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  | Канальный вентилятор L = 45м3/ч, Р= 500 Па , Nэл=0,154 кВт , U=220V/50Hz~1f , n = 2375 об/мин ВКМ 200 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-VKM-200-45 |  | Канальный вентилятор L = 45м3/ч, Р= 500 Па , Nэл=0,154 кВт , U=220V/50Hz~1f , n = 2375 об/мин ВКМ 200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 136 |  |  | Блок управления приточной системой |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-88 |  | Блок управления приточной системой |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 137 |  |  | Канальная заслонка ф100 с электро-приводом U=24 V "открыто-закрыто" с возвратной пружиной Vents КРВ 100 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-KRV-100 |  | Канальная заслонка ф100 с электро-приводом U=24 V "открыто-закрыто" с возвратной пружиной Vents КРВ 100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 138 |  |  | Канальный круглый фильтр ф100 Vents ФБК 100 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-FBK-100 |  | Канальный круглый фильтр ф100 Vents ФБК 100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 139 |  |  | Фильтрующая сменная вставка Vents СФК 100 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-SFK-100 |  | Фильтрующая сменная вставка Vents СФК 100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 140 |  |  | Канальный электрический калорифер Nэл=0,6 кВт , U=230V/50Hz~1f Vents НК 100-0,6-1 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-NK-100-0.6-1 |  | Канальный электрический калорифер Nэл=0,6 кВт , U=230V/50Hz~1f Vents НК 100-0,6-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 141 |  |  | Канальный шумоглушитель ф100 L=900 Vents СР 100/900 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-SR-100/900 |  | Канальный шумоглушитель ф100 L=900 Vents СР 100/900 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 142 |  |  | Гибкие вставки ф100 Vents ВВГ 100 sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 700-VVG-100 |  | Гибкие вставки ф100 Vents ВВГ 100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total П1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.5. В1, В2, В3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  | Вентилятор бытовой L = 100 м3/ч Р=87 Па ,Nэл= 0,022 кВт, 1f - 220V/50Hz ,n =2150 об/мин Vents Квайт Экстра 150 sau analog |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 700-kvait-extra-150-100 |  | Вентилятор бытовой L = 100 м3/ч Р=87 Па ,Nэл= 0,022 кВт, 1f - 220V/50Hz ,n =2150 об/мин Vents Квайт Экстра 150 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total В1, В2, В3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.6. B4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  |  | Канальный вентилятор L = 415м3/ч, Р= 350 Па , Nэл=0,158 кВт , U=220V/50Hz~1f , n = 2645 об/мин K 200 XL Sileo sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-K-200-XL-Sileo-415 |  | Канальный вентилятор L = 415м3/ч, Р= 350 Па , Nэл=0,158 кВт , U=220V/50Hz~1f , n = 2645 об/мин K 200 XL Sileo |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 145 |  |  | Круглый шумоглушитель ф200 LDC 200-900 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-LDC-200-900 |  | Круглый шумоглушитель ф200 LDC 200-900 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total B4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.7. B5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  | Канальный вентилятор L = 180м3/ч, Р= 360 Па , Nэл=0,084 кВт , U=220V/50Hz~1f , n = 1385 об/мин K 160 XL Sileo sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-K-160-XL-Sileo-180 |  | Канальный вентилятор L = 180м3/ч, Р= 360 Па , Nэл=0,084 кВт , U=220V/50Hz~1f , n = 1385 об/мин K 160 XL Sileo |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 147 |  |  | Круглый шумоглушитель ф160 LDC 160-900 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-LDC-160-900 |  | Круглый шумоглушитель ф160 LDC 160-900 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total B5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.8. BE1, BE2, BE3, BEk, PE1-PE5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  | Узел прохода через кровлю с кольцом для сбора конденсата и клапаномс ручным управлением - для прохода воздуховода ф200 с, 5,904-45 УП-2-11 ВТ.06.009.000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-UP-2-11 |  | Узел прохода через кровлю с кольцом для сбора конденсата и клапаномс ручным управлением - для прохода воздуховода ф200 с, 5,904-45 УП-2-11 ВТ.06.009.000 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 149 |  |  | Узел прохода через кровлю с кольцом для сбора конденсата и клапаномс ручным управлением - для прохода воздуховода ф250 с, 5,904-45 УП-2-12 ВТ.06.009.000-01 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-UP-2-12 |  | Узел прохода через кровлю с кольцом для сбора конденсата и клапаномс ручным управлением - для прохода воздуховода ф250 с, 5,904-45 УП-2-12 ВТ.06.009.000-01 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total BE1, BE2, BE3, BEk, PE1-PE5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5

Solutii termomecanice (03-2026-SM)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TfE02B |  | Montarea elementelor de evacuare, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Фланец котла |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,14 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,86 |  |
|  | 2875274016000-1 |  | Фланец котла |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,248 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,226 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,452 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,096 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,90 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 2 | TfE02B |  | Montarea elementelor de evacuare, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Колено ревизионное 60/100; 87° |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,14 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,86 |  |
|  | 2875274016000-2 |  | Колено ревизионное 60/100; 87° |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,248 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,226 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,452 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,096 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,90 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 3 | TfE02B |  | Montarea elementelor de evacuare, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Удлинитель коаксиальный 60/100; l=1,0 м |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,14 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,86 |  |
|  | 2875274016000-3 |  | Удлинитель коаксиальный 60/100; l=1,0 м |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,248 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,226 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,452 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,096 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,90 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 4 | TfE02B |  | Montarea elementelor de evacuare, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Удлинитель коаксиальный 60/100; l=0,5 м |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,14 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,86 |  |
|  | 2875274016000-4 |  | Удлинитель коаксиальный 60/100; l=0,5 м |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,248 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,226 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,452 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,096 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,90 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 5 | TfE02B |  | Montarea elementelor de evacuare, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Труба дымохода через стену 60/100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,14 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,86 |  |
|  | 2875274016000-5 |  | Труба дымохода через стену 60/100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,248 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,226 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,452 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,096 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,90 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 6 | RCsB29K |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,276 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,404 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,063 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,34 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 2,25 |  |
| 7 | IzF20A |  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  |  | m |  | 0,750 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,195 |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 0,225 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  | l |  | 0,09 |  |
|  | 1714227322100 |  | Cilti de cinepa sort 3 |  |  | kg |  | 0,45 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
| 8 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль муфт. Ру 6 t=90*C Ду 40 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 2875274205100-40 |  | Вентиль муфт. Ру 6 t=90*C Ду 40 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,36 |  |
| 9 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль муфт. Ру 6 t=90*C Ду 32 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 2875274205100-32 |  | Вентиль муфт. Ру 6 t=90*C Ду 32 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,36 |  |
| 10 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль муфт. Ру 6 t=90*C Ду 25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 2875274205100-25 |  | Вентиль муфт. Ру 6 t=90*C Ду 25 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
| 11 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль муфт. Ру 6 t=90*C Ду 20 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 2875274205100-20 |  | Вентиль муфт. Ру 6 t=90*C Ду 20 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,192 |  |
| 12 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль муфт. Ру 6 t=90*C Ду 15 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 2875274205100-15 |  | Вентиль муфт. Ру 6 t=90*C Ду 15 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,384 |  |
| 13 | ID13C |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Клапан обратный муфт. Ру 6 t=90*C Ду 40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,56 |  |
|  | 1111000102000-40 |  | Клапан обратный муфт. Ру 6 t=90*C Ду 40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
| 14 | ID13C |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Клапан обратный муфт. Ру 6 t=90*C Ду 32 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,56 |  |
|  | 1111000102000-32 |  | Клапан обратный муфт. Ру 6 t=90*C Ду 32 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
| 15 | ID13B |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Клапан обратный муфт. Ру 6 t=90*C Ду 20 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 1111000102000-20 |  | Клапан обратный муфт. Ру 6 t=90*C Ду 20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,04 |  |
| 16 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр муфт. универсальный Ру 6 t=90*C Ду 40 tip VT.386.N sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |
|  | 2924127322065-40 |  | Фильтр муфт. универсальный Ру 6 t=90*C Ду 40 tip VT.386.N |  |  | buc |  | 1,01 |  |
| 17 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр муфт. универсальный Ру 6 t=90*C Ду 32 tip VT.386.N sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,60 |  |
|  | 2924127322065-32 |  | Фильтр муфт. универсальный Ру 6 t=90*C Ду 32 tip VT.386.N |  |  | buc |  | 2,02 |  |
| 18 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр муфт. универсальный Ру 6 t=90*C Ду 20 tip VT.386.N sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |
|  | 2924127322065-20 |  | Фильтр муфт. универсальный Ру 6 t=90*C Ду 20 tip VT.386.N |  |  | buc |  | 1,01 |  |
| 19 | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Клапан предохранительный Ру 6 t=80*C Ду 15 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2913154500000-15 |  | Клапан предохранительный Ру 6 t=80*C Ду 15 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
| 20 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик Ду 15; Ру 6; t=90°C |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 2875274205100-aut-15 |  | Автоматический воздухоотводчик Ду 15; Ру 6; t=90°C |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,128 |  |
| 21 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel SM EN 10217-1 ф48.3x2.6 |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,44 |  |
|  | 2521216701000-48.3x2.6 |  | Teava otel ф48.3x2.6 |  |  | m |  | 12,18 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,26 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |
| 22 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel SM EN 10217-1 ф48.3x2.6 / fitinguri |  |  | m |  | 4,800 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,976 |  |
|  | 2521216701000-48.3x2.6 |  | Teava otel ф48.3x2.6 |  |  | m |  | 4,872 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,504 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
| 23 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel SM EN 10216-1 ф42.4x2.6 |  |  | m |  | 8,100 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,536 |  |
|  | 2521216701000-42.4x2.6 |  | Teava otel ф42.4x2.6 |  |  | m |  | 8,222 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,697 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,194 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,308 |  |
| 24 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel SM EN 10216-1 ф42.4x2.6 / fitinguri |  |  | m |  | 3,240 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,814 |  |
|  | 2521216701000-42.4x2.6 |  | Teava otel ф42.4x2.6 |  |  | m |  | 3,289 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,279 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,123 |  |
| 25 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel SM EN 10216-1 ф33.7x2.6 |  |  | m |  | 5,200 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,496 |  |
|  | 2521216701000-33.7x2.6 |  | Teava otel ф33.7x2.6 |  |  | m |  | 5,278 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,333 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,088 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,156 |  |
| 26 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel SM EN 10216-1 ф33.7x2.6 / fitinguri |  |  | m |  | 2,080 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,998 |  |
|  | 2521216701000-33.7x2.6 |  | Teava otel ф33.7x2.6 |  |  | m |  | 2,111 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,133 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,035 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,062 |  |
| 27 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel SM EN 10216-1 ф26.9x2.3 |  |  | m |  | 5,800 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 2521216701000-26.9x2.3 |  | Teava otel ф26.9x2.3 |  |  | m |  | 5,887 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,371 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,099 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,017 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,174 |  |
| 28 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel SM EN 10216-1 ф26.9x2.3 / fitinguri |  |  | m |  | 2,320 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,928 |  |
|  | 2521216701000-26.9x2.3 |  | Teava otel ф26.9x2.3 |  |  | m |  | 2,355 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,148 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,039 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,007 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
| 29 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel SM EN 10216-1 ф21.3x2.0 |  |  | m |  | 16,500 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,775 |  |
|  | 2521216701000-21.3x2.0 |  | Teava otel ф21.3x2.0 |  |  | m |  | 16,748 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,578 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,082 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,231 |  |
| 30 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel SM EN 10216-1 ф21.3x2.0 / fitinguri |  |  | m |  | 6,600 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,31 |  |
|  | 2521216701000-21.3x2.0 |  | Teava otel ф21.3x2.0 |  |  | m |  | 6,699 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,231 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,033 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,092 |  |
| 31 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  | m |  | 66,640 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 9,996 |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  |  | kg |  | 1,999 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,666 |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 3,332 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,332 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 3,332 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,133 |  |
| 32 | AcA05A |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 26.9x2.6 |  |  | m |  | 21,500 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 25,37 |  |
|  | 2722103305000-26.9x2.6 |  | Teava zincata pentru instalatii 26.9x2.6 |  |  | m |  | 22,801 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 1,332 |  |
|  | 2875274000000/z20 |  | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) zincate, sudate d.20 |  |  | buc |  | 5,192 |  |
| 33 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti sau dispozitive gata vopsite |  |  | kg |  | 23,900 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,497 |  |
|  | 2710700000000* |  | Suporti sau dispozitive gata vopsite |  |  | kg |  | 23,90 |  |
| 34 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,96 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,84 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,448 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 2,80 |  |
| 35 | RpIC29B |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 17,60 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,80 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 2,80 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,40 |  |
| 36 | IzH40A |  | Izolarea cu Стекловолоконный мат прошивной ISOVER Orstech; с толщ. b=40 мм |  |  | m3 |  | 0,521 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 6,408 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,198 |  |
|  | 10106221-40 |  | Стекловолоконный мат прошивной ISOVER Orstech; с толщ. b=40 мм |  |  | m3 |  | 0,553 |  |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  | kg |  | 0,59 |  |
| 37 | IzI07D1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 18,920 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,446 |  |
|  | 2710403601300z |  | Tabla zincata |  |  | kg |  | 86,143 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,927 |  |
| 38 | IzI07D2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 18,920 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 11,144 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 151,36 |  |
| 39 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 27,500 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,475 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,10 |  |
| 40 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 20,100 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,211 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,005 |  |
| 41 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 27,500 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
| 42 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 20,100 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,01 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IA14A |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 36,00 |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 12,60 |  |
| 44 | IA25A |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm / Гидравлический разделитель |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,30 |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,04 |  |
| 45 | IA37A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,20 |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,64 |  |
| 46 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |
| 47 | IA28A |  | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,10 |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,81 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,033 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,023 |  |
|  | 2874115800780 |  | Surub hex. M 10 x 35 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115883761 |  | Saiba plata M 12 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,165 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,43 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,125 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
| 48 | IA39A |  | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,50 |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 49 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |
| 50 | IA27A |  | Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 500 l |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,70 |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,43 |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,68 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,55 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | l |  | 0,175 |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 51 | IA39A |  | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h / Neutralizator de condens |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,50 |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 52 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,03 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,042 |  |
| 53 | IA18I |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладные конструкции / exclusiv teava, mufa |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,60 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,116 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,552 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,288 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Котел настенный, газовый, конденсационный с закрытой камерой сгорания, Q=34.0-3.2 кВт, N=68.2 Вт(1x230V), Рг=20 мбар tip THERM 35 KDC, inclusiv Теплообменник косв. нагрева Q=23.0 кВт, Цирк. насос G=1,41 м3/ч; dP=2,0 м.в.ст, Расширительный бак контура ОВ V=7 л sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 700-35KDC |  | Котел настенный, газовый, конденсационный с закрытой камерой сгорания, Q=34.0-3.2 кВт, N=68.2 Вт(1x230V), Рг=20 мбар tip THERM 35 KDC |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 55 |  |  | Гидравлический разделитель с интегрированным выравнивателем давления (на 2 котла); G=2,44 м3/ч |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-10 |  | Гидравлический разделитель с интегрированным выравнивателем давления (на 2 котла); G=2,44 м3/ч |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 56 |  |  | Насос системы отопления G=1,71 м3/ч; Hраб=4,5 м.в.ст.; N=85 Вт (1x230V); (инвертор с dP=const) tip Stratos 25/1-6 sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 700-Stratos-25/1-6 |  | Насос системы отопления G=1,71 м3/ч; Hраб=4,5 м.в.ст.; N=85 Вт (1x230V); (инвертор с dP=const) tip Stratos 25/1-6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 57 |  |  | Аппарат магнитной обработки воды; G=0,24 м3/ч tip XCAL 1200 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-XCAL1200 |  | Аппарат магнитной обработки воды; G=0,24 м3/ч tip XCAL 1200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 58 |  |  | Напорный расширительный бак; V=60 л; Pn=6.0 бар; P(N2)=1.0 бар Maxivarem LR R2 060 271 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-LR60 |  | Напорный расширительный бак; V=60 л; Pn=6.0 бар; P(N2)=1.0 бар Maxivarem LR R2 060 271 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 59 |  |  | Устройство водоподготовки, с загрузкой "ECOMIX"; G=0.7-1.1 м3/ч; N=30 Вт (1x230V) FK-818-CAB-GL sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-FK-818-CAB-GL |  | Устройство водоподготовки, с загрузкой "ECOMIX"; G=0.7-1.1 м3/ч; N=30 Вт (1x230V) FK-818-CAB-GL |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 60 |  |  | Фильтр картриджный тонкой очистки G=0,25 м3/ч; Ду 15; G=0,25 м3/ч DEPURA 3000 CYCLON sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-Depura3000-15 |  | Фильтр картриджный тонкой очистки G=0,25 м3/ч; Ду 15; G=0,25 м3/ч DEPURA 3000 CYCLON |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 61 |  |  | Бак охладитель дренажей Ду 150x300(h); V=15,0 л; вып. из листовой стали b=2,0 мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-29 |  | Бак охладитель дренажей Ду 150x300(h); V=15,0 л; вып. из листовой стали b=2,0 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 62 |  |  | Комп. оборудования нейтрализации конденсата CONLIFT pH+Box sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-pH+Box |  | Комп. оборудования нейтрализации конденсата CONLIFT pH+Box |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 63 |  |  | Регулятор давления прямого действия "после себя" Ду 15; Ру 10; t=40°C ALIMAT ALD sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-alimat-ald-15 |  | Регулятор давления прямого действия "после себя" Ду 15; Ру 10; t=40°C ALIMAT ALD |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 64 |  |  | Отборное устройство давления для жидкости ЗК4-271.00-90 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 700-zk4-270.00-90 |  | Отборное устройство давления для жидкости ЗК4-271.00-90 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 65 |  |  | Бобышка ЗК4-2-87 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 700-zk4-2-87 |  | Бобышка ЗК4-2-87 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-6

Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (03-2026-EEF-IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 257,100 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 51,42 |  |
| 2 | RpEJ08F |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
| 3 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 257,100 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 77,13 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 437,07 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,129 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,571 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,856 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 5,142 |  |
| 4 | RpEJ09E |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2,70 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 13,50 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
| 5 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 157,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,14 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,41 |  |
| 6 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 157,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,99 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,56 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 34,54 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,157 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,785 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,57 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,355 |  |
| 7 | RpEJ04A |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) |  |  | m3 |  | 2,500 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,25 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 8,50 |  |
|  | 2010102904405 |  | Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 2010102906958 |  | Rigle de rasinoase 8x10x400 cm |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
| 8 | RpEJ04B |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina |  |  | m3 |  | 2,500 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 2,15 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,25 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. TGD |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |
| 10 |  |  | Pictograma pe panou |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 201 |  | Pictograma pe panou |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 11 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 12 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,36 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,42 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,294 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,32 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,60 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 13 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta / descarcator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,13 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total TGD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. TD1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,49 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |
| 15 |  |  | Pictograma pe panou |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 201 |  | Pictograma pe panou |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 16 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 17 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,76 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,47 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,021 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,029 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,294 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 25,62 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,126 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,756 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 128,10 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 21,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,42 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,021 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,126 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  | 0,252 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,73 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total TD1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. TDV |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |
| 19 |  |  | Pictograma pe panou |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 201 |  | Pictograma pe panou |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 20 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 21 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv: Declansator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,02 |  |
| 22 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,36 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,42 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,294 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,32 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,60 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 23 | 08-03-529-3 |  | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,92 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,052 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,20 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  | 0,132 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |
| 24 | 10-04-030-03 |  | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
| 25 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,035 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,061 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total TDV |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. TDC |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |
| 27 |  |  | Pictograma pe panou |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 201 |  | Pictograma pe panou |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 28 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 29 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,16 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,77 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,011 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,539 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,154 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 13,42 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,066 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,396 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 67,10 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,22 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,011 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,066 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  | 0,132 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,43 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |
| 30 | 08-03-529-3 |  | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,92 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,052 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,20 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  | 0,132 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |
| 31 | 10-04-030-03 |  | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
| 32 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
| 33 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,86 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total TDC |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-594-13 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,260 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 57,46 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,546 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,704 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,78 |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 31,20 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,014 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,026 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  | 0,109 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,463 |  |
| 35 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,192 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,979 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,49 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,245 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  | 0,074 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 6,144 |  |
| 36 | 08-03-596-3 |  | Proiector, putere W: 500 |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,64 |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,416 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,04 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 13,20 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,064 |  |
| 37 | 08-03-593-5 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,868 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,512 |  |
| 38 | 08-03-593-4 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,02 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  | 0,003 |  |
| 39 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,91 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,204 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |
| 40 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,766 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,512 |  |
| 41 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,928 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,163 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,024 |  |
| 42 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare automatice: senzor miscare in executare normala |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,00 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,75 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |
| 43 | 08-03-604-1 |  | Sonerie electrica cu buton |  |  | 100 seturi |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,765 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,102 |  |
|  | 5009127 |  | Priza de lemn |  |  | 100 buc |  | 0,021 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |
| 44 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,415 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,204 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,102 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,051 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |
| 45 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,280 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,016 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 28,56 |  |
| 46 |  |  | Выключатель брызгозащищенный ВС10-1-0-КБ |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 600-VS10-1-0-KB |  | Выключатель брызгозащищенный ВС10-1-0-КБ |  |  | buc |  | 20,00 |  |
| 47 |  |  | Выключатель однополюсный для скрытой проводки ВС10-2-0-КБ |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 600-VS10-2-0-KB |  | Выключатель однополюсный для скрытой проводки ВС10-2-0-КБ |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 48 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,140 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,592 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 14,28 |  |
| 49 |  |  | Выключатель сдвоенный для скрытой проводки ВС20-1-0-А |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 600-VS20-1-0-A |  | Выключатель сдвоенный для скрытой проводки ВС20-1-0-А |  |  | buc |  | 14,00 |  |
| 50 | 08-03-591-7 |  | Comutator tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,658 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,04 |  |
| 51 |  |  | Переключатель для скрытой проводки |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 600-41 |  | Переключатель для скрытой проводки |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 52 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,610 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,241 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,915 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 62,22 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  | 0,256 |  |
| 53 |  |  | Розетка одноместная для скрытой проводки, 220В, 16А, IP23, с заземляющим контактом, с закрывающей шторкой РШ10-з-КБ |  |  | buc |  | 50,000 |  |
|  | 600-RS10-z-KB |  | Розетка одноместная для скрытой проводки, 220В, 16А, IP23, с заземляющим контактом, с закрывающей шторкой РШ10-з-КБ |  |  | buc |  | 50,00 |  |
| 54 |  |  | Розетка брызгозащищенная IP44 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 600-44 |  | Розетка брызгозащищенная IP44 |  |  | buc |  | 11,00 |  |
| 55 |  |  | Коробка для установки розеток и выключателей plc-kmt-010-044 |  |  | buc |  | 105,000 |  |
|  | 600-plc-kmt-010-044 |  | Коробка для установки розеток и выключателей plc-kmt-010-044 |  |  | buc |  | 105,00 |  |
| 56 | 10-06-037-12 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,888 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,80 |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | t |  | 0,008 |  |
| 57 |  |  | Коробка ответвительная plc-kmt-010-005 |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 600-plc-kmt-010-005 |  | Коробка ответвительная plc-kmt-010-005 |  |  | buc |  | 40,00 |  |
| 58 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 11,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 136,40 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,092 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,045 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,106 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 5,50 |  |
| 59 |  |  | Cablu cu fire din cupru VVGng(A)-LSLTx sec. 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 760,000 |  |
|  | 600-VVGng-LSLTx-3x1.5 |  | Cablu cu fire din cupru VVGng(A)-LSLTx sec. 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 760,00 |  |
| 60 |  |  | Cablu cu fire din cupru VVGng(A)-LSLTx sec. 3x2.5 mm2 |  |  | m |  | 250,000 |  |
|  | 600-VVGng-LSLTx-3x2.5 |  | Cablu cu fire din cupru VVGng(A)-LSLTx sec. 3x2.5 mm2 |  |  | m |  | 250,00 |  |
| 61 |  |  | Cablu cu fire din cupru VVGng(A)-LSLTx sec. 5x1.5 mm2 |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  | 600-VVGng-LSLTx-5x1.5 |  | Cablu cu fire din cupru VVGng(A)-LSLTx sec. 5x1.5 mm2 |  |  | m |  | 25,00 |  |
| 62 |  |  | Cablu cu fire din cupru VVGng(A)-LSLTx sec. 5x4 mm2 |  |  | m |  | 35,000 |  |
|  | 600-VVGng-LSLTx-5x4 |  | Cablu cu fire din cupru VVGng(A)-LSLTx sec. 5x4 mm2 |  |  | m |  | 35,00 |  |
| 63 |  |  | Cablu cu fire din cupru VVGng(A)-LSLTx sec. 5x6 mm2 |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 600-VVGng-LSLTx-5x6 |  | Cablu cu fire din cupru VVGng(A)-LSLTx sec. 5x6 mm2 |  |  | m |  | 5,00 |  |
| 64 |  |  | Cablu cu fire din cupru VVGng(A)-LSLTx sec. 5x10 mm2 |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  | 600-VVGng-LSLTx-5x10 |  | Cablu cu fire din cupru VVGng(A)-LSLTx sec. 5x10 mm2 |  |  | m |  | 25,00 |  |
| 65 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,120 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,696 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,126 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,098 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,082 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,078 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,122 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,492 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,96 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,742 |  |
| 66 |  |  | Труба стальная 20 мм |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  | 600ot-20 |  | Труба стальная 20 мм |  |  | m |  | 12,00 |  |
| 67 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 10,700 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 254,66 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,022 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 143,38 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 10,70 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 71,69 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 192,60 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 19,26 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 51,788 |  |
| 68 |  |  | Труба поливинилхлоридная 20мм |  |  | m |  | 760,000 |  |
|  | 600-pvc-20 |  | Труба поливинилхлоридная 20мм |  |  | m |  | 760,00 |  |
| 69 |  |  | Труба поливинилхлоридная 25мм |  |  | m |  | 310,000 |  |
|  | 600-pvc-25 |  | Труба поливинилхлоридная 25мм |  |  | m |  | 310,00 |  |
| 70 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,72 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,67 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,05 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,335 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,90 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,09 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,135 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,348 |  |
| 71 |  |  | Труба поливинилхлоридная 32мм |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 600-pvc-32 |  | Труба поливинилхлоридная 32мм |  |  | m |  | 5,00 |  |
| 72 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,205 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,158 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,27 |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 1,50 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,75 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,50 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,15 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,75 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,685 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,666 |  |
| 73 |  |  | Furtun metalic flexibil in izolatie din PVC ф25 |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 600FM25 |  | Furtun metalic flexibil in izolatie din PVC ф25 |  |  | m |  | 15,00 |  |
| 74 | 10-06-037-12 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi |  |  | 100 buc |  | 1,350 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,372 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 2,70 |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | t |  | 0,027 |  |
| 75 |  |  | Коробка ответвительная для проводки в трубе |  |  | buc |  | 135,000 |  |
|  | 600-65 |  | Коробка ответвительная для проводки в трубе |  |  | buc |  | 135,00 |  |
| 76 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,240 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,056 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,642 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,096 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,00 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,518 |  |
| 77 |  |  | Лоток оцинкованный 40*100 мм |  |  | m |  | 24,000 |  |
|  | 600-jg-40*100 |  | Лоток оцинкованный 40*100 мм |  |  | m |  | 24,00 |  |
| 78 | 08-02-152-2 |  | Constructii metalice: accesorii pentru fixare |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,012 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,022 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,792 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,279 |  |
| 79 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / l=3 m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,762 |  |
| 80 |  |  | Bara rotunda din otel ф20 mm |  |  | m |  | 9,000 |  |
|  | 600ot20 |  | Bara rotunda din otel ф20 mm |  |  | m |  | 9,00 |  |
| 81 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,110 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,826 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,099 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,344 |  |
| 82 |  |  | Banda de otel 4x40mm |  |  | m |  | 11,000 |  |
|  | 6004x40 |  | Banda de otel 4x40mm |  |  | m |  | 11,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. TGD |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Щит для автоматов на 24 модуля |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-panou-24 |  | Щит для автоматов на 24 модуля |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 84 |  |  | Выключатель нагрузки 100A tip Legrand DX3-IS/3P/100 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-DX3-IS/3/100 |  | Выключатель нагрузки 100A tip Legrand DX3-IS/3P/100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 85 |  |  | Автомат трехфазный 16А тип С tip Legrand TX3/3P/C-16A sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-TX3/3/C16 |  | Автомат трехфазный 16А тип С tip Legrand TX3/3P/C-16A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 86 |  |  | Автомат трехфазный 10А тип С tip Legrand TX3/3P/C-10A sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 700-TX3/3/C10 |  | Автомат трехфазный 10А тип С tip Legrand TX3/3P/C-10A |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 87 |  |  | Автомат однофазный 6А тип С tip Legrand DX3-E/1P/C-6A sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-DX3-E/1/C6 |  | Автомат однофазный 6А тип С tip Legrand DX3-E/1P/C-6A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 88 |  |  | Автомат однофазный 6А тип B tip Legrand DX3-E/1P/B-6A sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 700-DX3-E/1/B6 |  | Автомат однофазный 6А тип B tip Legrand DX3-E/1P/B-6A |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 89 |  |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1-4р |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-OPS-1-4 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1-4р |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total TGD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. TD1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | Щит для автоматов на 48 модулей |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-panou-48 |  | Щит для автоматов на 48 модулей |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 91 |  |  | Выключатель нагрузки 100A tip Legrand DX3-IS/3P/100 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-DX3-IS/3/100 |  | Выключатель нагрузки 100A tip Legrand DX3-IS/3P/100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 92 |  |  | Автомат однофазный 6А тип B tip Legrand DX3-E/1P/B-6A sau analog |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 700-DX3-E/1/B6 |  | Автомат однофазный 6А тип B tip Legrand DX3-E/1P/B-6A |  |  | buc |  | 13,00 |  |
| 93 |  |  | Автомат дифф. 10А тип С 30мА tip Legrand AVDT-DX3/2P/30mA sau analog |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 700-AVDT-DX3/2/30-10A |  | Автомат дифф. 10А тип С 30мА tip Legrand AVDT-DX3/2P/30mA |  |  | buc |  | 7,00 |  |
| 94 |  |  | Автомат дифф. 10А тип С 10мА tip Legrand AVDT-DX3/2P/10mA sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-AVDT-DX3/2/10-10A |  | Автомат дифф. 10А тип С 10мА tip Legrand AVDT-DX3/2P/10mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total TD1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. TDV |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | Щит для автоматов на 24 модуля |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-panou-24 |  | Щит для автоматов на 24 модуля |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 96 |  |  | Автомат трехфазный 6А тип С tip Legrand TX3/3P/С-6A sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-TX3/3/C6 |  | Автомат трехфазный 6А тип С tip Legrand TX3/3P/С-6A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 97 |  |  | Declansator PH47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700PH47 |  | Declansator PH47 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 98 |  |  | Автомат трехфазный 4А тип С tip Legrand TX3/3P/С-4A sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-TX3/3/C4 |  | Автомат трехфазный 4А тип С tip Legrand TX3/3P/С-4A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 99 |  |  | Автомат однофазный 4А тип C tip Legrand DX3-E/1P/C-4A sau analog |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 700-DX3-E/1/C4 |  | Автомат однофазный 4А тип C tip Legrand DX3-E/1P/C-4A |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 100 |  |  | Контактор с РТИ в защитной оболочке КМИ-10910 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-KMI10910 |  | Контактор с РТИ в защитной оболочке КМИ-10910 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 101 |  |  | Контактор с LS1D 6A в защитной оболочке КМИ-A-10612 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-KMI-A-10612 |  | Контактор с LS1D 6A в защитной оболочке КМИ-A-10612 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 102 |  |  | Пост управления кнопочный на DIN-рейку КМУ-11 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 700-KMU-11 |  | Пост управления кнопочный на DIN-рейку КМУ-11 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 103 |  |  | Пост управления кнопочный в металлическом корпусе |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-38 |  | Пост управления кнопочный в металлическом корпусе |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total TDV |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. TDC |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Щит для автоматов на 24 модуля |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-panou-24 |  | Щит для автоматов на 24 модуля |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 105 |  |  | Выключатель нагрузки 100A tip Legrand DX3-IS/3P/100 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-DX3-IS/3/100 |  | Выключатель нагрузки 100A tip Legrand DX3-IS/3P/100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 106 |  |  | Автомат однофазный 4А тип C tip Legrand DX3-E/1P/C-4A sau analog |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 700-DX3-E/1/C4 |  | Автомат однофазный 4А тип C tip Legrand DX3-E/1P/C-4A |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 107 |  |  | Автомат однофазный 4А тип B tip Legrand DX3-E/1P/B-4A sau analog |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 700-DX3-E/1/B4 |  | Автомат однофазный 4А тип B tip Legrand DX3-E/1P/B-4A |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 108 |  |  | Контактор с РТИ в защитной оболочке КМИ-10910 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 700-KMI10910 |  | Контактор с РТИ в защитной оболочке КМИ-10910 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 109 |  |  | Кнопка для установки на дверце щита |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 700-50 |  | Кнопка для установки на дверце щита |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 110 |  |  | Реле РТИ-1304 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 700-КЕШ1304 |  | Реле РТИ-1304 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 111 |  |  | Ящик с понижающим трансформатором 220/12В ЯТП-0,25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 700-IATP-0.25 |  | Ящик с понижающим трансформатором 220/12В ЯТП-0,25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total TDC |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | Светильник панель LED 1*48 Вт IP20 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 700-54 |  | Светильник панель LED 1*48 Вт IP20 |  |  | buc |  | 26,00 |  |
| 113 |  |  | Светильник с LED лампой 2*18 Вт IP20 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 700-56 |  | Светильник с LED лампой 2*18 Вт IP20 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
| 114 |  |  | Светильник с LED лампой 2*18 Вт IP44 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 700-57 |  | Светильник с LED лампой 2*18 Вт IP44 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 115 |  |  | Светильник с LED лампой 2*36 Вт IP44 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 700-58 |  | Светильник с LED лампой 2*36 Вт IP44 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 116 |  |  | Светильник с ЛН 1*60 Вт IP65 настенный |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 700-59 |  | Светильник с ЛН 1*60 Вт IP65 настенный |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 117 |  |  | Светодиодный прожектор 20 Вт IP44 в комплекте с датчиком движения |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 700-61 |  | Светодиодный прожектор 20 Вт IP44 в комплекте с датчиком движения |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 118 |  |  | Светильник с ЛН 1*60 Вт ПСХ-60 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 700-66 |  | Светильник с ЛН 1*60 Вт ПСХ-60 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 119 |  |  | Светильник с ЛН 1*60 Вт взрывозащищенный |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-67 |  | Светильник с ЛН 1*60 Вт взрывозащищенный |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 120 |  |  | Светильник с ЛН 1*60 Вт с надписью "НЕ ВХОДИТЬ" |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 700-68 |  | Светильник с ЛН 1*60 Вт с надписью "НЕ ВХОДИТЬ" |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 121 |  |  | Аварийный светильник LED аккумуляторный на 3 часа ДПА 5032-3 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 700-69 |  | Аварийный светильник LED аккумуляторный на 3 часа ДПА 5032-3 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 122 |  |  | Указатель - аварийный светильник LED аккумуляторный на 2 часа PL-EXEX sau analog |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 700-71 |  | Указатель - аварийный светильник LED аккумуляторный на 2 часа PL-EXEX |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 123 |  |  | Датчик движения 120* 1000 Вт 12м 220-240 В IP55 Schneider Electric sau analog |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 700-73 |  | Датчик движения 120* 1000 Вт 12м 220-240 В IP55 Schneider Electric |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 124 |  |  | Звонок электрический с кнопкой |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 700-75 |  | Звонок электрический с кнопкой |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 125 |  |  | Облучатель бактерицидный (2x30W) ОБН-150 sau analog |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 700-OBN-150 |  | Облучатель бактерицидный (2x30W) ОБН-150 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-7

Semnalizare incendiu si paza (03-2026-SIP)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  | m |  |  | 11,500 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |
| 2 | RpEJ08F |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp |  |  |  | m |  |  | 3,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |
| 3 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  | m |  |  | 11,500 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 19,5500 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0058 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1150 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1725 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |
| 4 | RpEJ09E |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  |  | m |  |  | 3,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3500 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 6,7500 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |
| 5 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  | 13,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,6900 |  |
| 6 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 6,5000 |  |
| 7 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  | 23,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,6100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,8400 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 5,0600 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0230 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1150 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3450 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Semnalizarea incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: centrala 8 zone |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,0000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0056 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0560 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |
| 9 | 10-04-100-06 |  | Utilajul nodurilor de radiotransmisiune / GSM emitator |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,0000 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |
| 10 | 08-01-121-1 |  | Acumulator |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,1200 |  |
|  | 5220003 |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |
| 11 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sirena |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |
| 12 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala |  |  |  | buc |  |  | 27,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 54,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,0003 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0135 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7500 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,3200 |  |
| 13 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala |  |  |  | buc |  |  | 11,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  |  | kg |  |  | 0,0550 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0022 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,1000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6600 |  |
| 14 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Declansator manual |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |
| 15 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  | 100 m |  |  | 4,700 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 58,2800 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0002 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0003 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0391 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0193 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0451 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 2,3500 |  |
| 16 |  |  | Кабель пожарный JE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm |  |  |  | m |  |  | 450,000 |  |
|  | 600-1x2x0.8-FE180 |  | Кабель пожарный JE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm |  |  |  | m |  |  | 450,0000 |  |
| 17 |  |  | Кабель VVGng FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 20,000 |  |
|  | 600-VVGng-FRLS-3x1.5 |  | Кабель VVGng FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 20,0000 |  |
| 18 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. |  |  |  | 100 m |  |  | 0,800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 13,0320 |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 160,0000 |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8640 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8640 |  |
| 19 |  |  | Желоб пластиковый MCS-1 10x22mm |  |  |  | m |  |  | 80,000 |  |
|  | 60017 |  | Желоб пластиковый MCS-1 10x22mm |  |  |  | m |  |  | 80,0000 |  |
| 20 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m |  |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 71,4000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0063 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 40,2000 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 20,1000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 54,0000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 5,4000 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 14,5200 |  |
| 21 |  |  | Труба гофрированная ф20mm с зондом |  |  |  | m |  |  | 300,000 |  |
|  | 600-g-20 |  | Труба гофрированная ф20mm с зондом |  |  |  | m |  |  | 300,0000 |  |
| 22 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  | 100 m |  |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,4400 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0002 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,3400 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,1000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,6700 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 1,8000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,1800 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6960 |  |
| 23 |  |  | Труба PVC ф32mm |  |  |  | m |  |  | 10,000 |  |
|  | 600-PVC-32 |  | Труба PVC ф32mm |  |  |  | m |  |  | 10,0000 |  |
| 24 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv Rezistor |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,9600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |
| 25 |  |  | Rezistor |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 60013 |  | Rezistor |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |
| 26 | 10-08-002-06 |  | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului |  |  |  | buc |  |  | 38,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 13,3000 |  |
|  | 1010142 |  | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |
|  | 1011521 |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |
|  | 3009247 |  | Capacele, tip "К-440" |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0570 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,5600 |  |
| 27 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,4900 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1500 |  |
| 28 |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 201 |  | Pictograma pe panou |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
| 29 | 11-07-001-02 |  | Aparataj: modul stingere incendiu |  |  |  | buc |  |  | 7,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 14,4200 |  |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7000 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |
| 30 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  | 100 m |  |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,8800 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3680 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0800 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 2,5000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4320 |  |
| 31 |  |  | Желоб металлический 10x22 |  |  |  | m |  |  | 20,000 |  |
|  | 600-24 |  | Желоб металлический 10x22 |  |  |  | m |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizarea incendiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Semnalizarea de paza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: centrala 4 zone |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,0000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0056 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0560 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |
| 33 | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,4300 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3900 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0410 |  |
| 34 | 10-08-003-03 |  | Dispozitive: bloc de alimentare si control |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0016 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |
| 35 | 08-01-121-1 |  | Acumulator |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |
|  | 5220003 |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |  |
| 36 | 10-04-100-06 |  | Utilajul nodurilor de radiotransmisiune / ATS |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,0000 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |
| 37 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0005 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2500 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |
| 38 | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0002 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0004 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  |  | kg |  |  | 0,0028 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |
| 39 | 10-08-001-13 |  | Dispozitive intermediare, tastatura |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |
| 40 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sirena |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |
| 41 | 10-08-001-13 |  | Dispozitive intermediare: releu |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |
| 42 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  | 100 m |  |  | 0,700 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,6800 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0058 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0029 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0067 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |
| 43 |  |  | Кабель Alarm cabel 6x0.22 mm2 |  |  |  | m |  |  | 50,000 |  |
|  | 600-alarm-6x0.22 |  | Кабель Alarm cabel 6x0.22 mm2 |  |  |  | m |  |  | 50,0000 |  |
| 44 |  |  | Кабель VVGng FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 20,000 |  |
|  | 600-VVGng-FRLS-3x1.5 |  | Кабель VVGng FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 20,0000 |  |
| 45 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. |  |  |  | 100 m |  |  | 0,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,1450 |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0400 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0400 |  |
| 46 |  |  | Желоб пластиковый MCS-1 10x22mm |  |  |  | m |  |  | 50,000 |  |
|  | 60017 |  | Желоб пластиковый MCS-1 10x22mm |  |  |  | m |  |  | 50,0000 |  |
| 47 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  | 100 m |  |  | 0,550 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,1700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,7620 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2200 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,8750 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1880 |  |
| 48 |  |  | Желоб металлический 10x22 |  |  |  | m |  |  | 55,000 |  |
|  | 600-24 |  | Желоб металлический 10x22 |  |  |  | m |  |  | 55,0000 |  |
| 49 | 10-08-002-05 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |
|  | 1010806 |  | Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0002 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  |  | kg |  |  | 0,0014 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizarea de paza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Semnalizarea incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Контрольная панель EN54 FP9000-8 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-FP9000-8 |  | Контрольная панель EN54 FP9000-8 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
| 51 |  |  | Передатчик 1-канальный DatAlarm sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-GSM |  | Передатчик 1-канальный DatAlarm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
| 52 |  |  | Аккумулятор 12B,17А/ч Delta DT1207 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 700-DT1207 |  | Аккумулятор 12B,17А/ч Delta DT1207 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
| 53 |  |  | Сирена EN 54 S9000 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 700-S9000 |  | Сирена EN 54 S9000 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
| 54 |  |  | Датчик дымовой EN54 D9000SR sau analog |  |  |  | buc |  |  | 30,000 |  |
|  | 700-D9000SR |  | Датчик дымовой EN54 D9000SR |  |  |  | buc |  |  | 30,0000 |  |
| 55 |  |  | Датчик тепловой EN54 D9000TA1S sau analog |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |
|  | 700-D9000TA1S |  | Датчик тепловой EN54 D9000TA1S |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |
| 56 |  |  | Извещатель пожарный ручной EN54 D9000 MCP sau analog |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |  |
|  | 700-D9000MCP |  | Извещатель пожарный ручной EN54 D9000 MCP |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |
| 57 |  |  | База для датчика B9000 D sau analog |  |  |  | buc |  |  | 42,000 |  |
|  | 700-B9000D |  | База для датчика B9000 D |  |  |  | buc |  |  | 42,0000 |  |
| 58 |  |  | Щит металлический ЩМП 800x600x250 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-SMP-800x600x250 |  | Щит металлический ЩМП 800x600x250 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
| 59 |  |  | Модуль автономный импульсный порошковый с устройством запуска МПП Бранд-12 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 700-MPPbrand-12 |  | Модуль автономный импульсный порошковый с устройством запуска МПП Бранд-12 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizarea incendiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Semnalizarea de paza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Контрольная панель на 4 зоны PC-585 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-PC585 |  | Контрольная панель на 4 зоны PC-585 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
| 61 |  |  | Трансформатор 30ВА TR-30VA sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-TR30VA |  | Трансформатор 30ВА TR-30VA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
| 62 |  |  | Резервный источник питания РИП-7AH sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-RIP-7AH |  | Резервный источник питания РИП-7AH |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
| 63 |  |  | Аккумулятор 12V 7Ah 1270BATT sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-1270BATT |  | Аккумулятор 12V 7Ah 1270BATT |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
| 64 |  |  | Передатчик 1 канальный ATS-100 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-ATS100 |  | Передатчик 1 канальный ATS-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
| 65 |  |  | Датчик движения LC-100 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-LC100 |  | Датчик движения LC-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
| 66 |  |  | Датчик магнитоконтактный СМК (TANE) sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 700-SMK |  | Датчик магнитоконтактный СМК (TANE) |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
| 67 |  |  | Клавиатура |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-49 |  | Клавиатура |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
| 68 |  |  | Сирена 11-14 V DC mA 11 db/m с пробл.маяком |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-52 |  | Сирена 11-14 V DC mA 11 db/m с пробл.маяком |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
| 69 |  |  | Реле промежуточное РП21-004 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-RP21-004 |  | Реле промежуточное РП21-004 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
| 70 |  |  | Датчик нa разбитие LC-105 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-LC105 |  | Датчик нa разбитие LC-105 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizarea de paza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-8

Automatizare SM, Automatizare AGI (03-2026-ASM/AAGI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu trei cai d.15 mm, P=1.6 Mpa 14M-16 |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,50 |  |
|  | 2875274205100-1 |  | Robinet cu trei cai d.15 mm, P=1.6 Mpa 14M-16 |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,32 |  |
| 2 | ID05A |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm / Robinet sferic pentru gaz 12нж29нж |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,80 |  |
|  | 2875274205000-15 |  | Robinet sferic pentru gaz 12нж29нж |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |
|  | 2875274428200-15 |  | Flansa rotunda libera d.15 |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 24,00 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 24,00 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 24,00 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,36 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 1,02 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Utilaje si materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,56 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |
| 4 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |
| 5 | 11-03-011-01 |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I |  |  |  | set |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,49 |  |
|  | 1012037 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,364 |  |
| 6 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,06 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,084 |  |
| 7 | 11-03-011-01 |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I |  |  |  | set |  |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,98 |  |
|  | 1012037 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,728 |  |
| 8 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Termostat |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Dispozitive si mijloace pentru automatizare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Thermona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-08-001-10 |  | Aparate receptoare: Panou cu regulatorul VPT si modului de siguranta RSK |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,00 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,30 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |
| 10 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Regulator in cascada |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,00 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,40 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,056 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,16 |  |
| 11 | 11-03-011-01 |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I |  |  |  | set |  |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 13,47 |  |
|  | 1012037 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,092 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Thermona |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaje si materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Aparataj electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Panou PA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,49 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,17 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,29 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,15 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,29 |  |
| 13 |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 201 |  | Pictograma pe panou |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 14 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,24 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,196 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,88 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,056 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,88 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,144 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 24,40 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,08 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,52 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,16 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |
| 15 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu cu pregatire loc de montare |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,00 |  |
| 16 | 10-04-030-01 |  | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Priza |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,00 |  |
| 17 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Buton cu pregatire loc de montare |  |  |  | buc |  |  | 9,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,00 |  |
| 18 | 08-01-081-2 |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,13 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,06 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |
| 19 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,94 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,041 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |
| 20 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Buton cu pregatire loc de montare |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,00 |  |
| 21 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,88 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,082 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |
| 22 | 08-02-144-1 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,190 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou PA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. Panou PS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,32 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,17 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,77 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |
| 24 |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 201 |  | Pictograma pe panou |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 25 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Buton cu pregatire loc de montare |  |  |  | buc |  |  | 7,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 14,00 |  |
| 26 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,94 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,041 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |
| 27 | 08-01-081-1 |  | Aparat de comanda si semnalizare: semnal acustic, cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,13 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou PS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.3. Aparate locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-01-081-1 |  | Aparat de comanda si semnalizare: semnal acustic, cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,13 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |
| 29 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Buton cu pregatire loc de montare |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Aparate locale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Aparataj electric |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Cablu, conductori si materiale pentru montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  | 1,600 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 10,784 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,496 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,28 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 19,52 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,08 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,032 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,256 |  |
| 31 |  |  | Cablu КВВГнг-LSLTx sec. 4x1.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 130,000 |  |
|  | 600KVVGng-LSLTx-4x1 |  | Cablu КВВГнг-LSLTx sec. 4x1.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 130,00 |  |
| 32 |  |  | Cablu КВВГнг-FRLSLTx sec. 4x1.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 30,000 |  |
|  | 600KVVGng-FRLSLTx-4x1 |  | Cablu КВВГнг-FRLSLTx sec. 4x1.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 30,00 |  |
| 33 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  | 0,350 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,751 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,007 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,108 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,28 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 4,27 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,018 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,007 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,112 |  |
| 34 |  |  | Cablu КВВГнг-LSLTx sec. 5x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 5,000 |  |
|  | 600KVVGng-LSLTx-5x1.5 |  | Cablu КВВГнг-LSLTx sec. 5x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 5,00 |  |
| 35 |  |  | Cablu КВВГнг-LSLTx sec. 10x1.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 30,000 |  |
|  | 600KVVGng-LSLTx-10x1.0 |  | Cablu КВВГнг-LSLTx sec. 10x1.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 30,00 |  |
| 36 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m |  |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,08 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,082 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,068 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,065 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,102 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,41 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 0,80 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,008 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,047 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 2,00 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,642 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,618 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,047 |  |
| 37 |  |  | Teava de otel fara sudura 14x2 |  |  |  | m |  |  | 10,000 |  |
|  | 600ot-14 |  | Teava de otel fara sudura 14x2 |  |  |  | m |  |  | 10,00 |  |
| 38 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  | 100 m |  |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,94 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,25 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,04 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,25 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,109 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,912 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,216 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,109 |  |
| 39 |  |  | Lotoc |  |  |  | m |  |  | 10,000 |  |
|  | 600-jg |  | Lotoc |  |  |  | m |  |  | 10,00 |  |
| 40 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. |  |  |  | 100 m |  |  | 0,250 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,073 |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 50,00 |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 1,52 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 1,52 |  |
| 41 |  |  | Cablu canal |  |  |  | m |  |  | 25,000 |  |
|  | 600-41 |  | Cablu canal |  |  |  | m |  |  | 25,00 |  |
| 42 | 08-02-152-2 |  | Constructii metalice: accesorii pentru fixare |  |  |  | t |  |  | 0,015 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,012 |  |
|  | 1011305 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,792 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,792 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,031 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,279 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cablu, conductori si materiale pentru montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Utilaje si materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Termometru tehnic T=0-120 C, P=0-10 kgf/sm2 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 700-ter |  | Termometru tehnic T=0-120 C, P=0-10 kgf/sm2 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
| 44 |  |  | Manometru indicator 0...0.4 Mpa |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 700-man |  | Manometru indicator 0...0.4 Mpa |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
| 45 |  |  | Manometru cu contact electric, 0...4 kgf/cm2 DM2010SG sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 700-DM2010SG |  | Manometru cu contact electric, 0...4 kgf/cm2 DM2010SG |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 46 |  |  | Aparat pentru masurarea presiunii dinamice cu membrana НМП 52М1 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-NMP52M1 |  | Aparat pentru masurarea presiunii dinamice cu membrana НМП 52М1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 47 |  |  | Captor-releu de presiune, limita de reglare 4-250 rgf/m2 ДН-2,5 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-DN2.5 |  | Captor-releu de presiune, limita de reglare 4-250 rgf/m2 ДН-2,5 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 48 |  |  | Captor-releu de presiune, limita de reglare -10-200 rgf/m2 ДНТ-1 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-DNT1 |  | Captor-releu de presiune, limita de reglare -10-200 rgf/m2 ДНТ-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 49 |  |  | Semnalizator pentru CH4 CD98 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-CD98 |  | Semnalizator pentru CH4 CD98 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 50 |  |  | Semnalizator pentru CO CD97 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-CD97 |  | Semnalizator pentru CO CD97 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 51 |  |  | Termostat electronic TE 036 PERRY Electric sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-TE036 |  | Termostat electronic TE 036 PERRY Electric |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Dispozitive si mijloace pentru automatizare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. Thermona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Panou cu regulatorul VPT si modului de siguranta RSK |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-VPT+RSK |  | Panou cu regulatorul VPT si modului de siguranta RSK |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 53 |  |  | Regulator pentru conectarea a sapte cazane in cascada THERM TKR BOX sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-TKR-BOX |  | Regulator pentru conectarea a sapte cazane in cascada THERM TKR BOX |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 54 |  |  | Sensor pentru temperatura exterioara |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-21 |  | Sensor pentru temperatura exterioara |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 55 |  |  | Sensor pentru temperatura agent termic |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 700-22 |  | Sensor pentru temperatura agent termic |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Thermona |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaje si materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Aparataj electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. Panou PA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Panou cu placa de montaj (800x650x250mm) IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700SMP-4-0 |  | Panou cu placa de montaj (800x650x250mm) IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 57 |  |  | Intrerupator automat monopolar 220V I=3A BA47-29-1P |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 700-BA47-29/1/3 |  | Intrerupator automat monopolar 220V I=3A BA47-29-1P |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |
| 58 |  |  | Intrerupator automat monopolar 220V I=6A BA47-29-1P |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-BA47-29/1/6 |  | Intrerupator automat monopolar 220V I=6A BA47-29-1P |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 59 |  |  | Releu electromagnetic R4-2014-23-5230-WT sau analog |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |
|  | 700-RT |  | Releu electromagnetic R4-2014-23-5230-WT |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |
| 60 |  |  | Releu de timp T-R4-E-2014-23-5230 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-RT* |  | Releu de timp T-R4-E-2014-23-5230 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 61 |  |  | Priza GZM4 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |
|  | 700-GZM4 |  | Priza GZM4 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |
| 62 |  |  | Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 9,000 |  |
|  | 700-8LP2ILM4 |  | Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 |  |  |  | buc |  |  | 9,00 |  |
| 63 |  |  | Buton rotativ 3-poz stabilite 8LP2TS130 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-8LP2TS130 |  | Buton rotativ 3-poz stabilite 8LP2TS130 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 64 |  |  | Contact deschis 8LM2TC10 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-8LM2TC10 |  | Contact deschis 8LM2TC10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 65 |  |  | Contact inchis 8LM2TC01 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-8LM2TC01 |  | Contact inchis 8LM2TC01 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 66 |  |  | Buton rosu 8LP2TB104 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 700-8LP2TB104 |  | Buton rosu 8LP2TB104 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 67 |  |  | Buton verde 8LP2TB103 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 700-8LP2TB103 |  | Buton verde 8LP2TB103 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 68 |  |  | Contact deschis 8LM2TC10 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 700-8LM2TC10 |  | Contact deschis 8LM2TC10 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |
| 69 |  |  | Contact inchis 8LM2TC01 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-8LM2TC01 |  | Contact inchis 8LM2TC01 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 70 |  |  | Dioda D226 |  |  |  | buc |  |  | 19,000 |  |
|  | 700-D226 |  | Dioda D226 |  |  |  | buc |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou PA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. Panou PS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Panou cu placa de montaj (395x310x220mm) IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700SMP-1-0 |  | Panou cu placa de montaj (395x310x220mm) IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 72 |  |  | Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |  |
|  | 700-8LP2ILM4 |  | Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 |  |  |  | buc |  |  | 5,00 |  |
| 73 |  |  | Buton rosu 8LP2TB104 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-8LP2TB104 |  | Buton rosu 8LP2TB104 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 74 |  |  | Contact deschis 8LM2TC10 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-8LM2TC10 |  | Contact deschis 8LM2TC10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 75 |  |  | Buton verde 8LP2TB103 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-8LP2TB103 |  | Buton verde 8LP2TB103 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 76 |  |  | Contact deschis 8LM2TC10 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-8LM2TC10 |  | Contact deschis 8LM2TC10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 77 |  |  | Alarma sonora -220V CC-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-CC-1 |  | Alarma sonora -220V CC-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou PS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.3. Aparate locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Alarma sonora -220V CC-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-CC-1 |  | Alarma sonora -220V CC-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 79 |  |  | Buton rosu SB-7 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-SB7 |  | Buton rosu SB-7 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Aparate locale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Aparataj electric |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-9

Retele gaze interioare (03-2026-AGI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ID10B |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" / Robinet cu bila D=20 mm (11ч3бр) |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,32 |  |
|  | 2875274205200-20 |  | Robinet cu bila D=20 mm (11ч3бр) |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,064 |  |
| 2 | ID10C |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" / Robinet cu bila D=25 mm (11ч3бр) |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,25 |  |
|  | 2875274205200-25 |  | Robinet cu bila D=25 mm (11ч3бр) |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |
| 3 | IC26A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel SM SR EN 10020 ф25x2.8 |  |  |  | m |  |  | 12,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 7,20 |  |
|  | 2521216701000-25x2.8 |  | Teava din otel 25x2.8 |  |  |  | m |  |  | 12,18 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,504 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,996 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,228 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |
| 4 | IC26A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel SM SR EN 10020 ф25x2.8 / fitinguri |  |  |  | m |  |  | 4,800 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,88 |  |
|  | 2521216701000-25x2.8 |  | Teava din otel 25x2.8 |  |  |  | m |  |  | 4,872 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,202 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,398 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,091 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |
| 5 | IC26A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel SM SR EN 10020 ф20x2.8 |  |  |  | m |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,20 |  |
|  | 2521216701000-20x2.8 |  | Teava din otel ф20x2.8 |  |  |  | m |  |  | 2,03 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,084 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,166 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,038 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |
| 6 | IC26A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel SM SR EN 10020 ф20x2.8 / fitinguri |  |  |  | m |  |  | 0,800 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,48 |  |
|  | 2521216701000-20x2.8 |  | Teava din otel ф20x2.8 |  |  |  | m |  |  | 0,812 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,034 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,066 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |
| 7 | CN23E |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv |  |  |  | m |  |  | 19,600 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,352 |  |
|  | 2430226101020 |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 0,176 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,176 |  |
|  | 2430126108726 |  | Email PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 2,94 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,196 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,588 |  |
| 8 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  | kg |  |  | 8,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,84 |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 8,00 |  |
| 9 | GD15E |  | Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: - 2" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  | h-om |  |  | 8,09 |  |
|  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,868 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,072 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,34 |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,212 |  |
|  | 1111000100400 |  | Niplu fonta maleabila N8 D=50 2 ds |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 2875274030500 |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=50 2 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2875274000500 |  | Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=50 2 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 2521216701000-2 |  | Teava din otel 2" |  |  |  | m |  |  | 1,50 |  |
| 10 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" / Furtun flexibil ф20 L=1.0m/2.0m |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,44 |  |
|  | 2523156713800-9 |  | Furtun flexibil ф20 L=1.0m/2.0m |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,064 |  |
| 11 | IE06A |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" |  |  |  | m |  |  | 14,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,54 |  |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,70 |  |
| 12 | IE07A |  | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  |  |  | m |  |  | 14,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,26 |  |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ID13B |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,16 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
| 14 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de gaz |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,25 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,16 |  |
| 15 | IA43B |  | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,85 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |
| 16 | IA52A |  | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |
|  | 2430116103311 |  | Vopsea galbena V 451 - 3 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,50 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,08 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Clapeta electromagnetica ф25 mm, normal inchisa |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-4 |  | Clapeta electromagnetica ф25 mm, normal inchisa |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 18 |  |  | Detector de gaze CH4, CO |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-6 |  | Detector de gaze CH4, CO |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 19 |  |  | Contor G-6T dotat cu sistema de transmiterea datelor la distanta |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-G-6T |  | Contor G-6T dotat cu sistema de transmiterea datelor la distanta |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 20 |  |  | Dulap de metal pentru contor de gaze G-6T |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700-C-G-6T |  | Dulap de metal pentru contor de gaze G-6T |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 6-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (03-2026-REAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Terasamente conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,034 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |
| 2 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 5,800 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,222 |  |
| 3 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,275 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,564 |  |
| 4 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 3,410 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 2,08 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,495 |  |
| 5 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 27,530 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,534 |  |
| 6 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 4,530 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,398 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,453 |  |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,230 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,029 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,169 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasamente conducte |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Terasamente camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,096 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,216 |  |
| 9 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 16,300 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,624 |  |
| 10 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,195 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 11 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 19,520 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,051 |  |
| 12 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,195 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,72 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,839 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasamente camine |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 2,940 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 19,845 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,497 |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,594 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,358 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,794 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,328 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,239 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,439 |  |
| 14 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 60026 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 15 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,4 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 266112643315215 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,4 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 16 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 17 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 60028 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 18 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 60029 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 19 |  |  | Scara tip C2 (16,1 kg) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 70039 |  | Scara tip C2 (16,1 kg) |  |  | kg |  | 32,20 |  |
| 20 |  |  | Capac tip T |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 28752742000034 |  | Capac tip T |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 21 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 3,520 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 34,179 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 14,643 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,453 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,461 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,273 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,567 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 2,836 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 6,653 |  |
| 22 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 60034 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 23 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 6003523 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 24 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 600350 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 25 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 60037 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 26 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 600370 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 27 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 60029 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 28 |  |  | Scara tip C1 (6,6 kg) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 70035 |  | Scara tip C1 (6,6 kg) |  |  | kg |  | 13,20 |  |
| 29 |  |  | Capac tip T |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 28752742000034 |  | Capac tip T |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Hazna |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,400 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut. |  | 0,82 |  |
| 31 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,240 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,554 |  |
| 32 | TsD02A1 |  | Imprastieree pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,260 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,283 |  |
| 33 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,260 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,293 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut. |  | 2,452 |  |
| 34 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 6,580 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,04 |  |
| 35 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 6,580 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,935 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,658 |  |
| 36 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5 |  |  | m3 |  | 0,314 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,083 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,126 |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,327 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,032 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut. |  | 0,188 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut. |  | 0,078 |  |
| 37 | IzF01D1 k=2 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (mastic bituminos 2 straturi) |  |  | m2 |  | 3,140 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,314 |  |
|  | 241331700000 |  | Mastic bituminos |  |  | kg |  | 1,884 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |
| 38 | AcE14A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 1,860 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 12,574 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,394 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,973 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,299 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,153 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,271 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1,31 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut. |  | 1,986 |  |
| 39 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 40 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 41 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2661126433152 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,21 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 42 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-7-3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 43 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 44 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (capac din fonta) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2875274200001 |  | Capac din fonta |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 45 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 36,700 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 36,70 |  |
| 46 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,040 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,096 |  |
|  | 2430126103299 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021 |  |  | kg |  | 0,062 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,003 |  |
| 47 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,040 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,153 |  |
|  | 2430116103215 |  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 |  |  | kg |  | 0,208 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,014 |  |
| 48 | IzF01D1 k=2 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (mastic bituminos 2 straturi) |  |  | m2 |  | 18,300 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,83 |  |
|  | 241331700000 |  | Mastic bituminos |  |  | kg |  | 10,98 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,011 |  |
| 49 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m3 |  | 1,370 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,138 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,26 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 539,78 |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,329 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,603 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut. |  | 0,548 |  |
| 50 | RpCU05F1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,08 |  |
| 51 | IC44C |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 160 mm (L=0,3 m) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 272210331016 |  | Teava instalatie Dy160 mm |  |  | m |  | 0,60 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,284 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
| 52 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 110 mm (L=1,0 m) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 272210331011 |  | Teava instalatie Dy110 mm |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,045 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,428 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 53 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,210 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,208 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,241 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,021 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut. |  | 0,088 |  |
| 54 | DB16A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala |  |  | m2 |  | 2,100 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,168 |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,124 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,006 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut. |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hazna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Трубы полиэт. PE100 ф32x2,0 PN10 SDR 17 |  |  | m |  | 45,500 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,638 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,819 |  |
|  | 252121671000130 |  | Трубы полиэт. PE100 ф32x2,0 PN10 SDR 17 |  |  | m |  | 45,636 |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 49,14 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 1,82 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 1,82 |  |
| 56 | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые ф110 |  |  | m |  | 1,500 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,274 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,142 |  |
|  | 252121671000131 |  | Трубы полипропиленовые ф110 |  |  | m |  | 1,507 |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 1,62 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
| 57 | SD19C |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Вентиль муфтовый ф32 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,38 |  |
|  | 29131245031532 |  | Вентиль муфтовый ф32 |  |  | buc |  | 3,045 |  |
| 58 | RCsB30J |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,416 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,609 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,03 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,134 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |
| 59 | SA34G |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" / Гильза полиэтиленовая D110 SDR17 l=200mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,68 |  |
|  | 25221033048433 |  | Гильза полиэтиленовая D110 SDR17 |  |  | m |  | 0,60 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,135 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,284 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
| 60 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль муфтовый ф15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,23 |  |
|  | 29131245031535 |  | Вентиль муфтовый ф15 |  |  | buc |  | 1,015 |  |
| 61 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран трехходовой ф15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,23 |  |
|  | 29131245031536 |  | Кран трехходовой ф15 |  |  | buc |  | 1,015 |  |
| 62 | SD12A |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Обратный клапан ф15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 29131242042137 |  | Обратный клапан ф15 |  |  | buc |  | 1,02 |  |
| 63 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Сетчатый фильтр ф15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |
|  | 29241273220638 |  | Сетчатый фильтр ф15 |  |  | buc |  | 1,01 |  |
| 64 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm / Переход 32х15 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 28752741101539 |  | Переход 32х15 |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |
| 65 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm / Отвод cедловой ф63 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,58 |  |
|  | 25231567138140 |  | Отвод cедловой ф63 |  |  | buc |  | 1,03 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | AcA07B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Teava PVC SN2 ф160; se exclud fitinguri |  |  | m |  | 15,500 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,735 |  |
|  | 25212167010017 |  | Teava PVC SN2 ф160 |  |  | m |  | 16,60 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema C1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,40 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |
| 68 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,40 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Манометр ОБМ-100 предел измерения от 0-1кгс/см2 класс точности 1,5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 60039 |  | Манометр ОБМ-100 предел измерения от 0-1кгс/см2 класс точности 1,5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 70 |  |  | Contor de apa ф15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 60040S |  | Contor de apa ф15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-1

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Trotuar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  | 100m2 |  |  | 3,020 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 27,2706 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 3,0200 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6240 |  |
| 2 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fractie 20-40mm |  |  |  | m3 |  |  | 45,750 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 45,2925 |  |
|  | 14211022000689 |  | Pietris fractie 20-40mm |  |  |  | m3 |  |  | 52,6125 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 4,5750 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 9,6075 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 19,2150 |  |
| 3 | DE18B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,5 la nisip si ciment pentru strat |  |  |  | m2 |  |  | 302,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 305,7448 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 9,5432 |  |
|  | 26611128006519 |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm |  |  |  | m2 |  |  | 306,5300 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 483,2000 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 2.375,230 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 1,5100 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 12,9407 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 6,0400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trotuar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Acces auto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  | 100m2 |  |  | 2,280 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 20,5884 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 2,2800 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7360 |  |
| 5 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fractie 20-40mm |  |  |  | m3 |  |  | 34,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 33,8580 |  |
|  | 14211022000689 |  | Pietris fractie 20-40mm |  |  |  | m3 |  |  | 39,3300 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 3,4200 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1820 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3640 |  |
| 6 | DE18B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=80mm,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,5 la nisip si ciment pentru strat |  |  |  | m2 |  |  | 228,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 230,8272 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 7,2048 |  |
|  | 2661112800-80 |  | Placi din beton gr.=80mm |  |  |  | m2 |  |  | 231,4200 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 364,8000 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 1.793,2200 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 1,1400 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 9,7698 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 4,5600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acces auto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 7,740 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 7,6626 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 8,9010 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,7740 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 1,6254 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 3,2508 |  |
| 8 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura din beton 1000x200x80 pe beton cl.C12/15 |  |  |  | m |  |  | 171,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 20,5200 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 30,7800 |  |
|  | 26631021000020 |  | Beton cl.C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 8,2080 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 174,4200 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,5130 |  |
|  | 26661228003220 |  | Bordura din beton 1000x200x80 |  |  |  | m |  |  | 171,8550 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,5130 |  |
| 9 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura din beton 1000x300x150 pe beton cl.C12/15 |  |  |  | m |  |  | 50,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 7,5000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 22,0000 |  |
|  | 26631021000020 |  | Beton cl.C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 2,2500 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 146,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,4000 |  |
|  | 26661228002821 |  | Bordura din beton 1000x300x150 |  |  |  | m |  |  | 50,2500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,610 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,3725 |  |
| 11 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  | t |  |  | 103,700 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 3,9717 |  |
| 12 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,610 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,2196 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0024 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2440 |  |
| 13 | TsH05C |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 305,000 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 42,7000 |  |
| 14 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  | 100m2 |  |  | 3,050 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 14,7010 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 12,0780 |  |
| 15 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  | 100m2 |  |  | 3,050 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0130 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 3,0500 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1773 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsH80A |  | Aranjarea bancilor cu spatar, cu carcasa metalica, masa pina la 100 kg |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,1600 |  |
|  | 25132066214671 |  | Banca cu spatar, cu carcasa metalica |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |
| 17 | TsH80A |  | Aranjarea urnelor, masa pina la 100 kg |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,1600 |  |
|  | 25132066214672 |  | Urna metalica |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Imprejmuiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CO06B4 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici / consum: Panou gard bordurat zincat D-3,2 H-1,70m L-2,5m - 1,70m2/m; consum: Stilp zincat (60x40x1,2) L-2,4m - 0,403 buc/m |  |  |  | m |  |  | 145,000 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 133,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 55,1000 |  |
|  | 27321036462546 |  | Panou gard bordurat zincat D-3,2 H-1,7m L-2,5m |  |  |  | m2 |  |  | 253,2788 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 71,5140 |  |
|  | 281110630200446 |  | Stilp zincat (60x40x1,2) L-2,4m |  |  |  | buc |  |  | 60,0420 |  |
|  | 2663102100908 |  | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) |  |  |  | m3 |  |  | 9,6842 |  |
|  | 1411122201751 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 7,4494 |  |
| 19 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta batanta din gard bordurat L=6,0m; H=1,7m (D100) |  |  |  | m2 |  |  | 10,200 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9380 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 9,7920 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8360 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,8760 |  |
|  | 203011293015047 |  | Poarta batanta din gard bordurat L=6,0m; H=1,7m (D100) |  |  |  | m2 |  |  | 10,2000 |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  | buc |  |  | 40,8000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 40,8000 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 40,8000 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 1,1730 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 2,3460 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 12,7500 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0408 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0102 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2040 |  |
| 20 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta pietonala din gard bordurat H-1,7m L-1,2m |  |  |  | m2 |  |  | 2,040 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3876 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,9584 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3672 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,7752 |  |
|  | 203011293015049 |  | Poarta pietonala din gard bordurat H-1,7m L-1,2m |  |  |  | m2 |  |  | 2,0400 |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  | buc |  |  | 8,1600 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,1600 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 8,1600 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,2040 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,2346 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4692 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,5500 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0082 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0408 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imprejmuiri |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total cu Cr |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  | Total cu Bd |  |  |
|  | TVA |  |  |