| Amenajarea curtilor din strada Ismail 90, 92, 94/2, 96, Municipiul Chisinau. | Formular Nr.1 descifrat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Parte carosabila |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DI155A |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: H med. 4 cm |  |  |  | m2 | 3 280,0000 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 114,4720 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 104,9600 |  |
|  |  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  |  | h-ut | 59,6960 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut | 59,6960 |  |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut | 59,6960 |  |
| 2 |  | TsI51B10 |  | Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km |  |  |  | t | 314,8800 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut | 29,8821 |  |
| 3 |  | DI141A |  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) |  |  |  | m2 | 3 280,0000 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 164,0000 |  |
|  |  | 2875277410003 |  | Compresor manual |  |  |  | h-ut | 164,0000 |  |
| 4 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.7l/m2) |  |  |  | t | 2,2960 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  |  | t | 2,3649 |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut | 0,6888 |  |
| 5 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica MAS 16 50/70 |  |  |  | m2 | 3 280,0000 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  | h-om | 164,0000 |  |
|  |  | 111100010001311masf |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 50/70 |  |  |  | t | 318,1600 |  |
|  |  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg | 36,0800 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut | 17,3840 |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut | 17,3840 |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut | 17,3840 |  |
| 6 |  | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (inclusiv fundatia de beton) |  |  |  | m | 558,0000 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 145,0800 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 145,0800 |  |
| 7 |  | TsC35B11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m |  |  |  | 100 m3 | 0,8091 |  |
|  |  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut | 4,8708 |  |
| 8 |  | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km |  |  |  | t | 178,0000 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut | 16,8922 |  |
| 9 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, 100*30*15 cm, pe fundatie de (beton C16/20 -31.15m3 ) |  |  |  | m | 623,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 93,4500 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 274,1200 |  |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 | 31,1500 |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg | 1 819,1600 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 4,9840 |  |
|  |  | 26661228002851300 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 |  |  |  | m | 626,1150 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 3,7380 |  |
|  |  |  |  | 1.2. Spatiu Verde |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsC59A |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 |  |  |  | 100 m3 | 3,1320 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 14,5012 |  |
|  |  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  |  | m3 | 0,0063 |  |
|  |  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut | 34,1388 |  |
|  |  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut | 9,2394 |  |
| 11 |  | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km |  |  |  | t | 532,4400 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut | 50,5286 |  |
| 12 |  | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  |  |  | m2 | 3 132,0000 |  |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om | 344,5200 |  |
| 13 |  | Pret piata |  | Pamint vegetal |  |  |  | m3 | 313,2000 |  |
|  |  | Pamint vegetal |  | Pamint vegetal |  |  |  | m3 | 313,2000 |  |
| 14 |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  | 100m2 | 31,3200 |  |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om | 150,9624 |  |
|  |  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg | 124,0272 |  |
| 15 |  | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  | 100m2 | 31,3200 |  |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om | 20,6712 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 31,3200 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut | 12,0895 |  |
| 16 |  | TsH02B |  | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 61,2000 |  |
| 17 |  | TsH156B |  | Sapatul gropitelor de marime, cm. 50 x 50 x 50 |  |  |  | buc | 25,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 2,5000 |  |
| 18 |  | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Stejar cu balot) |  |  |  | buc | 25,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 7,2500 |  |
|  |  | 2830127303001st |  | Arbori (Stejar cu balot) |  |  |  | buc | 26,2500 |  |
| 19 |  | TsH30D |  | Plantarea plantelor perene cu balot in teren (SALVIA PRATENSIS) |  |  |  | 100 buc | 0,1500 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 1,0575 |  |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om | 4,8420 |  |
|  |  | 1111000100013salv |  | Plante florare perene- (SALVIA PRATENSIS) |  |  |  | buc | 15,6000 |  |
|  |  | 2010102906996 |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  |  | m | 0,2970 |  |
|  |  | 2112307324962 |  | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri |  |  |  | kg | 2,2275 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 0,1485 |  |
|  |  | 2710503803166 |  | Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889 |  |  |  | kg | 2,9700 |  |
| 20 |  | TsH30D |  | Plantarea plantelor perene cu balot in teren (SEDUM ACRE) |  |  |  | 100 buc | 0,1500 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 1,0575 |  |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om | 4,8420 |  |
|  |  | 1111000100013sed |  | Plante florare perene- (SEDUM ACRE) |  |  |  | buc | 15,6000 |  |
|  |  | 2010102906996 |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  |  | m | 0,2970 |  |
|  |  | 2112307324962 |  | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri |  |  |  | kg | 2,2275 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 0,1485 |  |
|  |  | 2710503803166 |  | Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889 |  |  |  | kg | 2,9700 |  |
| 21 |  | TsH30D |  | Plantarea plantelor perene cu balot in teren (FESTUCA ARUNDINACEA) |  |  |  | 100 buc | 0,3000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 2,1150 |  |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om | 9,6840 |  |
|  |  | 1111000100013sfest |  | Plante florare perene- (FESTUCA ARUNDINACEA) |  |  |  | buc | 31,2000 |  |
|  |  | 2010102906996 |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  |  | m | 0,5940 |  |
|  |  | 2112307324962 |  | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri |  |  |  | kg | 4,4550 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 0,2970 |  |
|  |  | 2710503803166 |  | Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889 |  |  |  | kg | 5,9400 |  |
| 22 |  | TsH30D |  | Plantarea plantelor perene cu balot in teren (LOLIUM PERENNE) |  |  |  | 100 buc | 0,3000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 2,1150 |  |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om | 9,6840 |  |
|  |  | 1111000100013slol |  | Plante florare perene- (LOLIUM PERENNE) |  |  |  | buc | 31,2000 |  |
|  |  | 2010102906996 |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  |  | m | 0,5940 |  |
|  |  | 2112307324962 |  | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri |  |  |  | kg | 4,4550 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 0,2970 |  |
|  |  | 2710503803166 |  | Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889 |  |  |  | kg | 5,9400 |  |
|  |  |  |  | 1.3. Trotuare |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | TsC59A |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 |  |  |  | 100 m3 | 1,9871 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 9,2003 |  |
|  |  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  |  | m3 | 0,0040 |  |
|  |  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut | 21,6594 |  |
|  |  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut | 5,8619 |  |
| 24 |  | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km |  |  |  | t | 337,8100 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut | 32,0582 |  |
| 25 |  | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  | 100m2 | 6,4100 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 57,8823 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 6,4100 |  |
|  |  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut | 8,9740 |  |
| 26 |  | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast |  |  |  | m3 | 64,1000 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 23,7170 |  |
|  |  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  |  | m3 | 84,0351 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 14,8712 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut | 9,8073 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut | 1,4743 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut | 3,0768 |  |
| 27 |  | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare fr. 8-16mm |  |  |  | m2 | 641,0000 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 164,0960 |  |
|  |  | 141112220166018-16 |  | Piatra sparta 8-16 mm |  |  |  | m3 | 111,5340 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 12,8200 |  |
|  |  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  |  | h-ut | 9,3586 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut | 3,5255 |  |
| 28 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat 40mm) |  |  |  | m2 | 641,0000 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 371,9082 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 10,1278 |  |
|  |  | 2661112800655401 |  | Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj vibropresat 40mm) |  |  |  | m2 | 650,6150 |  |
|  |  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg | 1 025,6000 |  |
|  |  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg | 5 044,6700 |  |
|  |  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 | 3,2050 |  |
|  |  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 | 27,4348 |  |
|  |  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc | 12,8200 |  |
| 29 |  | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (inclusiv fundatia de beton) |  |  |  | m | 320,0000 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 83,2000 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 83,2000 |  |
| 30 |  | TsC35B11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m |  |  |  | 100 m3 | 0,3040 |  |
|  |  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut | 1,8301 |  |
| 31 |  | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km |  |  |  | t | 66,8800 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut | 6,3469 |  |
| 32 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 200x80x1000 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din (beton - C16/20 11.4m3) |  |  |  | m | 228,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 27,3600 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 41,0400 |  |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 | 11,4000 |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg | 232,5600 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,6840 |  |
|  |  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x 200 x 80 |  |  |  | m | 229,1400 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,6840 |  |
|  |  |  |  | 1.4. Loc de joaca |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | TsC59A |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 |  |  |  | 100 m3 | 1,4960 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 6,9265 |  |
|  |  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  |  | m3 | 0,0030 |  |
|  |  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut | 16,3064 |  |
|  |  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut | 4,4132 |  |
| 34 |  | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km |  |  |  | t | 254,3200 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut | 24,1350 |  |
| 35 |  | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  | 100m2 | 3,4000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 30,7020 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 3,4000 |  |
|  |  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut | 4,7600 |  |
| 36 |  | DA19A |  | Folie de separare geotextil netesut 500g/m2 40/40KN/m (consum 1,05m2/m2) |  |  |  | m2 | 340,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 1,3600 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 11,5600 |  |
|  |  | 1711217329883 |  | Folie de separare geotextil netesut 500g/m2 40/40KN/m |  |  |  | м2 | 357,0000 |  |
| 37 |  | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast |  |  |  | m3 | 68,0000 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 25,1600 |  |
|  |  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  |  | m3 | 89,1480 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 15,7760 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut | 10,4040 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut | 1,5640 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut | 3,2640 |  |
| 38 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta sort 0-16mm |  |  |  | m3 | 68,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 67,3200 |  |
|  |  | 1411122201752016 |  | Piatra sparta - 0-16mm |  |  |  | m3 | 78,2000 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 6,8000 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut | 14,2800 |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut | 28,5600 |  |
| 39 |  | CK26B apl. |  | Montarea bordura metalica din tabla colorata protejata anticoroziv (se pune intre tartanu turnat de la locu de joaca si spatiu verde) |  |  |  | m | 130,0000 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om | 41,6000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 10,4000 |  |
|  |  | 2743123549026 |  | Bordura metalica din tabla colorata protejata anticoroziv |  |  |  | m | 130,0000 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc | 520,0000 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 1,3000 |  |
| 40 |  | CG25A apl. |  | Suprafete de suport din mixturi cauciucate - 30 mm strat de baza (elastic) din granule 2-6mm de cauciuc reciclat, amestecat cu binder poliuretanic transparent si 10 mm strat de uzura din granule 1-3,5mm de cauciuc virgin, RAL 1002 Galben amestecat cu un binder poliuretanic transparent. Aplicativ conform resurselor incluse. |  |  |  | m2 | 340,0000 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  | h-om | 275,4000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 30,6000 |  |
|  |  | 23203226001771 |  | Adeziv poliuretanic Chemola M50 Interchemol (Polonia) ( pentru primul strat ) sau similar |  |  |  | kg | 1 700,0000 |  |
|  |  | 14121221008801 |  | Granule SBR 2-6mm EcoElastic (Moldova) ( pentru primul strat ) sau similar |  |  |  | kg | 6 800,0000 |  |
|  |  | 142110220096522 |  | Adeziv poliuretanic Chemolan M Interchemol (Polonia) (pentru al doilea strat) sau analogic |  |  |  | kg | 680,0000 |  |
|  |  | 23201162005731 |  | Granule EPDM 1-3.5mm Ral 1002 Melos (Germania) (pentru al doilea strat) sau similar |  |  |  | kg | 3 400,0000 |  |
|  |  | 201023295899022 |  | Primer Chemolan (grund) Interchemol (Polonia) sau analogic |  |  |  | kg | 102,0000 |  |
|  |  | 29522700040291 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L |  |  |  | h-ut | 20,4000 |  |
|  |  |  |  | 1.5. Groapa cu Nisip |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | TsA02A |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor |  |  |  | m3 | 3,2900 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 2,4675 |  |
| 42 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 | 1,1000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 1,0890 |  |
|  |  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 | 1,2650 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,1100 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut | 0,2310 |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut | 0,4620 |  |
| 43 |  | DA19A |  | Folie de separare geotextil netesut 500g/m2 40/40KN/m (consum 1,05m2/m2) |  |  |  | m2 | 7,3000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,0292 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 0,2482 |  |
|  |  | 1711217329883 |  | Folie de separare geotextil netesut 500g/m2 40/40KN/m |  |  |  | м2 | 7,6650 |  |
| 44 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip fin |  |  |  | m3 | 2,1900 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 1,9710 |  |
|  |  | 1421102200525f |  | Nisip fin |  |  |  | m3 | 2,4090 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,2190 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut | 0,4599 |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut | 0,9198 |  |
| 45 |  | RpCO11A apl. |  | Bordura din cherestea de rasinoase (Bordura din lemn tip Tarusi) |  |  |  | m | 9,6000 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om | 5,3760 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 2,3040 |  |
|  |  | 2010102904353 |  | Bordura din lemn tip Tarusi |  |  |  | m | 9,6000 |  |
|  |  | 2873145886954 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 |  |  |  | kg | 0,1920 |  |
|  |  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  | buc | 2,4000 |  |
|  |  | 2462106110352 |  | Clei de oase cal.I |  |  |  | kg | 0,1440 |  |
|  |  | 2430226100747 |  | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 |  |  |  | kg | 0,1440 |  |
|  |  | 2940420007682 |  | Masina de timplarie (abricht) |  |  |  | h-ut | 2,4000 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,0144 |  |
|  |  |  |  | 1.6. Pereul Blocului |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  |  | m3 | 54,0000 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 113,4000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 71,2800 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 2,7000 |  |
|  |  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 15,6600 |  |
|  |  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut | 15,6600 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut | 8,1000 |  |
| 47 |  | TsC35B11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m |  |  |  | 100 m3 | 0,5400 |  |
|  |  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut | 3,2508 |  |
| 48 |  | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km |  |  |  | t | 118,8000 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut | 11,2741 |  |
| 49 |  | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  | 100m2 | 5,4000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 48,7620 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 5,4000 |  |
|  |  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut | 7,5600 |  |
| 50 |  | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast |  |  |  | m3 | 54,0000 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 19,9800 |  |
|  |  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  |  | m3 | 70,7940 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 12,5280 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut | 8,2620 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut | 1,2420 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut | 2,5920 |  |
| 51 |  | CC03C1 |  | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi Plasa sudata D 6mm cu ochi 100x100mm |  |  |  | kg | 4 320,0000 |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om | 108,0000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 43,2000 |  |
|  |  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  |  | kg | 4 363,2000 |  |
|  |  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg | 21,6000 |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg | 43,2000 |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc | 1 296,0000 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 3,0240 |  |
| 52 |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C 30/37 |  |  |  | m3 | 54,0000 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 207,9000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 35,1000 |  |
|  |  | 26631021000003037 |  | Beton C 30/37 |  |  |  | m3 | 55,9035 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 5,4540 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 13,5000 |  |
|  |  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut | 21,6000 |  |
| 53 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in ,fundatii inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 | 150,0000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 15,0000 |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 142,5000 |  |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg | 7,5000 |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 12,0000 |  |
|  |  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 | 13,5000 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,5250 |  |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,0750 |  |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg | 18,0000 |  |
| 54 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 | 120,0000 |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om | 72,0000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 12,0000 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 1 560,0000 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 5,0400 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 1,2000 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 3,6000 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 1,4400 |  |
| 55 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm K=4 |  |  |  | m2 | 120,0000 |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om | 48,0000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 9,6000 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 1 032,0000 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 3,3600 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,9600 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 1,4400 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,7200 |  |
| 56 |  | CH10C |  | Confectionare rampe de acces persoane dizabilitati (Teava patrata zincata 40x40x3mm-26kg, Tabla zincata cu suprafata antiderapanta de 4 mm grosime-1260kg) |  |  |  | kg | 1 286,0000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 64,3000 |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om | 321,5000 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 19,8687 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 26,4916 |  |
|  |  | 271060200100 |  | Constructii metalice ((Teava patrata zincata 40x40x3mm-26kg, Tabla zincata cu suprafata antiderapanta de 4 mm grosime-1260kg)) |  |  |  | kg | 1 390,8090 |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw | 79,4748 |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg | 39,7374 |  |
|  |  |  |  | 1.7. Demontari |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | TsH91A apl. |  | Demontarea banci existente (se exclud materialele si Betonist) |  |  |  | buc | 19,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 36,1000 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 8,5500 |  |
| 58 |  | TsH91B apl. |  | Demontarea urne (se exclude materialele si betonist) |  |  |  | buc | 7,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 4,2000 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 3,1500 |  |
| 59 |  | TsH91A apl. |  | Demontarea leagan existent (se exclud materialele si Betonist) |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 7,6000 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 1,8000 |  |
| 60 |  | TsH91A apl. |  | Demontarea balansor existent (se exclud materialele si Betonist) |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 7,6000 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 1,8000 |  |
| 61 |  | TsH91A apl. |  | Demontarea topogan existent (se exclud materialele si Betonist) |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 7,6000 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 1,8000 |  |
| 62 |  | TsH91A apl. |  | Demontarea echipament fitnes existent (se exclud materialele si Betonist) |  |  |  | buc | 10,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 19,0000 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 4,5000 |  |
| 63 |  | RpCL22A apl. |  | Desfacerea gardulete la spatiile verzi. (din norma se exclude Mozaicar) |  |  |  | m | 218,0000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 122,0800 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut | 2,1800 |  |
|  |  |  |  | 1.8. Instalare Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  | m3 | 12,5500 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 14,9345 |  |
| 65 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C30/37 |  |  |  | m3 | 12,5500 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 43,2975 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 5,0200 |  |
|  |  | 26631021000003037 |  | Beton C 30/37 |  |  |  | m3 | 13,0567 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 1,2738 |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut | 7,5300 |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut | 3,1375 |  |
| 66 |  | TsH91A apl. |  | Instalarea banci pe 2 picioare (banca pentru parc cu spatar) - doar montarea |  |  |  | buc | 28,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 53,2000 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 12,6000 |  |
|  |  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 135,8000 |  |
| 67 |  | TsH91B apl. |  | Instalarea urne - doar montarea |  |  |  | buc | 16,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 9,6000 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 7,2000 |  |
|  |  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 77,6000 |  |
| 68 |  | TsH91B apl. |  | Instalarea suport biciclete - doar montarea |  |  |  | buc | 20,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 12,0000 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 9,0000 |  |
|  |  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 97,0000 |  |
| 69 |  | TsH91B apl. |  | Instalarea Stilpi de fixare - doar montarea |  |  |  | buc | 50,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 30,0000 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 22,5000 |  |
|  |  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 242,5000 |  |
| 70 |  | TsH91A apl. |  | Instalarea Leagan Dublu - doar montarea |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 3,8000 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 0,9000 |  |
|  |  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 9,7000 |  |
| 71 |  | TsH91B apl. |  | Instalarea balansoar - doar montarea |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,6000 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 0,4500 |  |
|  |  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 4,8500 |  |
| 72 |  | TsH91A apl. |  | Instalarea pod miscator - doar montarea |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 1,9000 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 0,4500 |  |
|  |  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 4,8500 |  |
| 73 |  | TsH91A apl. |  | Instalarea banca de gimnastica- doar montarea |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 1,9000 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 0,4500 |  |
|  |  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 4,8500 |  |
| 74 |  | TsH91A apl. |  | Instalarea Masa de tenis - doar montarea |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 1,9000 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 0,4500 |  |
|  |  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 4,8500 |  |
| 75 |  | TsH91B apl. |  | Instalarea Balansoar - doar montarea |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 1,2000 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 0,9000 |  |
|  |  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 9,7000 |  |
|  |  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Pret de piata |  | Banca pentru parc cu spatar |  |  |  |  | 28,0000 |  |
|  |  | Banca pentru parc cu spatar |  | Banca pentru parc cu spatar |  |  |  | buc | 28,0000 |  |
| 77 |  | Pret de piata |  | Cos de gunoi - https://parkdekor.ro/cosuri/constructivism-lemn/ sau analogic |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  | Cos de gunoi - |  | Cos de gunoi - https://parkdekor.ro/cosuri/constructivism-lemn/ sau analogic |  |  |  | buc | 16,0000 |  |
| 78 |  | Pret de piata |  | Suport biciclete - https://parkdekor.ro/suport-biciclete/stella/ sau analogic |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  |  | Suport biciclete - |  | Suport biciclete - https://parkdekor.ro/suport-biciclete/stella/ sau analogic |  |  |  | buc | 20,0000 |  |
| 79 |  | Pret de piata |  | Stilpi de fixare - https://www.proidea.ro/mmcite-ro-srl-229194/stalpi-mmcite-355101.shtml sau analogic |  |  |  |  | 50,0000 |  |
|  |  | Stilpi de fixare |  | Stilpi de fixare - https://www.proidea.ro/mmcite-ro-srl-229194/stalpi-mmcite-355101.shtml sau analogic |  |  |  | buc | 50,0000 |  |
| 80 |  | Pret de piata |  | Leagan Dublu - https://www.kompan.com/en/int/p/nro904 sau analogic |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  | Leagan Dublu |  | Leagan Dublu - https://www.kompan.com/en/int/p/nro904 sau analogic |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
| 81 |  | Pret de piata |  | Balansoar https://www.kompan.com/en/int/p/nro105 sau analogic |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  | Balansoar h |  | Balansoar https://www.kompan.com/en/int/p/nro105 sau analogic |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 82 |  | Pret de piata |  | Pod miscator Wobble Bridge NR0810 https://www.kompan.com/en/int/p/nro810 sau analogic |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  | Pod miscator |  | Pod miscator Wobble Bridge NR0810 https://www.kompan.com/en/int/p/nro810 sau analogic |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 83 |  | Pret de piata |  | Banca de gimnastica Dip Bench Robinia - https://www.kompan.com/en/int/p/fro202 sau analogic |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  | Banca de gimnastica Dip Bench |  | Banca de gimnastica Dip Bench Robinia - https://www.kompan.com/en/int/p/fro202 sau analogic |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 84 |  | Pret de piata |  | Masa tenis exterior Sponeta S - https://www.magazinsportiv.ro/produs/masa-tenis-exterior-sponeta-s6-80e-s6-86-s6-87e/ sau analogic |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  | Masa tenis exterior |  | Masa tenis exterior Sponeta S - https://www.magazinsportiv.ro/produs/masa-tenis-exterior-sponeta-s6-80e-s6-86-s6-87e/ sau analogic |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 85 |  | Pret de piata |  | Balansoar- Pony - https://www.kompan.com/en/int/p/nro102 sau analogic |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  | Balansoar- Pony |  | Balansoar- Pony - https://www.kompan.com/en/int/p/nro102 sau analogic |  |  |  | buc | 2,0000 |  |

| Intocmit | Proiectura design SRL |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |