CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primăria Măgdăceşti , r-nul Criuleni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria Măgdăceşti , r-nul Criuleni

3. Obiectul achiziţiilor : ,,Forarea sondei artiziene în scopul aprovizionării  cu apă a cartierului nou în s. Măgdăceşti , raionul Criuleni”

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pregatitoare pentru foraj |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II(Устройство зумпфа) | 100 m3 | 0,22 |  |  |
| 2 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II(Устройство траншеи для временного водоотвода -30м) | 100 m3 | 0,10 |  |  |
| 3 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm -временный водовод из труб ПВХ д=90мм | m | 30,00 |  |  |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II -глина | 100 m3 | 0,04 |  |  |
| 5 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km(подвоз глины для приготовления бурового раствора и тампонажа скважины в интервале 92м-устье) | t | 6,17 |  |  |
| 6 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu -место стоянки техники | 100m2 | 0,15 |  |  |
| 7 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA установки FA | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -обратная засыпка зумпфа и траншеи временного водовода | 100 m3 | 0,32 |  |  |
| 9 | AcA07A | Demontarea din pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm -временный водовод из труб ПВХ д=90мм-K=0.5 | m | 30,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Forarea sondei |  |  |  |  |
| 10 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=320mm | m | 10,00 |  |  |
| 11 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=320mm | m | 12,00 |  |  |
| 12 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=320mm | m | 100,00 |  |  |
| 13 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=320mm | m | 9,00 |  |  |
| 14 | FjB03I | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V l d=320mm -ksal=1.65, kmas-1.71 | m | 49,00 |  |  |
| 15 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica | m | 180,00 |  |  |
| 16 | FjD01A | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 50- труба ПВХ д=225мм -c щелевым фильтром | m | 180,00 |  |  |
| 17 | FjD04B | Tubarea piesei de centrare - etansare la 100 m adinsime pentru forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica (фонари) | buc | 6,00 |  |  |
| 18 | FjF03B | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica -в интервале 122-92 и в трубах 5м | m3 | 2,86 |  |  |
| 19 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III -d=161мм-forarea dopului de cement | m | 5,00 |  |  |
| 20 | FjB03A | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa I -проработка ствола скважины d=161mm | m | 58,00 |  |  |
| 21 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica | m | 58,00 |  |  |
| 22 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare -заброска затрубного пространства глиной в интервале 92м до устья скважины | m3 | 3,74 |  |  |
| 23 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica в интервале фильтровой зоны-135-170м | m | 35,00 |  |  |
| 24 | TsA24B | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, -эксплувтационным насосом | h-ut | 120,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 25 | 07-04-030-14 | Montarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca HP8-40-180 для откачки воды и определения параметров скважины-без стоимости насоса | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | 07-04-030-14 | Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca HP8-40-180 после откачки воды и определения параметров скважины-без стоимости насоса K=0,7 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Rezistenta |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,15 |  |  |
| 2 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3 | 1,00 |  |  |
| 3 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,13 |  |  |
| 4 | RpAcA27B | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 426x8 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | RpAcA27A | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din ПВХ de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (Срезка обсадной колонны ) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..-fundament | m3 | 2,82 |  |  |
| 7 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,71 |  |  |
| 8 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- КЦ20-9 | buc | 2,00 |  |  |
| 9 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -КЦО-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- КЦП1-20-1 | buc | 2,00 |  |  |
| 11 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | RpAcE10A | Spargerea manuala a portiunilor din fundatie, la canale din beton simplu canal cu H de 1.2-1,8 m si acoperire 1-5 m din interiorul canalelor | m3 | 0,04 |  |  |
| 13 | RpAcH19A | Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Consumul de metale pentru consolidarea caminului | kg | 27,60 |  |  |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scobe)) | kg | 8,00 |  |  |
| 16 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,01 |  |  |
| 17 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 20,00 |  |  |
| 18 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,50 |  |  |
| 19 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,50 |  |  |
| 20 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -в пазухи и разравнивание вытесненного грунта | 100 m3 | 0,14 |  |  |
| 21 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,14 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea tevilior si armaturi |  |  |  |  |
| 22 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | AcA06D | Montarea in pamint a tevilor zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 102x4.5mm cu filet si mufe | m | 125,00 |  |  |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Оголовок герметизированный ОГ-51) | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Cot din otel d=102х3,0mm | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare(кран трёхходовой и манометр) | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=100mm | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa din otel sudabila D=100mm)-фланцы и сварка | buc | 3,00 |  |  |
| 29 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -болтовое соединение без стоимости фланцев | buc | 3,00 |  |  |
| 30 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -racord din otel d=102x3.5mm L-0.4m | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de retinere d=100mm | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.-mufa-flansa d=110mm | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului | m | 1,50 |  |  |
| 34 | RpEG06B | Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din metalica cu suprafata usii de ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie -шкаф для станции управления (cпецификация на листе Desen tehnic Nr.2 | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | Pret de peata | Провод ВПП 25 (спецификация на листе -specificatia | m | 390,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Ventilarea |  |  |  |  |
| 36 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de15cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm K=3.0 | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | VB27A1 | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate D315.00.00 -дефлектор д=150мм | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polipropilen de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 150 mm | m | 2,00 |  |  |
| 39 | AcA13C | Sudarea tevilor din polipropilen de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm -Cot 90gr. d=150mm-1buc | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  |  | Transportare materialelor |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 40 | 07-04-030-14 | Montarea pompei sumersibile mod 140PR34N/21 cu motor electric 30kw ,Qp=40m3/h,Hp=180m | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | AcB04C | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de BT-100mm | buc | 1,00 |  |  |
| 42 |  | Montarea statia de comanda "Каскад",120A | buc | 1,00 |  |  |
| 43 |  | Montarea hidrociclonului(separator de nisip dm. 100mm | buc | 1,00 |  |  |
| 44 |  | Montarea instalaţie de filtrare a suspensiilor solide,insolubile,capacitatea 40m3/h | buc | 1,00 |  |  |
| 45 |  | Montarea convertizor de frecvenţă POWTRAN 40kw,380kw, | buc | 1,00 |  |  |
| 46 |  | Montarea senzor de presiune 4-20ma, | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Procurarea utilajului |  |  |  |  |
| 47 | Pret de peata | Statia de comanda "Каскад",120A)(спецификация на листе Desen tehnic Nr3) | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Hidropompa | Pompa sumersibilă MOD 140 PR 34 N 21cu motor electric 30KV, Qp=40m3/h,Hp=180m | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret de peata | Contor de apa BT100mm | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret de peata | Hidrociclon(separator de nisip) dm. 100mm | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret de peata | Instalaţie de filtrare a suspensiilor solide,insolubile,capacitatea 40m3/h | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret de peata | Convertizor de frecvenţă POWTRAN 40kw,380kw, | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret de peata | Senzor de presiune 4-20ma, | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |