| Gimnaziul Nr. 99, Gh. Madan, com. Truseni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,nclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 920,0000 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. | m | 69,0000 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 28,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 4 | RpCH05A | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle | m | 85,0000 |
| 5 | RpCH05F | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi -Lambriurile de streasina (pazie) si Franton | m | 25,0000 |
| 6 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Scinduri de rasinoase-NORMA 0,0076/m2 | m2 | 870,0000 |
| 7 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 3,8000 |
| 8 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 3,8000 |
| 9 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla (pelicula hidroizolatie) Material marunt=1,0300 | m2 | 870,0000 |
| 10 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)-grosimii otelului de 0,50mm; Stratul de acoperire a tiglei metalice-Pural cu grosimea stratului de acoperire de 50 de microni Material marunt=1,0500 | m2 | 870,0000 |
| 11 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada (retinator de zapada 88 ml) | kg | 165,0000 |
| 12 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab 125 mm Material marunt=1,0300 | m | 88,0000 |
| 13 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 105 mm Material marunt=1,0200 | m | 56,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari diverse |  |  |
| 14 | TrB22C2C | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m | t | 16,0000 |
| 15 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 16,0000 |
| 16 | TsH92B | Incarcarea in auto material demontat | t | 16,0000 |
| 17 | TsI50C5 | Transportarea materialului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 16,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.