Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. UN-G 15/2024

Achiziționarea lucrărilor de gazificarea s.Măcăcrești, r-nul Ungheni. Gazoduct de presiune medie și joasă, dulapul 24, filiala ”Ungheni-Gaz”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Gazificarea s.Măcăcrești, r-nul Ungheni. Gazoduct de presiune medie și joasă, dulapul 24, filiala „Ungheni-Gaz”

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Presiune medie, dulapul 24 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,5207 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,0674 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,6104 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3174 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 14,6400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,5384 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,3904 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,4255 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,5368 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,7346 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 5,5774 |
|  |  | 1.1.2. УПГ-29-2 Врезка в существующий подземный газопровод с/д D50 |  |  |
| 6 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie 50-40) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156713850-40 | Fiting polietilena (reductie) D50-40 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,6000 |
|  |  | 1.1.3. Montarea tevilor si fitingurilor |  |  |
| 7 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 122,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1960 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,3920 |
|  | 2521216710040 | Teava polietilena PE80 SDR11D40 | m | 122,3660 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 134,2000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 131,7600 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,8300 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,2440 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 4,8800 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 4,8800 |
| 8 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 25231567138440 | Fiting polietilena (teu) D40 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,6000 |
| 9 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 25231567138140 | Fiting polietilena (mufa) D40 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,6000 |
| 10 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (dop) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671381140 | Fiting polietilena (dop) D40 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,6000 |
| 11 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte cu D 50 mm | 1 km | 0,1220 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0195 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0018 |
|  |  | 1.1.4. Упг-1-2(D40) 1шт. Вход-выход из земли п/э газопровода |  |  |
| 12 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,6600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4200 |
|  | 2521216701108 | Teava din otel D 108 | m | 1,0000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,5000 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1200 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,5000 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,2900 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3100 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 |
| 13 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 1,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0270 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0540 |
|  | 2521216710040 | Teava polietilena PE80 SDR11D40 | m | 1,5045 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,6500 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,6200 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0225 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0600 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0600 |
| 14 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32; | m | 0,5000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0650 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0650 |
|  | 2722103107032 | Conducta de otel Dn32 | m | 0,5000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0050 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0005 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0020 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0005 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0005 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0030 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0015 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0020 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0005 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0540 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0045 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0090 |
| 15 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,0900 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0027 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0468 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0027 |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0036 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0094 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 0,0922 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,0041 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 0,2378 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,2378 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0027 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,0153 |
| 16 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 25231567138140 | Fiting polietilena (mufa) D40 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,6000 |
| 17 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OL40) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 2523156713840/32 | Fiting polietilena (trecere PE/OL) 40/32 | buc | 1,0000 |
| 18 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 3,8700 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8901 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 3,8700 |
| 19 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,0040 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0067 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0096 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0130 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0009 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0003 |
| 20 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0040 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0153 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0208 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0014 |
|  |  | 1.1.5. УПГ-7 размещение ШГРП, объвязка(1шт) |  |  |
| 21 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274400232 | Flanse din otel D32 | buc | 2,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0800 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,6600 |
| 22 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4800 |
|  | 2875274400280 | Flanse din otel Dn80 | buc | 2,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,9400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1400 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,9800 |
| 23 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89 | m | 1,5000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2850 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,4650 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2100 |
|  | 2722103107089 | Conducta de otel Dn89 | m | 1,5000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0240 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0045 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0090 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0030 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0030 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0135 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0090 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0030 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1800 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0135 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0270 |
| 24 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32; | m | 1,5000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1950 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,3900 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1950 |
|  | 2722103107032 | Conducta de otel Dn32 | m | 1,5000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0060 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0015 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0015 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0090 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0045 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0060 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0015 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1620 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0135 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0270 |
| 25 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; | m | 1,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1300 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1300 |
|  | 2722103107025 | Conducta de otel Dn 25 | m | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0040 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0010 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0010 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0060 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0030 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1080 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |
| 26 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50(rezervor) | m | 0,6000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0780 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1560 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0780 |
|  | 2722103107050 | Conducta de otel Dn50 | m | 0,6000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0060 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0024 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0006 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0006 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0036 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0018 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0024 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0006 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0648 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0054 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0108 |
| 27 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108(rezervor) | m | 0,6000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1140 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2520 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1080 |
|  | 2722103107108 | Conducta de otel Dn108 | m | 0,6000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0120 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0024 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0060 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0012 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0132 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0180 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0072 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0060 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0012 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0780 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0054 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0108 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,0108 |
| 28 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32; | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274040032 | Cot de otel D32 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 29 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89; | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4000 |
|  | 2875274040089 | Cot de otel Dn89 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0150 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4220 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 30 | GD08A | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind D57 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,3200 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,1600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0600 |
|  | 2710403607057 | Dop de otel D57 | buc | 2,0000 |
| 31 | GD08B | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind D 108 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,7600 |
|  | 27104036070108 | Dop de otel D108 | buc | 2,0000 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0800 |
| 32 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6580 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0162 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1560 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0280 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0280 |
| 33 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,0800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3280 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0720 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0104 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0176 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2504 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0176 |
| 34 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 1,1600 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,1856 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3132 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,1740 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0232 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0580 |
| 35 | IzJ09A | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 1,1600 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,3596 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1856 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,1740 |
|  | 2430126108660 | Email bronz aluminiu E.816-720 | kg | 0,2320 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,0348 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0464 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0580 |
| 36 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 1,8600 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4278 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,8600 |
| 37 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,0020 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0048 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0031 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0002 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0002 |
| 38 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0020 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0076 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0104 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0007 |
| 39 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 0,6300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9135 |
| 40 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(gard (piloni 40x40x3(5 buc. L=2.7m), portita 40x20x3, L=4.4m)) | kg | 56,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 10,6400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5600 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,5600 |
|  | 2775276309887 | Confectii metalice inglobate in beton(piloni 40x40x3(5 buc. L=2.7m), portita 40x20x3, L=4.4m) | kg | 56,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2800 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4480 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,8400 |
| 41 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(suport dulap) | kg | 34,3600 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,5284 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3436 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3436 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,3436 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton(suport dulap) | kg | 34,3600 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1718 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2749 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,5154 |
| 42 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,0900 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2151 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,1404 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0099 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0068 |
| 43 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t | 0,0900 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3078 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,3600 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0252 |
| 44 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,6300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,5990 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2520 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 120,2166 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,5026 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,4636 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1727 |
| 45 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 | m | 6,8000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 4,2160 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9720 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 6,6344 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 1,6761 |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,4539 |
| 46 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 | 1,5000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,8112 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,9450 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 7,8750 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 7,8750 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,5119 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1575 |
| 47 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 0,4350 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5002 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,5703 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1009 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0666 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0100 |
| 48 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 0,6900 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,7935 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,9046 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1601 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1056 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0159 |
| 49 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 0,6900 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,3465 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3105 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,7285 |
| 50 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 1,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2448 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,4752 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1360 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1632 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0041 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0014 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0218 |
|  |  | 1.2. Presiunea joasa, dulapul 24 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 51 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,8510 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 5,8446 |
| 52 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,8176 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,1643 |
| 53 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 80,1600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,8496 |
| 54 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,1376 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,3300 |
| 55 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,9392 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 25,9237 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 30,5383 |
|  |  | 1.2.2. Montarea tevilor si fitingurilor |  |  |
|  |  | 1.2.2.1. Montarea tevilor si fitingurilor din polietilena |  |  |
| 56 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 239,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,5790 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 28,9190 |
|  | 2521216710090 | Teava polietilena PE80 SDR11 D90 | m | 240,1950 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 262,9000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 258,1200 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 6,2140 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,4780 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 9,5600 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 9,5600 |
| 57 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 16,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5760 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,1520 |
|  | 2521216710075 | Teava polietilena PE80 SDR11 D75 | m | 16,0480 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 17,6000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 17,2800 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,3200 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0320 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,6400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,6400 |
| 58 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 140,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5200 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,0400 |
|  | 2521216710063 | Teava polietilena PE80 SDR11 D63 | m | 140,4200 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 154,0000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 151,2000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,1000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,2800 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 5,6000 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 5,6000 |
| 59 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 32,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5760 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,1520 |
|  | 2521216710050 | Teava polietilena PE80 SDR11 D50 | m | 32,0960 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 35,2000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 34,5600 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,4800 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0640 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,2800 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 1,2800 |
| 60 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 31,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5580 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,1160 |
|  | 2521216710040 | Teava polietilena PE80 SDR11D40 | m | 31,0930 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 34,1000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 33,4800 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,4650 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0620 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,2400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 1,2400 |
| 61 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 210,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7800 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,5600 |
|  | 2521216710032 | Teava polietilena PE80 SDR11 D32 | m | 210,6300 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 231,0000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 226,8000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 3,1500 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,4200 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 8,4000 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 8,4000 |
| 62 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 25231567138990 | Fiting polietilena (cot) D90 | buc | 2,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,6000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,6000 |
| 63 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 2523156713890 | Fiting polietilena (mufa) D90 | buc | 2,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,6000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,6000 |
| 64 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie 90-75) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156713890-75 | Fiting polietilena (reductie) D90-75 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,8000 |
| 65 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie 75-63) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156713875-63 | Fiting polietilena (reductie) D75-63 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,8000 |
| 66 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie 63-50) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156713863-50 | Fiting polietilena (reductie) D63-50 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,6000 |
| 67 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie 50-40) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156713850-40 | Fiting polietilena (reductie) D50-40 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,6000 |
| 68 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie 40-32) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156713840-32 | Fiting polietilena (reductie) D40-32 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,6000 |
| 69 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156713863 | Fiting polietilena (mufa) D63 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,6000 |
| 70 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,6000 |
|  | 2523156713832 | Fiting polietilena (mufa) D32 | buc | 2,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,2000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,2000 |
| 71 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte cu Dn 90 mm | 1 km | 0,2390 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,1243 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0096 |
| 72 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte cu Dn 63; 75 mm | 1 km | 0,1560 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0437 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0036 |
| 73 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte cu Dn 50 mm | 1 km | 0,2730 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0437 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0041 |
|  |  | 1.2.2.2. Montarea tevilor si fitingurilor din otel |  |  |
| 74 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; | m | 63,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 8,1900 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 16,3800 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 8,1900 |
|  | 2722103107040 | Conducta de otel Dn40 | m | 63,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,6300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0630 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2520 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0630 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0630 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,3780 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1890 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,2520 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0630 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,8040 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,5670 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 1,1340 |
| 75 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32; | m | 99,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 12,8700 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 25,7400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 12,8700 |
|  | 2722103107032 | Conducta de otel Dn32 | m | 99,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,9900 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0990 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3960 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0990 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0990 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,5940 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,2970 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,3960 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0990 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 10,6920 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,8910 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 1,7820 |
| 76 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25;; | m | 64,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 8,3200 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 16,6400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 8,3200 |
|  | 2722103107025 | Conducta de otel Dn 25 | m | 64,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,6400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0640 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2560 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0640 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0640 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,3840 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1920 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,2560 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,9120 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,5760 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 1,1520 |
| 77 | TfA02A1 | Reductie D40-32 de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 28752740440-32 | Reductie de otel D40-32 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 78 | TfA02A1 | Reductie D40-25 de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 28752740440-25 | Reductie de otel D40-25 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 79 | TfA02A1 | Reductie D32-25 de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32; | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 28752740432-25 | Reductie de otel D32-25 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 80 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 226,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 22,6000 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 4,5200 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 5,6500 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 5,6500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,6780 |
| 81 | DF18A | Plantarea stilpilor din metal, pentru sustinerea conductei de gaze | buc | 30,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,9000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,8000 |
| 82 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(piloni de sustinere) | kg | 484,1200 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 91,9828 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,8412 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,8412 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 4,8412 |
|  | 27752763098866 | Confectii metalice inglobate in beton(50х50х3,5; L=3,2m, 28buc; L=4,2m, 2buc(1m=4,94kg) | kg | 484,1200 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,4206 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,8730 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 7,2618 |
| 83 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,4840 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,8131 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,1568 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5778 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1113 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0373 |
| 84 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t | 0,4840 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6553 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,9360 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1355 |
| 85 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 4,2600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,1770 |
| 86 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 4,2600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 20,6610 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9170 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 4,4975 |
| 87 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,2100 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0348 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1950 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0570 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5250 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0570 |
| 88 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8290 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0081 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0780 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0140 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2540 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0140 |
| 89 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte cu Dn 50 mm | 1 km | 0,2260 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0362 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0034 |
|  |  | 1.2.3. УПГ-2-3(D90) 1шт. Вход-выход из земли п/э газопровода |  |  |
| 90 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,0200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1700 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,5200 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,1100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1100 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,1600 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 1,0500 |
|  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A | m | 1,5000 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,8000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0700 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,5200 |
| 91 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,0100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0730 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,9232 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0078 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,0072 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0029 |
|  |  | Total |  |  |
| 92 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 |
|  | 2521216710090 | Teava polietilena PE80 SDR11 D90 | m | 1,0050 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,1000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,0800 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0260 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0020 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 93 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80 | m | 0,5000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0950 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1550 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0700 |
|  | 2722103107080 | Conducta de otel Dn80 | m | 0,5000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0080 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0030 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0010 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0010 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0110 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0045 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0030 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0600 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0045 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0090 |
| 94 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,2700 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0081 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,1404 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0081 |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0108 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0281 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 0,2768 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,0124 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 0,7133 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,7133 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0081 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,0459 |
| 95 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156713890 | Fiting polietilena (mufa) D90 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,8000 |
| 96 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OL Dn90/80) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 2523156713890/80 | Fiting polietilena (trecere PE/OL) Dn90/80 | buc | 1,0000 |
| 97 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 25231567138990 | Fiting polietilena (cot) D90 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,8000 |
| 98 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind D 219 | m | 1,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,6600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4200 |
|  | 2521216701219 | Teava din otel D219 | m | 1,0000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,5000 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1200 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,5000 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,2900 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3100 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 |
| 99 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 3,8700 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8901 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 3,8700 |
| 100 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,0040 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0096 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0062 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0004 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0003 |
| 101 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0040 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0153 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0208 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0014 |
|  |  | 1.2.4. УПГ-1-3(D50)1шт. Вход-выход из земли п/э газопровода |  |  |
| 102 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind D 108 | m | 1,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,6600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4200 |
|  | 2521216701108 | Teava din otel D 108 | m | 1,0000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,5000 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1200 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,5000 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,2900 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3100 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 |
| 103 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,0100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0730 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,9232 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0078 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,0072 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0029 |
| 104 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 1,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0270 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0540 |
|  | 2521216710050 | Teava polietilena PE80 SDR11 D50 | m | 1,5045 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,6500 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,6200 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0225 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0600 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0600 |
| 105 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; | m | 0,5000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0650 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0650 |
|  | 2722103107040 | Conducta de otel Dn40 | m | 0,5000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0050 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0005 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0020 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0005 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0005 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0030 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0015 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0020 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0005 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0540 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0045 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0090 |
| 106 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,0800 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0024 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0416 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0024 |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0032 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0083 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 0,0820 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,0037 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 0,2114 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,2114 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0024 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,0136 |
| 107 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156713850 | Fiting polietilena (mufa) D50 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,6000 |
| 108 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OL 50/40) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 2523156713850/40 | Fiting polietilena (trecere PE/OL) D50/40 | buc | 1,0000 |
| 109 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 3,8700 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8901 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 3,8700 |
| 110 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,0040 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0096 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0062 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0004 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0003 |
| 111 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0040 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0153 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0208 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0014 |
|  |  | 1.2.5. УПГ-14-20(1шт) 90-50 Тройниковый переходный узел |  |  |
| 112 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu 90/63) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156713890/63 | Fiting polietilena (teu) D90/63 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,8000 |
| 113 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie 63-50) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156713863-50 | Fiting polietilena (reductie) D63-50 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,6000 |
|  |  | 1.2.6. УПГ-14-5(5шт) 90-32 Тройниковый переходный узел |  |  |
| 114 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu 90/63) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 5,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 5,0000 |
|  | 2523156713890/63 | Fiting polietilena (teu) D90/63 | buc | 5,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,0000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,0000 |
| 115 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie 63-32) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 5,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,0000 |
|  | 2523156713863-32 | Fiting polietilena (reductie) D63-32 | buc | 5,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,0000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,0000 |
|  |  | 1.2.7. УПГ-14-4(2шт) 75-32 Тройниковый переходный узел |  |  |
| 116 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu 75/32) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 2523156713875/32 | Fiting polietilena (teu) D75/32 | buc | 2,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,6000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,6000 |
| 117 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 4,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,0000 |
|  | 2523156713875 | Fiting polietilena (mufa) D75 | buc | 4,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,2000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,2000 |
| 118 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,6000 |
|  | 2523156713832 | Fiting polietilena (mufa) D32 | buc | 2,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,2000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,2000 |
|  |  | 1.2.8. УПГ-14-3(6шт) 63-32 Тройниковый переходный узел |  |  |
| 119 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 6,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,8000 |
|  | 25231567138663 | Fiting polietilena (teu) D63 | buc | 6,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,6000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,6000 |
| 120 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie 63-32) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 6,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,8000 |
|  | 2523156713863-32 | Fiting polietilena (reductie) D63-32 | buc | 6,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,6000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,6000 |
|  |  | 1.2.9. УПГ-14-2(2шт) 50-32 Тройниковый переходный узел |  |  |
| 121 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,6000 |
|  | 25231567138550 | Fiting polietilena (teu) D50 | buc | 2,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,2000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,2000 |
| 122 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie 50-32) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,6000 |
|  | 2523156713850-32 | Fiting polietilena (reductie) D50-32 | buc | 2,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,2000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,2000 |
|  |  | 1.2.10. УПГ-14-1(2шт) 40-32 Тройниковый переходный узел |  |  |
| 123 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,6000 |
|  | 25231567138440 | Fiting polietilena (teu) D40 | buc | 2,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,2000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,2000 |
| 124 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie 40-32) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,6000 |
|  | 2523156713840-32 | Fiting polietilena (reductie) D40-32 | buc | 2,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,2000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,2000 |
|  |  | 1.2.11. УПГ-1-1(D32) 18 шт. Вход-выход из земли п/э газопровода |  |  |
| 125 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind D108 mm | m | 18,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 29,8800 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,5600 |
|  | 2521216701108 | Teava din otel D 108 | m | 18,0000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 81,0000 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 2,1600 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0180 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,5200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,9000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 2,7000 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 27,0000 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 14,4000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,9000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 5,4000 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 5,2200 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 5,5800 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,0800 |
| 126 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 27,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4860 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,9720 |
|  | 2521216710032 | Teava polietilena PE80 SDR11 D32 | m | 27,0810 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 29,7000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 29,1600 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,4050 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0540 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,0800 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 1,0800 |
| 127 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; | m | 9,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,1700 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,3400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1700 |
|  | 2722103107025 | Conducta de otel Dn 25 | m | 9,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0900 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0090 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0360 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0090 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0090 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0540 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0270 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0360 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0090 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,9720 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0810 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,1620 |
| 128 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 1,4400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0432 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,7488 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0432 |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0576 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,1498 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,4760 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,0662 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 3,8045 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 3,8045 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0432 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,2448 |
| 129 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 18,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 14,4000 |
|  | 2523156713832 | Fiting polietilena (mufa) D32 | buc | 18,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 10,8000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 10,8000 |
| 130 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OL 32/25) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 18,0000 |
|  | 2523156713832/25 | Fiting polietilena (trecere PE/OL) D32/25 | buc | 18,0000 |
| 131 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 69,6600 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16,0218 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 69,6600 |
| 132 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,0700 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1176 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1673 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,2282 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0161 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0054 |
| 133 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0700 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2674 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,3640 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0252 |
|  |  | 1.2.12. УПГ-33(27шт) Установка счетчика газа на опоре |  |  |
| 134 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 | buc | 27,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17,8200 |
|  | 2875274205200 | Robinet de inchidere (cana) D20 | buc | 27,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,4320 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,8640 |
| 135 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (filet), cu diametrul pina la 20 | buc | 27,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 22,9500 |
|  | 2523156713820 | Fitinguri din fonta(filet) D20 | buc | 27,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,8100 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,3780 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,3500 |
| 136 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 17,2800 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,9744 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 17,2800 |
| 137 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 0,8100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0692 |
| 138 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,8100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,7945 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3240 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,8427 |
| 139 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(стойка 40х40х3, L=2,2m) | kg | 199,8000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 37,9620 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9980 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,9980 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,9980 |
|  | 2775276309886/1 | Confectii metalice inglobate in beton(стойка 40х40х3, L=2,2m) | kg | 199,8000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,9990 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5984 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,9970 |
| 140 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,2170 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,3646 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5186 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,7074 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0499 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0167 |
| 141 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,2170 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,8289 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,1284 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0781 |
| 142 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20; | m | 54,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,0200 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 14,0400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,0200 |
|  | 2722103107020 | Conducta de otel Dn20 | m | 54,2160 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,5400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0540 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2160 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0540 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0540 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,3240 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1620 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,2160 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0540 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 5,8320 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,4860 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,9720 |
| 143 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,0540 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0086 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0008 |
| 144 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 54,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,4000 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 1,0800 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 1,3500 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,3500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,1620 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
| 145 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -70 mc/h | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,9100 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,0500 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,0330 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,0600 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1620 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6800 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,3200 |
| 146 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,5800 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,0300 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |
| 147 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,2000 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,0300 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,1700 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |
| 148 | GE01E | ШГРП с регулятором давления FRG/2MB стандарт (расход 70 м3/час) с 2-мя линиями редуцирования | buc | 1,0000 |
|  | 1 | ШГРП-FRG/2MB стандарт (расход 70м3/час) с 2-мя линиями редуцирования | buc | 1,0000 |
| 149 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875274202180 | Robinet cu flanse Dn80 | buc | 1,0000 |
| 150 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875274202132 | Robinet cu flanse Dn32 | buc | 1,0000 |

|  |  | 4. Ridicarea topografica de control |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |