	Edificarea unei anexe la cladirea cu nr.cad.0100506.288.01 in vederea amplasarii unor spatii pentru depozitarea si prelucrarea deseurilor medicale, mun.Chissinau, str.Ion Luca Caragiale nr.1
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Constructii (175/25-C)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Terasamente fundatii



	1
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	0,060



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	0,135

	2
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	10,200



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	2,632

	3
	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	
	0,534



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,0500
	1,095

	4
	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu

	m3
	
	12,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	16,368

	5
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	65,760



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	20,386

	6
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	0,658



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	5,804

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	6,205

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Terasamente fundatii
	

	2. Fundatii izolate Fm1;Fm2 (8 buc)



	7
	CA02C01
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10

	m3
	
	0,800



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	3,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,52

	
	26631021000007
	Beton cl.C8/10
	m3
	1,0200
	0,824

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,081

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,20

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,32

	8
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	11,520



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,152

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	10,944

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	0,576

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	0,922

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	1,037

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,04

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,006

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	1,382

	9
	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	
	20,640



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0750
	1,548

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,083

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	21,156

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	3,096

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,206

	10
	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	
	85,920



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0590
	5,069

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,344

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	88,068

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	12,888

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,859

	11
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20

	m3
	
	3,200



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	12,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	1,28

	
	26631021000011
	Beton cl.C16/20
	m3
	1,0250
	3,329

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,325

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	1,92

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,80

	12
	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg

	kg
	
	62,400



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	6,552

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	65,545

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	1,26

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,63

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	4,992

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	0,811

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fundatii izolate Fm1;Fm2 (8 buc)
	

	3. Centura



	13
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	16,400



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,46

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	13,94

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,082

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	4,92

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	4,92

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,492

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,492

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	2,132

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,016

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,016

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	1,968

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,328

	14
	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	28,860



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0950
	2,742

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,115

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	29,582

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,289

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	8,081

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,029

	15
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	96,640



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	6,378

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,483

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	99,056

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,966

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	27,059

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,097

	16
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20

	m3
	
	2,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	9,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	0,90

	
	26631021000011
	Beton cl.C16/20
	m3
	1,0250
	2,112

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	0,309

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	1,20

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,56

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Centura
	

	4. Structura metalica



	17
	CL02D
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv

	t
	
	0,510



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,0000
	4,08

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,6000
	0,816

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,6000
	2,856

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	0,408

	
	2811106303000
	Stilp din otel livrati in tronsoane
	kg
	1 000,0000
	510,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,2000
	0,612

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	3,0000
	1,53

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	3,0000
	1,53

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	3,0000
	1,53

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3000
	0,153

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,4500
	0,23

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	7,0000
	3,57

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,2000
	0,612

	
	3410520006729
	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,6000
	0,306

	18
	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

	t
	
	1,754



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	19,0000
	33,326

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,0000
	7,016

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	13,0000
	22,802

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000
	3,333

	
	2811106301100
	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae
	kg
	1 000,0000
	1 754,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,5000
	2,631

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,5000
	7,893

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,5000
	7,893

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,5000
	7,893

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,175

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1500
	0,263

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,5000
	2,631

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,7000
	2,982

	19
	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura

	t
	
	0,183



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	42,5000
	7,778

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	29,7500
	5,444

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	8,5000
	1,556

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,2500
	0,778

	
	2811106301300
	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)
	kg
	1 000,0000
	183,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	5,5000
	1,006

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	5,0000
	0,915

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	5,0000
	0,915

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	5,0000
	0,915

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4000
	0,073

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,6000
	0,11

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	5,5000
	1,006

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	9,5000
	1,738

	20
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	2,450



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	17,836

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	29,40

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	14,70

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	2,058

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	7,35

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	3,675

	21
	CL31A
	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc

	m2
	
	73,500



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1,4500
	106,575

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	14,70

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	0,1350
	9,923

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0510
	3,749

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1500
	11,025

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	36,75

	
	2430126104976
	Vopsea ignifuga  "Pirex-Metal Plus" R 90*
	kg
	1,9000
	139,65

	22
	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

	t
	
	0,410



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	19,0000
	7,79

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,0000
	1,64

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	13,0000
	5,33

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000
	0,779

	
	2811106301100
	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae
	kg
	1 000,0000
	410,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,5000
	0,615

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,5000
	1,845

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,5000
	1,845

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,5000
	1,845

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,041

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1500
	0,062

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,5000
	0,615

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,7000
	0,697

	23
	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura

	t
	
	0,398



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	42,5000
	16,915

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	29,7500
	11,84

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	8,5000
	3,383

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,2500
	1,692

	
	2811106301300
	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)
	kg
	1 000,0000
	398,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	5,5000
	2,189

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	5,0000
	1,99

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	5,0000
	1,99

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	5,0000
	1,99

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4000
	0,159

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,6000
	0,239

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	5,5000
	2,189

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	9,5000
	3,781

	24
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,810



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	5,897

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	9,72

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	4,86

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,68

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	2,43

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	1,215

	25
	CL31A
	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc

	m2
	
	24,300



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1,4500
	35,235

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	4,86

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	0,1350
	3,28

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0510
	1,239

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1500
	3,645

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	12,15

	
	2430126104976
	Vopsea ignifuga  "Pirex-Metal Plus" R 90*
	kg
	1,9000
	46,17

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Structura metalica
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


