| Lucrari de reparatie a drumurilor din sat. Singereii Noi, r-ul Singerei | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-10

Reparatie str. Pacii (500m x 3,5m= 1750 m2)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | DH02B |  |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  |  |  | 100m2 |  |  |  | 17,50 |  |
|  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,132 |  | 2,31 |  |
| 2 |  | TsC21B1 |  |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inpingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului) |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 3,15 |  |
|  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,61 |  | 11,37 |  |
| 3 |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  | 100m2 |  |  |  | 17,50 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,03 |  | 158,02 |  |
|  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,00 |  | 17,50 |  |
|  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,20 |  | 21,00 |  |
| 4 |  | DI134 |  |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (500m.l. x 3,5m) |  |  |  | 100m2 |  |  |  | 17,50 |  |
|  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,94 |  | 86,45 |  |
|  |  | 1411122201661 |  |  |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 18,90 |  | 330,75 |  |
|  |  | 14111222017521 |  |  |  | Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  | 1,50 |  | 26,25 |  |
|  |  | 1411122201645 |  |  |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  | 1,00 |  | 17,50 |  |
|  |  | 11202062010361 |  |  |  | Savura |  |  | m3 |  | 1,00 |  | 17,50 |  |
|  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,00 |  | 52,50 |  |
|  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,042 |  | 0,74 |  |
|  |  | 2952260003552 |  |  |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,258 |  | 4,52 |  |
|  |  | 2952240004105 |  |  |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 1,12 |  | 19,60 |  |
|  |  | 29522400040101 |  |  |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  | 2,71 |  | 47,42 |  |
|  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,414 |  | 7,24 |  |
|  |  | 29522700076111 |  |  |  | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut |  | 0,106 |  | 1,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de reparatie a drumurilor din sat. Singereii Noi, r-ul Singerei | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-12

Reparatie str. D. Cantemir (220m x 4m= 880 m2)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | DH02B |  |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  |  |  | 100m2 |  |  |  | 8,80 |  |
|  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,132 |  | 1,16 |  |
| 2 |  | TsC21B1 |  |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inpingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului) |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 1,58 |  |
|  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,61 |  | 5,70 |  |
| 3 |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  | 100m2 |  |  |  | 8,80 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,03 |  | 79,46 |  |
|  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,00 |  | 8,80 |  |
|  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,20 |  | 10,56 |  |
| 4 |  | DI134 |  |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (220m.l. x 4m) |  |  |  | 100m2 |  |  |  | 8,80 |  |
|  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,94 |  | 43,47 |  |
|  |  | 1411122201661 |  |  |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 18,90 |  | 166,32 |  |
|  |  | 14111222017521 |  |  |  | Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  | 1,50 |  | 13,20 |  |
|  |  | 1411122201645 |  |  |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  | 1,00 |  | 8,80 |  |
|  |  | 11202062010361 |  |  |  | Savura |  |  | m3 |  | 1,00 |  | 8,80 |  |
|  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,00 |  | 26,40 |  |
|  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,042 |  | 0,37 |  |
|  |  | 2952260003552 |  |  |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,258 |  | 2,27 |  |
|  |  | 2952240004105 |  |  |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 1,12 |  | 9,86 |  |
|  |  | 29522400040101 |  |  |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  | 2,71 |  | 23,85 |  |
|  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,414 |  | 3,64 |  |
|  |  | 29522700076111 |  |  |  | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut |  | 0,106 |  | 0,93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

(numele, prenumele, funcţia, semnătura,)

| Reparatia drumurilor, in varianta alba, din sat. Singereii Noi, r-ul Singerei | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Reparatie drum, str. Unirii 220x4.5m

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 9,90 |
| 2 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inpingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului) | 100 m3 | 1,78 |
| 3 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 9,90 |
| 4 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (220m.l. x 4.5m=990m2) | 100m2 | 9,90 |

| Reparatia drumurilor, in varianta alba, din sat. Singereii Noi, r-ul Singerei | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-13

Reparatie str. Veronica Micle 410x4m

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 16,40 |
| 2 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inpingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului) | 100 m3 | 2,95 |
| 3 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 16,40 |
| 4 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (410m.l. x 4m=1640m2) | 100m2 | 16,40 |