| Replanificarea zonei adiacente accesului în cabina ascensorului din clădirea cu nr. cadastral 100520.225.14 (cota -3.300, schimbarea ușii de intrare), pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 100520.225 situal în mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, nr.1 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de constructie - 2-20026 SAC

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Modificarea pozitiei usii acsensorului (Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2 h-om, h-ut ) Coieficient la manopera=1,200 Coieficient la utilaje=1,200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Deschideri in pereti portanti cu instalarea ramelor (poz.3 din plan cota -3.300 - Schema interventii) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 22 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,880 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 31,500 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |
| 2 | RpCU06B1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata - Realizarea canelurilor in beton |  |  | m |  | 18,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,240 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 12,528 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,320 |  |
| 3 | CL10C |  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura - Consolidarea deschisului usii cu o grinda [20 (швеллер 20) , tiranti, coltare si plai metalice |  |  | t |  | 0,307 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 15,657 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 10,960 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,131 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,566 |  |
|  | 2811106301300 |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  | kg |  | 307,000 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 1,688 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 1,535 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 1,535 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 1,535 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,123 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,184 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 2,026 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 3,500 |  |
| 4 | RpIzE18C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email, la confectii si constructii metalice din profile pina la 7 mm grosime Materiale marunte (petrol,abrazive,scinduri schela,cuie,sirma etc.) din valoarea mat.=1,010 |  |  | t |  | 0,307 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,347 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,006 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,860 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email |  |  | kg |  | 3,721 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,260 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,930 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,465 |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |
| 5 | material |  | Buloane M20 cu saibe si piulite |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 2874115850000 |  | Buloane M20 cu saibe si piulite |  |  | buc |  | 20,000 |  |
| 6 | PD01Aadapt |  | Ancora chimica Hilti |  |  | kg |  | 1,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,024 |  |
|  | 123654987524131h |  | Ancora chimica Hilti |  |  | kg |  | 1,000 |  |
| 7 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  | m3 |  | 0,900 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,320 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,620 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,045 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,378 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,378 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,216 |  |
| 8 | CR14C |  | Tencuieli interioare la pereti din placi de stufit, de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, inclusiv acoperirea rosturilor dintre placi, cu fisii din impletitura din sirma zincata, executate cu mortar de var marca M 4-T, cu adaos de 200 kg ipsos/mc de mortar |  |  | m2 |  | 1,600 |  |
|  | 7122050013450 |  | Zidar - tencuitor |  |  | h-om |  | 2,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,480 |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,051 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 10,240 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,016 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,056 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,016 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 0,112 |  |
|  | 2873145887401 |  | Cuie cu cioc |  |  | kg |  | 0,056 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
| 9 | TrB01A1-3 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m |  |  | t |  | 2,250 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,403 |  |
| 10 | TRI1AA04C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  | 2,250 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,485 |  |
| 11 | TsI50B5 |  | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 2,250 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,697 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Deschideri in pereti portanti cu instalarea ramelor (poz.3 din plan cota -3.300 - Schema interventii) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Inchiderea pereti portanti dn beton armat (poz. 2 din plan cota -3.300 - schema interventii) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TrB01A1-3 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m |  |  | t |  | 2,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,136 |  |
| 13 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 10,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,400 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 12,000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,300 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,010 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,010 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
| 14 | CC02K4 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500C (A-III) - doua plase d8mm 150x150mm |  |  | kg |  | 60,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,480 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,288 |  |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 60,900 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 16,800 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
|  | 2952270006600 |  | Troliu cu act. electrica |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |
|  | 2952270004100 |  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,122 |  |
|  | 2952270004250 |  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,094 |  |
|  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric |  |  | h-ut |  | 0,374 |  |
| 15 | RpCB04C |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 (B330) - Бетон С20/25 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,030 |  |  | m3 |  | 0,700 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,771 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,932 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 261,723 |  |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,474 |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,511 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,224 |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 0,273 |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |
| 16 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 8,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,288 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,400 |  |
| 17 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 8,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 14,688 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 57,120 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,032 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,758 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,187 |  |
| 18 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 8,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,288 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,400 |  |
| 19 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 8,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 4,320 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,960 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 8,439 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
| 20 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 8,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,280 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 3,200 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,480 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,016 |  |

| 21 | CI09A | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala dim. 30x20 cm. culoare identica faianța existent. | m2 | 3,7000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 16,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7000 |
|  | 2670112202001 | Placi din gresie portelanata 30x20 cm | m2 | 4,1558 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 3,0784 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 15,3920 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 76,9600 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,2698 |
|  | 2952270003831 | Malaxor de adezivi | h-ut | 0,0555 |
|  | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi | h-ut | 1,4800 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,4800 |
|  | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | h-ut | 1,1100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0925 |