| Reconstrucția acoperișului și termoizolarea fațadei clădirii primăriei s.Vorniceni, r-nul Strășeni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale (12/04-2021-SAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Usa | m2 | 1,940 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Fereastra | m2 | 43,540 |
| 3 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / Gratar din metal pe ferestre | kg | 326,500 |
| 4 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / aplicativ, pervaz din beton (23.0 m.l.) | m3 | 0,140 |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / lacrimar din aluminiu | m | 23,000 |
| 6 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / termoizolant existent pe pod | m3 | 93,000 |
| 7 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / foi de ardezie | m2 | 493,000 |
| 8 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 493,000 |
| 9 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente / lambriuri din lemn | m2 | 75,000 |
| 10 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / burlan | m | 4,000 |
| 11 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / jgheab | m | 5,500 |
| 12 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc / scara din metal | kg | 200,000 |
| 13 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv bordurile | m3 | 6,750 |
| 14 | TrB01A2-3 | Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 16,720 |
| 15 | TrB22D1B2 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 58,200 |
| 16 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 74,920 |
| 17 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 74,920 |
|  |  | Capitolul 2. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucarne |  |  |
| 18 | CE42A | Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1 | buc | 2,000 |
| 19 | CE42A | Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-2 | buc | 1,000 |
| 20 | CE42A | Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-3 cu usa de acces U-1 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Invelitoare |  |  |
| 21 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 100x32(h) mm, sipca 50x25(h) mm si scindura 120x60(h) mm, la constructii obisnuite. (7.87 m3) | m2 | 680,000 |
| 22 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 2,730 |
| 23 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 10,600 |
| 24 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 7,870 |
| 25 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula anticondensat | m2 | 680,000 |
| 26 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / RAL 8014 (inclusiv coama 68.0 ml) | m2 | 680,000 |
| 27 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal | m2 | 46,000 |
| 28 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 | m | 90,000 |
| 29 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 | m | 76,000 |
| 30 | CK26B | Retinator de zapada tip LE-310 sau analog l=2000 mm (32 buc) | m | 64,000 |
| 31 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / МОК, МОК 2 de tip ИИ-03-03 ал. 71-64 | kg | 179,100 |
| 32 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,179 |
|  |  | Capitolul 2.3. Streasina |  |  |
| 33 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,65 m / Se exclude: "Scinduri geluite si faltuite", "Pervaz de rasinoase", consum material nou: "Lambriu din lemn gr. 12,5 mm" = 1.05 m2/m2, K=0.5 la manopera | m2 | 100,000 |
| 34 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi | m2 | 100,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Scara de acces SA-1 |  |  |
| 35 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 16,000 |
| 36 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Otel beton ф12 A-I l=550 mm | buc | 16,000 |
| 37 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 16,000 |
| 38 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 259,500 |
| 39 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,260 |
|  |  | Capitolul 2.5. Constructie (Nod 2) |  |  |
| 40 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie antivapori | m2 | 310,000 |
| 41 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren beton | m3 | 46,500 |
| 42 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula - hidroizolatie | m2 | 310,000 |
| 43 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm | m2 | 310,000 |
|  |  | Capitolul 3. Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Constructie |  |  |
| 44 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 6,000 |
| 45 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.40 mm | m3 | 0,500 |
| 46 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,600 |
| 47 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 | m3 | 6,000 |
| 48 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / BP-5 150x150 | kg | 23,000 |
| 49 | CA04F01 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12.5 | m3 | 1,800 |
|  |  | Capitolul 3.2. Finisare |  |  |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,000 |
| 51 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 50 mm | m2 | 12,000 |
| 52 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 15 mm | m2 | -18,000 |
| 53 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiglisanta gr.min 10 mm | m2 | 30,000 |
| 54 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 7,500 |
| 55 | CK26B | Profil din aluminiu cu cauciuc (antialunecare) | m | 20,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Ingradiri I-1...I-4 |  |  |
| 56 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, in set la 1ml conform Plansei 15 din 12/04-2021-SAC | m | 15,100 |
|  |  | Capitolul 4. Scara exterioara Sc-2 si Sc-3 |  |  |
| 57 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,000 |
| 58 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 15 mm | m2 | -8,000 |
| 59 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiglisanta gr.min 10 mm | m2 | 8,000 |
| 60 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 2,500 |
| 61 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, in set la 1ml conform Plansei 16 din 12/04-2021-SAC | m | 1,600 |
|  |  | Capitolul 5. Copertina Cp1, Cp2 |  |  |
| 62 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 278,850 |
| 63 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,279 |
| 64 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,140 |
| 65 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,140 |
| 66 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 12 mm grosime | m2 | 20,000 |
| 67 | CE13C | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu adeziv la rece in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog | m2 | 20,000 |
| 68 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 25,000 |
| 69 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 | m | 8,500 |
| 70 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri compozit Etalbond RAL 1002, se exclude placi termoizolante, impaslitura fibra sticla | m2 | 37,000 |
| 71 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 8,500 |
|  |  | Capitolul 6. Timplarii |  |  |
| 72 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara PVC cu 4 camere, din partea coridorului culoare ca lemnul, coef rezistent la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k cu supralumina U1 900x2100/520h - 1buc | m2 | 2,358 |
| 73 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2 820x2020h - 1buc; F3 900x2020h - 1buc | m2 | 3,474 |
| 74 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 1440x2020h - 14buc | m2 | 40,730 |
| 75 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm | m | 22,200 |
|  |  | Capitolul 7. Finisari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Fatada |  |  |
| 76 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 660,000 |
| 77 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 600,000 |
| 78 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3,0 cm | m2 | 600,000 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 600,000 |
| 80 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.100 mm | m2 | 83,000 |
| 81 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat (25 kg/m3) gr.100 mm, corniera din aluminiu 0.57 ml/m2 | m2 | 517,000 |
| 82 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 600,000 |
| 83 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 600,000 |
| 84 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant pentru RAL 1015 si RAL 1002 | kg | 36,000 |
|  |  | Capitolul 7.2. Glafuri exterioare |  |  |
| 85 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 78,000 |
| 86 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 135kg/m3 gr.30 mm | m2 | 78,000 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 78,000 |
| 88 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 78,000 |
| 89 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm | m | 23,000 |
|  |  | Capitolul 7.3. Glafuri interioare |  |  |
| 90 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 40,000 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 40,000 |
| 92 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,000 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 40,000 |
| 94 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,000 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 40,000 |
| 96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,000 |
| 97 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 97,000 |
|  |  | Capitolul 7.4. Soclu |  |  |
| 98 | CK26B | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat | m | 87,000 |
| 99 | CK26B | Profil de suport | m | 87,000 |
| 100 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 | m2 | 47,000 |
| 101 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2 | m2 | 47,000 |
| 102 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX k=2 pentru 2 straturi | m2 | 47,000 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog | m2 | 60,000 |
| 104 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50 mm | m2 | 60,000 |
| 105 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ВР ф3 150x150 (0.72 kg/m2) | kg | 43,200 |
| 106 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 60,000 |
| 107 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3,0 cm | m2 | 60,000 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 60,000 |
| 109 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2 | m2 | 60,000 |
| 110 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm RAL 8011 | m2 | 60,000 |
|  |  | Capitolul 7.5. Pereu |  |  |
| 111 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 gr.150 mm | m3 | 20,250 |
| 112 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr.60 mm | m3 | 8,100 |
| 113 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / k=0.6 la ciment si nisip pentru strat (pt grosimea 30mm) | m2 | 135,000 |
| 114 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 80.20.8 pe beton B12.5 | m | 90,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.