## CAIET DE SARCINI

## Bunuri/Servicii

Obiectul: Infrastructura rețelei de internet și telefonie fixe IP

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: _Ministerul Energiei_

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii

Ministerul Energiei necesită procurarea infrastructurii TIC pentru asigurarea funcționalității optime a sistemului informațional și de comunicații electronice.

| Nr. | Tip | Specificații tehnice | Cantitat |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lot nr. 1 Infrastructura rețelei de internet și telefonie fixe IP |  |  |
| 1. | Dulap rack | 19" 42U, 80cm, rack metalic standard, uși perforate, panouri laterale detașabile | 1 |
| 2. | Dulap rack | 19" 22U, 60cm, Rack metalic standard, uși perforate, panouri laterale detașabile | 1 |
| 3. | Sisteme UPS | Tip: Online (Double Conversion), Capacitate Putere: 2000 VA / 1600 W - 1800 W, Tensiune de Ieșire: 230V (configurabil pentru 220, 230 sau 240V), Formă Undă: Sinusoidală pură, Factor de Formă: 2U Rackmount (include șine), Conexiuni Ieșire: 4 x IEC C13, Conectivitate: USB, Serial RS-232, Slot inteligent pentru carduri de management, Caracteristici: Ecran LCD, protecție la supratensiune de 600 J. | 2 |
| 4. | Unități de distribuție a energiei (PDU) | PDU 1U Rack-Mountable | 6 |
| 5. | Cardurile SNMP (Simple Network Management Protocol) | - Monitorizare de la distanță: Urmărirea în timp real a parametrilor UPS (încărcare, frecvență, starea bateriei) prin intermediul unui browser web. - Alerte și notificări: Trimiterea de notificări prin email în cazul unor anomalii precum căderi de tensiune sau suprasarcini. - Control și automatizare: Permite pornirea, oprirea sau repornirea programată a sistemelor, inclusiv oprirea automată a serverelor conectate în caz de urgență. - Instalare: Se montează intern sau extern (via port RS232) pe echipamente. Compatibilitate: Utilizează protocolul standard SNMP, fiind compatibil cu diverse sisteme de gestionare a rețelei. | 2 |
| 6. | Next-Generation Firewall (NGFW) | - Interfețe: 18 x GE RJ45 (incl. 1x MGMT, 1x HA, 16x switch), 8 x GE SFP, 4 x 10GE SFP+. - Performanță: - Firewall Throughput: 39 Gbps. - Threat Protection Throughput: 2.8 Gbps. - IPS Throughput: 5.3 Gbps. - SSL VPN Throughput: 3.0 Gbps. - Stocare: Modelul FG-120G (storage standard), FG-121G (480GB SSD on-board). - Hardware: Accelerare SP5 (Security Processing Unit). Factor de formă: 1RU Rack Mount, surse de alimentare duale AC. | 1 |
| 7. | Switch-uri Access (Transport Date) | - Porturi: 48x porturi RJ-45 10/100/1000BASE-T, 4x porturi 1G SFP (uplink). - Capacitate de comutare: 104 Gbps, Throughput: 77.3 Mpps. - Procesor/Memorie: Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 Mhz, 4 GB DDR3, 16 GB Flash. - Latență: 1 Gbps: 1.9 Sec. - Management: Aruba Central, interfață web, CLI, SNMP. - PoE: Nu (model Non-PoE). - Consum de energie: Maxim 44.2W. - Dimensiuni: 4.4 x 44.2 x 24.7 cm (H x W x D). - Funcții L3: Rutare statică. - Design: Porturi SFP incluse (4x 1G), sursă de alimentare fixă. Securitate: Suport VLAN, securitate avansată la acces. | 5 |
| 8. | Switch-uri PoE (IP Telefonie) | - Porturi: 24x porturi RJ-45 10/100/1000BASE-T (Class 4 PoE), 4x porturi 1GbE SFP (uplink). - Capacitate PoE: Buget total de putere PoE de 370W, suportă până la 30W pe port (standard IEEE 802.3at). - Performanță: Latență redusă, buffering de pachete crescut și consum de energie optimizat. - Management: Gestionabil prin Aruba Central, CLI, interfață web (GUI) și SNMP. - Caracteristici Layer 2: Suportă VLAN-uri, IGMP, RSTP, port mirroring. - Securitate: Controlul accesului bazat pe roluri, autentificare 802.1X. - Module SFP: Deși switch-ul are porturi SFP, modulele transceivers (optice/cupru) sunt de obicei achiziționate separat, cu excepția cazului în care pachetul specificat include transceivere incluse (specificația generală listată nu garantează întotdeauna transceivers fizici în cutie, ci doar porturile SFP). Alimentare: Sursă de alimentare internă. | 3 |
| 9. | Sistem wireless, Controller Wireless | Controler de rețea pentru gestionarea punctelor de acces, wireless, interfețe fizice Minim 2 interfețe Ethernet 1G, puncte de acces min 25, cu licența inclusă, autentificare WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise, 802.1x | 1 |
| 10. | Sistem wireless, Access Points | Standarde wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Opțional: WiFi6E, Benzi de frecvență Bandă dublă: 2,4 GHz, 5 GHz Opțional: Suport bandă 6 GHz, putere de transmisie radio configurabilă până la 23 dBm, Interfețe fizice 1 x 100/1000 Mbps RJ-45, Securitate wireless WPA3, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, 802.1x, Opțiuni de montare Montare pe tavan și perete, PoE, 802.3at, 30 W | 12 |
| 11. | Sistem IP telefonie, IP-PBX | - Capacitate Utilizatori/Apeluri: Până la 1000 de utilizatori și până la 150 de apeluri simultane. - Interfețe Telefonice: 2 porturi FXS pentru telefoane analogice și 2 porturi FXO pentru linii PSTN (trunchiuri analogice). - Conectivitate Rețea: 2 porturi Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) cu PoE+ (Power over Ethernet) integrat. - Porturi Periferice: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x slot pentru card SD. - Codecuri Audio/Video: Opus, G.711, G.722, G.726, G.729, iLBC, T.38 (fax); H.264, H.263, H.263+, VP8 pentru video. - Securitate și Rutare: NAT router, suport QoS (Layer 2 și 3), criptare SRTP, TLS, HTTPS. - Funcții Avansate: Inregistrare apeluri integrată (stocare pe card SD/USB), suport Wave App, IVR pe mai multe niveluri. Dimensiuni: 270 x 175 x 36 mm. | 1 |
| 12. | Materiale și accesorii | - Cablu fibră optică (pentru interconectare Nod 1 - Nod 3) - Cablu UTP Cat6e (conform necesităților de remediere = raport Etapa I) - Conectoare RJ45, mufe, module keystone - Organizatoare cabluri pentru management în dulapuri - Patch cord-uri diverse lungimi Etichete pentru marcare |  |
| 13. | Demontare infrastructură veche | - Deconectare sistematică echipamente existente - Demontare echipamente din toate cele 3 noduri - Inventariere și predare echipamente vechi - Curățare spații tehnice |  |
| 14. | Instalare și montare echipamente noi | - Asamblare dulapuri rack noi - Montare echipamente pasive (UPS, PDU, patch panels) - Instalare echipamente active conform design-ului aprobat - Relocare echipamente |  |
| 15. | Cablare și trasare | - Implementare recomandări remediere: instalare fibră optică între noduri - Retrasare cabluri pentru optimizare topologie - Cable management profesional în dulapuri - Marcare și etichetare conform standardelor |  |
| 16. | Configurare și punere în funcțiune | • Firewall NGFW: - Configurare politici securitate - Setare reguli firewall - Configurare VPN (dacă este cazul) - Integrare cu sistemele existente • Switch-uri: - Configurare VLAN-uri - Setare QoS - Configurare porturi și securitate • Sistem Wireless: - Configurare controller - Deployment access points - Setare SSID-uri și politici acces • IP Telefonie: - Configurare PBX - Provizionare telefoane IP - Setare numere interne și grupuri - - Configurare funcționalități (voicemail, IVR, etc.) |  |
| 17. | Documentație și instruire | - Elaborare documentație tehnică completă: - Scheme de rețea actualizate - Configurații echipamente - Proceduri operaționale (opțional) - Ghid troubleshooting(opțional) - Instruire personal IT: - Administrare echipamente - Proceduri de backup - Rezolvare probleme comune | Minimum 16 ore instruire practică |
|  | Lot nr.2 Telefoane fixe IP |  |  |
| 2.1 | Telefoane fixe IP | - Linii și Conturi: 2 linii cu până la 4 conturi SIP. - Afișaj: Ecran LCD grafic de 2.21-2.4 inci (132x48 pixeli). - Audio: Suport audio HD pe receptor și difuzor, cu tehnologie de reducere a zgomotului. - Conectivitate: - GRP2602/P: Porturi Ethernet Dual 10/100 Mbps. - GRP2602W: Include Wi-Fi dual-band (2.4GHz & 5GHz). - PoE: GRP2602P/W include PoE (Power over Ethernet), în timp ce modelul standard GRP2602 necesită sursă de alimentare. - Funcții: Conferință audio în 5 participanți, agenda telefonică (până la 2000 contacte), jurnal apeluri (până la 800 înregistrări). - Securitate: Suport pentru securitate la nivel de întreprindere (boot securizat, imagini firmware duale, stocare criptată). - Management: Gestionat prin Grandstream GDMS. Montare: Suport de bază reglabil (1 unghi: 45°), montabil pe perete | 60 |