Lot nr.2

CAIET  DE  SARCINI

Obiectul achiziţiilor – proiectarea obiectivului,

reparaţia și reconstrucția parțială a etajului întîi pentru extinderea secției de reanimare și terapie intensivă in blocul chirurgical al IMSP SCM „Sfănta Treime”, str.A.Russo,11, mun. Chişinău.

Autoritatea contractantă-  IMSP SCM Sfănta Treime.

Parametrii solicitaţi privind obiectul achiziţiilor:

| Nr. d/o | Caracteristica întreprinderii, clădirii sau tipul lucrărilor | Numerele compartimentelor, secțiunelor,tabelelor,paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare în construcții | Calculul prețului curent | Prețul curent, mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări de măsurare în blocul medical V=2119 m3 H=3,3 m (Categoria de complexitate a lucrărilor 1, a clădirii -II) | Culegere de prețuri pentru lucrări de măsurare-examinare și proiectări a reparațiilor capitale a clădirilor, a.1991, tab.7 |  |  |
| 2 | Lucrări de proiectare a reparatiei și reconstrucției în blocul medical, Stot=642 m2 | NCM L.02.11-1:2013 Prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții Indicator Nr.1, cap.2 tab.3, pct.4 |  |  |
| 3 | Lucrări de proiectare a semnalizării automate antiincendiare, S = 642 m2 | Culegere de prețuri la lucrările de proiectare Nr.60, tab. 60-5, p.6 |  |  |
| 4 | Culegerea datelor inițiale și coordonarea proiectului în instanțiile corespunzătoare | Calcul preventiv |  |  |
| 5 | Verificarea și expertizarea documentației de proiect | Calcul preventiv |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Rentabilitatea -6% |  |  |  |  |
| Total fără TVA |  |  |  |  |
| TVA 20% |  |  |  |  |
| Total cu TVA |  |  |  |  |

Nota:  Ofertantul este obligat să facă cunoştinţă cu obiectivul ( cerință obligatorie )  şi să elaboreze oferta în modul stabilit de lege.

Lot nr.2

Cerințe pentru proiectare obiectivului

„Reparaţia și reconstrucția parțială a etajului întîi pentru extinderea secției de reanimare și terapie intensivă in blocul chirurgical al IMSP SCM „Sfănta Treime”, str.A.Russo,11, mun. Chişinău”

Cerinţe generale.

Proiectul de executare de elaborat pe baza temei de proiectare şi schiţei de proiect, coordonate cu administraţia IMSP SCM “Sfânta Treime” şi în corespundele cu normativele şi regulamentele în construcţie, precum şi cele sanitare în vigoare, inclusiv Hotărârea Guvernului RM №663 din 23 iulie 2010 privind aprobarea Regulamentului Sanitar al regulilor igienice pentru instituţile medico-sanitare.

Documentaţia de proiect va fi elaborată, ţinînd cont de recomandările din raportul de expertiză nr.                       , cu privire la evaluarea stării tehnice a clădirii blocului chirurgical al Spitalului.

Cerinţe către deciziile arhitectorale şi constructive.

- Pentru asigurarea procesului tehnologic unic a prevedea perforarea deschiderilor necesare.

- De prevăzut schimbarea tîmplăriei din lemn în termopan sau profil aluminiu.

- Lucrările de tencuire a pereţilor, podelelor de executat în conformitate cu cerinţele moderne (linoleum tehnic pentru instituţile medico-sanitare, gresie, emulsie de apă lavabilă).

- În coridoare de prevăzut montarea podului suspendat “Armstrong”.

- De prevăzut montarea protectoarelor orizontale pentru brancarde, scaune, banchete și protectoare verticale la unghiurile proeminente pe coridoare.

- De efectuat schimbarea integrală a sistemului de canalizare pe aria de reconstrucție a etajul întîi. De efectuat schimbarea coloanelor verticale de canalizare, inclusiv şi celor pluviale, incepând cu etajul doi şi finalizând cu subsol.

- De prevăzut schimbarea integrală a sistemului de termoficare pe aria de reconstrucție a etajul întîi.

- De prevăzut schimbarea integrală a sistemului de apeduct pe aria de reconstrucție a etajul întîi.

- De prevăzut construcţia sistemului de ventilare conform normativelor în vigoare.

- De prevăzut schimbarea reţelelor de aprovizionare cu energie electrică, inclusiv şi a cutiilor de distribuţie pe aria de reconstrucție a etajul întîi.

- De prevăzut în saloane de terapie intensivă rețele de conectare la gaze medicale

- De prevăzut montarea sistemului de alarmă antiincendiară.

- De prevăzut posibilitatea conectării utilajului medical şi tehnologic conform specificaţiei.

- De prevăzut resistematizarea parțială a etajului întîi și amplasarea încăperilor pentru extinderea Secției de reanimare și terapie intensivă inclusiv:

- 4 saloane de terapie intensivă (minim 50 m2/salonul);

- Încăpere centrală pentru înregistrarea și monitorizarea bolnavilor (minim 50 m2);

- Birou șef secție (minim 15 m2);

- Birou sora superioară (minim 15 m2);

- Birou medici ordinatori (minim 15 m2);

- Birou sora economă (minim 15 m2);

- Încăpere pentru personalul auxiliar (infermiere) (minim 15 m2);

- Sală de proceduri (minim 15 m2);

- Depozit (minim 10 m2);

- 4 grupuri sanitare pentru bolnavi în sălile de terapie intensivă (minim 1,5 m2/grupul sanitar);

- 2 grupuri sanitare pentru personal (minim 3 m2/grupul sanitar);

Cerințe la componenţa proiectului

Proiectul urmează să includă compartimentele:

- Plan general

- Soluții arhitecturale și constructive

- Tehnologia de producere (schema tehnologică)

- Încălzirea, ventilarea și condiționarea aerului

- Automatizarea sistemei de ventilare;

- Apeduct și canalizarea;

- Echipament electric de forță. Iluminatul electric interior;

- Sisteme de comunicații;

- Sistema de semnalizarea antiincendiară

- Alimentare cu gaze medicale

- Organizarea lucrărilor de construcții

- Memoriu explicativ

- Devizul de cheltuieli

Cerinţe suplimentare la contractul de proiectare.

La stabilirea preţurilor de prevăzut:

a) toate coordonările cu organizaţile de stat necesare şi serviciile (Direcția generală Arhitectura, Urbanism și Relații Funciare a Primăriei or. Chișinău, Centrul de Sănătate Publică, Serviciul protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale supravegerea de stat a măsurilor contra incendiilor, Inspectoratul Ecologic de Stat);

b) petrecerea expertizei la Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor.

Termenul executării.

6 luni de la ziua înregistrării contractului.