Caiet de sarcini desfășurat
Cererea Ofertei de Preț (lucrări)

- Denumirea beneficiarului de stat: IMSP Spitalul Raional Cantemir

- Obiectul achiziției: Lucrari de reparație capitală a traseului exterior al       
                                                             sistemului de încălzire

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Pe volum total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Trasa de incalzire |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется) | m2 |  | 8,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 94,60 | 43,52 |
| 2 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 5,6000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 417,14 | 980,28 |
| 3 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) | m3 |  | 5,6000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 94,60 | 124,87 |
| 4 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. до 15 см) | m3 |  | 16,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 94,60 | 974,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 94,60 | 430,43 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 24,00 | 0,48 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 28,00 | 5,60 |
| 5 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 11/2"-2") | m |  | 320,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 94,60 | 39,73 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 15,00 | 4,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 7,80 | 0,86 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 26,00 | 5,25 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 6,00 | 0,20 |
| 6 | TsD02A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 5,6000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 360,00 | 450,00 |
| 7 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, очень твердый грунт) | m3 |  | 5,6000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 94,60 | 53,92 |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |
| 8 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor (Опорожнение систем центрального отопления для проведения ремонта) | m2 |  | 160,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 94,60 | 1,89 |
| 9 | TfE01C | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm D=100 mm | m |  | 320,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 94,60 | 14,19 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 94,60 | 33,11 |
|  | 2722103160000 | Teava din otel preizolata | m | 350,00 | 351,40 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 75,00 | 1,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 26,00 | 0,08 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 7,80 | 0,03 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 24,00 | 0,29 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 110,00 | 13,20 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 110,00 | 1,10 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 70,00 | 0,70 |
|  | 3410520006753 | Automacara 12 - 15 TF | h-ut | 280,00 | 5,60 |
| 10 | TfE06C | Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm | buc |  | 12,000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 94,60 | 11,35 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 94,60 | 2,84 |
|  | 2875274428000 | Inel de trecere prin zid | buc | 140,00 | 140,00 |
| 11 | TfB01F2 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 100 | buc |  | 8,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 94,60 | 181,63 |
|  | 2913134600000 | Robinet sertar ventil clapeta | buc | 3 250,00 | 3 250,00 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,00 | 80,00 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 60,00 | 3,30 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 40,00 | 5,88 |
| 12 | TfA02C1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; | buc |  | 12,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 94,60 | 200,55 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 94,60 | 189,20 |
|  | 2875274040000 | Cot sau reductie de otel | buc | 350,00 | 350,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 75,00 | 17,40 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 7,80 | 2,93 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10,30 | 1,24 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 60,00 | 1,20 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 24,00 | 1,73 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 22,00 | 2,64 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 26,00 | 4,81 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 110,00 | 175,23 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 110,00 | 0,99 |
| 13 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Установка сборных ж/б плит, ровных или криволинейных, для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) | buc |  | 160,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,60 | 122,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 94,60 | 14,19 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2666122800600 | Element prefabricat | buc | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 24,00 | 0,03 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,00 | 3,20 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 285,00 | 1,42 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 280,00 | 126,00 |
|  |  | 1.3. Cămine de vane (Раздел) |  |  |  |
| 14 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  | 8,2000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 94,60 | 567,60 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 94,60 | 268,66 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 2 100,00 | 602,37 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 180,00 | 38,18 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 1 800,00 | 156,36 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 460,00 | 120,33 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 42,00 | 3,82 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 10,00 | 1,48 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 4 000,00 | 16,15 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,00 | 0,00 |
| 15 | AcE12B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana | buc |  | 4,000 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 360,00 | 360,00 |
|  | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3) | buc | 1 333,00 | 1 333,00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 860,00 | 860,00 |
|  | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1 600,00 | 1 600,00 |
|  | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1 600,00 | 1 600,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 19,00 | 285,00 |

Director IMSP Spitalul Raional Cantemir                                                Răcilă Anatolie