Lista cu cantităţile de lucrări № 6-1-1

Retele exterioare apeduct si canalizare (009/23-0-REAC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC02B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,38 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,3900 |  |  | 10,448 |  |
| 2 |  |  | RpEM27A |  |  | Saparea sondajului pentru localizarea retelelor subterane |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5000 |  |  | 52,00 |  |
| 3 |  |  | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,7700 |  |  | 1,908 |  |
| 4 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 66,00 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 2,528 |  |
| 5 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,16 |  |
| 6 |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 19,52 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 32,80 |  |
| 7 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 85,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 26,35 |  |
| 8 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 85,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 63,75 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 8,50 |  |
| 9 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 1,668 |  |
| 10 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 13,495 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 14,428 |  |
| 11 |  |  | TsD14A01 |  |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 23,80 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 23,80 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 2,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Camine apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | AcE11A |  |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,635 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 6,7500 |  |  | 17,786 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,8900 |  |  | 7,615 |  |
|  |  |  | 2663102100957 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0403 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,321 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,2660 |  |  | 0,711 |  |
|  |  |  | 2664102101126 |  |  |  | Var |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 2874145893787 |  |  |  | Cuie de constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 2010102906951 |  |  |  | Bara de lemn |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8500 |  |  | 4,875 |  |
| 13 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264331520 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 14 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 26611264331526 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 15 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264331521 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 16 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264331523 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 17 |  |  | AcE10A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 18 |  |  | AcE10A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264330913 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 19 |  |  | AcE12A1 |  |  | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274200001 |  |  |  | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 20 |  |  | AcE12A1 |  |  | Scara gata confectionata, din otel galvanizat montata in camera Material marunt pentru montare=1,0180 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 57,84 |  |
|  |  |  | 2811236305706 |  |  |  | Scara gata confectionata, din otel galvanizat |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 58,881 |  |
| 21 |  |  | IzF04F k=2 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald pe suprafete verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc in 2 straturi (K=2) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,60 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 3,192 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 90,44 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 18,088 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,1300 |  |  | 60,116 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,692 |  |
| 22 |  |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor interioare din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 21,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 10,70 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 8,132 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 17,12 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 0,535 |  |
| 23 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 1,54 |  |
| 24 |  |  | AcA07B |  |  | Montarea tub de protetie din conducte PE80 D=110 x 3,4 mm, SDR33, PN4 (3 buc x 0,2 m) Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 0,518 |  |
|  |  |  | 2521216700110 |  |  |  | Conducte PE80 D=110 x 3,4 mm, SDR33, PN4 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 1,499 |  |
| 25 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,378 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Camine apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Camine canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | AcE13A |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,24 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 9,7100 |  |  | 31,46 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 4,1600 |  |  | 13,478 |  |
|  |  |  | 2663102100957 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,6670 |  |  | 2,176 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,424 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0770 |  |  | 0,251 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1600 |  |  | 0,522 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 2,61 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8900 |  |  | 6,124 |  |
| 27 |  |  | AcE10A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 26611264331010 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 28 |  |  | AcE10A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 26611264331013 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 29 |  |  | AcE10A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-10-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 26611264331014 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 30 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 31 |  |  | AcE12A1 |  |  | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2875274200001 |  |  |  | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 32 |  |  | AcE12A1 |  |  | Scara gata confectionata, din otel galvanizat montata in camera Material marunt pentru montare=1,0180 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 52,20 |  |
|  |  |  | 2811236305706 |  |  |  | Scara gata confectionata, din otel galvanizat |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 53,14 |  |
| 33 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 2,20 |  |
| 34 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,756 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Camine canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Tubulatura canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | AcA08A |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 126,50 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 37,95 |  |
|  |  |  | 2521216700707 |  |  |  | Teava din PVC SN4 D=160 mm dotata cu garnituri cauciuc de etansare la capat |  |  |  | m |  |  | 1,0400 |  |  | 132,218 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,127 |  |
| 36 |  |  | AcA08A |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,50 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  | 2521216700706 |  |  |  | Teava din PVC SN4 D=110 mm dotata cu garnituri cauciuc de etansare la capat |  |  |  | m |  |  | 1,0400 |  |  | 13,065 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tubulatura canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Tubulatura apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | AcA52C |  |  | Teava din polietilena PE 100, SDR 17, PN10, D=90x5,4 mm (tub protectie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,50 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1210 |  |  | 4,296 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0610 |  |  | 2,166 |  |
|  |  |  | 32408 |  |  |  | Teava D. 90/PN10 PE100 SDR17 x 5.4 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 35,678 |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  | Banda de avertizare cu fir de cupru |  |  |  | m |  |  | 1,0800 |  |  | 38,34 |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 1,42 |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 1,42 |  |
| 38 |  |  | AcA52A |  |  | Teava din polietilena PE 100, SDR 17, PN10, D=63x3,8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 108,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0360 |  |  | 3,888 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0180 |  |  | 1,944 |  |
|  |  |  | 30406 |  |  |  | Teava D. 63/PN10 PE100 SDR17 x 3.8 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0030 |  |  | 108,324 |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  | Banda de avertizare cu fir de cupru |  |  |  | m |  |  | 1,0800 |  |  | 116,64 |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 4,32 |  |
| 39 |  |  | AcA52A |  |  | Teava din polietilena PE 100, SDR 17, PN10, D=32x2.0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0360 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0180 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 30403 |  |  |  | Teava D. 32/PN10 PE100 SDR17 x 2.0 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0030 |  |  | 15,045 |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  | Banda de avertizare cu fir de cupru |  |  |  | m |  |  | 1,0800 |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,60 |  |
| 40 |  |  | AcA53A |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Teu egal e/f D. 63 PE100 SDR11 PN16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 12165 |  |  |  | Teu egal e/f D. 63 PE100 SDR11 PN16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,80 |  |
| 41 |  |  | AcA53A |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Adaptor flansa D=63 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2523156753063 |  |  |  | Adaptor flansa D=63 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 6,00 |  |
| 42 |  |  | AcA23A |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 50 mm Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,5800 |  |  | 5,80 |  |
|  |  |  | 22074 |  |  |  | Flansa libera otel D. 50 (78) PN16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,30 |  |
|  |  |  | 2513736601097 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 10,403 |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 82,40 |  |
| 43 |  |  | AcA53A |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Adaptor e/f AG D. 32 x 1" FE - alama PE100 SDR11 PN16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 12132 |  |  |  | Adaptor e/f AG D. 32 x 1" FE - alama PE100 SDR11 PN16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,80 |  |
| 44 |  |  | AcA53A |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Reductie e/f D. 63 x 32 PE100 SDR11 PN16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 12060 |  |  |  | Reductie e/f D. 63 x 32 PE100 SDR11 PN16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,60 |  |
| 45 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN50 PN16, pana cauciucata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 3,56 |  |
|  |  |  | 2736985203430 |  |  |  | Vana fonta dn50 pana cauciucat PN10 (4 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513736601097 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 46 |  |  | SD06C |  |  | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2913124201705 |  |  |  | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2721204123132 |  |  |  | Niplu PPR-otel 32x1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,01 |  |
| 47 |  |  | AcF12A |  |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa, cu diametru pina la 100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 123,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0041 |  |  | 0,504 |  |
|  |  |  | 28752774100000 |  |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,246 |  |
| 48 |  |  | AcF11C |  |  | Spalarea tevilor din polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 123,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 4,92 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 12,30 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 3,69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tubulatura apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | SE54D |  |  | Separator de grasimi industrial subteran avind capacitatea de 1500 - 2000 l Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,8000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de grasimi industrial subteran SGC 7.2-1.1 (7.2 m3/h; 2.0L/s) 1.1 m x 1.2 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 21962 |  |  |  | Separator de grasimi industrial subteran SGC 7.2-1.1 (7.2 m#/h) 1.1 m x 1.2 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 6-1-2

Retele termice (009/23-0-RT)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC02B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,3900 |  |  | 5,531 |  |
| 2 |  |  | RpEM27A |  |  | Saparea sondajului pentru localizarea retelelor subterane |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5000 |  |  | 45,50 |  |
| 3 |  |  | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,7700 |  |  | 0,477 |  |
| 4 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,632 |  |
| 5 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,04 |  |
| 6 |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,55 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 5,826 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 9,789 |  |
| 7 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 7,75 |  |
| 8 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 18,75 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 2,50 |  |
| 9 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 0,758 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,101 |  |
| 10 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 1,101 |  |
| 11 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 111,132 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 118,818 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Retele subterane de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | TfE01C |  |  | Montarea tevilor din otel, preizolate cu poliuretan rigid cu cabluri de semnalizare, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul 108x4,0/200 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 175,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 26,25 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 61,25 |  |
|  |  |  | 2722103160108 |  |  |  | Teava din otel preizolate cu poliuretan rigid cu cabluri de semnalizare, diametrul 108x4,0/200 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 175,70 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,525 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0120 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 3,50 |  |
| 13 |  |  | TfE01A |  |  | Montarea tevilor din otel, preizolate cu poliuretan rigid cu cabluri de semnalizare, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul 45x2,5/110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 11,50 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,15 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 2722103160045 |  |  |  | Teava din otel preizolate cu poliuretan rigid cu cabluri de semnalizare, diametrul cu diametrul 45x2,5/110 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 11,546 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,2500 |  |  | 2,875 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 1,15 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,115 |  |
| 14 |  |  | TfE02C |  |  | Montarea Cot 90* din otel preizolate cu poliuretan rigid cu cabluri de semnalizare cu diametrul 108x4,0/200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2875274090108 |  |  |  | Cot 90* din otel preizolate cu poliuretan rigid cu cabluri de semnalizare cu diametrul 108x4,0/200 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 3,712 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 2,96 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 6,016 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 1,152 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 24,80 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,16 |  |
| 15 |  |  | TfE02C |  |  | Montarea Cot 75* din otel preizolate cu poliuretan rigid cu cabluri de semnalizare cu diametrul 108x4,0/200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2875274075108 |  |  |  | Cot 75* din otel preizolate cu poliuretan rigid cu cabluri de semnalizare cu diametrul 108x4,0/200 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 0,464 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 0,752 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
| 16 |  |  | TfE02A |  |  | Montarea Cot 90* din otel preizolate cu poliuretan rigid cu cabluri de semnalizare cu diametrul 45x2,5/110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2875274090045 |  |  |  | Cot 90* din otel preizolate cu poliuretan rigid cu cabluri de semnalizare cu diametrul 45x2,5/110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1140 |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 0,146 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1450 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0500 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
| 17 |  |  | TfE08A |  |  | Suport fix preizolat (PUR) cu cabluri de semnalizare cu diametrul 108/200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2875276314108 |  |  |  | Suport fix preizolat (PUR) cu cabluri de semnalizare cu diametrul 108/200 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 0,18 |  |
| 18 |  |  | TfE04C |  |  | Montarea Manson de capat cu manta din polietilena cu diametrul 108/200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2523156719108 |  |  |  | Manson de capat cu manta din polietilena cu diametrul 108/200 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 19 |  |  | TfE04A |  |  | Montarea Manson de capat cu manta din polietilena cu diametrul 45/110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2523156719045 |  |  |  | Manson de capat cu manta din polietilena cu diametrul 45/110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 20 |  |  | TfE06C |  |  | Montarea Inel de etansare, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2875274428200 |  |  |  | Inel de etansare, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 200 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 21 |  |  | TfE06A |  |  | Montarea Inel de etansare, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2875274428110 |  |  |  | Inel de etansare, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 22 |  |  | TfE02C |  |  | Montarea Mufa PUR cu manta din polietilena (tip EP3) cu diametrul 108/200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 43,20 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 96,00 |  |
|  |  |  | 2875274012108 |  |  |  | Mufa PUR cu manta din polietilena (tip EP3) cu diametrul 108/200 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 11,136 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 8,88 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 18,048 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 3,456 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 74,40 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,48 |  |
| 23 |  |  | TfE02A |  |  | Montarea Mufa PUR cu manta din polietilena (tip EP3) cu diametrul 45/110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2875274012045 |  |  |  | Mufa PUR cu manta din polietilena (tip EP3) cu diametrul 45/110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1140 |  |  | 0,456 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 0,292 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1450 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0500 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,04 |  |
| 24 |  |  | TfE07A |  |  | Montarea Saltele de compensare 1000x250x40 mm, la tevi preizolate |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2875274625590 |  |  |  | Saltele de compensare 1000x250x40 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 25 |  |  | 08-02-145-1 |  |  | Pozarea benzii de semnalizare si a benzii glisante |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3200 |  |  | 10,248 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Banda de semnalizare |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 3130134817500 |  |  |  | Banda de semnalizare |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 102,50 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Banda glisanta |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 3130134817501 |  |  |  | Banda glisanta |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 41,00 |  |
| 28 |  |  | TfC01A |  |  | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 11,50 |  |
|  |  |  | 7231040021600 |  |  |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,058 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,104 |  |
| 29 |  |  | TfC01C |  |  | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 100; 125 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 175,00 |  |
|  |  |  | 7231040021600 |  |  |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 33,25 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 3,15 |  |
| 30 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (ЩО3-150 - 1 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,91 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,391 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 3,715 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,313 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,352 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,469 |  |
| 31 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 7,10 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 0,533 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 7,278 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,065 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,071 |  |
| 32 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 64,20 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 3,788 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,257 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500B diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 65,805 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 9,63 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,642 |  |
| 33 |  |  | CA03D2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,412 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,3000 |  |  | 2,184 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 276,0000 |  |  | 115,418 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7450 |  |  | 0,312 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 0,286 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,121 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,247 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,134 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,103 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele subterane de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Camin termic 1.8x1.8x2.0 m - 1 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | CA02B2 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,1500 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 287,0000 |  |  | 231,896 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7660 |  |  | 0,619 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 0,553 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,32 |  |
| 35 |  |  | CP15B |  |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat - Placa de fundatie de tip FM1 album tip album tip 3.006-2m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2666122896600 |  |  |  | Placa de fundatie de tip FM1 album tip album tip 3.006-2m |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
| 36 |  |  | CP50B |  |  | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota:FS-4-8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,4220 |  |  | 8,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,0235 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2666122800622 |  |  |  | Element prefabricat FS 4-8 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 20,20 |  |
|  |  |  | 2663102100945 |  |  |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0092 |  |  | 0,184 |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0125 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2651122100403 |  |  |  | Ciment metalurgic M 30 saci |  |  |  | kg |  |  | 6,6500 |  |  | 133,00 |  |
|  |  |  | 1421102200577 |  |  |  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0248 |  |  | 0,496 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0063 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0340 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  |  | 3,64 |  |
|  |  |  | 2952270004000 |  |  |  | Malaxor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0070 |  |  | 0,14 |  |
| 37 |  |  | CP50B |  |  | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota:FBS-12-4-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,4220 |  |  | 1,688 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,0235 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 2666122800643 |  |  |  | Element prefabricat FBS-12-4-3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2663102100945 |  |  |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0092 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0125 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2651122100403 |  |  |  | Ciment metalurgic M 30 saci |  |  |  | kg |  |  | 6,6500 |  |  | 26,60 |  |
|  |  |  | 1421102200577 |  |  |  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0248 |  |  | 0,099 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0063 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0340 |  |  | 0,136 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  |  | 0,728 |  |
|  |  |  | 2952270004000 |  |  |  | Malaxor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0070 |  |  | 0,028 |  |
| 38 |  |  | CP15B |  |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat - Placa de acoperire de tip ПO-1 album tip 3.006 ed. III-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2666122896621 |  |  |  | Placa de acoperire de tip ПO-1 album tip 3.006 ed. III-2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
| 39 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (ЩО3-150 - 1 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,05 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,805 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 7,648 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,403 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,644 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,725 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,966 |  |
| 40 |  |  | CA03D2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,61 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,3000 |  |  | 8,533 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,644 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 276,0000 |  |  | 451,025 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7450 |  |  | 1,217 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 1,119 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,474 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,966 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,523 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,403 |  |
| 41 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Tub protectie DN250 L=0,5 m - 4 buc Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 118,52 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 12,445 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 124,493 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,394 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,197 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 9,482 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 1,541 |  |
| 42 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Tub protectie DN150 L=0,5 m - 2 buc Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 22,64 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 2,377 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 23,781 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,457 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,229 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 1,811 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,294 |  |
| 43 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,142 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 1,034 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 1,704 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,852 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,119 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,426 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,213 |  |
| 44 |  |  | AcE13A |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 9,7100 |  |  | 1,359 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 4,1600 |  |  | 0,582 |  |
|  |  |  | 2663102100957 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,6670 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0770 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1600 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8900 |  |  | 0,265 |  |
| 45 |  |  | AcE10A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264330913 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 46 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 47 |  |  | AcE12A1 |  |  | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274200001 |  |  |  | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 48 |  |  | TfA01C1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,665 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2722103107108 |  |  |  | Conducta de otel 108x4,0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 3,514 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0020 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0120 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,455 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,063 |  |
| 49 |  |  | TfA01A1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45x2,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2722103107045 |  |  |  | Conducta de otel 45x2,5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 4,016 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0040 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1080 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,072 |  |
| 50 |  |  | TfA01A1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 48x3,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2722103107048 |  |  |  | Conducta de otel 48x3,5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 10,04 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1080 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,18 |  |
| 51 |  |  | TfA01A1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 33.5x3,2 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2722103107033 |  |  |  | Conducta de otel 33.5x3,2 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 2,008 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0040 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1080 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,036 |  |
| 52 |  |  | TfA02A1 |  |  | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45x2.5 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,0700 |  |  | 2,14 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274117145 |  |  |  | Cot otel 45x2.5 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1140 |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1450 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0320 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 0,146 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0440 |  |  | 2,088 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
| 53 |  |  | TfA02A1 |  |  | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 48x2.8 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,0700 |  |  | 4,28 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2875274117148 |  |  |  | Cot otel 48x2.8 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1140 |  |  | 0,456 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1450 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0320 |  |  | 0,128 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0600 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 0,292 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0440 |  |  | 4,176 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,036 |  |
| 54 |  |  | TfA02A1 |  |  | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 33.7x2.3 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,0700 |  |  | 2,14 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274117133 |  |  |  | Cot otel 33.7x2.3 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1140 |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1450 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0320 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 0,146 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0440 |  |  | 2,088 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
| 55 |  |  | SA37I |  |  | Накладка 40/100 - T94.020 conform Seria 4.903-10 (Editia 1) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2875274204020 |  |  |  | Накладка 40/100 - T94.020 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 56 |  |  | TfA02C1 |  |  | Robinet sferic din otel sub sudura, PN25 DN100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 2,1200 |  |  | 4,24 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2875274040100 |  |  |  | Robinet sferic din otel sub sudura, PN25 DN100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 0,464 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 0,752 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5930 |  |  | 3,186 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
| 57 |  |  | TfA02A1 |  |  | Robinet sferic din otel sub sudura, PN25 DN40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,0700 |  |  | 6,42 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2875274040040 |  |  |  | Robinet sferic din otel sub sudura, PN25 DN40 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1140 |  |  | 0,684 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1450 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0320 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0600 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 0,438 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0440 |  |  | 6,264 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,054 |  |
| 58 |  |  | TfA02A1 |  |  | Robinet sferic din otel sub sudura, PN25 DN25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,0700 |  |  | 2,14 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274040025 |  |  |  | Robinet sferic din otel sub sudura, PN25 DN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1140 |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1450 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0320 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 0,146 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0440 |  |  | 2,088 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
| 59 |  |  | TfB01F1 |  |  | Montarea supapei cu flanse de tip ЗАХЛОПКА, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,7500 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2913124504398 |  |  |  | Supapa cu flanse de tip ЗАХЛОПКА, diametrul nominal Dn 100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874115840601 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,0550 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1470 |  |  | 0,147 |  |
| 60 |  |  | CN23F |  |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7900 |  |  | 3,95 |  |
|  |  |  | 2430226100797 |  |  |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,05 |  |
| 61 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,95 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4740 |  |  | 1,398 |  |
|  |  |  | 1111000100036 |  |  |  | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu gr. 40 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 3,039 |  |
| 62 |  |  | TfC01A |  |  | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7231040021600 |  |  |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,144 |  |
| 63 |  |  | TfC01C |  |  | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 100; 125 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 7231040021600 |  |  |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,665 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Camin termic 1.8x1.8x2.0 m - 1 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Fintina de drenaj - 1 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | AcE13A |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,07 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 9,7100 |  |  | 10,39 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 4,1600 |  |  | 4,451 |  |
|  |  |  | 2663102100957 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,6670 |  |  | 0,719 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0770 |  |  | 0,083 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1600 |  |  | 0,172 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,862 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8900 |  |  | 2,022 |  |
| 65 |  |  | AcE10A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264331010 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 66 |  |  | AcE10A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-9 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 26611264331011 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 67 |  |  | AcE10A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-10-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264331014 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 68 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 69 |  |  | AcE10A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264330913 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 70 |  |  | AcE12A1 |  |  | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2875274200001 |  |  |  | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fintina de drenaj - 1 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Minile de coborire / ridicare (4 / 4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | TfA01F1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind avind DN 250 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 1,056 |  |
|  |  |  | 2722103107000 |  |  |  | Conducta de otel DN250 |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 4,819 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1170 |  |  | 0,562 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0110 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0020 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,1610 |  |  | 0,773 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0620 |  |  | 0,298 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1440 |  |  | 0,691 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0270 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 0,216 |  |
| 72 |  |  | IzF01A |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,00005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2320166200670 |  |  |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l |  |  | 0,3000 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0002 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
| 73 |  |  | CE13D |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 1,386 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2682132600470 |  |  |  | Membrane bituminoase |  |  |  | m2 |  |  | 1,2000 |  |  | 5,292 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 1,323 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 0,714 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,168 |  |
| 74 |  |  | CL26A |  |  | Rame metalice gata confectionate (poz. 36-39) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 7,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2030132947000 |  |  |  | Rama metalica gata confectionata |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,576 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,44 |  |
| 75 |  |  | CN20D |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 3,24 |  |
|  |  |  | 2430116105060 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 0,821 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2430226102200 |  |  |  | Chit de cutit epoxidic |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Minile de coborire / ridicare (4 / 4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Pozarea conducte in incaperi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | TfA01C1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2722103107108 |  |  |  | Conducta de otel 108x4,0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 5,02 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0020 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0120 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,09 |  |
| 77 |  |  | TfA01B1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x4.0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 6,20 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2722103107089 |  |  |  | Conducta de otel 89x4.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 20,08 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0020 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,0220 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0090 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0060 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,36 |  |
| 78 |  |  | TfA01A1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45x2,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2722103107045 |  |  |  | Conducta de otel 45x2,5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 6,024 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0040 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1080 |  |  | 0,648 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,108 |  |
| 79 |  |  | TfA02C1 |  |  | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4.0 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 2,1200 |  |  | 8,48 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2875274117110 |  |  |  | Cot otel 108x4.0 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 0,928 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 1,504 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1200 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5930 |  |  | 6,372 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,036 |  |
| 80 |  |  | TfA02B1 |  |  | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3.5 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 2875274117109 |  |  |  | Cot otel 89x3.5 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1240 |  |  | 0,744 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2260 |  |  | 1,356 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0150 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1130 |  |  | 0,678 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4220 |  |  | 8,532 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,054 |  |
| 81 |  |  | TfA02A1 |  |  | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45x2.5 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,0700 |  |  | 2,14 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274117145 |  |  |  | Cot otel 45x2.5 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1140 |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1450 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0320 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 0,146 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0440 |  |  | 2,088 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
| 82 |  |  | TfA02C1 |  |  | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4.0 / 89x3.5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 2,1200 |  |  | 4,24 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2721204111070 |  |  |  | Reductie din otel 108x4.0 / 89x3.5 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 0,464 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 0,752 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5930 |  |  | 3,186 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
| 83 |  |  | CN23F |  |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7900 |  |  | 0,474 |  |
|  |  |  | 2430226100797 |  |  |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,006 |  |
| 84 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4740 |  |  | 4,74 |  |
|  |  |  | 1111000100036 |  |  |  | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu gr. 40 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 10,30 |  |
| 85 |  |  | IC42A |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 6,90 |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
| 86 |  |  | TfC01A |  |  | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7231040021600 |  |  |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,054 |  |
| 87 |  |  | TfC01B |  |  | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7231040021600 |  |  |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0150 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,18 |  |
| 88 |  |  | TfC01C |  |  | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 100; 125 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7231040021600 |  |  |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pozarea conducte in incaperi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | M1K05A aplicativ |  |  | Sistemul de semnalizare la distanta a tevilor PUR |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 52,0000 |  |  | 52,00 |  |
| 90 |  |  | pret ofertant |  |  | Sistemul de semnalizare la distanta a tevilor PUR in urmatoarea componenta: 1. Фетр (2шт.) - 52 seturi 2. Соединитель (100шт.) - 2 seturi 3. Держатель проводов (50шт.) - 2 seturi 4. Припой (500гр.) - 1 set 5. Мастика паяльная (100гр.) - 1 set 6. Проволока медная (25п.м.) - 2 seturi 7. Лента клейкая (30п.м.) - 2 seturi 8. Заземление - 12 buc 9. Коробка однорозьемная - 12 buc 10. Зануливающий наконечник - 2 buc 11. Кабель 1 метр (2 шт.) - 1 set 12. Кабель 3 метра (2 шт.) - 3 buc 13. Трубка изоляционная (50шт) - 2 seturi |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 6120066 |  |  |  | Sistemul de semnalizare la distanta a tevilor PUR |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |