CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat    Primaria c.Micleuseni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  Primaria c.Micleuseni

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de termoizolare a fatadei Casei de Cultura as.Micleuseni. r-nul Straseni,str.Independentei nr.16

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare. demontare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 36,84 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 200,00 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glafuri, sorturi, etc. | m | 19,00 |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 14,30 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 14,30 |
|  |  | 1.2. Timplarie |  |  |
| 6 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 20,40 |
| 7 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 3,00 |
| 8 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 13,44 |
| 9 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 4,00 |
| 10 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 4,00 |
| 11 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 19,00 |
| 12 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 19,00 |
|  |  | 1.3. Reamplasare burloane |  |  |
| 13 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 31,50 |
| 14 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (bulane din demontare) | m | 31,50 |
| 15 |  | Elemente de fixare burloane | buc | 21,00 |
|  |  | 1.4. Nod 2 |  |  |
| 16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 0,3 kg/m2 | m2 | 200,00 |
| 17 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 200,00 |
| 18 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k-2 | m2 | 200,00 |
| 19 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Вр 100х100 3 mm | kg | 242,00 |
|  |  | 1.5. Nod 1 -405 m2 - termoizolarea planseului de pod |  |  |
| 20 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - Bariera contra vaporilor | m2 | 405,00 |
| 21 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - Vata minerala 100mm, 135kg/m3 | m2 | 405,00 |
|  |  | 1.6. Termoizolare Fatada 305.5 m2 |  |  |
| 22 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 0,3 kg/m2 | m2 | 305,50 |
| 23 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Vata minerala 100mm, 135kg/m3 (cornier cu plasa - 162 m.l.) | m2 | 305,50 |
| 24 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 305,50 |
| 25 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 305,50 |
| 26 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 377,84 |
|  |  | 1.7. Detaliu finisare soclu - 35.5 m2 |  |  |
| 27 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - Membrana hidroizolanta | m2 | 35,50 |
| 28 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Xps 50 mm | m2 | 35,50 |
| 29 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 0,3 kg/m2 | m2 | 35,50 |
| 30 | CF13A | Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm | m2 | 35,50 |
|  |  | 1.8. Termoizolarel la tocuri timplarie 132m.l.. (33 m2) |  |  |
| 31 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 0,3 kg/m2 | m2 | 33,00 |
| 32 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala | m2 | 33,00 |
| 33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 33,00 |
| 34 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 33,00 |
|  |  | 1.9. Pereu |  |  |