Caiet de sarcini

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitatea | UM | Specificații tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Laptop |  |  |  |  |  |
|  | 32200000-5 | Laptop | 1 | Buc. | Procesor: Minim 4 nuclee, min. 1.6GHz, minim 6MB Cache. Memorie: Min. 8GB DDR4, frecvența minimă 2666MHz; Memorie SSD: Min. 256GB de tip M.2 PCIe NVMe; Audio: Difuzoare stereo interne min. 1,5W, microfon integrat; Video: Integrată, min. FHD; Rețea: Min. 1xRJ-45 10/100/1000 GbE LAN integrat (adaptoare USB to LAN nu se permite); minim Dual Band Wireless 802.11ac, 2x2; minim Bluetooth 5; Porturi: Minimum 1xcăști/microfon combo; minim 1xUSB 3.1 Tip-C; minim 2xUSB 3.1 gen. 1; minim 1xHDMI 1.4b; minim 1xconector de alimentare; Camera-web: Integrată, minim 0,3Mp; Monitor: Diagonala minimum 15.6", minimum Full HD, TN sau WVA sau IPS, minim iluminare de fundal cu LED-uri antireflex (1920x1080), minimum 220 cd/m2; Dimensiuni și greutate: maxim 2.2kg; Tastatura: cu lumină de fundal, RUS/ENG; Baterie și alimentare: Adaptor extern de alimentare; Baterie integrată, minim 36Wh. Notă - Tot echipamentul să fie certificat de producător, să fie ambalat; - Dispozitivul și accesoriile să fie preferabil de culoare neagră, gri sau argintie (silver), asamblat calitativ și din materiale calitative; - Garanție completă pe minim 2 ani, fără păstrarea ambalajului. Sistem de operare Microsoft Windows 10 Pro x64 pre-instalat. |
| Valoarea totală estimativă, fără TVA, pentru lotul 1 – 13000,00 Lei |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Imprimantă multifuncțională (3 în 1) color |  |  |  |  |  |
|  | 32200000-5 | Imprimantă multifuncțională (3 în 1) color | 1 | Buc. | Dispozitiv laser color multifuncțional; Imprimare, copiere, scanare; Viteză de imprimare minim 25 ppm A4 (80 g/mp); Rezoluție de imprimare și copiere min. 600 x 600 dpi; Timp de imprimare a primei pagini color 11 secunde sau mai puțin; Imprimare de pe unități de memorie USB; Reducere/mărire 25-400%, ștergere cadru, asamblare 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate; Rezoluție de scanare optică minim 600 x 600 dpi; Scanare pe unitate de memorie USB, Scanare pe PC, Scanare către e-mail TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare. Capacitate de alimentare cu hârtie min. 250 de coli 80 g/mp (casetă de hârtie cu tavă universală); Capacitate ieșire hârtie min. 140 de coli A4 80 g/mp; Ciclu de lucru minim 40.000 de pagini pe lună. Memorie min. 1GB; Panou de control tactil color LCD; Interfață: 1 GB LAN, conexiune directă Wi-Fi, USB; Consumabile: Cartușe de toner negru, albastru, magenta, galben; Cartușe (un set suplimentar starterului) cu toner va fi inclus; Echipamentul trebuie să fie nou și din gama de modele actuale (anul producerii – 2020/21); Garanție minim 2 ani. Disponibilitatea unui centru de service oficial în Republica Moldova. |
| Valoarea totală estimativă, fără TVA, pentru lotul 2 – 18000,00 Lei |  |  |  |  |  |
| Lot 3 Sistem integrat de videoconferință cu traducere simultană |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 32200000-5 | Modul de control al sistemului de videoconferință cu intrări audio specializate și accesorii | 1 | Set | - Specificații solicitate pentru unitatea centrală de control (1(una)xUnitate): Posibilități de bază a unității centrale de control: Tehnologia de transmitere și prelucrare a semnalelor trebuie să fie complet digitală, suport necesar pentru 64 de canale audio prin cablu Cat5e, protecția de pierderi a semnalului audio, control pentru pînă la 4 (patru) săli de conferințe, suportul de extindere în cascadă a unității centrale pentru conectare a mai mult de 4 (patru) săli de conferințe, existența protecției de la defecționarea oricăror elemente a sistemului (microfoane, unități de prelucrare, etc), reglarea sensibilității microfoanelor și equalizer-ului trebuie să fie independente, unitatea centrală de control trebuie să suporte 16 segmente de equalizer pentru ajustarea sunetului, limitei de presiune a vocii și să suporte tehnologiile AGC (automatic volume gain control) și AFC (automatic feedback suppression and auto-mix), divizarea și ajustarea automată a sunetului pe zone în dependență de pozițiile microfonului, pentru a înlătură zgomotele și repetarea semnalului audio, prezența tehnologii de înlăturare a ecoului, efectuarea în timp real a apelului bidirecțional cu altă unitate centrală de control sau echipament similar de videoconferință din altă locație, înscrierea prin interfața USB a parcursului conferinței minim a audio, posibilitate de monitorizare a controlerului, înlăturarea/filtrarea zgomotului pentru o claritate înaltă a înregistrării, posibilitatea de a utiliza în viitor echipamente externe cu interconectarea inclusiv prin standardul DANTE. Specificații tehnice pentru unitatea centrală de control: Unitatea centrală de control trebuie să corespundă standardelor IEC-60914 și GBT-15381-94, să fie posibilă extinderea pe viitor a numărului de microfoane pînă la minim de 5000 unități, intrarea audio trebuie să fie de tip stereo și să poată fi conectată prin intrări de tip XLR și RCA, suport de ieșire audio pe 8 canale pentru interpretare simultană cu conectare prin XLR, RCA sau Phoenix, conexiune TCP/IP cu PC, RS232 sau RS485 pentru controlul volumului audio, comutarea microfoanelor și alte elemente de control, la fel și controlul camerei și funcției de auto-tracking, posibilitatea integrării funcției de votare, posibilitate de instalare pe masă și în rack, trebuie să includă în set toate cablurile și accesoriile de instalare și interconectare în afară de cabluri de magistrală (cabluri mai mari de 3m). - Specificații solicitate pentru unitatea de interpretare (traducere) și asistare audio pentru ascultători (1(una)xUnitate): Posibilități de bază a unității de interpretare (traducere) și asistare audio pentru ascultători: Trebuie să accepte intrări analogice sau digitale, să moduleze aceste semnale pentru transmiterea ulterioară și să le transmită către transmițătoarele amplasate în încăperea preconizată. Specificații tehnice pentru unitatea de interpretare (traducere) și asistare audio pentru ascultători: Unitatea trebuie să corespundă standardelor IEC 61603-7 și IEC 60914, să fie compatibilă cu oricare sistemă de interpretare simultană pe baza tehnologiei IR (infra-roșu) care corespunde standardului IEC 61603-7, să permită funcționarea în baza tehnologiei de modulare/demodulare digitală DQPSK, să transmită în banda de frecvență 2-8 MHz pentru eliminarea interferenței cu alte sisteme, să fie capabilă de a distribui minim 4 canale audio, să suporte transmiterea muzicii pe toate canalele (pentru pauze organizatorice), să indice statutul transmițătoarelor IR și a unității de interpretare cât prin indicatoare LED atât și pe panoul (ecranul) informativ, să permită etichetarea tuturor transmițătoarelor pentru identificarea ușoară a acestora, distribuirea automată a mesajelor speciale (de urgență) pe toate canalele, trebuie să permită etichetarea pentru fiecare canal a limbii în care se va face translarea, să permită ajustare pentru fiecare intrare a sensibilității și volumului audio cu indicarea acestuia, să asigure flexibilitatea configurării canalelor (mono, stereo), să permită înregistrarea pe minim 4 canale de ieșire pentru interpretare, să permită interconectare directă cu unitatea de interpretare pentru traducători, să fie posibilă utilizarea tehnologiei DANTE, posibilitate de instalare pe masă și în rack, trebuie să includă în set toate cablurile și accesoriile de instalare și interconectare în afară de cabluri de magistrală (cabluri mai mari de 3m). Accesorii incluse în set: 2xdistribuitoare de semnale IR (2xbucăți) compatibile cu unitatea de interpretare (traducere) și asistare audio pentru ascultători și cu orice dispozitiv conform standardul IEC 61603-7, distanța de emisie minim 50 de metri, posibilitatea ajustarii întârzierii semnalului cauzate de diferențele de lungimi ale cablului între emițător și radiatoare, intrerupator pentru selectarea modului de operare tip half-power/ full-power, pornirea/oprirea sincronizării cu emițătorul, posibilitate de a conecta alte radiatoare în lanț, unghiul de acoperire minim ± 25 °, ajustarea automată a puterii de emisie în dependență de temperatura amițătorului, trebuie să includă toate accesoriile necesare pentru montare pe perete sau tavan în dependență de condițiile încăperii. - Specificații solicitate pentru unitatea de amplificarea a semnalului audio (1(una)xUnitate): Posibilități de bază a unității de amplificare a semnalului audio: Amplificator pentru cinci zone corespunzător clasei D, puterea de ieșire minim 230W, suport de conectare a sursei de muzică și microfoanelor împărțite pe cinci zone, posibilitate de conectare a diferitor tipuri de microfoane și intrări audio, 6 intrări pentru microfoane sau alte surse audio (XLR și RCA) cu posibilitatea de reglare a volumului, priorității, equalizer și selectare de zone. Specificații tehnice pentru unitatea de amplificarea a semnalului audio: Posibilitate de instalare pe masă și în rack cu conectare de boxe de tip 4Ohm, 25V, 70V și 100V, trebuie să includă în set toate cablurile și accesoriile de instalare și interconectare în afară de cabluri de magistrală (cabluri mai mari de 3m). - Specificații solicitate pentru unitatea de preamplificare-mixer a semnalului audio (1(una)xUnitate): Posibilități de bază a unității de preamplificare-mixer a semnalului audio: Stereo preamplificator-mixer, 6 intrări balansate de tip XLR cu posibilitatea de reglare a volumului MIC/LINE, 3 intrări stereo de tip RCA, prioritate pentru prima intrare, controlul pentru tonalitățile joase, medii și înalte, monitorizarea și controlul nivelului pentru ieșiri, indicatori LED pentru intrări, indicatori pentru nivelul semnalului la ieșiri, ieșiri stereo balansate de tip XLR, ieșire stereo de tip RCA pentru înregistrare. Specificații tehnice pentru unitatea de preamplificare-mixer a semnalului audio: Posibilitate de instalare pe masă și în rack, trebuie să includă în set toate cablurile și accesoriile de instalare și interconectare în afară de cabluri de magistrală (cabluri mai mari de 3m). - Specificații solicitate pentru unitatea de control și transmitere/recepție radio a microfonului fără fir de tip Headset (1(una)xUnitate): Posibilități de bază a unității de control și transmitere/recepție radio a microfonului fără fir de tip headset: Sistem de microfon fără fir, 32 de canale selectabile cu posibilitatea de selectare automată a canalului, ieșire balansată de tip XLR. Specificații tehnice pentru unitatea de control și transmitere/recepție radio a microfonului fără fir de tip headset: Incluse în set: microfon headset, receptor wireless + două antene, transmițător, bloc de alimentare, cablu jack-jack nebalansat, 1xMicrofon (1 bucată) de tip headset cu selectare de frecvențe (min.32), trebuie să includă în set toate cablurile și accesoriile de instalare și interconectare în afară de cabluri de magistrală (cabluri mai mari de 3m). - Specificații solicitate pentru unitatea de control și transmitere/recepție radio a microfoanelor fără fir portabile de mînă (1(una)xUnitate): Posibilități de bază a unității de control și transmitere/recepție radio a microfoanelor fără fir portabile de mână: Sistem de 2xMicrofoane de mână (2 bucăți), portabile de tip hipercardioid, 32 de canale selectabile cu capacitatea de selectare automată și sincronizare a canalului, 2xIeșiri balansate de tip XLR. Specificații tehnice pentru unitatea de control și transmitere/recepție radio a microfoanelor fără fir portabile de mână: Incluse în set: 2xMicrofoane de mână (2 bucăți), receptor pe două canale wireless + două antene, transmițător pe două canale, bloc de alimentare, cablu jack-jack nebalansat, 2xMicrofoane (2 bucăți) de mână dinamice de tip hipercardioid cu selectare de frecvențe (min.32), cu posibilitate pe viitor de instalare pe masă, trebuie să includă în set toate cablurile și accesoriile de instalare și interconectare în afară de cabluri de magistrală (cabluri mai mari de 3m). Toate echipamentele din acest modul trebuie să fi compatibile între ele și cu alte echipamente specificate în acest lot (alte poziții din lotul nr. 1) pentru a putea funcționa ca un sistem integral. Garantie minim 36 luni pentru unitățile de bază și 12 luni pentru accesorii, fără păstrarea ambalajului. |
| 1.2 | 32200000-5 | Modul de control al sistemului de traducere simultană cu accesorii | 1 | Set | - Specificații solicitate pentru unitatea de control al sistemului de traducere simultană (1(una)xUnitate): Posibilități de bază a unității de control al sistemului de traducere simultană: Sistem traducere pentru minim 64 canale, trebuie să permită traducerea directă sau retransmisă în configurarea de 63+1 limbi. Specificații tehnice pentru unitatea de control al sistemului de traducere simultană: Trebui să asigure 64 de canale pentru traducere, inclusiv canalul de baza, procesarea pe baza tehnologiei de viteză înaltă DSP, răspuns de frecvență în limita 30Hz-20KHz pe toate 64 de canale, asigurarea anti-interferenței de oricare semnale radio, microfon detașabil, boxă incorporată, reglarea independentă a volumului cît pentru boxa incorporată atît și pentru căștile conectate, protecție de zgomote sau semnal sonor distorsionat în timpul ascultării, configurarea de limbi și a unității direct din meniul de configurare, serviciul incorporat de mesagerie scurtă și semnalizare de evenimente speciale, posibilitate de a trece rapid microfonul în regim MUTE, suport a doi traducători, posibilitate de conectare a două microfoane de tip Headset și unul de tip Gooseneck direct în unitatea de bază, suportul funcției de interblocare a microfoanelor ca la orice moment de timp să fie activ un microfon pentru un singur traducător pe canal, prezența a două moduri de lucru: interblocare și suprapunere/supresie, acces rapid prin butoane specializate pentru comutarea canalului de intrare, funcția de cronometrare pentru vizualizarea timpului de traducere, posibilitate de instalare pe masă, trebuie să includă în set toate cablurile și accesoriile de instalare și interconectare în afară de cabluri de magistrală (cabluri mai mari de 3m). Accesorii incluse în set: 1xMicrofon (1 bucată) de tip Gooseneck minim 400mm - maxim 500mm, 2xMicrofoane (2xbucăți) de tip Headset cu caști de diametrul 40mm de tip închis, cu reglare pe verticală și acoperire moale de protecției pentru purtare timp îndelungat cu microfon ajustabil și cablu de minim 1,5m. Toate echipamentele din acest modul trebuie să fi compatibile între ele și cu alte echipamente specificate în acest lot (alte poziții din lotul nr. 1) pentru a putea funcționa ca un sistem integral. Garantie minim 36 luni pentru unitățile de bază și 12 luni pentru accesorii, fără păstrarea ambalajului. |
| 1.3 | 32200000-5 | Modul de asistare video pentru sistemul de videoconferință cu accesorii | 1 | Set | - Specificații solicitate pentru unitatea de asistare video pentru sistemul de videoconferință (1(una)xUnitate): Posibilități de bază a unității de asistare video pentru sistemul de videoconferință: Camera motorizată pentru videoconferință cu suport a standardului H.265, full HD 1080p/60fps și 720p/120fps, senzor CMOS cu cel puțin 2 milioane de pixeli efectivi, suport codec AAC, stocare locală pe USB flash disc, suport de tehnologie high SNR și funcționare la iluminare minimă cu o claritate bună a imaginii, reducerea zgomotelor 2D și 3D, cu posibilitate de rotire, efectuarea automatizată a poziționării și zoom în dependență de includerea/deconectarea microfoanelor de conferință. Specificații tehnice pentru unitatea de asistare video pentru sistemul de videoconferință: Disponibilitate de mai multe tipuri de interfețe, inclusiv ieșire HDMI, ieșire USB3.0, Ethernet RJ-45 (TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, DHCP, Multicast), toate trei interfețe trebuie să permită translare simultană a imaginii video, minim 20xZoom optic + minim 30xZoom digital, conexiune prin USB3.0 pentru conectare directă la PC și minim compatibilă cu Zoom, Skype, Teams, control la distanță prin interfața RS232/485, posibilitate de instalare pe tavan, intrare audio de tip line-in de tip 3.5mm jack pentru conectarea sursei audio externe, trebuie să includă în set toate cablurile și accesoriile de instalare și interconectare în afară de cabluri de magistrală (cabluri mai mari de 3m). Accesorii incluse în set: 1xCablu (1 bucată) USB3.0 de tip AOC (active optical cable), fără alimentare adițională, de 30m pentru interconectarea camerei și PC de prezentare, 1xMatrice video (1 bucată) cu minim 4 intrări de tip HDMI și 2 ieșiri de tip HDMI, cu posibilitatea comutării oricărei intrări la oricare ieșire, matricea video trebuie să transmită semnale video, inclusiv diferite, în același timp, cu ieșire a semnalului audio de tip SPDIF și 3.5mm jack. Toate echipamentele din acest modul trebuie să fi compatibile între ele și cu alte echipamente specificate în acest lot (alte poziții din lotul nr. 1) pentru a putea funcționa ca un sistem integral. Garantie minim 36 luni pentru unitățile de bază și 12 luni pentru accesorii, fără păstrarea ambalajului. |
| 1.4 | 32200000-5 | Set de asistență audio pentru ascultătorii din sala de videoconferință cu traducere simultană și accesorii | 1 | Set | - Specificații solicitate a boxelor audio pentru sala de videoconferință (8(opt)xUnități): Posibilități de bază a boxelor audio pentru sala de videoconferință: Difuzoare incorporate de frecvente joase de 8" (200 mm) si de frecvente înalte de 0,5" (13 mm), încastrabile in tavan. Specificații tehnice a boxelor audio pentru sala de videoconferință: Putere de ieșire – min.20 W (8Ohm), transformator 100V cu comutator pentru: 20W – 10W – 5W, dispersie conica la 1200, diametru maxim extern 280 mm, adâncimea maximă 110 mm, greutate maximă 2.2kg. Accesorii incluse în set: accesorii necesare pentru montare în tavan. - Specificații solicitate pentru microfon cu fir pentru masa prezentatorilor de tip master (1(una)xUnitate): Posibilități de bază pentru microfon cu fir pentru masa prezentatorilor de tip master: Microfon master, de tip Gooseneck, încastrabil în masă, hot Plug-and-Play, conectare prin cablu Cat5e, butoane de tip Touch: buton pornire/deconectare microfon, buton prioritate și buton de aprobare a solicitantului. Specificații tehnice pentru microfon cu fir pentru masa prezentatorilor de tip master: Trebuie să permită protecția de la interferență cu telefoanele mobile și alte echipamente similare, să ajusteze automat volumul, să execute corecția semnalului de Feedback, să corecteze în regim activ zgomotele, să permită conectarea căștilor externe prin 3.5mm stereo earphone jack, să suporte funcția de control Auto-Tracking (preset) pentru camera video de videoconferință, să aibă indicator LED pentru regumirile de lucru a microfonului ON/OFF. Accesorii incluse în set: 1xMicrofon (1 bucată) de tip Gooseneck-cardioid de minim 400mm – maxim 450mm, cu protecție a capsulei de curenți de aer, accesorii necesare pentru montare în masa. - Specificații solicitate pentru microfon cu fir pentru masa prezentatorilor de tip slave (1(una)xUnitate): Posibilități de bază pentru microfon cu fir pentru masa prezentatorilor de tip slave: Microfon master, de tip Gooseneck, încastrabil în masă, hot Plug-and-Play, conectare prin cablu Cat5e, buton de tip Touch pentru pornire/deconectare microfon. Specificații tehnice pentru microfon cu fir pentru masa prezentatorilor de tip slave: Trebui să permită protecția de la interferență cu telefoanele mobile și alte echipamente similare, să ajusteze automat volumul, să execute corecția semnalului de Feedback, să corecteze în regim activ zgomotele, să permită conectarea căștilor externe prin 3.5mm stereo earphone jack, să suporte funcția de control Auto-Tracking (preset) pentru camera video de videoconferință, să aibă indicator LED pentru regumirile de lucru a microfonului ON/OFF. Accesorii incluse în set: 1xMicrofon (1 bucată) de tip Gooseneck-cardioid de minim 400mm – maxim 450mm, cu protecție a capsulei de curenți de aer, accesorii necesare pentru montare în masa. - Specificații solicitate pentru set de căști și receptor portabil fără fir pe baza tehnologiei IR pentru participanți la videoconferință cu traducere simultană (100(una sută)xUnități): Posibilități de bază pentru set de căști și receptor portabil fără fir pe baza tehnologiei IR pentru participanți la videoconferință cu traducere simultană: Compatibil cu distribuitorul de semnal IR și cu orice altul conform cu standardul IEC 61603-7, display LCD ce afișează numarul canalului, denumirea limbii, capacitatea bateriei, puterea semnalului și volumul, dotat cu întrerupator ON/OFF, butoane de selectare a canalului și de mărire/micșorare a volumului, căști de înaltă calitate pentru participanții la videoconeferință. Specificații tehnice pentru set de căști și receptor portabil fără fir pe baza tehnologiei IR pentru participanți la videoconferință cu traducere simultană: Mufă pentru conectarea castilor, modularea de tip DQPSK, răspuns de frecvență de la 30 Hz pînă la 20 kHz, unghi de sensibilitate IR - 270º, timpul de funcționare de la baterie minim 12 ore. Accesorii incluse în set: 100xBaterii reîncărcabile (100 bucati), 2xCutii de transportare (2 bucăți) pentru receptoarele de semnal IR cu indicarea nivelului de încărcare pentru fiecare receptor cu reîncărcare rapidă simultan pentru 50 de receptoare cu dimensiuni maxime de 120x500x400 mm și greutate inclusiv receptoare cu acumulatoare și căști de maxim 15kg. Toate echipamentele din acest modul trebuie să fie compatibile între ele și cu alte echipamente specificate în acest lot (alte poziții din lotul nr. 1) pentru a putea funcționa ca un sistem integral. Garantie minim 12 luni pentru tot setul, fără păstrarea ambalajului. |
| Valoarea totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 3 – 461059,00 Lei |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală estimativă, fără TVA, pentru toate loturile – 492059,00 Lei |  |  |  |  |  |

*TVA=0,00 lei conform HG nr. 866 din 09.12.2020 pct. 293164  (8721139013031), prin care au fost aduse modificări Hotărârii Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte

Președintele grupului de lucru

________________________