| Lucrări de reparație capitală Bloc alimentar, din cadrul Bg.3IMo, Etapa 3. | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantități lucrări  № E3-1-1PG

Amenajarea teritoriului (PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Amenajare a Sectorul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Desfaceri si demolari a cladirilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsG52A |  | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat |  |  |  | m3 |  |  | 376,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 492,56 |  |
|  | 2912340002512 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 33,09 |  |
|  | 2952270003311 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 33,09 |  |
|  | 2952260003503 |  | Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa |  |  |  | h-ut |  |  | 2,63 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 15,42 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  | h-ut |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,72 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 3,16 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  |  | 100m2 |  |  | 2,00 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TrB22H1D2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m |  |  |  | t |  |  | 32,20 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,58 |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC19A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,72 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsI51C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  |  | t |  |  | 232,00 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 26,38 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,72 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 3,16 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsI51C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  |  | t |  |  | 32,20 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CP53B |  | Demontarea cu macaraua a placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 Nota:descarcarea direct in autobasculanta |  |  |  | buc |  |  | 14,00 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 31,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,64 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,32 |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,77 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Desfaceri si demolari a cladirilor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Cazangerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea tablei profilate) |  |  |  | m2 |  |  | 293,10 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 105,52 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 105,52 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 5,86 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  |  | m2 |  |  | 293,10 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 26,38 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 26,38 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 8,79 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi |  |  |  | m2 |  |  | 293,10 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 137,76 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 58,62 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TrB01A1-9 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m |  |  |  | t |  |  | 50,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 73,50 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsI50B5 |  | Transportarea deseuri constructive cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t |  |  | 50,00 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 12,90 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IzF04J1 |  | Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol |  |  |  | m2 |  |  | 293,10 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 5,86 |  |
|  | 26821326016263 |  | Pelicola Jutafol |  |  |  | m2 |  |  | 316,55 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 5 mm 100x100 |  |  |  | kg |  |  | 1 758,60 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 43,96 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 8,79 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR-1 D 5 mm 100x100 |  |  |  | kg |  |  | 1 776,19 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton d-6 mm |  |  |  | kg |  |  | 8,79 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 17,59 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 527,58 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IzF18B k=3 |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm K=3,00 |  |  |  | m2 |  |  | 293,10 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 219,83 |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 17,59 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 10,55 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat K=2,00 |  |  |  | m2 |  |  | 293,10 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 11,72 |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 87,93 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,29 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Linocrom HPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior Material marunt=1,05 |  |  |  | m2 |  |  | 293,10 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 87,93 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 52,76 |  |
|  | 26821326004701-1 |  | ,,Linocrom HPP" strat inferior |  |  |  | m2 |  |  | 353,92 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 92,33 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut. |  |  | 29,31 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut. |  |  | 11,72 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CE23C3 |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Picurator/lacrimarul care directioneaza apa in uluc) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04 |  |  |  | m |  |  | 94,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 78,02 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 37,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 14,10 |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,59 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  | kg |  |  | 180,86 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 14,66 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 48,88 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 4,89 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 215,07 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,68 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior Material marunt=1,05 |  |  |  | m2 |  |  | 293,10 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 87,93 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 52,76 |  |
|  | 26821326004701-2 |  | ,,Uniflex EPP" strat inferior |  |  |  | m2 |  |  | 353,92 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 92,33 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut. |  |  | 29,31 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut. |  |  | 11,72 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior Material marunt=1,05 |  |  |  | m2 |  |  | 293,10 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 87,93 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 52,76 |  |
|  | 26821326004702t |  | ,,Tehnoelast EKP" strat superior |  |  |  | m2 |  |  | 353,92 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 92,33 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut. |  |  | 29,31 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut. |  |  | 11,72 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CE23C3 |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate la parapet cu picurator Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04 |  |  |  | m |  |  | 22,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 18,26 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 8,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,30 |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,14 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  | kg |  |  | 42,33 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 3,43 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 11,44 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 1,14 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 50,34 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IzF22B |  | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include ,,Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc. |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 3,72 |  |
|  | 1983 |  | Aerator |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi metalice D150mm Material marunt=1,03 |  |  |  | m |  |  | 94,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 28,20 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde D150mm |  |  |  | m |  |  | 101,66 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi D150mm |  |  |  | buc |  |  | 135,55 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  |  | buc |  |  | 19,36 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura D100 |  |  |  | buc |  |  | 9,68 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc |  |  | 19,36 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  |  | buc |  |  | 19,36 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  |  | buc |  |  | 968,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 1,88 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm Material marunt=1,02 |  |  |  | m |  |  | 47,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 16,45 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D=150mm |  |  |  | m |  |  | 50,34 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan 72 grade D100mm |  |  |  | buc |  |  | 23,97 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura D100mm |  |  |  | buc |  |  | 11,98 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme D100mm |  |  |  | buc |  |  | 23,97 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  |  | 11,98 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat D100mm |  |  |  | buc |  |  | 11,98 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura D100 |  |  |  | buc |  |  | 11,98 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Lucrari de reparatie si consolidare (zona orb) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,35 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 1,67 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand sub 1,0m, executata fara sprijin |  |  |  | m3 |  |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 11,90 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TrB01C1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  | t |  |  | 12,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 10,44 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsI50G |  | Transportarea deseuri de constructie cu autocamione la distanta 15 km |  |  |  | t |  |  | 12,00 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  |  | 100m2 |  |  | 1,15 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,64 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsD04D |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv |  |  |  | m3 |  |  | 23,16 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 15,52 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fractie 7-15mm de 25 cm grosime (spate, lateral) |  |  |  | m3 |  |  | 29,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 28,71 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 33,35 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 2,90 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 6,09 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 12,18 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TsD04D |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv |  |  |  | m3 |  |  | 23,16 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 15,52 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  |  | 17,37 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,34 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 25,19 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,61 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 4,34 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 2,08 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.50kg/m2) |  |  |  | kg |  |  | 180,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 5,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,80 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  |  | kg |  |  | 181,80 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton d-6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 54,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CA03E |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B25 de 10 cm grosime (partea fata, spate si lateral) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 |  |  |  | m3 |  |  | 11,70 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 47,97 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,68 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 12,11 |  |
|  | 2651122100414 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3 545,10 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 8,51 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 7,92 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 3,43 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  |  | h-ut |  |  | 0,67 |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  |  | h-ut |  |  | 0,21 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 7,02 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 2,92 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie si consolidare (zona orb) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Reparatie la fasada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpCJ21A1 |  | Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) |  |  |  | m2 |  |  | 370,62 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 274,26 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 122,30 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1 541,78 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 2,59 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 12,60 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 3,34 |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 10,38 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 3,15 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpCJ24A |  | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm |  |  |  | m |  |  | 75,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 10,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,50 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 88,50 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,38 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,09 |  |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,30 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpCJ26B |  | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra |  |  |  | m2 |  |  | 370,62 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 140,84 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 111,19 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1 297,17 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,30 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 4,45 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,37 |  |
|  | 1412122204832 |  | Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm |  |  |  | kg |  |  | 2 364,56 |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 2,22 |  |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 2,22 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,93 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatie la fasada |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cazangerie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TsC01A |  | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3. |  |  |  | 100m2 |  |  | 10,70 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,32 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TsC22A1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,32 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  | t |  |  | 364,80 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 20,83 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TsI51B5 |  | Transportarea materiale de constructie |  |  |  | t |  |  | 577,60 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 43,90 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TsI51B5 |  | Transportarea Argilei nisipoase |  |  |  | t |  |  | 1 598,40 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 121,48 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pret de piata |  | Argila nisipoasa |  |  |  | m3 |  |  | 999,00 |  |
|  | Argila |  | Argila nisipoasa |  |  |  | m3 |  |  | 999,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  |  | 9,99 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 3,60 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Imbracaminte din dale de beton tip B-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpDB36C |  | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) |  |  |  | m |  |  | 250,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 105,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  |  | 100m2 |  |  | 23,34 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 2,92 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TsD11A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP |  |  |  | 100 m3 |  |  | 2,33 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,35 |  |
|  | 2952240004009 |  | Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor |  |  |  | h-ut |  |  | 2,75 |  |
|  | 2952500005614 |  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca |  |  |  | h-ut |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (h-=10cm) |  |  |  | m3 |  |  | 23,34 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 8,64 |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  |  | m3 |  |  | 30,60 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 5,41 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 3,57 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,54 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | DA11A |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (20 cm) |  |  |  | m3 |  |  | 466,80 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 840,24 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 119,50 |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  |  | m3 |  |  | 47,61 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 592,84 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 116,70 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 96,63 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 11,67 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  | m2 |  |  | 2 334,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1 867,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 233,40 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 239,23 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 56 016,00 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 151,71 |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 140,04 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 77,02 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  | h-ut |  |  | 4,67 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 233,40 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  |  | h-ut |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CG22A4 K=2 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade K=2,00 |  |  |  | m2 |  |  | 2 334,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 466,80 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 47,61 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 11 203,20 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 30,34 |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 28,01 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 15,40 |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  |  | h-ut |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 8 cm) |  |  |  | m2 |  |  | 2 334,00 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1 354,19 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 36,88 |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, 8cm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 2 369,01 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 3 734,40 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 18 368,58 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 11,67 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 99,90 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 46,68 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  |  | 780,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 117,00 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 343,20 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 35,10 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 2 277,60 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 6,24 |  |
|  | 2666122800285 |  | Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  |  | 783,90 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 4,68 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte din dale de beton tip B-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Imbracaminte din dale de beton tip B-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  |  | 100m2 |  |  | 5,28 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | TsD11A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |
|  | 2952240004009 |  | Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |
|  | 2952500005614 |  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  |  | 52,80 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 47,52 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 58,08 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 5,28 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 11,09 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 22,18 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 8 cm) |  |  |  | m2 |  |  | 528,00 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 306,35 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 8,34 |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, 8cm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 535,92 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 844,80 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 4 155,36 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 2,64 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 22,60 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 10,56 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  |  | 115,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 17,25 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 50,60 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 5,17 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 335,80 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,92 |  |
|  | 2666122800285 |  | Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  |  | 115,57 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte din dale de beton tip B-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Sistema de drenare ape pluviale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | AcD08A |  | Montarea jgheaburilor din beton cu grila din fonta, pentru evacuarea apei pluviale ( buc, L=11, 9, 11m) tip лв-15, 21, 15-Б Mat. marunte (apa, bile-manele, scinduri etc.)=1,01 |  |  |  | m |  |  | 31,00 |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 17,98 |  |
|  | 2661120000000 |  | Jgheab din beton cu grila din fonta pentru drenaje tip-лв15. 121. 15Б |  |  |  | m |  |  | 31,94 |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  |  | m3 |  |  | 0,38 |  |
|  | 1421102206050 |  | Piatra sparta pentru drumuri sort 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | SB28B |  | Jgheab din beton cu grila din fonta pentru drenaje tip-лв10. 16. 16ПП (1m/buc) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,01 |  |  |  | buc |  |  | 95,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 27,55 |  |
|  | 252312672115 |  | Jgheab din beton cu grila din fonta pentru drenaje tip-лв10. 16. 1ПП (1m/buc) |  |  |  | buc |  |  | 95,95 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,43 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de drenare ape pluviale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Trepte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CH02A |  | Trepte exterioare de beton simplu clasda Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T. NOTA: Resursa placi de granit se inlocuieste cu Placi de gresie portelanat |  |  |  | m |  |  | 7,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,50 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 35,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,40 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 80,15 |  |
|  | 1421102200147 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,11 |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  |  | m3 |  |  | 0,14 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,13 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 1,50 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,68 |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  |  | kg |  |  | 1,68 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 3,36 |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 |  |  |  | kg |  |  | 0,71 |  |
|  | 2462106110376 |  | Intirzietor de priza (clei de oase) |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg |  |  | 0,18 |  |
|  | 2320166200731 |  | Parchetin |  |  |  | kg |  |  | 0,18 |  |
|  | 2415107300095 |  | Acid azotic tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |
|  | 2670112203300 |  | Trepte de beton de 4 cm grosime |  |  |  | m |  |  | 7,21 |  |
|  | 2670112203800 |  | Contratrepte de resie din portelanat |  |  |  | m |  |  | 7,21 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trepte |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Zona verde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TsG06A |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  |  | h-om |  |  | 3,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 10,44 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  |  | 100m2 |  |  | 3,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 29,33 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | TsH05C |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 350,00 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 49,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  | 100m2 |  |  | 3,50 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 16,87 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 13,86 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  | 100m2 |  |  | 3,50 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 2,31 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 3,50 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | TsH24C |  | Plantari puieti (Artatar cu frunze de frasin virsta copacului 6ani) |  |  |  | buc |  |  | 7,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 5,25 |  |
|  | 1111000100001-1 |  | Puieti arbori (Artar cu frunze de frasin) |  |  |  | buc |  |  | 7,28 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  |  | kg |  |  | 2,80 |  |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,28 |  |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  |  | buc |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | TsH24C |  | Plantari puieti (Castan de cal virsta copacului 6 ani) |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,64 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 12,00 |  |
|  | 1111000100001-2 |  | Puieti arbori (Castan de cal virsta copacului 6 ani) |  |  |  | buc |  |  | 16,64 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  |  | kg |  |  | 6,40 |  |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,64 |  |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  |  | buc |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  | 100m2 |  |  | 350,00 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 1 687,00 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 1 386,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona verde |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Banci, Urne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | TsH91A |  | Instalarea banci din beton |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 15,20 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 3,60 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 38,80 |  |
|  | 2513206621460 |  | Banca din beton lemn |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  |  | m3 |  |  | 0,29 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | TsH91B |  | Instalarea urne |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 4,80 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 3,60 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 38,80 |  |
|  | 2030112931102 |  | Urne |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  |  | m3 |  |  | 0,67 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Banci, Urne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare a Sectorul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Amenajare a Sectorul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | TsC01A |  | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3. |  |  |  | 100m2 |  |  | 10,70 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,32 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | TsC22A1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,32 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  | t |  |  | 364,80 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 20,83 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | TsI51B5 |  | Transportarea materiale de constructie |  |  |  | t |  |  | 577,60 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 43,90 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | TsI51B5 |  | Transportarea Argilei nisipoase |  |  |  | t |  |  | 1 598,40 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 121,48 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Pret de piata |  | Argila nisipoasa |  |  |  | m3 |  |  | 999,00 |  |
|  | Argila |  | Argila nisipoasa |  |  |  | m3 |  |  | 999,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  |  | 9,99 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 3,60 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Imbracaminte din dale de beton tip B-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | RpDB36C |  | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) |  |  |  | m |  |  | 210,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 88,20 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  |  | 100m2 |  |  | 10,20 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | TsD11A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP |  |  |  | 100 m3 |  |  | 1,02 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,03 |  |
|  | 2952240004009 |  | Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor |  |  |  | h-ut |  |  | 1,20 |  |
|  | 2952500005614 |  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca |  |  |  | h-ut |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (h-=10cm) |  |  |  | m3 |  |  | 10,20 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 3,77 |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  |  | m3 |  |  | 13,37 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 2,37 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,56 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,23 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | DA11A |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (20 cm) |  |  |  | m3 |  |  | 204,00 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 367,20 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 52,22 |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  |  | m3 |  |  | 20,81 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 259,08 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 51,00 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 42,23 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  | m2 |  |  | 1 020,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 816,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 102,00 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 104,55 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 24 480,00 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 66,30 |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 61,20 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 33,66 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  | h-ut |  |  | 2,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 102,00 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  |  | h-ut |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CG22A4 K=2 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade K=2,00 |  |  |  | m2 |  |  | 1 020,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 204,00 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 20,81 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 4 896,00 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 13,26 |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 12,24 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 6,73 |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  |  | h-ut |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 8 cm) |  |  |  | m2 |  |  | 1 020,00 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 591,80 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 16,12 |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, 8cm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1 035,30 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1 632,00 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 8 027,40 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 5,10 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 43,66 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 20,40 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  |  | 250,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 37,50 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 110,00 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 11,25 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 730,00 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 2,00 |  |
|  | 2666122800285 |  | Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  |  | 251,25 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte din dale de beton tip B-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Imbracaminte din dale de beton tip B-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  |  | 100m2 |  |  | 1,40 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | TsD11A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |
|  | 2952240004009 |  | Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |
|  | 2952500005614 |  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  |  | 14,10 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 12,69 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 15,51 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 1,41 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 2,96 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 5,92 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuar 5cm grosime) |  |  |  | m2 |  |  | 141,00 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 81,81 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,23 |  |
|  | 2661112800655141 |  | Placi din beton, pentru trotuar 5cm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 143,12 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 225,60 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 1 109,67 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,70 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 6,03 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 2,82 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, BR 100.20.8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  |  | 210,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 31,50 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 92,40 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 9,45 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 613,20 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,68 |  |
|  | 2666122800285210 |  | Borduri prefabricate din beton, BR 100.20.8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  |  | 211,05 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte din dale de beton tip B-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sistema de drenare ape pluviale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | AcD08A |  | Montarea jgheaburilor din beton cu grila din fonta, pentru evacuarea apei pluviale ( buc, L=11, 9, 11m) tip лв-15, 21, 15-Б Mat. marunte (apa, bile-manele, scinduri etc.)=1,01 |  |  |  | m |  |  | 31,00 |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 17,98 |  |
|  | 2661120000000 |  | Jgheab din beton cu grila din fonta pentru drenaje tip-лв15. 121. 15Б |  |  |  | m |  |  | 31,94 |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  |  | m3 |  |  | 0,38 |  |
|  | 1421102206050 |  | Piatra sparta pentru drumuri sort 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | SB28B |  | Jgheab din beton cu grila din fonta pentru drenaje tip-лв10. 16. 16ПП (1m/buc) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,01 |  |  |  | buc |  |  | 95,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 27,55 |  |
|  | 252312672115 |  | Jgheab din beton cu grila din fonta pentru drenaje tip-лв10. 16. 1ПП (1m/buc) |  |  |  | buc |  |  | 95,95 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,43 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de drenare ape pluviale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Trepte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CH02A |  | Trepte exterioare de beton simplu clasda Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T. NOTA: Resursa placi de granit se inlocuieste cu Placi de gresie portelanat |  |  |  | m |  |  | 7,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,50 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 35,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,40 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 80,15 |  |
|  | 1421102200147 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,11 |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  |  | m3 |  |  | 0,14 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,13 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 1,50 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,68 |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  |  | kg |  |  | 1,68 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 3,36 |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 |  |  |  | kg |  |  | 0,71 |  |
|  | 2462106110376 |  | Intirzietor de priza (clei de oase) |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg |  |  | 0,18 |  |
|  | 2320166200731 |  | Parchetin |  |  |  | kg |  |  | 0,18 |  |
|  | 2415107300095 |  | Acid azotic tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |
|  | 2670112203300 |  | Trepte de beton de 4 cm grosime |  |  |  | m |  |  | 7,21 |  |
|  | 2670112203800 |  | Contratrepte de resie din portelanat |  |  |  | m |  |  | 7,21 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trepte |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Zona verde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | TsG06A |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  |  | h-om |  |  | 3,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 10,44 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  |  | 100m2 |  |  | 1,12 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,39 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | TsH05C |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 112,00 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 15,68 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  | 100m2 |  |  | 1,12 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 5,40 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 4,44 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  | 100m2 |  |  | 1,12 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,74 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,12 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | TsH24C |  | Plantari puieti (Artatar cu frunze de frasin virsta copacului 6ani) |  |  |  | buc |  |  | 7,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 5,25 |  |
|  | 1111000100001 |  | Puieti arbori (Artar cu frunze de frasin) |  |  |  | buc |  |  | 7,28 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  |  | kg |  |  | 2,80 |  |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,28 |  |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  |  | buc |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | TsH24C |  | Plantari puieti (Castan de cal virsta copacului 6 ani) |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,64 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 12,00 |  |
|  | 1111000100001-2 |  | Puieti arbori (Castan de cal virsta copacului 6 ani) |  |  |  | buc |  |  | 16,64 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  |  | kg |  |  | 6,40 |  |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,64 |  |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  |  | buc |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  | 100m2 |  |  | 350,00 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 1 687,00 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 1 386,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona verde |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Banci, Urne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | TsH91A |  | Instalarea banci din beton |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 15,20 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 3,60 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 38,80 |  |
|  | 2513206621460 |  | Banca din beton lemn |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  |  | m3 |  |  | 0,29 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | TsH91B |  | Instalarea urne |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 4,80 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 3,60 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 38,80 |  |
|  | 2030112931102 |  | Urne |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  |  | m3 |  |  | 0,67 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Banci, Urne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare a Sectorul 2 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 % |  |  |
|  | Cheltuieli directe ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 % |  |  |
|  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu+Cheltu |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |
|  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |
|  | TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  |

Lista cu cantități lucrări № E3-1-2 REAE

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (REAE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 58,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 119,4800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 38,7000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 37,5390 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 404-23 |  | Caramida |  |  |  |  | buc | 826,0000 |
|  | 404-23 |  | Caramida |  |  |  |  | buc | 826,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 408-93 |  | Nisip |  |  |  |  | m3 | 19,3500 |
|  | 408-93 |  | Nisip |  |  |  |  | m3 | 19,3500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D40 mm |  |  |  |  | km | 0,0380 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 5,0540 |
|  | 44530-0134382343 |  | Teava din polietilena PE D40 mm |  |  |  |  | m | 38,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D63 mm |  |  |  |  | km | 0,0460 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 6,1180 |
|  | 44530-013438234378 |  | Teava din polietilena PE D63 mm |  |  |  |  | m | 46,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D75 mm |  |  |  |  | km | 0,0380 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 5,0540 |
|  | 44530-0134382343784 |  | Teava din polietilena PE D75 mm |  |  |  |  | m | 38,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D110 mm |  |  |  |  | km | 0,0410 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 5,4530 |
|  | 44530-01343823437844 |  | Teava din polietilena PE D110 mm |  |  |  |  | m | 41,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | pret de piata |  | Otel rotund GOST2590-71 D25 mm |  |  |  |  | m | 20,0000 |
|  | 244244332 |  | Otel rotund GOST2590-71 D25 mm |  |  |  |  | m | 20,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | pret de piata |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  |  |  |  | m | 25,0000 |
|  | 24424433233 |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  |  |  |  | m | 25,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-472-2 |  | Platbanda din otel 50x5 mm |  |  |  |  | 100 m | 0,3000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 4,9800 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t | 0,0011 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,2700 |
|  | 101333344554 |  | Platbanda din otel 50x5 mm |  |  |  |  | t | 0,0390 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | pret de piata |  | Articole din metal |  |  |  |  | kg | 25,0000 |
|  | 433344 |  | Articole din metal |  |  |  |  | kg | 25,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 | 3,2000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 2,5600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,3200 |
|  | 2663102100292102 |  | Beton marfa clasa C 16/20 |  |  |  |  | m3 | 0,3280 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,3200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  |  | 100 m | 0,9500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 6,1845 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m | 0,9500 |
|  | 12 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 6,2985 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-148-4 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate |  |  |  |  | 100 m | 0,9500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 27,3600 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  |  | h-ut | 6,0990 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut | 6,0990 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | pret de piata |  | Cablu АПвБбШп-1 4x240,0-1,0 |  |  |  |  | m | 190,0000 |
|  | 21112213312422 |  | Cablu АПвБбШп-1 4x240,0-1,0 |  |  |  |  | m | 190,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Mansoane |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-165-9 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 41,6000 |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  |  | t | 0,0016 |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  |  | t | 0,0000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000buc | 0,0082 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m | 0,0096 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,1200 |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  |  | h-ut | 35,2800 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,1200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mansoane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-163-3 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  |  |  |  | buc | 18,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 36,0000 |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  |  | t | 0,0144 |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  |  | t | 0,0002 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc | 0,0367 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,1800 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,9000 |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  |  | kg | 3,2400 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m | 0,0432 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,1800 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,1800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | pret de piata |  | Papuci din aluminiu 240 mm2 |  |  |  |  | buc | 8,0000 |
|  | 3555432444 |  | Papuci din aluminiu 240 mm2 |  |  |  |  | buc | 8,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Stilpi pentru iluminat stradal |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpEJ07A |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura |  |  |  |  | buc | 23,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 201,2500 |
|  | 281110630204823 |  | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare h=4m (Pilon CC 4m 76/132/2) |  |  |  |  | buc | 23,2300 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 2 300,0000 |
|  | 1421102200642 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 4,6000 |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  |  | m3 | 4,1400 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,9320 |
|  | 1422102205505 |  | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie |  |  |  |  | m3 | 6,9000 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 2,7600 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut | 5,1750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpEJ07B |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura |  |  |  |  | buc | 12,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 135,6000 |
|  | 281110630204812 |  | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare h=6m (Pilon CC 6m 60/144/3) |  |  |  |  | buc | 12,1200 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1 200,0000 |
|  | 1421102200642 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 2,4000 |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  |  | m3 | 2,1600 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,0080 |
|  | 1422102205505 |  | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie |  |  |  |  | m3 | 3,6000 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 1,4400 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut | 2,7000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpEJ07B |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura |  |  |  |  | buc | 7,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 79,1000 |
|  | 28111063020487 |  | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare h=9m (Pilon CC 9m 76/202/3) |  |  |  |  | buc | 7,0700 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 700,0000 |
|  | 1421102200642 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 1,4000 |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  |  | m3 | 1,2600 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,5880 |
|  | 1422102205505 |  | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie |  |  |  |  | m3 | 2,1000 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,8400 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut | 1,5750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  |  |  | buc | 23,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 78,4300 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,0138 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 2,3000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 11,5000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,4600 |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  |  | h-ut | 30,5900 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,4600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Aplicativ |  | Consola metalica din otel S235JRG2, zincat la cald, cu un brat drept simplu de tip WPS 1/1,5/10 fi60 |  |  |  |  | buc | 23,0000 |
|  | 2523116716480 |  | Consola metalica din otel S235JRG2, zincat la cald, cu un brat drept simplu de tip WPS 1/1,5/10 fi60 |  |  |  |  | buc | 23,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-02-363-2 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 |  |  |  |  | buc | 38,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 172,9000 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,0228 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 3,8000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 26,6000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 1,1400 |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  |  | h-ut | 59,2800 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 1,1400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Aplicativ |  | Consola metalica din otel S235JRG2,zincat la cald, cu brat drept dublu tip W2R1,5 fi60 |  |  |  |  |  | 38,0000 |
|  | 2523116716481 |  | Consola metalica din otel S235JRG2,zincat la cald, cu brat drept dublu tip W2R1,5 fi60 |  |  |  |  | buc | 38,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED (incarcare solara) |  |  |  |  | buc | 61,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 111,6300 |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  |  |  | kg | 0,7320 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  |  |  | kg | 0,6100 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,6100 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 1,2200 |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  |  | h-ut | 21,9600 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 1,2200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilpi pentru iluminat stradal |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Mansoane |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | pret de piata |  | Manson de terminal 70-240 mm2 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 544444124123 |  | Manson de terminal 70-240 mm2 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pret furnizor |  | Corp de iluminat stradal LED cu panou solar 60 W LED 6500 K IP65 6V/10W Elmos (sau compatibil acestuia) |  |  |  |  | buc | 23,0000 |
|  | 2875274400598 |  | Corp de iluminat stradal LED cu panou solar 60 W LED 6500 K IP65 6V/10W Elmos (sau compatibil acestuia) |  |  |  |  | buc | 23,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pret furnizor |  | Corp de iluminat stradal LED cu panou solar 90W LED 6500 K IP65 6V/10W Elmos (sau compatibil acestuia) |  |  |  |  | buc | 38,0000 |
|  | 287527440059838 |  | Corp de iluminat stradal LED cu panou solar 90 W LED 6500 K IP65 6V/10W Elmos (sau compatibil acestuia) |  |  |  |  | buc | 38,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mansoane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (ПЗ) * 20 % |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |