WinСмета2000

        Formular Nr.2

	Investitor
Obiect
	 IMSP SRH
Reparatia incaperilor"Punctului Primire Urjenta la IMSP Spitalul Raional Hincesti"
	


Caiet de sarcini desfasurat
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Conform datelor din proiect


	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. LCM
	
	
	

	
	
	1.1. Tavanul
	
	
	

	1
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE ! Se prevede inlocuirea plitelor Armstrong deteorate)
	m2
	
	1,350

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,203

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	2,768

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	5,400

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	1,418

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,020

	 2
	RpCJ35B


	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra,  mozaic, etc ( Stratul de baza EUROFIN impreuna cu vopseaua care  se desprinde tavan)
	m2
	
	6,500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5400
	3,510

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5400
	3,510

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0600
	0,390

	
	2922140006703
	Macara fereastra 
	h-ut
	0,0150
	0,098

	 3
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2
	
	6,500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,195

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,975

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,325

	 4
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2
	
	6,500

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	9,945

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	46,410

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,026

	 5
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	
	6,500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,195

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,975

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,325

	 6
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	6,500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	1,300

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60
	m2
	1,1000
	7,150

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	0,975

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,002

	 7
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment alb "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele    tavanelor 
	m2
	
	6,500

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	2,925

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,650

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	6,857

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,007

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,007

	 8
	RpCR08B


	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent ( ATENTIE!Culoarea  alba  Vopsea lavabila p/u tavan))
	m2
	
	450,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3000
	135,000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0800
	36,000

	
	26531021008301
	Amestic uscat FINIS
	kg
	0,0500
	22,500

	
	243011610435401
	Vopsea lavabila alba
	kg
	0,3000
	135,000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,450

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0300
	13,500

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0500
	22,500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	4,500

	 
	
	1.2. Peretii
	
	
	

	9
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. ( ATENTIE! Cu recuperarea  barei de protectie p/u executarea lucrarilor de finisare)
	m2
	
	24,500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4700
	11,515

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4700
	11,515

	 10
	RpCO49E


	Confectii din lemn: montarea galeriilor pentru perdele (ATENTIE! Montarea barei de protectie demontata anterior fara cost))
	m
	
	146,200

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0500
	7,310

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0500
	7,310

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	1,5000
	219,300

	
	26531021008301
	Amestic uscat FINIS
	kg
	0,1200
	17,544

	
	2052152950625
	Galerii din lemn perdele
	m
	1,0000
	146,200

	
	2874115893464
	Bolt de impuscat
	buc
	2,0000
	292,400

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	1,462

	 11
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2
	
	8,500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,020

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,275

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,425

	
	2922140006703
	Macara fereastra 
	h-ut
	0,0100
	0,085

	 12
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Betongrunt"
	m2
	
	8,500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,255

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,275

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,425

	 13
	IzF30A


	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex",  cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-A
	m2
	
	8,500

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6640
	14,144

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4160
	3,536

	
	2112227324783
	Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-A"
	kg
	1,6400
	13,940

	
	2952270003829
	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla
	h-ut
	0,2000
	1,700

	
	2940420007687
	Masina portabila de taiat cu disc abraziv
	h-ut
	0,1000
	0,850

	 14
	RpCJ04A1


	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) ETENTIE! In mortarul  p/u tencuieli se adauga sticla lichida in volum 200gr solutie lichida la jumatate de volum caldare de pregatire a mortarului cu V=25kg si mentios se amestica si rapid se introduce pe pereti)
	m2
	
	8,500

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,0100
	8,585

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	2,550

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0160
	0,136

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,043

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,2900
	27,965

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0042
	0,036

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0260
	0,221

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0065
	0,055

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,043

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0020
	0,017

	 15
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2
	
	8,500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,255

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,275

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,425

	 16
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE! Smestic uscat pe baza de ciment)
	m2
	
	8,500

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	10,370

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	60,690

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,034

	 17
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2
	
	8,500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,255

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,275

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,425

	 18
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	8,500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	1,700

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60
	m2
	1,1000
	9,350

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	1,275

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,003

	 19
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2
	
	8,500

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	3,825

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,850

	
	26531021008331
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	8,967

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,009

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,009

	 20
	RpCR08B


	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent (Culoarea la discretia beneficiarului Vopsea lavabila p/u pereti,inclusiv 48m2 pereti exteriori)
	m2
	
	1 150,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3000
	345,000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0800
	92,000

	
	26531021008301
	Amestic uscat FINIS
	kg
	0,0500
	57,500

	
	243011610435401
	Vopsea lavabila alba
	kg
	0,3000
	345,000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	1,150

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0300
	34,500

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0500
	57,500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	11,500

	 21
	CK18B


	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (ATENTIE! Incleerea baghetelor existente demontate anterior)
	m
	
	6,500

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5200
	3,380

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0020
	0,013

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,0850
	0,552

	
	2521106718391
	Baghete din mase plastice
	m
	1,0500
	6,825

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,163

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,007

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0020
	0,013

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,0150
	0,098

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0060
	0,039

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0040
	0,026

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0020
	0,013

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0020
	0,013

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,007

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0060
	0,039

	 22
	CN01A


	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Vopsirea peretilor in incaperile injineresti)
	m2
	
	25,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0600
	1,500

	
	2652102100696
	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146
	kg
	0,3000
	7,500

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	1,250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,050

	 23
	CL21A


	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (Protectia muchiilor la goluri usi, stilpi,pereti cu cornier aluminiu 50x50x1200H)
	m
	
	48,000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0000
	48,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,800

	
	2811236309900
	Cornier aluminiu 50x50mm
	m
	1,0000
	48,000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0200
	0,960

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0300
	1,440

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2000
	57,600

	 24
	CK18A


	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (In palate la pereti bara de protectie L=1.2m,B=0.15m gros 20mm))
	m
	
	46,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3000
	13,800

	
	2670112202900
	Baghete din lemn laminate
	m
	1,0500
	48,300

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	1,150

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,046

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0010
	0,046

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,0080
	0,368

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0030
	0,138

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0020
	0,092

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0020
	0,092

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0020
	0,092

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,046

	 25
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	
	1,500

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	1,200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	1,200

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,0030
	0,005

	
	2922140006703
	Macara fereastra 
	h-ut
	0,0150
	0,022

	 26
	CI04A


	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv,livrate  in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) (In baie+viceu)
	m2
	
	1,500

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,7000
	4,050

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	0,450

	
	2664102102002
	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0280
	0,042

	
	2670112202150
	Placi de gresie ceramica
	m2
	1,0400
	1,560

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,0000
	15,000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0350
	0,053

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0015
	0,002

	
	2662106109860
	Aracet EP 25
	kg
	0,2000
	0,300

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	1,0000
	1,500

	
	1412212205733
	Praf de creta macinata
	kg
	0,1000
	0,150

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0250
	0,038

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,045

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,015

	 27
	CI23A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti  
	m2
	
	45,000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,5000
	112,500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,5700
	70,650

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	6,784

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,4250
	19,221

	
	2462106110433
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm
	kg
	1,7500
	79,144

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	46,129

	
	2523116716347
	Covor P.V.C. pentru peret gros 1.0mm
	m2
	1,0500
	47,486

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0015
	0,068

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0080
	0,360

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0150
	0,675

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0700
	3,150

	 28
	RpCP17A


	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Bara de sprijin in vicee  din INOX D=32mm L=0.9m in vicee)
	m
	
	4,500

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	1,2600
	5,670

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4800
	2,160

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,7000
	3,213

	
	27221032118681
	Teava INOX d=32mm dreapta
	m
	1,0000
	4,590

	
	2722103209803
	Teava const INOX f.s. tr 25 x 3,5  OLT 35 S 530/2
	m
	0,2500
	1,147

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,1000
	0,459

	
	2874125882312
	Saiba plata  pt. metal M 24  OL34   S 5200
	kg
	0,0500
	0,230

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0250
	0,115

	
	2873155901194
	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit  R1.2
	kg
	0,0500
	0,230

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,1800
	0,810

	
	2940520003828
	Aparat de polizat (biax)
	h-ut
	0,0900
	0,405

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0900
	0,405

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	0,113

	 29
	RpCP17B


	Mina curenta sau bara de protectie, din teava curba (Tava INOX D=32mm L=0.150mm in vicee)
	m
	
	1,500

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	1,2600
	1,890

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,5900
	0,885

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,7000
	1,081

	
	2722103211868
	Teava INOX d=32mm curba
	m
	1,0000
	1,545

	
	2722103209803
	Teava const INOX f.s. tr 25 x 3,5  OLT 35 S 530/2
	m
	0,2500
	0,386

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,1500
	0,232

	
	2874125882312
	Saiba plata  pt. metal M 24  OL34   S 5200
	kg
	0,0500
	0,077

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0300
	0,046

	
	2873155901194
	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit  R1.2
	kg
	0,0500
	0,077

	
	1010116200303
	Huila scop energ.mixta 
	kg
	0,5000
	0,772

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,2500
	0,375

	
	2940520003828
	Aparat de polizat (biax)
	h-ut
	0,1200
	0,180

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1200
	0,180

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0350
	0,053

	 
	
	1.3. Usile
	
	
	

	30
	RpCP44B


	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Usile se transmit beneficiarului)
	kg
	
	93,000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0080
	0,744

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0025
	0,233

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0010
	0,093

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0004
	0,038

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0006
	0,057

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,0002
	0,019

	 31
	RpCP32A


	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si  a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp ( Usile din profil de aluminiu deteorate1.23x2.0=1buc+1.14x2=3buc)
	m2
	
	9,300

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	1,0400
	9,672

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1500
	1,395

	
	2812106306055
	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feroneria si accesoriile
	m2
	1,0000
	9,393

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	2,0000
	18,786

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	4,697

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	1,644

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,6000
	5,636

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	9,393

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,186

	
	2940520007683
	Masina de taiat si gaurit
	h-ut
	0,1200
	1,116

	 32
	RpCP10A


	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale
	buc
	
	2,000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,5000
	1,000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1000
	0,200

	
	2863146310249
	Broasca ingropata obisnuita pentru usi
	buc
	1,0000
	2,000

	
	2863146310952
	Minere si silduri pentru usi
	buc
	1,0000
	2,000

	
	2874115836985
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm
	buc
	7,0000
	14,000

	 33
	RpCP02E


	Revizuirea si repararea usilor metalice de orice fel (Ridicarea tabliilor,revizuirea balamalilor cu schimbarea lor daca este necisitatea,accesuarele de inchidere pe verticala si orizontale,intarire punctelor slabe,reglarea inchiderei-deschiderei)
	kg
	
	125,000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,1200
	15,000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	15,000

	
	2735725901235
	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2
	kg
	0,0300
	3,750

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0200
	2,500

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0100
	1,250

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0300
	3,750

	
	1010116200303
	Huila scop energ.mixta 
	kg
	1,1000
	137,500

	
	2874125885651
	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34  S 1257
	kg
	0,0100
	1,250

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1000
	12,500

	
	2940520003828
	Aparat de polizat (biax)
	h-ut
	0,0800
	10,000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0800
	10,000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,375

	 34
	RpCJ06A


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Fisurele aparute intre perete si imposul usei pe tot perimertrul din ambele parti)
	m
	
	160,000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3200
	51,200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1800
	28,800

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7400
	118,400

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0008
	0,128

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0040
	0,640

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0049
	0,784

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0012
	0,192

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,160

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,160

	 35
	RpCR22B


	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica (Usa  de intrare la biroul RADIOLOJIE)
	m2
	
	4,520

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,6700
	7,548

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400
	1,085

	
	2430226100981
	Grund alchid orce culoare
	kg
	0,1000
	0,452

	
	2430226101350
	Chit de cutit alchidic C 895-7
	kg
	0,0500
	0,226

	
	2430226109456
	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri   D.007-1
	kg
	0,1100
	0,497

	
	2430116105723
	Lac de baza alchidic L 005-5
	kg
	0,1700
	0,768

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0200
	0,090

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0300
	0,136

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0120
	0,054

	 
	
	1.4. Ferestrele
	
	
	

	36
	RpCP35C


	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la  ferestre (ATENTIE! Instalarea capacilor la pervazuri din mase plastice  42bucx0.15m
	m
	
	1,500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1000
	0,150

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	0,030

	
	2521106718393
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi
	m
	1,0000
	1,515

	
	2874115833870
	Suruburi autofiletante 
	buc
	6,0000
	9,090

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,015

	
	2940520007683
	Masina de taiat si gaurit
	h-ut
	0,0500
	0,075

	 
	
	1.5. Pardoselele cheramice
	
	
	

	37
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	
	0,960

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	0,374

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	0,374

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,0500
	0,048

	
	2922140006703
	Macara fereastra 
	h-ut
	0,0500
	0,048

	 38
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	
	0,960

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	0,144

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,144

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,0500
	0,048

	
	2922140006703
	Macara fereastra 
	h-ut
	0,0400
	0,038

	 39
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	
	0,960

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,029

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,144

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,048

	 40
	RpCK24B


	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment  marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea  cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi peste 60 cmp/buc, orice format si culoare (Plitele cheramice in ospatorie,baie)
	m2
	
	0,960

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,4600
	2,362

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	0,288

	
	2670112202151
	Placi sau piscoturi de gresie ceramica
	m2
	1,0300
	0,989

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,1500
	12,624

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,040

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,010

	
	2010407343982
	Rumegus
	kg
	0,0500
	0,048

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	1,5000
	1,440

	
	1421302200460
	Coloranti
	kg
	0,0100
	0,010

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	0,032

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0450
	0,043

	
	29522700038171
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,012

	 
	
	1.6. Pardosele linolium
	
	
	

	41
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2
	
	12,500

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	2,875

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	2,875

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	0,375

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,0300
	0,375

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,375

	 42
	RpCK41B


	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Laminat in radiografie)
	m2
	
	11,750

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2700
	3,173

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2700
	3,173

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0250
	0,294

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,0300
	0,352

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400
	0,470

	 43
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Sapa la adincime 20mm)
	m2
	
	24,250

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	3,637

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,637

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,0500
	1,213

	
	2922140006703
	Macara fereastra 
	h-ut
	0,0400
	0,970

	 44
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor
	m2
	
	24,250

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,727

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,637

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,213

	 45
	CG56B


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2
	
	24,250

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,4680
	11,349

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	30,6000
	746,502

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	2,196

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0070
	0,171

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0840
	2,037

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,485

	 46
	CG49A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Grosime 2.0mm,PUR,clasa 43 Grupa "T"
	m2
	
	24,250

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	48,500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	28,857

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	3,656

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	8,530

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	127,949

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	24,859

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500
	3,656

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	1,1000
	26,808

	
	2523116716348
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500
	25,590

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0015
	0,037

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,242

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,291

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	4,850

	 47
	RpCR22B


	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica
	m2
	
	1,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,6700
	1,670

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400
	0,240

	
	2430226100981
	Grund alchid orce culoare
	kg
	0,1000
	0,100

	
	2430226101350
	Chit de cutit alchidic C 895-7
	kg
	0,0500
	0,050

	
	2430226109456
	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri   D.007-1
	kg
	0,1100
	0,110

	
	2430116105723
	Lac de baza alchidic L 005-5
	kg
	0,1700
	0,170

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0200
	0,020

	
	24301161032941
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0300
	0,030

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0120
	0,012

	 
	
	1.7. Sistema de incalzire
	
	
	

	48
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Pentru executarea lucrarilor de finisare)
	m2
	
	198,000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	31,680

	 49
	RpCR25B


	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta
	m2
	
	198,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,4500
	89,100

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1300
	25,740

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0500
	9,900

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	0,1000
	19,800

	
	2430126105060
	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80
	kg
	0,1500
	29,700

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	0,1000
	19,800

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,1000
	19,800

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0300
	5,940

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	1,980

	 50
	RpIB01A


	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Se monteaza radiatoarele existente,demontate anterior)
	m2
	
	198,000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,9400
	186,120

	
	2822115710000
	Radiatoare din fonta
	m2
	1,0100
	199,980

	
	2682117323463
	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm
	kg
	0,0500
	9,900

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0220
	4,356

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0010
	0,198

	 
	
	1.8. Lucrari santehnice
	
	
	

	51
	RpSC03B


	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare
	buc
	
	5,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2000
	16,000

	 52
	RpSC19A


	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(900x900x160mm otel emailata complet echipata)
	buc
	
	4,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2500
	9,000

	
	28751142007801
	Cada pentru dus otel 900x900x160mm
	buc
	1,0000
	4,120

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	4,120

	 53
	RpSC19A


	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Din acril 800x800x140 cu sifon)
	buc
	
	1,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2500
	2,250

	
	28751142007802
	Cada pentru dus acril 800x800x150
	buc
	1,0000
	1,030

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,030

	 54
	RpSD02A


	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple
	buc
	
	5,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6000
	3,000

	 55
	RpSD19A


	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc
	
	5,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,3000
	6,500

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0000
	5,000

	 56
	RpSD03A


	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"( Batereia amesticatoare de la lavuare)
	buc
	
	18,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8500
	15,300

	 57
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	
	18,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0000
	36,000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	18,000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	36,000

	 58
	RpSC30A


	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	
	18,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9000
	16,200

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0100
	18,544

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0000
	73,440

	 59
	RpSC38A


	Inlocuirea, cu refolosirea accesoriilor,a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (ATENTIE ! numai sifonul de scurjere si protectie)
	buc
	
	18,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,1000
	55,800

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100
	18,544

	 60
	RpSC41B


	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet, din portelan sanitar, avind sifonul interior tip P ( ATENTIE! numai accesuarele pe interiorul rezervorului p/u clozet)
	buc
	
	1,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000
	4,800

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0000
	1,005

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	1,005

	 61
	RoSD18A


	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc
	
	2,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	0,320

	
	2913124202100
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord
	buc
	1,0000
	2,010

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,0000
	2,010

	 62
	RpSC31A


	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	
	18,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4000
	7,200

	
	2875114201120
	Portpahar sau sapuniera
	buc
	1,0100
	19,089

	 63
	SE59A1 Adaptiv


	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Suport p/u hirtie ijienica)
	buc
	
	13,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4500
	5,850

	
	29241273568001
	Suport p/u hirtie ijienica
	buc
	1,0000
	13,260

	
	20511429507160
	Dibluri metalice
	buc
	2,0000
	26,520

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	26,520

	 64
	RpSE25A


	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 50l
	buc
	
	1,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,5000
	3,500

	 65
	RpSE27A


	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc
	
	8,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3500
	2,800

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	1,0000
	8,160

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	16,320

	 66
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (Grile de ventilare 200x300mm di masae plastice in cbinetul RADIOLOJIE dintre care doua sun inlocuite cu altelr noi)
	buc
	
	6,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2200
	1,320

	
	2811236306222
	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata
	buc
	1,0000
	6,000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,1500
	0,900

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,5000
	3,000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,060

	 
	
	1.9. Lucrari diverse
	
	
	

	67
	TrI1AA01F3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3
	t
	
	0,650

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	0,293

	 68
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	
	0,650

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	0,020

	 69
	RCsB21C


	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm
	buc
	
	6,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1700
	1,020

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,5000
	15,750

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	0,8000
	5,040

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,0900
	0,540

	 70
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc
	
	32,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	1,920

	 71
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	
	22,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	4,840

	 72
	RpEF24C


	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta
	buc
	
	14,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,5100
	7,140

	 73
	RpEF12A


	Montarea lampilor (becurilor TIP LED L=1200 18W), tip: cu incandescenta
	buc
	
	8,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1000
	0,800

	
	3150145100143
	Beculi LP 18W 600 tip LED
	buc
	1,0500
	8,400

	 74
	RpEF12B


	Montarea lampilor (becurilor Tip LED L600 ,18W), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc
	
	12,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1500
	1,800

	
	3150145100143
	Beculi LP 18W 600 tip LED
	buc
	1,0500
	12,600

	 75
	RpEK03A


	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur (INTRARE,IESIRE)
	buc
	
	2,000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	1,5500
	3,100

	 76
	RpEK04A


	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu bec incandescent
	buc
	
	4,000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	1,0000
	4,000

	 
	
	2. Lucrari electrice
	
	
	

	77
	08-03-593-6


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc
	
	0,040

	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,3000
	3,532

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00306
	0,000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,0800
	0,163

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,0400
	0,082

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,0200
	0,041

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3100
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,3600
	0,054

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	42,4000
	1,696

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,6000
	1,024

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,3600
	0,054

	 78
	01-01-2


	Corp de iluminat Tip Led cu 4 tuburi complet echipat
	buc
	
	4,000

	
	01-01-2
	Corp iluminat cu 4 tuburi complet echipat tip LED
	buc
	1,0000
	4,000

	 79
	08-02-403-3


	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala
	100 m
	
	0,127

	
	1
	Muncitor
	h-om
	37,0000
	4,699

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,0100
	0,001

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0025
	0,000

	
	1019105
	Dibluri
	kg
	1,8000
	0,229

	
	1019110
	Cui consolidat
	kg
	1,3000
	0,165

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,3000
	0,038

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	28,0000
	3,556

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	4,9000
	0,622

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,1200
	0,015

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,3100
	0,039

	
	5009817
	Fisie pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	3,0000
	0,381

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,1200
	0,015

	
	5309015
	Tub de polivinilclorura "ХВТ"
	kg
	0,8300
	0,105

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0300
	0,004

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	5,2100
	0,662

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0300
	0,004

	 80
	01-01-33


	Fif electric VVGng 3x2.5mm2
	m
	
	12,650

	
	01-01-33
	Fir electric VVGng3x2.5mm2
	m
	1,0100
	12,777

	 
	
	3. Utilaje
	
	
	

	81
	01-03-5


	Boiler V=50L ARISTON
	buc
	
	1,000

	
	01-03-5
	Boiler V=50L ARISTON
	buc
	1,0000
	1,000


	
	

	

	
	

	


