Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala acoperisului ului blocului administrativ a subdiviziunii Straseni a centde Sanatate Publica Chisinau situat in or.Straseni, str.Stefan cel Mare si Sfint , |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |  |  |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,070 |  |  |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,350 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,350 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 |  |  |
| 4 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,020 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,280 |  |  |
| 5 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,550 |  |  |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructii noi ( rezistenta ) |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Centura monolita Cem 1(400x200) |  |  |  |  |
| 7 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm ( K=0.9*1.5=1.35 ) | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,252 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,108 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,006 |  |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,170 |  |  |
| 8 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 26631021b15 | Beton B15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 |  |  |
| 9 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,850 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,130 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |  |  |
| 10 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante( diam. 6 AI ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 11 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante10 AIII | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,066 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | 2.2. Centura monolita Cem 2(200x200) |  |  |  |  |
| 12 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm ( K=0.9*1.5=1.35 ) | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,252 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,108 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,006 |  |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,170 |  |  |
| 13 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 26631021b15 | Beton B15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 |  |  |
| 14 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,850 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,130 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |  |  |
| 15 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante( diam. 6 AI ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 16 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 12 AIII | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,065 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 17 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisantediam. 10A1 | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,066 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 18 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,040 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,080 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | 2.3. Centura monolita Cem 3(200x200)(fara armare) |  |  |  |  |
| 19 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm ( K=0.9*1.5=1.35 ) | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,252 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,108 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,006 |  |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,170 |  |  |
| 20 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 26631021b15 | Beton B15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 |  |  |
| 21 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,850 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,130 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |  |  |
| 22 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,040 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,080 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | 3. Acoperis |  |  |  |  |
| 23 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,500 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,930 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,400 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,010 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,580 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,450 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,330 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,230 |  |  |
| 24 | CL17B | Element de cuplareMC-1 | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,020 |  |  |
| 25 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,100 |  |  |
| 26 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,680 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,410 |  |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,160 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,830 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,200 |  |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,380 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,380 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,960 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,000 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,440 |  |  |
| 27 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,850 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,700 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,700 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,060 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |  |  |
| 28 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V.=0.00926m3 | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00926 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
| 29 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,170 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,350 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,001 |  |  |
| 30 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,160 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,000 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,114 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,056 |  |  |
| 31 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,040 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,080 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |  |  |
| 32 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 33 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala (Densitatea 30-40kg/m3,grosimea =150mm), sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri(Densitatea 30-40kg/m3,grosimea =150mm | m2 | 1,010 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,314 |  |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,530 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,010 |  |  |
| 34 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 35 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)aa - RAL 8017 (Maron) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,050 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 |  |  |
| 36 | CK26B apl | Opritori de zapada | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 2743123549026oz | Opritori de zapada | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 37 | CK26B apl | Coama | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 2743123549026c | Coama | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 38 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 |  |  |
| 39 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,820 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,200 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,360 |  |  |
| 40 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. ( carcas pentru streasina )V=0.072 m3 | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0072 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
| 41 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,170 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,350 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,001 |  |  |
| 42 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,160 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,000 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,114 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,056 |  |  |
| 43 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
| 44 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,770 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,250 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,090 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,020 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,200 |  |  |
| 45 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,050 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
| 46 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,050 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
| 47 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |  |  |
| 48 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,850 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,700 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,700 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,060 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |  |  |
| 49 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,970 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,633 |  |  |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,000 |  |  |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,500 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,400 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,110 |  |  |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,160 |  |  |
|  |  | 4. Canale de ventilare |  |  |  |  |
| 50 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 |  |  |
| 51 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm( canal interior ) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,460 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,045 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,010 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,350 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,006 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,500 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,070 |  |  |
| 52 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,474 |  |  |
|  | 1111000100031 | Cochilii vata minerala | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 |  |  |
| 53 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm( canal exterior ) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,280 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,052 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,010 |  |  |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,700 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,009 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,500 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,080 |  |  |
| 54 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri | buc |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 2710403642598c | Zont ventilatie | buc | 1,000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| SRL "GeoConstruct" |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.