| Bloc de studii si cantina la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu" pe teren cu nr. cad. 0100107.354 din str. Nicolae Titulescu 18, sect. Botanica, mun. Chisinau (S+P+1E) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Semnalizarea de incendiu (05/2021-SI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 300,000 |
| 2 | RCsB29K | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm | buc | 50,000 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 350,000 |
| 4 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 200,000 |
| 5 | RpEJ08E | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp | m | 80,000 |
| 6 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 200,000 |
| 7 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 80,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 8 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31 | buc | 1,000 |
| 9 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Concentrator: Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Modul cu 2 bucle adresabile | buc | 2,000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Modul cu 4 iesiri de tip releu | buc | 2,000 |
| 12 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Modul de comunicare digital | buc | 1,000 |
| 13 | 08-01-121-1 | Acumulator capsulat | buc | 6,000 |
| 14 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva | buc | 3,000 |
| 15 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 | set | 1,000 |
| 16 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Modul adresabil | buc | 1,000 |
| 18 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum cu baza | buc | 127,000 |
| 19 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de temperatura cu baza | buc | 7,000 |
| 20 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de alarma de incendiu | buc | 19,000 |
| 21 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Semnalizator optic si acustic | buc | 15,000 |
| 22 | 08-03-601-1 | Tablou (Tablou informativ ) | buc | 1,000 |
| 23 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 15,500 |
| 24 |  | Cablu JE-H(St)H-1x2x1,0 mm2 | m | 900,000 |
| 25 |  | Cablu JE-H(St)H-1x2x1,5 mm2 | m | 600,000 |
| 26 |  | Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm2 | m | 50,000 |
| 27 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 6,000 |
| 28 |  | Teava gofrata ф20 mm din PE | m | 600,000 |
| 29 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Teava neteda ф20mm din PE pentru instalarea cablului de semnalizare sub tava | 100 m | 9,000 |
| 30 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza | 100 buc | 2,000 |
| 31 |  | Cutie de jonctiune, pentru conectarea tevilor netede sub tavan | buc | 200,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistem de evacuare a fumului |  |  |
| 32 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control, de demarare. Controler pentru inchiderea si deschiderea ferestrelor | buc | 1,000 |
| 33 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Sursa de alimentare U=24V | buc | 1,000 |
| 34 | 08-01-121-1 | Acumulator capsulat | buc | 2,000 |
| 35 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Intrerupator pentru deschiderea si inchiderea manuala | buc | 2,000 |
| 36 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,000 |
| 37 |  | Cablu JE-H(St)H-1x2x1,0 mm2 | m | 200,000 |
| 38 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,500 |
| 39 |  | Teava gofrata ф20 mm din PE | m | 150,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 40 |  | Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31 | buc | 1,000 |
| 41 |  | Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara, cu LCD panou frontal, 400/600 mA, U=24V tip Previdia Max, "INIM" sau analog | buc | 1,000 |
| 42 |  | Modul cu 2 bucle de detectie pentru centrala de incendiu, tip IFM2L "INIM" sau analog | buc | 2,000 |
| 43 |  | Modul cu 4 iesiri de tip releu, pentru instalarea in centrala de incendiu, 10/80 mA tip IFM4R "INIM" sau analog | buc | 2,000 |
| 44 |  | Modul comunicator RS485, pentru centrala de incendiu, 60 mA tip IFMNET "INIM" sau analog | buc | 1,000 |
| 45 |  | Acumulator capsulat 12V 17Ah | buc | 2,000 |
| 46 |  | Sursa de alimentare de rezerva 24V, 2A, | buc | 1,000 |
| 47 |  | Sursa de alimentare de rezerva 24V, 4A, | buc | 2,000 |
| 48 |  | Acumulator capsulat 12V 17Ah | buc | 4,000 |
| 49 |  | Modul adresabil cu o intrare si o iesire supervizata de tip EM312SR "INIM" sau analog | buc | 1,000 |
| 50 | pret furnizor | Detector de fum, adresabil de tip ED100 "INIM" sau analog | buc | 127,000 |
| 51 | pret furnizor | Detector de temperatura, adresabil de tip ED200 "INIM" sau analog | buc | 7,000 |
| 52 | pret furnizor | Soclu pentru detectoare EB0010 "INIM" sau analog | buc | 134,000 |
| 53 | pret furnizor | Cutie suplimentara pentru instalarea detectoarelor EB0030 "INIM" sau analog | buc | 134,000 |
| 54 | pret furnizor | Declansator manual de alarma de incendiu, adresabil de tip EC0020 "INIM" sau analog | buc | 19,000 |
| 55 | pret furnizor | Semnalizator optic si acustic, culoare rosie, adresabil, 101 dB, 0.08/20 mA tip ES2020 "INIM" sau analog | buc | 15,000 |
| 56 | pret furnizor | Tablou informativ tip FPMCPU "INIM" sau analog | buc | 1,000 |
| 57 |  | Transmitator radio, LARS, LARS1, 1500 mA, de tip ATS 100 | buc | 1,000 |
| 58 |  | Acumulator capsulat 12V 7Ah | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema de evacuare a fumului |  |  |
| 59 |  | Controler pentru deschiderea si inchiderea 6 ferestre in timpul unui incendiu, U=24V, I=8A, in cutie din PE, cu administrarea conectarii de tip C-SV 8A, "ULTRAFLEX CONTROL SYSTEMS" sau analog | buc | 1,000 |
| 60 |  | Sursa de alimentare U=24V | buc | 1,000 |
| 61 |  | Acumulator capsulat 12V 4,5Ah | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.