| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1747981601637 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1747981601637 din 23.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Autoturism clasa sedan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului |  |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Autoturism clasa sedan |  |  |  |  |  | Autoturism clasa sedan - următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale autoturismului. Ofertanții care propun autoturismul trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos. Standarde - autoturismul trebuie să corespundă cerințelor și standardelor naționale ale Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia trebuie să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru autovehicule; Unități de măsură - toate datele și informațiile trebuie să fie prezentate în sistemul metric de măsurare. Caracteristici principale: 1. Fabricația. - Autoturismul trebuie să fie nou anul producerii – minim 2024.. 1.1 Culoare:. - Culoare exterior – Alb perlat. - Culoare interior - Negru. 2. Cerințe tehnice minime obligatorii. 2.1 Motorizare și performanță:. - Tip motorizare: hibrid benzină-electric. - Transmisie: automată, cu variație continuă controlată electronic (e-CVT sau echivalent). - Norma de poluare: minimum EURO 6. - Putere maximă (kW C.P. / rpm)- 130-140 (180-190) / 5900-6000. - Putere totală dezvoltată de sistemul hibrid: minimum 165 CP. - Accelerație 0-100 km/h: maximum 8 secunde. - Viteză maximă: minimum 175 km/h. - Tracțiune: față. 2.2 Consum și emisii:. - Consum mediu (combinat): maximum 4,0 l/100 km. - Emisii CO₂ (combinat): maximum 92 g/km (conform standardelor WLTP/UNECE nr.101). 2.3 Dimensiuni și greutate:. - Lungime totală: minim 4.900 mm -max. 4950 mm. - Lățime: minim 1.800 mm – max 1850 mm. - Ampatament: minim 2.800 mm – max 2825 mm. 3. Dotări minime obligatorii. 3.1 Exterior:. - Faruri LED (fază scurtă și lungă), cu semnalizare integrată. - Lumini de zi LED. - Proiectoare de ceață LED. - Spălătoare pentru faruri. - Jante aliaj minim 18”. - Oglinzi exterioare reglabile electric, încălzite și rabatabile automat. - Geamuri fumurii spate și lunetă. - Senzori de lumină și ploaie. 3.2 Interior și confort:. - Tapițerie din piele (naturală sau ecologică). - Scaune față reglabile electric, încălzite și ventilate. - Reglaj lombar electric pentru scaunele față. - Scaune spate încălzite, cu reglaj electric al înclinării spătarului. - Sistem de climatizare automat pe 3 zone. - Volan multifuncțional, încălzit, reglabil pe înălțime și adâncime. - Acces și pornire fără cheie (Smart Entry & Start). - Sistem de încărcare wireless pentru telefon. - Cameră video marșarier cu ghidare dinamică. - Sistem de camere 360°. - Parbriz încălzit în zona ștergătoarelor. - Display multimedia minim 12”, compatibil Android Auto și Apple CarPlay. - Sistem audio premium cu minim 9 difuzoare și subwoofer. - Porturi USB-C față și spate (minimum 4). - Parasolare laterale spate și lunetă cu acționare electrică. - Cotieră centrală față și spate. - Funcție de memorare a poziției pentru scaunul șoferului, oglinzi și volan. 3.3 Siguranță:. - Minimum 8 airbaguri (inclusiv central și genunchi șofer). - Sistem de frânare ABS + BA + EBD. - Control electronic al stabilității (ESP / VSC). - Sistem de menținere în bandă (LKA/LTA). - Sistem de avertizare la coliziune frontală cu frânare automată. - Sistem de recunoaștere semne rutiere. - Sistem de monitorizare unghi mort (BSM). - Sistem de detectare trafic transversal (spate și față). - Sistem de asistență la ieșirea în siguranță (SEA). - Senzori parcare față și spate, cu funcție de frânare automată. - Asistență la urcare (HAC) și la coborâre (DAC). - Sistem de apel automat de urgență în caz de accident (eCall). - Sistem antifurt: alarmă + imobilizator electronic. 4. Cerințe suplimentare:. - Autoturismul trebuie să fie livrat cu roată de rezervă de dimensiune completă. - Livrarea trebuie să fie efectuată în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului. - Se acceptă numai autoturisme noi, fără rulaj. - Furnizorul trebuie să asigure asistență tehnică gratuită în Republica Moldova și UE timp de minimum 3 ani. - Se solicită discount garantat la deservirea post-vânzare pe teritoriul RM. 5. Livrare și garanție:. - Termen de livrare: maxim 30 zile lucrătoare de la comanda fermă. - Garanție: minim 3 ani sau 100.000 km (în funcție de primul termen atins). - Asistență rutieră inclusă pentru minimum 3 ani, fără limită de kilometri. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |