| ____Lucrari de reparatii curente in cadrul IP LT "Principesa Natalia Dadiani" din str. Calea Iesilor 21, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Lucrari reparatii curente. Clase primare (aripa dreapta)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Hol Etaj 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 23,900 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 23,900 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pardosea |  |  |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele | m2 | 23,900 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 23,900 |
| 5 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm / Gresie antiglisanta | m2 | 23,900 |
| 6 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=100 mm | m | 20,100 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pereti si glafuri |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 31,400 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 31,400 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 31,400 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 31,400 |
| 11 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 31,400 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38,300 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,300 |
| 14 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,000 |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Retele electrice |  |  |
| 16 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 8,250 |
| 17 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 8,250 |
| 18 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 5,000 |
| 19 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Alte lucrari |  |  |
| 20 | RpCR14 A | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare | m2 | 2,460 |
| 21 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,460 |
| 22 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 3,000 |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Pervaz | m2 | 1,200 |
| 24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 1,200 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Pervaz | m2 | 1,200 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,200 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Pervaz | m2 | 1,200 |
|  |  | Capitolul 1.2. WC si incapere alaturata etaj 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavan |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,600 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,600 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,000 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,000 |
| 32 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,860 |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Timplarii |  |  |
| 34 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,080 |
| 35 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2600x800 (h) - 1buc | m2 | 2,080 |
| 36 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog | m2 | 8,820 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Retele electrice |  |  |
| 37 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 3,300 |
| 38 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 3,300 |
| 39 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 |
| 40 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Alte lucrari |  |  |
| 41 | RpCR14 A | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare | m2 | 1,845 |
| 42 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 1,845 |
| 43 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 3,400 |
| 44 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,000 |
| 45 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn 50 PP grila INOX vertical | buc | 1,000 |
| 46 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Hol etaj 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pereti si glafuri |  |  |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,800 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,800 |
| 49 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Tavan |  |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 23,900 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 23,900 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Retele electrice |  |  |
| 52 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 5,600 |
| 53 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 5,600 |
| 54 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 5,000 |
| 55 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Alte lucrari |  |  |
| 56 | RpCR14 A | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare | m2 | 1,025 |
| 57 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 1,025 |
| 58 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 6,000 |
| 59 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Pervaz | m2 | 0,480 |
| 60 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 0,480 |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Pervaz | m2 | 0,480 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 0,480 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Pervaz | m2 | 0,480 |
|  |  | Capitolul 1.4. WC si incapere alaturata etaj 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Tavan |  |  |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,600 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,600 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Pereti si glafuri |  |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,000 |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,000 |
| 68 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,860 |
| 69 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Timplarii |  |  |
| 70 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,080 |
| 71 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2600x800 (h) - 1buc | m2 | 2,080 |
| 72 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog | m2 | 8,820 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Retele electrice |  |  |
| 73 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 2,800 |
| 74 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 2,800 |
| 75 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 |
| 76 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Alte lucrari |  |  |
| 77 | RpCR14 A | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare | m2 | 1,230 |
| 78 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 1,230 |
| 79 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 6,500 |
| 80 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn 50 PP grila INOX vertical | buc | 1,000 |
| 81 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Casa scarii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Pardosea si scari |  |  |
| 82 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea | m2 | 18,500 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Pereti si glafuri |  |  |
| 83 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 57,200 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 106,300 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 106,300 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 106,300 |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 106,300 |
| 88 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Tavan si scari |  |  |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,600 |
| 90 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21,600 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,600 |
| 92 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,600 |
| 93 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,560 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Alte lucrari |  |  |
| 94 | RpCL02C | Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata | m | 9,100 |
| 95 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,056 |
|  |  | Capitolul 1.6. Deseuri |  |  |
| 96 | TrB01A2-2 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 0,900 |
| 97 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3 | t | 0,900 |
| 98 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,900 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electromontare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Hol Etaj 2 |  |  |
| 99 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,000 |
| 100 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize | buc | 5,000 |
| 101 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,030 |
| 102 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,020 |
| 103 | 08-03-591-5 | Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,030 |
| 104 |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc | 5,000 |
| 105 |  | Коробка ответвительная | buc | 1,000 |
| 106 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,300 |
| 107 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m | 30,000 |
| 108 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,300 |
|  |  | Capitolul 2.2. WC si incapere alaturata etaj 2 |  |  |
| 109 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,000 |
| 110 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize | buc | 2,000 |
| 111 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,020 |
| 112 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,020 |
| 113 |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc | 2,000 |
| 114 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,120 |
| 115 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m | 12,000 |
| 116 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,120 |
|  |  | Capitolul 2.3. Hol Etaj 1 |  |  |
| 117 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 3,000 |
| 118 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize | buc | 5,000 |
| 119 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,040 |
| 120 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,040 |
| 121 | 08-03-591-5 | Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,010 |
| 122 |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc | 5,000 |
| 123 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,300 |
| 124 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m | 30,000 |
| 125 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,300 |
|  |  | Capitolul 2.4. WC si incapere alaturata etaj 1 |  |  |
| 126 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,000 |
| 127 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize | buc | 2,000 |
| 128 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,020 |
| 129 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,020 |
| 130 |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc | 2,000 |
| 131 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,120 |
| 132 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m | 12,000 |
| 133 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,120 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.