	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, str. Onisifor Ghibu 7/3
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Plan general (10/25-6 PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine

	kg
	
	120,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	2,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	2,40

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,096

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,12

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,36

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,60

	2
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15

	m
	
	700,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	182,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	182,00

	3
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare ingradire spatii verzi

	kg
	
	900,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	18,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	18,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,72

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,90

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	2,70

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	4,50

	4
	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj pietonal

	m2
	
	361,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	64,98

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	64,98

	5
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,557



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	3,353

	6
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	85,020



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	21,935

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Carosabil asfaltat



	7
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm

	m2
	
	1 641,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	57,271

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	52,512

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	29,866

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	29,866

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	29,866

	8
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,820



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	4,936

	9
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	184,610



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	47,629

	10
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)

	m2
	
	1 641,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	82,05

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	82,05

	11
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	1,150



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	1,184

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,345

	12
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm

	m2
	
	1 641,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	246,15

	
	1111000100013116
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	0,0940
	192,818

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	6,154

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	22,564

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	23,384

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Carosabil asfaltat
	

	3. Pavaj pietoni



	13
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	3,350



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	30,25

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	3,35

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	4,69

	14
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	50,250



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	49,748

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	57,788

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	5,025

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	10,552

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	21,105

	15
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm

	m2
	
	335,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	194,367

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	5,293

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	340,025

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	536,00

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	2 636,45

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	1,675

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	14,338

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	6,70

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj pietoni
	

	4. Tartan tip 1



	16
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,230



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	2,077

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,23

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	0,322

	17
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	2,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	2,277

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	2,645

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,23

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,483

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,966

	18
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,009



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,009

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,003

	19
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	23,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	2,76

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	2,702

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,086

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	0,316

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	0,328

	20
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	23,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	2,76

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	5,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,15

	21
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	23,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	15,41

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,84

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	128,80

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	184,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	56,58

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	0,92

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 1
	

	5. Tartan tip 2



	22
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,120



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	1,084

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,12

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	0,168

	23
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	1,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	1,188

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	1,38

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,12

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,252

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,504

	24
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,005



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,005

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,002

	25
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	12,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	1,44

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	1,41

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,045

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	0,165

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	0,171

	26
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	12,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	1,44

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	3,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,60

	27
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	12,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	8,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,96

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	67,20

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	96,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	29,52

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	0,48

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 2
	

	6. Tartan tip 3



	28
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,120



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	1,084

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,12

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	0,168

	29
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	1,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	1,188

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	1,38

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,12

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,252

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,504

	30
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,005



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,005

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,002

	31
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	12,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	1,44

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	1,41

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,045

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	0,165

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	0,171

	32
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	12,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	1,44

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	3,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,60

	33
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	12,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	8,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,96

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	67,20

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	96,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	29,52

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	0,48

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 3
	

	7. Suprafata inverzita



	34
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	0,116



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	0,261

	35
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	19,720



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	5,088

	36
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	0,116



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	0,042

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,00

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	0,046

	37
	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime

	m2
	
	116,000



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1100
	12,76

	38
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	
	1,160



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	5,591

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	4,594

	39
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna

	100m2
	
	1,160



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	0,766

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,16

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	0,448

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Suprafata inverzita
	

	8. Borduri



	40
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20

	m
	
	415,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	62,25

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	182,60

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0450
	18,675

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	1 211,80

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	3,32

	
	26661228002823
	Bordura 100x30x15
	m
	1,0050
	417,075

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	2,49

	41
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20

	m
	
	80,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	9,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	14,40

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	3,84

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	81,60

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,24

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	80,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,24

	42
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20

	m
	
	680,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	81,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	122,40

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	32,64

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	693,60

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	2,04

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	683,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	2,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	9. Mobilier urban



	43
	TsH91A
	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15

	buc
	
	30,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	57,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	13,50

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	145,50

	
	25132066214655
	Banca Parc PBA 135
	buc
	1,0000
	30,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	1,08

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	4,50

	44
	TsH91B
	Instalarea urne pe beton C12/15

	buc
	
	30,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	18,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	13,50

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	145,50

	
	2030112931102
	Urne
	buc
	1,0000
	30,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0840
	2,52

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	4,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	10. Ingradiri spatii verzi



	45
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	2,700



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	3,213

	46
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	
	4,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	5,106

	47
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	4,600



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	1,187

	48
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 cu adaos hidrofob F75

	m3
	
	2,700



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	9,315

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	1,08

	
	26631021000440
	Beton cl.C25/30 cu adaos hidrofob F75
	m3
	1,0250
	2,809

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,274

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	1,62

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,675

	49
	CL02D
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv

	t
	
	0,266



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,0000
	2,128

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,6000
	0,426

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,6000
	1,49

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	0,213

	
	2811106303000
	Stilp din otel livrati in tronsoane
	kg
	1 000,0000
	266,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,2000
	0,319

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	3,0000
	0,798

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	3,0000
	0,798

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	3,0000
	0,798

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3000
	0,08

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,4500
	0,12

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	7,0000
	1,862

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,2000
	0,319

	
	3410520006729
	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,6000
	0,16

	50
	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

	t
	
	1,400



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	19,0000
	26,60

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,0000
	5,60

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	13,0000
	18,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000
	2,66

	
	2811106301100
	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae
	kg
	1 000,0000
	1 400,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,5000
	2,10

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,5000
	6,30

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,5000
	6,30

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,5000
	6,30

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,14

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1500
	0,21

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,5000
	2,10

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,7000
	2,38

	51
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	1,660



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	12,085

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	19,92

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	9,96

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	1,394

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	4,98

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	2,49

	52
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata ф1,7mm ochi 50x50 - 1,05 m2/m2

	m2
	
	150,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	82,50

	
	28731220053261
	Plasa sudata zincata ф1,7mm ochi 50x50
	m2
	1,0500
	157,50

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	322,50

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	5,25

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	2,25

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,75

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ingradiri spatii verzi
	

	11. Ingradire teren de sport



	53
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	32,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	38,08

	54
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	
	54,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	60,384

	55
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	54,400



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	14,035

	56
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 cu adaos hidrofob F75

	m3
	
	50,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	172,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	20,00

	
	26631021000440
	Beton cl.C25/30 cu adaos hidrofob F75
	m3
	1,0250
	52,019

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	5,075

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	30,00

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	12,50

	57
	CL02D
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv

	t
	
	1,635



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,0000
	13,08

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,6000
	2,616

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,6000
	9,156

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	1,308

	
	2811106303000
	Stilp din otel livrati in tronsoane
	kg
	1 000,0000
	1 635,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,2000
	1,962

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	3,0000
	4,905

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	3,0000
	4,905

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	3,0000
	4,905

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3000
	0,491

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,4500
	0,736

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	7,0000
	11,445

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,2000
	1,962

	
	3410520006729
	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,6000
	0,981

	58
	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

	t
	
	2,655



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	19,0000
	50,445

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,0000
	10,62

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	13,0000
	34,515

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000
	5,044

	
	2811106301100
	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae
	kg
	1 000,0000
	2 655,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,5000
	3,982

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,5000
	11,948

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,5000
	11,948

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,5000
	11,948

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,266

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1500
	0,398

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,5000
	3,982

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,7000
	4,514

	59
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	254,340



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	48,325

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	2,543

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	2,543

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	2,543

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	254,34

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	1,272

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	2,035

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	3,815

	60
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Plasa metalica zincata ф1,7mm ochi 50x50 - 1,05 m2/m2

	m2
	
	300,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	165,00

	
	287312200532660
	Plasa metalica zincata ф1,7mm ochi 50x50
	m2
	1,0500
	315,00

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	10,50

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	4,50

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	1,50

	61
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	4,544



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	33,08

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	54,528

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	27,264

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	3,817

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	13,632

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	6,816

	62
	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta pe balamale cu acelasi cadru metalic cu plasa analog ingradirei P1 1200x3400(h) - 2 buc

	m2
	
	8,160



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	1,55

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,9600
	7,834

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1800
	1,469

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3800
	3,101

	
	2030112930150
	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)
	m2
	1,0000
	8,16

	
	2874115817604
	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220
	buc
	4,0000
	32,64

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	4,0000
	32,64

	
	2874125881227
	Saiba plata  M 8
	buc
	4,0000
	32,64

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,1000
	0,816

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,1150
	0,938

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2300
	1,877

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2500
	10,20

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	0,033

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,008

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,163

	63
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	160,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	6,40

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	48,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,16

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,048

	64
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi

	m2
	
	160,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	12,80

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	544,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	108,80

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,192

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	361,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,32

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	4,16

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ingradire teren de sport
	

	12. Intrare in blocuri



	12.1. Copertina



	65
	CL53A
	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Compozit de aluminiu (bond) / se exclude termoizolant si plasa fibra sticla

	m2
	
	65,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6770
	109,005

	
	2811236304899*
	Compozit de aluminiu (bond) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)
	m2
	1,1000
	71,858

	
	2523156719204
	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla
	buc
	7,5000
	489,938

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	0,0200
	1,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2290
	14,885

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,0400
	2,60

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2750
	17,875

	
	2940520004058
	Masina de taiat cu disc 
	h-ut
	0,0044
	0,286

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Copertina
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrare in blocuri
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


