Cuprins Reparatia capitala a salii de tragere TIR, mun. Chisinau

| Simbol | Denumire | Pagina |
| --- | --- | --- |
| C | Cuprins Dosar Raportare |  |
| 27 | Reparația capitala a salii de tragere TIR, mun. Chisinau |  |
| 27.1 | Soluții arhitectural-constructive (SAC) |  |
| Formularul nr. 1 | Lista cu cantitatile de lucrari | 2 |
| 27.2 | Retele interioare de apeduct si canalizare (RAC) |  |
| Formularul nr. 1 | Lista cu cantitatile de lucrari | 5 |
| 27.3 | Încălzire, ventilare și climatizare (ÎVC) |  |
| Formularul nr. 1 | Lista cu cantitatile de lucrari | 7 |
| 27.4 | Retele de automatizare (AIVC) |  |
| Formularul nr. 1 | Lista cu cantitatile de lucrari | 11 |
| 27.5 | Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (EEF/IEI) |  |
| Formularul nr. 1 | Lista cu cantitatile de lucrari | 12 |
| 27.6 | Semnalizarea de incendiu si paza (SIP) |  |
| Formularul nr. 1 | Lista cu cantitatile de lucrari | 15 |
| 27.7 | Sistemul de supraveghere video (SV) |  |
| Formularul nr. 1 | Lista cu cantitatile de lucrari | 17 |

Formularul nr. 1

Obiectivul: Reparatia capitala a salii de tragere TIR, mun. Chisinau Obiectul: Solutii arhitectural-constructive (SAC)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 27.1

| Devizul: Lucrări de construcție |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1.1 | RCsO56A | Demontări: timplarie din lemn (Usi, Ferestre). | m2 | 14,5400 |
| 1.2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. | m2 | 182,3200 |
| 1.3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 471,5000 |
| 1.4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 182,3200 |
| 1.5 | RCsO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 79,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Demolari |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Pardosea |  |  |
| 1.6 |  | Sala de Tir-82 m2, Incapere de golire a arnelor-5.5 m2 | m2 | 87,5000 |
| 1.7 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton B12.5, gr=15 mm) | m3 | 13,1300 |
| 1.8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa Bp-1, d5mm, pas 100x100, 3,08kg/m2) | kg | 269,5000 |
| 1.9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 87,5000 |
| 1.10 | CG01A1 k=7 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga 3,5 cm | m2 | 87,5000 |
| 1.11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pardoselelor | m2 | 87,5000 |
| 1.12 | CG17D adapt | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . (Dale flexibile din cauciuc 600x600x25 mm, Adeziv neoprenic-0,4kg/m2) | m2 | 87,5000 |
| 1.13 | CG04A2 | Pardoseli din dulapi geluiti de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Lemn brun calitate superioara 2000x200x50 mm) | m2 | 87,5000 |
| 1.14 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm | m | 44,0000 |
| 1.15 | CG07A | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea lemnului | m2 | 87,5000 |
| 1.16 | CG07B | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor . | m | 44,0000 |
| 1.17 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea lemnului in trei straturi. | m2 | 87,5000 |
| 1.18 |  | Camera de asteptare-13 m2, Camera tehnica-69 m2, GTS-3m2, Vestiar-6.5m2, Antreu-3.5m2. | m2 | 95,0000 |
| 1.19 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton B12.5, gr=15 mm) | m3 | 14,2500 |
| 1.20 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa Bp-1, d5mm, pas 100x100, 3.08kg/m2) | kg | 292,6000 |
| 1.21 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi. (Mastic bituminos) | m2 | 95,0000 |
| 1.22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 95,0000 |
| 1.23 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150T, se adauga 2 cm | m2 | 95,0000 |
| 1.24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pardoselelor | m2 | 95,0000 |
| 1.25 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . (Gresie portelonata 220x850 mm) | m2 | 95,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Pereti. |  |  |

| 1.26 |  | Sala de Tir-185 m2, Incapere de golire a armelor-29 m2 | m2 | 214,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 214,0000 |
| 1.28 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 214,0000 |
| 1.29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor | m2 | 214,0000 |
| 1.30 | CI22B adapt | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Dale flexibile din cauciuc 600x600x25 mm, Adeziv neoprenic-0,4kg/m2) | m2 | 214,0000 |
| 1.31 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior .(Lemn ars calitate superioara 2000x200x40 mm). | m2 | 185,0000 |
| 1.32 |  | Camera de asteptare-Pereti Tip 1-39 m2, Camera tehnica-160 m2, Vestiar-25 m2, Antreu-15.5 m2. | m2 | 239,5000 |
| 1.33 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. | m2 | 239,5000 |
| 1.34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 239,5000 |
| 1.35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 239,5000 |
| 1.36 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 239,5000 |
| 1.37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 239,5000 |
| 1.38 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 239,5000 |
| 1.39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 239,5000 |
| 1.40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 239,5000 |
| 1.41 |  | Camera de asteptare-Pereti Tip 2 -5.5m2 | m2 | 5,5000 |
| 1.42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 5,5000 |
| 1.43 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Placi tip Cosauti 200x95x30 mm) | m2 | 5,5000 |
| 1.44 |  | Camera GTS-13 m2 | m2 | 13,0000 |
| 1.45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 13,0000 |
| 1.46 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 13,0000 |
| 1.47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. | m2 | 13,0000 |
| 1.48 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat). (Faianta 250x500 mm). | m2 | 13,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Pereti. |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Tavan. |  |  |
| 1.49 |  | Sala de Tir-82 m2, Incapere de golire a armelor-5.5 m2 | m2 | 87,5000 |
| 1.50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor | m2 | 87,5000 |
| 1.51 | CI22B adapt | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Dale flexibile din cauciuc 600x600x25 mm, Adeziv neoprenic-0,4kg/m2) | m2 | 87,5000 |
| 1.52 |  | Camera de asteptare-13 m2, Camera GTS-3 m2, Camera tehnica-69 m2, Vestiar-6.5 m2, Antreu-3.5m2. | m2 | 95,0000 |
| 1.53 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC, gr.9,5mm cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m . | m2 | 95,0000 |
| 1.54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 95,0000 |
| 1.55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 95,0000 |
| 1.56 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 95,0000 |
| 1.57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 95,0000 |
| 1.58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 95,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Tavan. |  |  |
|  |  | Capitolul 5.Timplarie |  |  |
| 1.59 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa metalica de intrare cu prag si prevazuta | m2 | 1,8900 |

|  |  | cu sistem de inchidere, cu porturi pentru bar MDF la interior, U1). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.60 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (Usa interioara intr-un canat,din lemn, prevazut cu sistem de inchidere cu cheie, U2, U3, U4, U5, U6). | m2 | 12,6500 |
| 1.61 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. | m | 43,0800 |
| 1.62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. | m2 | 10,7700 |
| 1.63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,7700 |
| 1.64 | CK18C adapt | Montare coltar din aluminiu. | m | 43,0800 |
| 1.65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 10,7700 |
| 1.66 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 10,7700 |
| 1.67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. | m2 | 10,7700 |
| 1.68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 10,7700 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Scari |  |  |
| 1.69 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 9,0000 |
| 1.70 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade 1 cm. | m2 | -9,0000 |
| 1.71 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm. (Placi portelonate cu suprafata rugoasa, Adeziv "Церисит CM-17") | m2 | 9,0000 |
| 1.72 | CK18C adapt | Montare profil pentru trepte din aluminiu. | m | 20,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6. Scari |  |  |

| Devizul: Montarea utilajului |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Montarea utilajului |  |  |
| 2.1 |  | Lucrari de montare a utilajului, 0,5% din costul utilajului | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Montarea utilajului |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. Utilaj |  |  |
| 3.1 | Pret furnizor | МОНОРЕЛЬСОВАЯ ДВИЖУЩАЯСЯ МИШЕНЬ ПУМА 35 С ПОВОРОТКИ, L=25m | set | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Utilaj |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Formularul nr. 1

Obiectivul: Reparatia capitala a salii de tragere TIR, mun. Chisinau Obiectul: Retele interioare de apeduct si canalizare (RAC)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 27.2

| Devizul: Lucrări de construcție |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Apeduct A1, T3. |  |  |
| 1.1 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Teava polietilen SDR17, PN10 20x2,0 mm, VALROM sau analog) | m | 15,0000 |
| 1.2 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (Tub termoizolant pentru conducta d=22mm) | m | 5,0000 |
| 1.3 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" .(Robinet cu ventil din bronz d=15 mm). | buc | 3,0000 |
| 1.4 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2".(Robinet reversibil d=15 mm). | buc | 1,0000 |
| 1.5 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Metal pentru pozarea tevilor). | kg | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Apeduct A1, T3. |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Canalizare. |  |  |
| 1.6 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala.(Conducta PVC d=110 mm). | m | 4,0000 |
| 1.7 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala.(Conducta PVC d=63 mm). | m | 1,0000 |
| 1.8 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc.(Piesa de curatire d=100 mm). | buc | 1,0000 |
| 1.9 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc.(Clapeta de revizie d=100 mm). | buc | 1,0000 |
| 1.10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Metal pentru pozarea tevilor). | kg | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Canalizare. |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Obiecte sanitare. |  |  |
| 1.11 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. | buc | 1,0000 |
| 1.12 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". | buc | 1,0000 |
| 1.13 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. | buc | 1,0000 |
| 1.14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Obiecte sanitare. |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3. Obiecte sanitare. |  |  |
| 2.1 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg montata pe console fixate in perete.(Boiler electric V=100L N=1,8kw). | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Obiecte sanitare. |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3. Obiecte sanitare. |  |  |
| 3.1 | Pret de piata | Boiler electric V=100L, N=1,8kw | buc | 1,0000 |

|  |  | TOTAL Capitolul 3. Obiecte sanitare. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Formularul nr. 1

Obiectivul: Reparatia capitala a salii de tragere TIR, mun. Chisinau Obiectul: Încălzire, ventilare și climatizare (ÎVC)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 27.3

| Devizul: Lucrări de construcție |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistema de incalzire. |  |  |
| 1.1 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Tub de protectie D=32mm) | buc | 2,0000 |
| 1.2 | IC44B | Confecționarea, montarea si cimentarea tevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4". (Tub de protectie D=76mm, L=0,4m) | buc | 5,0000 |
| 1.3 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale (Teava din otel. ГОСТ 10706-91.018x2,0) | m | 33,0000 |
| 1.4 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale (Teava din otel. ГОСТ 10706-91. 025х2,0). | m | 74,0000 |
| 1.5 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm.(Colector din metal 038х2.0 cu doua conectari). | buc | 1,0000 |
| 1.6 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm. (Izolatie tubulara 30x018, Dn=15mm, ROCKWOOL sau analog) | m2 | 1,4700 |
| 1.7 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm. (Izolatie tubulara 30x025, Dn=25mm, ROCKWOOL sau analog) | m2 | 5,8100 |
| 1.8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv.(Radiator tip Viadrus Termo 500/130, L=180mm--3 sectii). | buc | 1,0000 |
| 1.9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(Radiator tip Viadrus Termo 500/130, L=300mm--5 sectii). | buc | 2,0000 |
| 1.10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(Radiator tip Viadrus Termo 500/130, L=360mm--6 sectii). | buc | 1,0000 |
| 1.11 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator tip Viadrus Termo 500/130, L=960mm--16 sectii). | buc | 1,0000 |
| 1.12 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Robinet Maievski, d=15mm) | buc | 5,0000 |
| 1.13 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Clapeta de balansare, cu drenaj, d=15mm, Stremaks-M, Herz, 14117 sau analog) | buc | 1,0000 |
| 1.14 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Clapeta de inchidere, cu drenaj, d=15mm, Stremaks-M, Herz, 14117 sau analog) | buc | 1,0000 |
| 1.15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet cu cep pentru drenare, d=15mm) | buc | 2,0000 |
| 1.16 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet de inchidere tur, d=15mm, Danfoss sau analog) | buc | 5,0000 |
| 1.17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet de inchidere retur, d=15mm, Danfoss sau analog) | buc | 5,0000 |
| 1.18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet de inchidere, d=20 mm, Danfoss sau analog) | buc | 2,0000 |
| 1.19 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Clema suport teava d=15mm, Aquatherm sau analog) | buc | 40,0000 |
| 1.20 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Clema suport teava d=20mm, Aquatherm sau analog) | buc | 146,0000 |
| 1.21 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp. | m2 | 8,8800 |
| 1.22 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala | m2 | 8,8800 |

|  |  | a corpurilor fiind pina la 100 mp. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Sistema de incalzire. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema de alimentare cu caldura. |  |  |
| 1.23 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, (Teava din otel. ГОСТ 10706-91.038x2,0) | m | 60,0000 |
| 1.24 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm. (Izolatie tubulara 30x025, Dn=32mm, ROCKWOOL sau analog) | m2 | 6,0300 |
| 1.25 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2". (Robinet de inchidere, d=32 mm, Danfoss sau analog) | buc | 2,0000 |
| 1.26 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Clema suport teava d=32mm, Aquatherm sau analog) | buc | 120,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Sistema de alimentare cu caldura. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Ventilare, Sistema П1 |  |  |
| 1.27 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,55 mm grosime, avind perimetrul pina la 1800 mm. (Canal, otel galvanizat ГОСТ 19903-74, 0160) | m2 | 1,8000 |
| 1.28 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,55 mm grosime, avind perimetrul pina la 1800 mm. (Canal, otel galvanizat ГОСТ 19903-74, 0200) | m2 | 0,2000 |
| 1.29 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1800 mm. (Canal, otel galvanizat ГОСТ 19903-74, 500x250) | m2 | 10,5000 |
| 1.30 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 3600 mm. (Canal, otel galvanizat ГОСТ 19903-74, 600x250) | m2 | 0,5000 |
| 1.31 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 3600 mm. (Canal, otel galvanizat ГОСТ 19903-74, 600x400) | m2 | 2,1000 |
| 1.32 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 3600 mm. (Canal, otel galvanizat ГОСТ 19903-74, 800x300) | m2 | 2,4000 |
| 1.33 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Saltele lamelare din vată bazaltică ALU1 WIRED MAT 80 s=20mm (rezistenta 120min) armată cu plasă din fibră de sticlă cașerate pe o parte cu folie de aluminiu Larock 40 ALS armată cu plasă din fibră de sticlă, impermeabile pe toată secțiunea.) | m2 | 10,0000 |
| 1.34 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de exterior (aflux), RIS 600x400mm, Flakt Woods sau analog) | buc | 1,0000 |
| 1.35 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Grila aflux cu reglare 300x150, АДН 800x300, ARCTOS sau analog) | buc | 1,0000 |
| 1.36 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Grila aflux 0200, ДПУ 200, ARCTOS sau analog). | buc | 1,0000 |
| 1.37 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 11,6000 |
| 1.38 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale (Teava din otel. ГОСТ 10706-91. 032х2,0) | m | 8,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3.1. Ventilare, Sistema П1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Ventilare, Sistema B1, B2 |  |  |
| 1.39 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,1 mm grosime, avind perimetrul pina la 1800 mm.(Canal, otel galvanizat 1.0mm 600x300) | m2 | 2,0000 |
| 1.40 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,1 mm grosime, avind perimetrul pina la 1800 mm.(Canal, otel galvanizat 1.0mm 500x300) | m2 | 5,7000 |
| 1.41 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,1 mm grosime, avind perimetrul pina la 1800 mm.(Canal, otel galvanizat 1.0mm 500x250) | m2 | 27,5000 |
| 1.42 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,1 mm grosime, avind perimetrul pina la 1800 mm.(Canal, otel galvanizat 1.0mm 400x200) | m2 | 5,2000 |

| 1.43 | VA22A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,55 mm grosime, avind perimetrul pina la 700 mm.(Canal, otel galvanizat ГОСТ 19903-74, 0125) | m2 | 16,5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.44 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Grila aspiratie cu reglare 0125, ДПУ 125, ARCTOS sau analog) | buc | 2,0000 |
| 1.45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 37,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3.2. Ventilare, Sistema B1, B2 |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Ventilare, Sistema П1 |  |  |
| 2.1 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h.(Centrala de tratare aerului modulara "Systemair" Topvex SF06) | buc | 1,0000 |
| 2.2 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw.(Modul ventilator aflux, 1620m3/h; H400Pa N=0,482kw) | buc | 1,0000 |
| 2.3 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg. (Modul filtru F7 (aflux)) | buc | 1,0000 |
| 2.4 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg. (Modul baterie calda PGK 60-30) | buc | 1,0000 |
| 2.5 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate. (Clapeta de reglare cu acționare externa EFD 50-25) | buc | 1,0000 |
| 2.6 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc. (Conexiune flexibila 500x250, DS 50-25) | buc | 2,0000 |
| 2.7 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm.(Nod de amestec dotat cu clapeta cu 3 căi (REMAK) SUMX 2,5). | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Ventilare, Sistema П1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Ventilare, Sistema B1, B2 |  |  |
| 2.8 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw.(Ventilator in linie pentru canale dreptungiulare, Systemair N=0.935W; L1500m3/h; P320Pa, KT 50-30-4) | buc | 1,0000 |
| 2.9 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw.(Ventilator in linie pentru canale circulare, Systemair N=N83W; L120m3/h; P400Pa K125 EC) | buc | 1,0000 |
| 2.10 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc. (Conexiune flexibila 500x300, DS 50-30) | buc | 2,0000 |
| 2.11 | VC12B | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 200-400 kg.(Hota dreptungiulara 500x250 ТУ 36-2337-80 MOVEN ЗП - 500x250) | buc | 1,0000 |
| 2.12 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg.(Hota circulara 0125 ТУ 36-2337-80 MOVEN ЗК - 125) | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Ventilare, Sistema B1, B2 |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. Ventilare, Sistema П1 |  |  |
| 3.1 | Pret de piata | Centrala de tratare aerului modulara "Systemair" Topvex SF06 | buc | 1,0000 |
| 3.2 | Pret de piata | Modul ventilator aflux, 1620m3/h; H400Pa N=0,482kw | buc | 1,0000 |
| 3.3 | Pret de piata | Modul filtru F7 (aflux) | buc | 1,0000 |
| 3.4 | Pret de piata | Modul baterie calda PGK 60-30 | buc | 1,0000 |
| 3.5 | Pret de piata | Clapeta de reglare cu acționare externa EFD 50-25 | buc | 1,0000 |
| 3.6 | Pret de piata | Conexiune flexibila 500x250, DS 50-25 | buc | 2,0000 |
| 3.7 | Pret de piata | Nod de amestec dotat cu clapeta cu 3 căi (REMAK) SUMX 2,5 | buc | 1,0000 |
| 3.8 | Pret de piata | Reglare integrata in tablou electric separat | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Ventilare, Sistema П1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Ventilare, Sistema B1, B2 |  |  |
| 3.9 | Pret de piata | Ventilator in linie pentru canale dreptungiulare, Systemair N=0.935W; L1500m3/h; | buc | 1,0000 |

|  |  | P320Pa, KT 50-30-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 | Pret de piata | Ventilator in linie pentru canale circulare, Systemair N=N83W; L120m3/h; P400Pa, K125 EC | buc | 1,0000 |
| 3.11 | Pret de piata | Conexiune flexibila 500x300, DS 50-30 | buc | 2,0000 |
| 3.12 | Pret de piata | Hota dreptungiulara 500x250 ТУ 36-2337-80 MOVEN ЗП - 500x250 | buc | 1,0000 |
| 3.13 | Pret de piata | Hota circulara 0125 ТУ 36-2337-80 MOVEN ЗК - 125 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Ventilare, Sistema B1, B2 |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Formularul nr. 1

Obiectivul: Reparatia capitala a salii de tragere TIR, mun. Chisinau Obiectul: Retele de automatizare (AIVC)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 27.4

| Devizul: Lucrări de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1.1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (Термометр биметаллический Диапазон измерений 0...120 С " WIKA", А 4502) | buc | 3,0000 |
| 1.2 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru. (Защитная трубка 100 мм) | buc | 4,0000 |
| 1.3 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru (Манометр показывающий Верхний предел измерений 6 кгс/ом2, МП4-У Х 6) | buc | 3,0000 |
| 1.4 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. (Отборное устройство ТУ36 .1258 - 76) | buc | 2,0000 |
| 1.5 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100m | 0,2000 |
| 1.6 | Pret de piata | Cablu КВВГ-нг FRHF 4x1,5mm2 | m | 20,0000 |
| 1.7 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100m | 0,4000 |
| 1.8 | Pret de piata | Cablu МКШЭ 3x0,75mm2 | m | 40,0000 |
| 1.9 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm. | 100 m | 0,0500 |
| 1.10 |  | Teava PVC diametru 16 mm (CTR10-016-К41) | m | 5,0000 |
| 1.11 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica (Кабель - канал " Mutlusan" 60х40 самоклеющийся) | 100 m | 0,0800 |
| 1.12 | Pret de piata | Кабель - канал " Mutlusan" 60х40 самоклеющийся | m | 8,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 2.1 | Pret de piata | Термометр биметаллический Диапазон измерений 0...120 С " WIKA", А 4502 | buc | 3,0000 |
| 2.2 | Pret de piata | Манометр показывающий Верхний предел измерений 6 кгс/ом2, МП4-У Х 6 | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Utilaj |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Formularul nr. 1

Obiectivul: Reparatia capitala a salii de tragere TIR, mun. Chisinau

Obiectul: Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (EEF/IEI)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 27.5

| Devizul: Lucrări de construcție |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1.1 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in pereti | m3 | 1,0000 |
| 1.2 | RCsB21A k=1.4 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 7 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. | buc | 15,0000 |
| 1.3 | RpCU06C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2. | m | 42,0000 |
| 1.4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari. | m | 42,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Щиты распределительные ГП-1 |  |  |
| 2.1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600.(Щит силовой навесной на 24 модуля с установкой в нём на вводе выключателя- разъединителя ЩРн-24-1 36УХЛ3) | buc | 1,0000 |
| 2.2 | 08-03-525-1 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A.(выключатель-разъединитель BH32 /20А, 220B) | buc | 2,0000 |
| 2.3 | 08-03-525-1 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A.(выключатель линейных 3-х фазных ^=10А/С) | buc | 3,0000 |
| 2.4 | 08-03-525-1 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A.(выключатель линейных 1-фазных ^=10А/В) | buc | 2,0000 |
| 2.5 | 08-03-525-1 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A.(выключатель линейных 1-фазных ^=13А/С) | buc | 1,0000 |
| 2.6 | 08-03-525-1 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A.(выключатель линейных 1-фазных Ip =10А/С) | buc | 2,0000 |
| 2.7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (дифференц. выключателя АВДТ-32-16А/30мА) | buc | 1,0000 |
| 2.8 | 08-03-525-1 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A.(независимый расцепитель РН-47) | buc | 1,0000 |
| 2.9 | 08-03-525-1 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A.(Предохранитель Ьл. вст.=25А ППНИ) | buc | 3,0000 |
| 2.10 | Pret de piata | Предохранитель Ьл. вст.=25А ППНИ | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Щиты распределительные ГП-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Щиты распределительные ГП-2 |  |  |
| 2.11 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600.(Щит силовой навесной на 24 модуля с установкой в нём на вводе выключателя- разъединителя ЩРн-24-1 36УХЛ3) | buc | 1,0000 |
| 2.12 | 08-03-525-1 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A.(выключатель-разъединитель BH32 /20А, 220B) | buc | 2,0000 |
| 2.13 | 08-03-525-1 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A.(выключатель линейных 1-фазных ^=10А/В) | buc | 3,0000 |
| 2.14 | 08-03-525-1 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe | buc | 3,0000 |

|  |  | perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 А.(выключатель линейных 1-х фазных 1р=4А/С) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (дифференц. выключателя АВДТ-32-16А/30мА) | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Щиты распределительные ГП-2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Электроосвещение |  |  |
| 2.16 | 08-03-525-1 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A.(Пускатель магнитный нереверсивный в оболочке IP54 0 величины ик=220В 1нэ=6.3А, КМИ-109-60 9А). | buc | 1,0000 |
| 2.17 | 08-03-525-1 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A.(Пускатель магнитный нереверсивный в оболочке IP54 0 величины ик=220В 1нэ=3.2А КМИ-109-60 9А). | buc | 1,0000 |
| 2.18 | 08-03-525-1 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A.(Пускатель магнитный нереверсивный в оболочке IP54 0 величины ик=220В 1нэ=0.8А КМИ-109-60 9А). | buc | 1,0000 |
| 2.19 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (Ящик с понижающим трансформатором 250Вт 220В/36В ЯТП-250). | buc | 1,0000 |
| 2.20 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1. | 100 buc | 0,2400 |
| 2.21 | Pret de piata | Светильник промышленный cветодиодный IP65 LSI-80-8000-IP65-80W. | buc | 10,0000 |
| 2.22 | Pret de piata | Светильник cветодиодный IP65 LZ ECO LED-26W. | buc | 1,0000 |
| 2.23 | Pret de piata | Светильник cветодиодный OPL/R-ECOLED-1200-36Вт. | buc | 3,0000 |
| 2.24 | Pret de piata | Светильник потолочный НПО21-100. | buc | 1,0000 |
| 2.25 | Pret de piata | Светильник потолочный ЛПО 3019-2х9. | buc | 2,0000 |
| 2.26 | Pret de piata | Светильник настенный НББ64-60. | buc | 7,0000 |
| 2.27 | Pret de piata | Лампа люминесцентная компактная 220В 9Вт | buc | 4,0000 |
| 2.28 | Pret de piata | Лампа накаливания 220В 60Вт Б-245-250-60. | buc | 8,0000 |
| 2.29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 3,9400 |
| 2.30 | Pret de piata | Cablu VVGng-LS 0.66 -2*1.5 mm2 | m | 12,0000 |
| 2.31 | Pret de piata | Cablu VVGng-LS 0.66 -3*1.5 mitf | m | 250,0000 |
| 2.32 | Pret de piata | Cablu VVGng-LS 0.66 -5*1.5 mitf | m | 12,0000 |
| 2.33 | Pret de piata | Cablu VVGng-LS 0.66 -3*2.5 mitf | m | 70,0000 |
| 2.34 | Pret de piata | Cablu VVGng-LS 0.66 -4*6 mitf | m | 50,0000 |
| 2.35 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,0500 |
| 2.36 | Pret de piata | Розетка штепсельная однополюсная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В (осветительная). | buc | 2,0000 |
| 2.37 | Pret de piata | Розетка штепсельная однополюсная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В (компьютерная). | buc | 3,0000 |
| 2.38 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa. | 100 buc | 0,0200 |
| 2.39 | Pret de piata | Розетка штепсельная однополюсная с заземляющим контактом для открытой установки 10А 250В (осветительная). | buc | 2,0000 |
| 2.40 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,0700 |
| 2.41 | Pret de piata | Выключатель однополюсный для врытой установки 6А 250В. | buc | 7,0000 |
| 2.42 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,0100 |
| 2.43 | Pret de piata | Выключатель сдвоенный для врытой установки 6А 250В. | buc | 1,0000 |
| 2.44 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 1,0500 |
| 2.45 | Pret de piata | Труба из непластифицированного поливинилхлорида d20мм. | m | 90,0000 |
| 2.46 | Pret de piata | Труба из непластифицированного поливинилхлорида d25мм. | m | 15,0000 |
| 2.47 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,(Труба стальная водогазопроводная d20мм). | m | 120,0000 |
| 2.48 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(Кабель - канал с перегородкой размерами 30/2х10) | 100 m | 0,2000 |
| 2.49 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(Кабель - канал размерами 30х25). | 100 m | 0,2400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Электроосвещение |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  | Capitolul 1.1. Щиты распределительные ГП-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Pret de piata | Щит силовой навесной на 24 модуля с установкой в нём на вводе выключателя- разъединителя ЩРн-24-1 36УХЛ3 | buc | 1,0000 |
| 3.2 | Pret de piata | выключатель-разъединитель BH32 /20А, 220B | buc | 2,0000 |
| 3.3 | Pret de piata | выключатель линейных 3-х фазных ^=10А/С | buc | 3,0000 |
| 3.4 | Pret de piata | выключатель линейных 1-фазных ^=10А/В | buc | 2,0000 |
| 3.5 | Pret de piata | выключатель линейных 1-фазных ^=13А/С | buc | 1,0000 |
| 3.6 | Pret de piata | выключатель линейных 1-фазных Ip =10А/С | buc | 2,0000 |
| 3.7 | Pret de piata | дифференц. выключателя АВДТ-32-16А/30мА | buc | 1,0000 |
| 3.8 | Pret de piata | независимый расцепитель РН-47 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Щиты распределительные ГП-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Щиты распределительные ГП-2 |  |  |
| 3.9 | Pret de piata | Щит силовой навесной на 24 модуля с установкой в нём на вводе выключателя- разъединителя ЩРн-24-1 36УХЛ3 | buc | 1,0000 |
| 3.10 | Pret de piata | выключатель-разъединитель BH32 /20А, 220B | buc | 2,0000 |
| 3.11 | Pret de piata | выключатель линейных 1-фазных ^=10А/В | buc | 3,0000 |
| 3.12 | Pret de piata | выключатель линейных 1-х фазных ^=4А/С | buc | 3,0000 |
| 3.13 | Pret de piata | дифференц. выключателя АВДТ-32-16А/30мА | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Щиты распределительные ГП-2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Электроосвещение |  |  |
| 3.14 | Pret de piata | Пускатель магнитный нереверсивный в оболочке IP54 0 величины ^=220В Ыэ=6.3А, КМИ-109-60 9А | buc | 1,0000 |
| 3.15 | Pret de piata | Пускатель магнитный нереверсивный в оболочке IP54 0 величины ^=220В Ыэ=3.2А КМИ-109-60 9А | buc | 1,0000 |
| 3.16 | Pret de piata | Пускатель магнитный нереверсивный в оболочке IP54 0 величины ^=220В Ыэ=0.8А КМИ-109-60 9А | buc | 1,0000 |
| 3.17 | Pret de piata | Ящик с понижающим трансформатором 250Вт 220В/36В ЯТП-250 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Электроосвещение |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Formularul nr. 1

Obiectivul: Reparatia capitala a salii de tragere TIR, mun. Chisinau Obiectul: Semnalizarea de incendiu si paza (SIP)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 27.6

| Devizul: Lucrări de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. |  |  |
| 1.1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: (Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20, SmartLine020-4). | buc | 1,0000 |
| 1.2 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: (Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z). | buc | 1,0000 |
| 1.3 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Baterii acumulatoare АКБ-^V, 7A/H) | buc | 2,0000 |
| 1.4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Detector optic de fum, ID100). | buc | 16,0000 |
| 1.5 | 10-01-039-06 | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020. | buc | 2,0000 |
| 1.6 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc.(Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior). | buc | 1,0000 |
| 1.7 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc.(Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE). | buc | 1,0000 |
| 1.8 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. (Panou repetor SmartLetUsee/LCD-lite). | buc | 1,0000 |
| 1.9 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1(RS-485). | buc | 1,0000 |
| 1.10 | 10-01-039-06 | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020. | buc | 2,0000 |
| 1.11 | Pret de piata | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020. | buc | 2,0000 |
| 1.12 | 10-01-039-06 | Baza de montare pentru detector EB0010. | buc | 16,0000 |
| 1.13 | Pret de piata | Baza de montare pentru detector EB0010. | buc | 16,0000 |
| 1.14 | 10-01-039-06 | Modul cu releu. | buc | 1,0000 |
| 1.15 | Pret de piata | Modul cu releu. | buc | 1,0000 |
| 1.16 | 10-01-039-06 | Piese diverse: (Rezistor). | buc | 5,0000 |
| 1.17 | Pret de piata | Rezistor | buc | 5,0000 |
| 1.18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 1,6000 |
| 1.19 | Pret de piata | Cablu KOPkEH (A) FRHF 2x2x0.8 mm. | m | 90,0000 |
| 1.20 | Pret de piata | Cablu ВВГнг - FRHF 3x1.5 mm2 | m | 10,0000 |
| 1.21 | Pret de piata | Cablu JEH (st)H 2x2x0.8 mm. | m | 60,0000 |
| 1.22 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, (Tub polivilclorid PVC diam 16mm). | 100 m | 0,5000 |
| 1.23 | Pret de piata | Tub polivilclorid PVC diam 16mm | m | 50,0000 |
| 1.24 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm. (Teava din otel d=50 mm pt toc de protectie). | m | 25,0000 |
| 1.25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Material de fixare). | kg | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Sistemul automat de paza |  |  |
| 1.26 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Dispozitiv de comanda pentru sistemul de paza PC-585). | buc | 1,0000 |
| 1.27 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Tastatura PC-1555 RK | buc | 2,0000 |
| 1.28 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton. (Transformator TR-30VA). | buc | 1,0000 |
| 1.29 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Sursa de alimentare de rezerva РИП =7AH). | buc | 1,0000 |
| 1.30 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Baterii acumulatoare 12V, 7AH, 1270BATT). | buc | 2,0000 |
| 1.31 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc .(Emitator radio ATS-100). | buc | 1,0000 |

| 1.32 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Detector de miscare de tipul SWAN Quad). | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.33 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor(Detector de contact magnetic). | buc | 1,0000 |
| 1.34 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc.(Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14VDC, 250mA, 110db/m). | buc | 1,0000 |
| 1.35 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 0,9000 |
| 1.36 | Pret de piata | Cablu ВВГнг - FRLS 3x1.5 mm2 | m | 10,0000 |
| 1.37 | Pret de piata | Cablu ecranat cu capacitatea. COR 6x0.22 mm | m | 80,0000 |
| 1.38 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, (Tub polivilclorid PVC diam 16mm). | 100 m | 0,7000 |
| 1.39 | Pret de piata | Tub polivilclorid PVC diam 16mm | m | 70,0000 |
| 1.40 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Material de fixare). | kg | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Sistemul automat de paza |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. |  |  |
| 2.1 | Pret de piata | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20, SmartLine020-4 | buc | 1,0000 |
| 2.2 | Pret de piata | Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z | buc | 1,0000 |
| 2.3 | Pret de piata | Baterii acumulatoare АКБ-^V, 7A/H | buc | 2,0000 |
| 2.4 | Pret de piata | Detector optic de fum ID100 (+10%) | buc | 16,0000 |
| 2.5 | Pret de piata | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020 (+10%) | buc | 2,0000 |
| 2.6 | Pret de piata | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior | buc | 1,0000 |
| 2.7 | Pret de piata | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE | buc | 1,0000 |
| 2.8 | Pret de piata | Panou repetor SmartLetUsee/LCD-lite | buc | 1,0000 |
| 2.9 | Pret de piata | Dispozitive intermediare RS-485 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Sistemul automat de paza |  |  |
| 2.10 | Pret de piata | Dispozitiv de comanda pentru sistemul de paza PC-585 | buc | 1,0000 |
| 2.11 | Pret de piata | Tastatura PC-1555 RK | buc | 2,0000 |
| 2.12 | Pret de piata | Transformator TR-30VA | buc | 1,0000 |
| 2.13 | Pret de piata | Sursa de alimentare de rezerva РИП =7AH | buc | 1,0000 |
| 2.14 | Pret de piata | Baterii acumulatoare 12V, 7AH, 1270BATT | buc | 2,0000 |
| 2.15 | Pret de piata | Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 2.16 | Pret de piata | Detector de miscare de tipul SWAN Quad | buc | 1,0000 |
| 2.17 | Pret de piata | Detector de contact magnetic | buc | 1,0000 |
| 2.18 | Pret de piata | Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14VDC, 250mA, 110db/m | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Sistemul automat de paza |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Formularul nr. 1

Obiectivul: Reparatia capitala a salii de tragere TIR, mun. Chisinau

Obiectul: Sistemul de supraveghere video (SV)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 27.7

| Devizul: Lucrări de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Sistemul de supraveghere video |  |  |
| 1.1 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii.(Dulap de perete pentru telecomunicatii 19' inaltimea 4U adincime 600 mm, latimea 450 mm, usa din fata din sticla cu lacat) | buc | 1,0000 |
| 1.2 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare. (Videoregistrator NRV cu capacitate minima de inregistrare simultana a cel putin 9 semnale video IP de 2MP) | buc | 1,0000 |
| 1.3 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol. (Camera video, IP PoE 2MP; 2.8 to 12 mm varifocal lents; Color:0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR H.265+,H.265,H264+,H.264, min. 2 Megapixel, IP+PoE). | buc | 9,0000 |
| 1.4 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si divers: (Switch 16 porturi IP PoE) | buc | 1,0000 |
| 1.5 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si divers: (Monitoare 21...32 inch) | buc | 3,0000 |
| 1.6 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare. (Decoder IP to video: H.264 & MJPEG Network Video Decoder) | buc | 3,0000 |
| 1.7 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare. (Smart UPS cu 2 iesiri, 500W) | buc | 1,0000 |
| 1.8 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si divers: (Hard Disk HDD 8TB SATA-III) | buc | 1,0000 |
| 1.9 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: (Filtre de retea din 5 prize) | buc | 1,0000 |
| 1.10 | Pret de piata | Filtre de retea din 5 prize | buc | 1,0000 |
| 1.11 | 10-06-034-24 | Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint a cutiilor (sub surub), tip: "БМ 1-1", (Set pentru impamintare ТЕ) | buc | 1,0000 |
| 1.12 | Pret de piata | Set pentru impamintare ТЕ | buc | 1,0000 |
| 1.13 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton. | 100 m | 2,5000 |
| 1.14 | Pret de piata | Cablu UTP/CU cat. 5e 4x2x0.52 POE+ | M | 250,0000 |
| 1.15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, (Tub polivilclorid PVC diam 20 mm). | 100 m | 0,5000 |
| 1.16 | Pret de piata | Tub polivilclorid PVC diam 20 mm | m | 50,0000 |
| 1.17 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm. (Teava din otel d=50 mm pt toc de protectie). | m | 30,0000 |
| 1.18 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Material de fixare). | kg | 45,0000 |
| 1.19 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Conector Rj-45 | buc | 18,0000 |
| 1.20 | Pret de piata | Conector Rj-45 | buc | 18,0000 |
| 1.21 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: (Cutie de desfacere marime 110х110х50) | buc | 9,0000 |
| 1.22 | Pret de piata | Cutie de desfacere marime 110х110х50 | buc | 9,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Sistemul de supraveghere video |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Sistemul de supraveghere video |  |  |
| 2.1 | Pret de piata | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19' inaltimea 4U adincime 600 mm, latimea 450 mm, usa din fata din sticla cu lacat | buc | 1,0000 |
| 2.2 | Pret de piata | Videoregistrator NRV cu capacitate minima de inregistrare simultana a cel putin 9 semnale video IP de 2MP | buc | 1,0000 |
| 2.3 | Pret de piata | Camera video, IP PoE 2MP; 2.8 to 12 mm varifocal lents; Color:0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR H.265+,H.265,H264+,H.264, min. 2 Megapixel, IP+PoE | buc | 9,0000 |

| 2.4 | Pret de piata | Switch 16 porturi IP PoE | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Pret de piata | Monitoare 21...32 inch | buc | 3,0000 |
| 2.6 | Pret de piata | Decoder IP to video: H.264 & MJPEG Network Video Decoder | buc | 3,0000 |
| 2.7 | Pret de piata | Smart UPS cu 2 iesiri, 500W | buc | 1,0000 |
| 2.8 | Pret de piata | Hard Disk HDD 8TB SATA-III | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Sistemul de supraveghere video |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;