CAIET DE SARCINI

Nr.________ din „____”  ____________  2024

pentru achiziția serviciilor

PMI_2024, Cat_E_ Generare, Supliment nr. 2

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Cod. CPV | Denumirea serviciilor | U.M. | Cantitatea | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71319000-7 | Evaluarea stării tehnice a rezervorului apei tratate chimic (expertiză tehnică) de la Centrala Termică Sud din str. Grenoble, 9 | unitate | 1 | 50 000,0 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 50 000,0 |

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE.

2.1. Descrierea generală:

Rezervor metalic pentru apa tratata chimic cu scopul suplinirii sistemului de termoficare din zona Centralei Termice Sud;

Dimensiuni:

Diametru 18,98 m;

Înălțimea 11,92 m ;

Volum – 3000 m3 ;

Materialul de construcție a corpului rezervorului – foi metalice din oțel; profile din oțel laminat;

Acces pe capacul superior se realizează prin intermediul scării metalice fixe;

Fundația rezervorului – beton armat.

Data dării în exploatare: 1984

Caracterul general al defecțiunilor observate: S-a observat o înclinare semnificativă a rezervorului determinată prin faptul acumulării de apă în una din zonele rezervorului cu înălțime de circa 30 cm. Înclinarea s-a produs în decurs de un an.

2.2. Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Adresa obiectului: Republica  Moldova, mun. Chișinău, Centrala Termică Sud din str. Grenoble, 9

2.3. Termenul de realizare a serviciilor:

noiembrie 2024;

3. SCOPUL SERCICIILOR CONTRACTATE. DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ

3.1 Determinarea cauzelor care au provocat defecțiuni structurale și stabilirea măsurilor de înlăturare a lor pentru exploatare fiabila a construcției.

3.2 Documentația  tehnico-normativă  ce reglementează efectuarea  lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Legea Parlamentului 721/1996 | Privind calitatea în construcţii |
| 2. | Hotarârea Guvernului Nr. 361 din 25.06.1996 | #### Cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor |
| 3. | #### Hotarârea Guvernului Nr. 936 din 16-08-2006 | #### pentru aprobarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcţii |
| 4. | #### Hotarârea Guvernului Nr. 207 din 30-03-2022 | #### privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 329/2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții |

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

Propunerea  tehnică  va  conţine:

  - Graficul de realizare a serviciilor;

  - Certificatul de atestare tehnico-profesională a expertului tehnic conform Regulamentului de atestare modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 207 din 30.03.2022.  Expertiza tehnică  a construcției se va efectua numai   de către expert tehnic atestat  în construcții pentru domeniul: rezistența construcțiilor:

  - Specificația tehnică cu privire la prestarea serviciilor de evaluare tehnică a construcției (expertiză);

  - Specificații de preț.