| Renovarea parcului orășenesc din orașul Leova, teren cu nr. cadastral 5701216.072 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIET DE SARCINI

Lucrari de amenajare a teritoriului (15/2022-PG)

Întocmit în preţuri  curente:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m |  | 4 037,40 |  |  |
| 2 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 |  | 1 018,00 |  |  |
| 3 | RpDE05A | Demontarea (deplantarea) din pamint a bancilor existente | buc |  | 69,00 |  |  |
| 4 | RpDE05A k=0,6 | Demontarea (deplantarea) din pamint urnilor existente Coeficient la manoperei=0,6000 Coeficient la pentru materiale=0,6000 Coeficient la utilajului=0,6000 | buc |  | 37,00 |  |  |
| 5 | RpCS20D | Demontarea imprejmuirilor existente | m |  | 464,00 |  |  |
| 6 | RpEN04A | Demontarea pilonilor | buc |  | 2,00 |  |  |
| 7 | TsH92B | Incarcarea in auto - materiale rezultate din demolare imprejmuiri, banici, urne | t |  | 16,00 |  |  |
| 8 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 |  | 1,10 |  |  |
| 9 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (imbracaminte asfaltica gr. 4,0 cm) | 100 m3 |  | 2,14 |  |  |
| 10 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 680,00 |  |  |
| 11 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 3,24 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Amenajare trotuare |  |  |  |  |  |
| 12 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare bordurelor | m3 |  | 121,23 |  |  |
| 13 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 |  | 1,46 |  |  |
| 14 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 200,00 |  |  |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,46 |  |  |
| 16 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 20x8 cm, pe fundatie de beton BC 7,5/M100, sectiune 15x18(h) cm (consum beton 0.027 m3/m.l.) | m |  | 4 490,00 |  |  |
| 17 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 69,62 |  |  |
| 18 | Dl 111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 6 962,00 |  |  |
| 19 | Dl 112 k=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma Dl111 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 |  | -6 962,00 |  |  |
| 20 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate cu suprafata din granit, grosime 60 mm, culoare ALB, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 5 390,00 |  |  |
| 21 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate cu suprafata de granit, grosime 60 mm, culoare SURA, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 1 572,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Total Amenajare trotuare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Teren de joaca pentru copii |  |  |  |  |  |
| 22 | TsC54C | Acoperire teren de joaca cu prundis rotungit fr. 10-20 mm | m3 |  | 32,10 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Total Teren de joaca pentru copii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Teren de fitnes |  |  |  |  |  |
| 23 | TsC54C | Acoperire teren de joaca cu prundis rotungit fr. 10-20 mm | m3 |  | 32,10 |  |  |
| 24 | CG08A1 | Pavela de cauciuc gr. 30 mm Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 |  | 7,70 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Total Teren de fitnes Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Amenajarea scari Sc1 (2 buc), Sc2 (1buc), Sc3 (2 buc) |  |  |  |  |  |
| 25 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 7,40 |  |  |
| 26 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 11,96 |  |  |
| 27 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 196,84 |  |  |
| 28 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  | 12,60 |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu grund pe baza de nisip cuart | m2 |  | 85,00 |  |  |
| 30 | CG50B | Executarea pardoselilor din placi fibrociment grosime 20 mm fixate pe adeziv | m2 |  | 85,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Total Amenajarea scari Sc1 (2 buc), Sc2 (1buc), Sc3 (2 buc) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Mobilier urban |  |  |  |  |  |
| 31 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare finisata la producator de tip Atena, realizata din structura portanta din placi din otel, dimensiuni de gabarit LxBxH: 1800x500x900 mm, sezutul si speteaza realizara din lemn de pin protejat cu lac rezistent la actiunea razelor ultraviolete | buc |  | 59,00 |  |  |
| 32 | TsH91B | Instalarea urne din metal tip 1 | buc |  | 46,00 |  |  |
| 33 | TsH91B | Instalarea urne din metal tip 2 | buc |  | 2,00 |  |  |
| 34 | TsH91B | Instalarea panou informativ tip - I | buc |  | 1,00 |  |  |
| 35 | TsH91A | Instalarea suport parcare biciclete 5 locuri | buc |  | 3,00 |  |  |
| 36 | CK35B | Dibluri din metal d=12 mm, L=120 mm fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 260,00 |  |  |
| 37 | TsH80C | Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg | buc |  | 30,00 |  |  |
| 38 | pret ofertant | Banca semirotunda cu sezut din lemn pe suporti din fibrobeton si spateaza din fibrobeton placat cu elemente lemnoase | buc |  | 12,00 |  |  |
| 39 | pret ofertant | Banca cu sezut din lemn pe suporti din fibrobeton | buc |  | 18,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Total Mobilier urban Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Ingradirea |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1. Gard lemn - 54 m |  |  |  |  |  |
| 40 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 1,44 |  |  |
| 41 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  | 1,44 |  |  |
| 42 | CE41A | Montarea gardului din lemn conform pl.11 cu tratament antiseptic | m3 |  | 1,84 |  |  |
| 43 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator | m2 |  | 97,75 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Total Gard lemn - 54 m Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2. Gard otel - 382 m |  |  |  |  |  |
| 44 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 19,84 |  |  |
| 45 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  | 19,84 |  |  |
| 46 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (inclusiv portile) | kg |  | 11 018,10 |  |  |
| 47 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 |  | 601,84 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Total Gard otel - 382 m Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Total Ingradirea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Spatii verzi |  |  |  |  |  |
| 48 | TsH230A | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm | 100m2 |  | 285,13 |  |  |
| 49 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 285,13 |  |  |
| 50 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 |  | 285,13 |  |  |

| Renovarea parcului orășenesc din orașul Leova, teren cu nr. cadastral 5701216.072 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIET DE SARCINI

Lucrari de amenajare a teritoriului (15/2022-PG)

Întocmit în preţuri  curente:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-1: |  |  |

Manopera:

| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 208,362 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 538,35 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,921 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 39,891 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 34,562 |
| 6. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 7 607,116 |
| 7. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 1 562,513 |
| 8. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 9,625 |
| 9. | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,24 |
| 10. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 980,578 |
| 11. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 330,543 |
| 12. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 52,00 |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 952,452 |
| 14. | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om | 741,338 |
| 15. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 573,535 |
| 16. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1 530,114 |
| 17. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1 756,563 |
|  |  | Total manopera |  |  |

Materiale:

| 1. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1 129,115 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1212121212121 | apa | m3 | 16,65 |
| 3. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 1 132,021 |
| 4. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,022 |
| 5. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 8,51 |
| 6. | 1421102200168 | Pietris prundis rotungit fr. 10-20 mm | m3 | 73,83 |
| 7. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 23,555 |
| 8. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,005 |
| 9. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 40,41 |
| 10. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 25,998 |
| 11. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 34,81 |
| 12. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 297,974 |
| 13. | 154212610894 | Ulei TAD-17 | l | 228,104 |
| 14. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 33,025 |
| 15. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,006 |
| 16. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,042 |
| 17. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase geluite | m3 | 1,932 |
| 18. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 59,052 |
| 19. | 2030112931102 | Urne | buc | 2,00 |
| 20. | 2030112931112 | Urne tip 1 | buc | 46,00 |
| 21. | 2030112931113 | Panou informativ tip - I | buc | 1,00 |
| 22. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,076 |
| 23. | 232011620050 | Benzina A-92 | l | 285,13 |
| 24. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,955 |
| 25. | 2320166200676 | White spirit | kg | 60,184 |
| 26. | 232018620180 | Ulei CASTROL | l | 193,888 |
| 27. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,435 |
| 28. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,606 |
| 29. | 2416586105313 | Amorsa-grund "Betonokontakt" | kg | 22,95 |
| 30. | 2430116103005 | Ulei Terrace Oil | kg | 24,438 |
| 31. | 2430116105060 | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 228,699 |
| 32. | 24302261000001 | Fuga | kg | 17,00 |
| 33. | 2430226100950 | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 150,46 |
| 34. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,234 |
| 35. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 19,55 |
| 36. | 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 30,092 |
| 37. | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 55,091 |
| 38. | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,625 |
| 39. | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 1,563 |
| 40. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 4,689 |
| 41. | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 365,50 |
| 42. | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 59,00 |
| 43. | 2513206621463 | Suport parcare biciclete | buc | 3,00 |
| 44. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 8,597 |
| 45. | 2523116716345 | Pavela de cauciuc gr. 30 mm | m2 | 8,206 |
| 46. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 14 233,30 |
| 47. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 11 139,20 |
| 48. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,908 |
| 49. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 11 829,88 |
| 50. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 54 790,94 |
| 51. | 2661112800680 | Pavaj vibropresat vibropresate cu suprafata de granit gr. 60 mm, culoare sura | m2 | 1 595,58 |
| 52. | 2661112800681 | Pavaj vibropresat vibropresate cu suprafata de granit gr. 60 mm, culoare alba | m2 | 5 470,85 |
| 53. | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 127,578 |
| 54. | 2666122800292 | Bordura beton БР100.20.8 | m | 4 512,45 |
| 55. | 2670112202092 | Placi de fibrociment gr. 20 mm | m2 | 86,275 |
| 56. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,188 |
| 57. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 169,243 |
| 58. | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 6,219 |
| 59. | 2710602000028 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 6 mm | kg | 8,059 |
| 60. | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,984 |
| 61. | 2710703518200 | Panou gata confectionat | kg | 11 569,005 |
| 62. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,598 |
| 63. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,968 |
| 64. | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 69,92 |
| 65. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 198,808 |
| 66. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,957 |
| 67. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 11,018 |
| 68. | 2874136313300 | Dibluri din metal d=12 mm, L=120 mm | buc | 260,00 |
| 69. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 13,248 |
| 70. | 2875274501345 | White spirit Solwe W | l | 8,798 |
| 71. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 1,70 |
| 72. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 139,24 |
| 73. | 2987896321 | Banca cu sezut din lemn si suporti din fibrobeton | buc | 18,00 |
| 74. | 2987896322 | Banca semirotunda | buc | 12,00 |
| 75. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 11,018 |
| 76. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 493,99 |
| 77. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 38,817 |
| 78. | 4100126202818 | Apa | m3 | 7,50 |
| 79. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,25 |
|  |  | Total materiale de construcţie |  |  |

Utilaje de construcţie:

| 1. | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,276 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 29000001 | Motocultivator BS-3,5 | h-ut | 484,721 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,986 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 9,604 |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,231 |
| 6. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 97,468 |
| 7. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 101,645 |
| 8. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 5,564 |
| 9. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,945 |
| 10. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 20,328 |
| 11. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 3,876 |
| 12. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 11,011 |
| 13. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 30,072 |
| 14. | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 14,925 |
| 15. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,451 |
| 16. | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,81 |
| 17. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 50,248 |
| 18. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 38,291 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Renovarea parcului orășenesc din orașul Leova, teren cu nr. cadastral 5701216.072 | Investitor: Primaria Leova |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

Lucrari de amenajare a teritoriului (15/2022-PG)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |
| 2 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 |
| 3 | RpDE05A | Demontarea (deplantarea) din pamint a bancilor existente | buc |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2500 |
| 4 | RpDE05A k=0,6 | Demontarea (deplantarea) din pamint urnilor existente Coeficient la manoperei=0,6000 Coeficient la pentru materiale=0,6000 Coeficient la utilajului=0,6000 | buc |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2500 |
| 5 | RpCS20D | Demontarea imprejmuirilor existente | m |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 |
| 6 | RpEN04A | Demontarea pilonilor | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,1200 |
| 7 | TsH92B | Incarcarea in auto - materiale rezultate din demolare imprejmuiri, banici, urne | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 8 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,8300 |
| 9 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (imbracaminte asfaltica gr. 4,0 cm) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |
| 10 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 11 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |
|  |  | 2. Amenajare trotuare |  |  |
| 12 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare bordurelor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9200 |
| 13 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,8300 |
| 14 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 16 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 20x8 cm, pe fundatie de beton BC 7,5/M100, sectiune 15x18(h) cm (consum beton 0.027 m3/m.l.) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 0,0270 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2666122800292 | Bordura beton БР100.20.8 | m | 1,0050 |
| 17 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 |
| 18 | Dl 111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |
| 19 | Dl 112 k=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma Dl111 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,0057 |
| 20 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate cu suprafata din granit, grosime 40 mm, culoare ALB, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2661112800681 | Pavaj vibropresat vibropresate cu suprafata de granit gr. 40 mm, culoare alba | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 21 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate cu suprafata de granit, grosime 40 mm, culoare SURA, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2661112800680 | Pavaj vibropresat vibropresate cu suprafata de granit gr. 40 mm, culoare sura | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | 3. Teren de joaca pentru copii |  |  |
| 22 | TsC54C | Acoperire teren de joaca cu prundis rotungit fr. 10-20 mm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200168 | Pietris prundis rotungit fr. 10-20 mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 |
|  |  | 4. Teren de fitnes |  |  |
| 23 | TsC54C | Acoperire teren de joaca cu prundis rotungit fr. 10-20 mm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200168 | Pietris prundis rotungit fr. 10-20 mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 |
| 24 | CG08A1 | Pavela de cauciuc gr. 30 mm Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 |
|  | 2523116716345 | Pavela de cauciuc gr. 30 mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | 5. Amenajarea scari Sc1 (2 buc), Sc2 (1buc), Sc3 (2 buc) |  |  |
| 25 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 |
| 26 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 27 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 28 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu grund pe baza de nisip cuart | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105313 | Amorsa-grund "Betonokontakt" | kg | 0,2700 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 30 | CG50B | Executarea pardoselilor din placi fibrociment grosime 20 mm fixate pe adeziv | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9090 |
|  | 2670112202092 | Placi de fibrociment gr. 20 mm | m2 | 1,0150 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,3000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 |
|  |  | 6. Mobilier urban |  |  |
| 31 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare finisata la producator de tip Atena, realizata din structura portanta din placi din otel, dimensiuni de gabarit LxBxH: 1800x500x900 mm, sezutul si speteaza realizara din lemn de pin protejat cu lac rezistent la actiunea razelor ultraviolete | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 32 | TsH91B | Instalarea urne din metal tip 1 | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2030112931112 | Urne tip 1 | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 0,0840 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 33 | TsH91B | Instalarea urne din metal tip 2 | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2030112931102 | Urne | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 0,0840 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 34 | TsH91B | Instalarea panou informativ tip - I | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2030112931113 | Panou informativ tip - I | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 0,0840 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 35 | TsH91A | Instalarea suport parcare biciclete 5 locuri | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2513206621463 | Suport parcare biciclete | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 36 | CK35B | Dibluri din metal d=12 mm, L=120 mm fixate in ziduri din beton armat | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 2874136313300 | Dibluri din metal d=12 mm, L=120 mm | buc | 1,0000 |
| 37 | TsH80C | Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0200 |
| 38 | pret ofertant | Banca semirotunda cu sezut din lemn pe suporti din fibrobeton si spateaza din fibrobeton placat cu elemente lemnoase | buc |  |
|  | 2987896322 | Banca semirotunda | buc | 1,0000 |
| 39 | pret ofertant | Banca cu sezut din lemn pe suporti din fibrobeton | buc |  |
|  | 2987896321 | Banca cu sezut din lemn si suporti din fibrobeton | buc | 1,0000 |
|  |  | 7. Ingradirea |  |  |
|  |  | 7.1. Gard lemn - 54 m |  |  |
| 40 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
| 41 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 42 | CE41A | Montarea gardului din lemn conform pl.11 cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 21,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase geluite | m3 | 1,0500 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |
|  | 2710602000028 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 6 mm | kg | 4,3800 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 3,3800 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |
|  | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 38,0000 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,4400 |
| 43 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7700 |
|  | 2430116103005 | Ulei Terrace Oil | kg | 0,2500 |
|  | 2875274501345 | White spirit Solwe W | l | 0,0900 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,2000 |
|  |  | 7.2. Gard otel - 382 m |  |  |
| 44 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
| 45 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 46 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (inclusiv portile) | kg |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2710703518200 | Panou gata confectionat | kg | 1,0500 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0010 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0010 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0050 |
| 47 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5000 |
|  | 2430116105060 | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,3800 |
|  | 2430226100950 | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,2500 |
|  | 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
|  |  | 8. Spatii verzi |  |  |
| 48 | TsH230A | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm | 100m2 |  |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om | 2,6000 |
|  | 232011620050 | Benzina A-92 | l | 1,0000 |
|  | 154212610894 | Ulei TAD-17 | l | 0,8000 |
|  | 232018620180 | Ulei CASTROL | l | 0,6800 |
|  | 29000001 | Motocultivator BS-3,5 | h-ut | 1,7000 |
| 49 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |
| 50 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |