PARTEA II

CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare a clădirii administrative cu nr. cadastral 0100520074.01. – sediul Oficiului Avocatului Poporului, din str. Sfatul Țării nr. 16, mun. Chișinău.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr.16.

- Beneficiar - Oficiul Avocatului Poporului.

- Autoritate contractantă – Oficiul Avocatului Poporului.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100520074.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie locală, fiind înscris cu denumirea Sediul Administrației Zemstvei județene cu apartamente pentru funcționari, la nr. 359, cod ChCi9.9-4.1 (cu adresa Sfatul Țării nr.16 A, B) la Compartimentul Strada Sfatul Țării, în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău, în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-2

Elemente de construcții. Construcție anexă

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 9,9100 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 52,1500 |
| 3 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 1 634,4000 |
| 4 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (K=2, la 1 km) | 100 m3 | 9,9100 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (in cariera pentru astuparea santurilor) | 100 m3 | 6,2700 |
| 6 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 1 034,6800 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 62,7000 |
| 8 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 5,6400 |
| 9 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 6,2700 |
|  |  | Capitolul 2. Palplansa |  |  |
| 10 | CQ10A apl | Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 400 mm in teren categoria Icu adincimea l mai mica sau egal 15 m (consum beton C 16/20 - 0.1258, armatura 20 B500B - 20,94 kg, confectii metalice - 0.8477 kg, otel beton OB 37 diam. 8 A240 - 3.55 kg, resurse nisip, ciment, pietris - exclus) | m | 241,6000 |
|  |  | Capitolul 3. Fundatie |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Radier |  |  |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 16/20) | m3 | 9,0000 |
| 12 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 32,7300 |
| 13 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 8 A240) | kg | 506,9000 |
| 14 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 16 B500B) | kg | 349,2000 |
| 15 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 22 B500B) | kg | 660,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Fundatie |  |  |
| 16 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10) | m3 | 5,4000 |
| 17 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 16/20) | m3 | 13,5000 |
| 18 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 33,7500 |
| 19 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 6 A240) | kg | 103,5000 |
| 20 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 8 B500B) | kg | 109,0000 |
| 21 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 12 B500B) | kg | 120,2000 |
| 22 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 14 B500B ) | kg | 78,6000 |
| 23 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 16 B500B) | kg | 368,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Mustati din armatura |  |  |
| 24 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 12 B500B) | kg | 8,5000 |
| 25 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 18 B500B) | kg | 129,6000 |
| 26 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 20 B500B) | kg | 39,5000 |
|  |  | Capitolul 4. Pereti |  |  |
| 27 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura monolita, beton C 16/20) | m3 | 3,0000 |
| 28 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 20,0000 |
| 29 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (stilpi, beton C 16/20) | m3 | 8,0000 |
| 30 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 106,6700 |
| 31 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 (pereti, stilpi, buiandrugi) | m3 | 39,0000 |
| 32 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 260,0000 |
| 33 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (dam. 6 A240) | kg | 58,3000 |
| 34 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (dam. 6 A240, carcase spatiale Cs1 - Cs11) | kg | 202,9000 |
| 35 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B) | kg | 173,6000 |
| 36 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 B500B, carcase spatiale Cs1 - Cs11) | kg | 951,2000 |
| 37 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 20 B500B, carcase spatiale Cs1 - Cs11) | kg | 268,8000 |
| 38 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 72,0000 |
|  |  | Capitolul 5. Planseu |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Cota - 0.150 |  |  |
| 39 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 20/25) | m3 | 26,0000 |
| 40 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 171,9000 |
| 41 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 516,0000 |
| 42 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 10,4000 |
| 43 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B) | kg | 202,1000 |
| 44 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 B500B) | kg | 1 783,1000 |
| 45 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B) | kg | 89,0000 |
| 46 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B) | kg | 41,1000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Grinda monolita Gm1, cota - 0.150 |  |  |
| 47 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 20,3000 |
| 48 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 B500B ) | kg | 48,7000 |
|  |  | Capitolul 5.3. Grinda monolita Gm2, cota - 0.150 |  |  |
| 49 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 25,4000 |
| 50 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B) | kg | 55,1000 |
|  |  | Capitolul 5.4. Grinda monolita Gm3, cota - 0.150 |  |  |
| 51 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 28,6000 |
| 52 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 B500B) | kg | 40,6000 |
| 53 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 20 B500B) | kg | 36,1000 |
|  |  | Capitolul 5.5. Grinda monolita Gm4, cota - 0.150 |  |  |
| 54 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 20,3000 |
| 55 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B) | kg | 48,7000 |
|  |  | Capitolul 5.6. Grinda monolita Gm5, cota - 0.150 |  |  |
| 56 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 49,5000 |
| 57 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B) | kg | 133,4000 |
|  |  | Capitolul 5.7. Grinda monolita Gm6, cota - 0.150 |  |  |
| 58 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 21,6000 |
| 59 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 B500B) | kg | 58,8000 |
|  |  | Capitolul 5.8. Grinda monolita Gm7, cota - 0.150 |  |  |
| 60 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 49,5000 |
| 61 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B) | kg | 133,4000 |
|  |  | Capitolul 5.9. Cota + 3.350 |  |  |
| 62 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 20/25) | m3 | 29,0000 |
| 63 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 190,6500 |
| 64 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 570,0000 |
| 65 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 10,4000 |
| 66 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B) | kg | 275,4000 |
| 67 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 B500B) | kg | 1 955,9000 |
| 68 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B) | kg | 89,0000 |
| 69 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B) | kg | 59,7000 |
|  |  | Capitolul 5.10. Grinda monolita Gm1, cota + 3.350 |  |  |
| 70 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 14,3000 |
| 71 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B) | kg | 30,7000 |
|  |  | Capitolul 5.11. Grinda monolita Gm2, cota + 3.350 |  |  |
| 72 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 25,4000 |
| 73 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B) | kg | 51,9000 |
|  |  | Capitolul 5.12. Grinda monolita Gm3, cota + 3.350 |  |  |
| 74 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 28,6000 |
| 75 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 B500B) | kg | 40,6000 |
| 76 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 22 B500B) | kg | 43,5000 |
|  |  | Capitolul 5.13. Grinda monolita Gm4, cota + 3.350 |  |  |
| 77 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 20,3000 |
| 78 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B) | kg | 48,7000 |
|  |  | Capitolul 5.14. Grinda monolita Gm5, cota + 3.350 |  |  |
| 79 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 49,5000 |
| 80 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B) | kg | 133,4000 |
|  |  | Capitolul 5.15. Grinda monolita Gm6, cota + 3.350 |  |  |
| 81 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 21,6000 |
| 82 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 B500B) | kg | 58,8000 |
|  |  | Capitolul 5.16. Grinda monolita Gm7, cota + 3.350 |  |  |
| 83 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 49,5000 |
| 84 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B) | kg | 133,4000 |
|  |  | Capitolul 5.17. Cota + 6.650 |  |  |
| 85 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 20/25) | m3 | 26,0000 |
| 86 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 171,9000 |
| 87 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 516,0000 |
| 88 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 20,7000 |
| 89 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B) | kg | 199,0000 |
| 90 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 B500B) | kg | 1 696,8000 |
| 91 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B) | kg | 42,7000 |
| 92 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B) | kg | 82,1000 |
|  |  | Capitolul 5.18. Grinda monolita Gm1, cota + 6.650 |  |  |
| 93 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 14,3000 |
| 94 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B) | kg | 30,7000 |
|  |  | Capitolul 5.19. Grinda monolita Gm2, cota + 6.650 |  |  |
| 95 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 25,4000 |
| 96 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B) | kg | 51,9000 |
|  |  | Capitolul 5.20. Grinda monolita Gm3, cota + 6.650 |  |  |
| 97 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 28,6000 |
| 98 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 B500B) | kg | 40,6000 |
| 99 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 22 B500B) | kg | 43,5000 |
|  |  | Capitolul 5.21. Grinda monolita Gm4, cota + 6.650 |  |  |
| 100 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 20,3000 |
| 101 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B) | kg | 48,7000 |
|  |  | Capitolul 5.22. Grinda monolita Gm5, cota + 6.650 |  |  |
| 102 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 49,5000 |
| 103 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B) | kg | 133,4000 |
|  |  | Capitolul 5.23. Grinda monolita Gm6, cota + 6.650 |  |  |
| 104 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 21,6000 |
| 105 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 B500B) | kg | 58,8000 |
|  |  | Capitolul 5.24. Grinda monolita Gm7, cota + 6.650 |  |  |
| 106 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 49,5000 |
| 107 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B) | kg | 133,4000 |
|  |  | Capitolul 6. Scari |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Scara Sc2 |  |  |
| 108 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C20/25) | m3 | 8,0000 |
| 109 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 32,0000 |
| 110 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 64,0000 |
| 111 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 A240) | kg | 32,9000 |
| 112 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 B500B) | kg | 111,0000 |
| 113 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B) | kg | 158,0000 |
| 114 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B) | kg | 756,5000 |
| 115 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 B500B) | kg | 67,2000 |
|  |  | Capitolul 6.2. Scara gropii |  |  |
| 116 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 16/20) | m3 | 1,7000 |
| 117 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 6,8000 |
| 118 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 B500B) | kg | 40,0000 |
|  |  | Capitolul 7. Groapa de acces |  |  |
| 119 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,8500 |
| 120 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4,4600 |
| 121 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 140,2500 |
| 122 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (in cariera pentru astuparea santurilor) | 100 m3 | 0,4300 |
| 123 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 70,2900 |
| 124 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,2600 |
| 125 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,3800 |
| 126 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,4300 |
| 127 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10) | m3 | 1,1000 |
| 128 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 20/25) | m3 | 2,8000 |
| 129 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 18,7000 |
| 130 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 8 B500B) | kg | 23,1000 |
| 131 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 12 B500B) | kg | 263,4000 |
|  |  | Capitolul 8. Zid si scara |  |  |
| 132 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 (pereti) | m3 | 8,5000 |
| 133 | CB03D1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 64,0000 |
| 134 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240) | kg | 3,1000 |
| 135 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 B500B) | kg | 26,3000 |
| 136 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B) | kg | 185,7000 |
| 137 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B) | kg | 487,4000 |
|  |  | Capitolul 9. Copertina |  |  |
| 138 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (gr.K=1+0.9=1.9) | buc | 14,0000 |
| 139 | Pret furnizor | Tija filetata M 16 L=250 mm | buc | 14,0000 |
| 140 | Pret furnizor | Saiba zincata M 16 DIN125 | buc | 14,0000 |
| 141 | Pret furnizor | Piulita zincata M 16 | buc | 28,0000 |
| 142 | Pret furnizor | Ancora chimica bicomponenta | buc | 1,0000 |
| 143 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,5510 |
| 144 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,5510 |
| 145 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,5510 |
| 146 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,5510 |

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor, cheltuieli şi resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 3 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 4 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II ( K=2, la 1 km ) | 100 m3 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( in cariera pentru astuparea santurilor ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 6 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 8 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 9 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2. Palplansa |  |  |
| 10 | CQ10A apl | Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 400 mm in teren categoria Icu adincimea l mai mica sau egal 15 m ( consum beton C 16/20 - 0.1258, armatura 20 B500B - 20,94 kg, confectii metalice - 0.8477 kg, otel beton OB 37 diam. 8 A240 - 3.55 kg, resurse nisip, ciment, pietris - exclus ) | m |  |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 6,7000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 1,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1000 |
|  | 266310210000116 | Beton clasa C 16/20 | m3 | 0,1258 |
|  | 287311471793620 | Cablu de otel pentru tractiune D=20 B500B | kg | 20,9400 |
|  | 2811236309850 | Confectii metalice din teava si profile laminate pt. sustineri | kg | 0,8477 |
|  | 27106020000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 3,5500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003617 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp | h-ut | 1,1500 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,3500 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3. Fundatie |  |  |
|  |  | 3.1. Radier |  |  |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa ( beton C 16/20 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000016 | Beton C 16/20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 12 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 13 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 14 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 15 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 22 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000022 | Otel beton PC 52 diam. 22 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.2. Fundatie |  |  |
| 16 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 8/10 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 26631021000008 | Beton clasa C 8/10 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 17 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa ( beton C 16/20 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000016 | Beton C 16/20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 18 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 19 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106021000006 | Otel beton OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 20 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106022000008 | Otel beton PC 52 diam. 8 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 21 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000012 | Otel beton PC 52 diam. 12 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 22 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 14 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000014 | Otel beton PC 52 diam. 14 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 23 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.3. Mustati din armatura |  |  |
| 24 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000012 | Otel beton PC 52 diam. 12 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 25 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 18 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000018 | Otel beton PC 52 diam. 18 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 26 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 20 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000020 | Otel beton PC 52 diam. 20 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 4. Pereti |  |  |
| 27 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( centura monolita, beton C 16/20 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000016 | Beton C 16/20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 28 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 29 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( stilpi, beton C 16/20 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000016 | Beton C 16/20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 30 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0080 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,0500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,0500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0400 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 31 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 ( pereti, stilpi, buiandrugi ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 |
|  | 266310210000016 | Beton C 16/20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 32 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7700 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 33 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( dam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000006 | Otel beton OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 34 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( dam. 6 A240, carcase spatiale Cs1 - Cs11 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000006 | Otel beton OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 35 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 12 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 271060220000012 | Otel beton PC 52 diam. 12 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 36 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 18 B500B, carcase spatiale Cs1 - Cs11 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 271060220000018 | Otel beton PC 52 diam. 18 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 37 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 20 B500B, carcase spatiale Cs1 - Cs11 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 271060220000020 | Otel beton PC 52 diam. 20 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 38 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,4800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9200 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,2400 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5. Planseu |  |  |
|  |  | 5.1. Cota - 0.150 |  |  |
| 39 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 40 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 41 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 42 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 43 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106022000008 | Otel beton PC 52 diam. 8 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 44 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 10 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000010 | Otel beton PC 52 diam. 10 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 45 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 12 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000012 | Otel beton PC 52 diam. 12 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 46 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.2. Grinda monolita Gm1, cota - 0.150 |  |  |
| 47 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 48 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.3. Grinda monolita Gm2, cota - 0.150 |  |  |
| 49 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 50 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.4. Grinda monolita Gm3, cota - 0.150 |  |  |
| 51 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 52 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 18 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000018 | Otel beton PC 52 diam. 18 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 53 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 20 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000020 | Otel beton PC 52 diam. 20 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.5. Grinda monolita Gm4, cota - 0.150 |  |  |
| 54 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 55 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.6. Grinda monolita Gm5, cota - 0.150 |  |  |
| 56 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 57 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.7. Grinda monolita Gm6, cota - 0.150 |  |  |
| 58 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 59 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 18 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000018 | Otel beton PC 52 diam. 18 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.8. Grinda monolita Gm7, cota - 0.150 |  |  |
| 60 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 61 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.9. Cota + 3.350 |  |  |
| 62 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 63 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 64 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 65 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 66 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106022000008 | Otel beton PC 52 diam. 8 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 67 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 10 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000010 | Otel beton PC 52 diam. 10 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 68 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 12 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000012 | Otel beton PC 52 diam. 12 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 69 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.10. Grinda monolita Gm1, cota + 3.350 |  |  |
| 70 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 71 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.11. Grinda monolita Gm2, cota + 3.350 |  |  |
| 72 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 73 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.12. Grinda monolita Gm3, cota + 3.350 |  |  |
| 74 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 75 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 18 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000018 | Otel beton PC 52 diam. 18 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 76 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 22 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000022 | Otel beton PC 52 diam. 22 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.13. Grinda monolita Gm4, cota + 3.350 |  |  |
| 77 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 78 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.14. Grinda monolita Gm5, cota + 3.350 |  |  |
| 79 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 80 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.15. Grinda monolita Gm6, cota + 3.350 |  |  |
| 81 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 82 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 18 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000018 | Otel beton PC 52 diam. 18 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.16. Grinda monolita Gm7, cota + 3.350 |  |  |
| 83 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 84 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.17. Cota + 6.650 |  |  |
| 85 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 86 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 87 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 88 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 89 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106022000008 | Otel beton PC 52 diam. 8 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 90 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 10 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000010 | Otel beton PC 52 diam. 10 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 91 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 12 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000012 | Otel beton PC 52 diam. 12 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 92 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.18. Grinda monolita Gm1, cota + 6.650 |  |  |
| 93 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 94 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.19. Grinda monolita Gm2, cota + 6.650 |  |  |
| 95 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 96 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.20. Grinda monolita Gm3, cota + 6.650 |  |  |
| 97 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 98 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 18 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000018 | Otel beton PC 52 diam. 18 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 99 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 22 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000022 | Otel beton PC 52 diam. 22 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.21. Grinda monolita Gm4, cota + 6.650 |  |  |
| 100 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 101 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.22. Grinda monolita Gm5, cota + 6.650 |  |  |
| 102 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 103 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.23. Grinda monolita Gm6, cota + 6.650 |  |  |
| 104 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 105 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 18 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000018 | Otel beton PC 52 diam. 18 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.24. Grinda monolita Gm7, cota + 6.650 |  |  |
| 106 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 107 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 6. Scari |  |  |
|  |  | 6.1. Scara Sc2 |  |  |
| 108 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 109 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 110 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 111 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 112 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106024000006 | Otel beton PC 52 diam. 6 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 113 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106022000008 | Otel beton PC 52 diam. 8 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 114 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 12 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000012 | Otel beton PC 52 diam. 12 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 115 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 6.2. Scara gropii |  |  |
| 116 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton C 16/20 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000016 | Beton C 16/20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 117 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 118 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106024000006 | Otel beton PC 52 diam. 6 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 7. Groapa de acces |  |  |
| 119 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 120 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 121 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 122 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( in cariera pentru astuparea santurilor ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 123 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 124 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 125 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 126 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 127 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 8/10 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 26631021000008 | Beton clasa C 8/10 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 128 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 129 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 130 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106022000008 | Otel beton PC 52 diam. 8 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 131 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000012 | Otel beton PC 52 diam. 12 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 8. Zid si scara |  |  |
| 132 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 ( pereti ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 133 | CB03D1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7700 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,1400 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 134 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000006 | Otel beton OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 135 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106022000006 | Otel beton PC 52 diam. 6 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 136 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106022000008 | Otel beton PC 52 diam. 8 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 137 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 12 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000012 | Otel beton PC 52 diam. 12 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 9. Copertina |  |  |
| 138 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm ( gr. K=1+0.9=1.9 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 139 | Pret furnizor | Tija filetata M 16 L=250 mm | buc |  |
|  | 980-120500 | Tija filetata M 16 L=250 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 140 | Pret furnizor | Saiba zincata M 16 DIN125 | buc |  |
|  | 980-120501 | Saiba zincata M 16 DIN125 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 141 | Pret furnizor | Piulita zincata M 16 | buc |  |
|  | 980-120502 | Piulita zincata M 16 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 142 | Pret furnizor | Ancora chimica bicomponenta | buc |  |
|  | 980-120503 | Ancora chimica bicomponenta | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 143 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 144 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,2500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,8000 |
|  | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 145 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 146 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
|  |  | Total | Lei |  |