| Anexa nr. 1 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1726065506527 din 16.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mobilier |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Mobilier pentru Farmacie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tumbă cu sertare (Modulul I) |  |  |  | I modul (Tumbă cu sertare) – 6 buc. Dimensiuni Lungimea 615 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea totală862 mm Înălțime picioare 100mm Dimensiuni sertare: Sertar inferior – 1 buc. Înălțime 300mm Sertare superioare – 2 buc Înălțime 232 mm Fațada cu suprafețe ușor de curățat și de întreținut, rezistente la substanțe dezinfectante. Mânere cromate echivalent reling. Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, glisiere cu efect de amortizare. Material pentru carcasele modulelor PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Tumba cu polite (Modulul II) |  |  |  | Modul II (Tumbă cu polițe) Lungimea 1150 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea totală 862 mm Înălțime picioare 100mm Împărțit egal pe orizontală/verticală Suprafețe ușor de curățat și de întreținut, rezistente la substanțe dezinfectante. Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Tumba cu polite (Modulul III) |  |  |  | Modul III (Tumbă cu polițe) Lungimea 1200 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea totală 862 mm Înălțime picioare 100 mm Împărțit egal pe orizontală/verticală: Da Suprafețe ușor de curățat și de întreținut, rezistente la substanțe dezinfectante. Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Tumbă cu sertare (Dulap suspendat cu uși și polițe IV) |  |  |  | Modul IV Tumbă cu sertare Dimensiuni totale: Lățimea560 mm Adâncimea300 mm Înălțimea totală900 mm Dimensiuni sertare: Sertar inferior – 1 buc. Înălțime 300mm Sertare superioare – 2 buc Înălțime 250 mm Fațada cu suprafețe ușor de curățat și de întreținut, rezistente la substanțe dezinfectante. Material pentru carcase PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Dulap suspendat cu 2 uși și 2 polițe (Modulul V) |  |  |  | Modul V - Dulap suspendat cu 2 uși și 2 polițe Dimensiuni totale: Lățimea650 mm Adâncimea300 mm Înălțimea 1200 mm Uși egale pe lățime: Da; Distanța între polițe: cca.400mm Fațada cu suprafețe ușor de curățat și de întreținut, rezistente la substanțe dezinfectante. Material pentru carcase PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Dulap suspendat cu uși și polite (Modulul VI) |  |  |  | Modul VI - Dulap suspendat cu uși și polițe Dimensiuni totale: Lățimea560 mm Adâncimea300 mm Înălțimea 1200 mm Modulul va fi cu 2 uși, pe interior cu 2 polițe. Material pentru carcasele modulelor PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. Fațada cu suprafețe ușor de curățat și de întreținut, rezistente la substanțe dezinfectante. Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, balamale cu efect de amortizare. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Vitrină cu 4 polițe (Modulul VII) |  |  |  | Modul VII - Vitrină cu 4 polițe Dimensiunea modulului: Lățimea1230 mm Adâncimea200 mm Înălțimea 1200 mm Distanța dintre polițe 200 mm (4 spații) Material pentru carcasele modulelor PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Cu suprafețe ușor de curățat și de întreținut, rezistente la substanțe dezinfectante. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Vitrină cu 4 polițe (Modulul VIII) |  |  |  | Modul VIII - Vitrină cu 4 polițe Dimensiunea modulului: Lățimea1245 mm Adâncimea 200 mm Înălțimea 1200 mm Distanța dintre polițe 200 mm (4 spații) Material pentru carcasele modulelor PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Cu suprafețe ușor de curățat și de întreținut, rezistente la substanțe dezinfectante. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Vitrină cu 3 polițe (Modulul IX) |  |  |  | Modul IX - Vitrină cu 3 polițe Dimensiunea modulului: Lățimea1190 mm Adâncimea 200 mm Înălțimea 1200 mm Distanța dintre polițe 200 mm (3 spații) Material pentru carcasele modulelor PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Cu suprafețe ușor de curățat și de întreținut, rezistente la substanțe dezinfectante. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Vitrină superioară (Modulul X) |  |  |  | Modul X - Vitrină cu 3 polițe Dimensiunea modulului: Lățimea1190 mm Adâncimea 200 mm Înălțimea 300 mm Material pentru carcasele modulelor PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Cu suprafețe ușor de curățat și de întreținut, rezistente la substanțe dezinfectante. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Blat de mobilier 38 mm (Modulul XI) |  |  |  | Modul XI - Blatul cu dimensiuni: Lungime: 9600±100 mm Lățime: 600 mm Cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului 38 mm. și cantul frontal rotunjit. Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Ecran radiator |  |  |  | Dimensiuni: Lungime: 2600±50 mm Lățime: 100±30 mm Înălțime: 870 ±30 mm Material: Lemn masiv Cu suprafețe ușor de curățat și de întreținut, rezistente la substanțe dezinfectante. Culoare la discreția beneficiarului(culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Dulap vestiar |  |  |  | Dulapul cu 2 uși, fiecare susținută cu 4 balamale, să fie compartimentat în două părți egale, ambele cu bară pentru umerașe și 2 polițe de depozitare. Dimensiuni: Înălțime 2000-2100 mm Adâncime 550-600 Lățimea 800 mm, Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Feronerie GTV Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. Perete spate din PFL grosimea 4 mm Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Lotul 2 Mobilier pentru cabinetul radiologic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masă de colț |  |  |  | Masă de colț Masa este prevăzută cu suport retractabil pentru tastatura. Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, Feronerie GTV. Mânere cromate echivalent reling. cantuirea ABS 2 mm, cu suprafețe ușor de curățat și de întreținut, rezistente la substanțe dezinfectante. Mânere cromate echivalent reling. Lungimea: partea dreapta 1500 mm partea stinga 2000 mm, Lățimea partea dreaptă : 600mm. Lățimea partea stăngă: 600 mm Înălțimea 770 mm Sertare: Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, glisiere cu efect de amortizare. Dimensiune sertar pe partea dreaptă: Lățimea 400 mm. Adîncimea 200 mm Lungimea 450 mm. Dimensiune sertar pe stînga: Lățimea 600 mm. Adîncimea 200 mm Lungimea 450 mm. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Noptieră |  |  |  | Noptieră Dimensiuni Lungimea 500 mm Adâncimea 450 mm Înălțimea totală 850 mm Înălțime picioare 100mm Noptiera este compartimentată în 3 părți: -spațiu liber; - sertar; - spațiu de depozitare cu ușă Fațada cu suprafețe ușor de curățat și de întreținut, rezistente la substanțe dezinfectante. Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, Feronerie GTV, cantuirea ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, balamale și glisiere cu efect de amortizare. Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Noptiera cu 3 sertare |  |  |  | Noptiera cu 3 sertare Dimensiuni Lungimea 750 mm Adâncimea 450 mm Înălțimea totală 850 mm Înălțime picioare 100mm Fațada cu suprafețe ușor de curățat și de întreținut, rezistente la substanțe dezinfectante. Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, glisiere cu efect de amortizare. Material pentru carcasele modulelor PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Dulap vestiar |  |  |  | Dulap vestiar Dulapul cu 2 uși fiecare susținută cu 4 balamale, compartimentat în două părți egale, ambele cu bară pentru umerașe și 2 polițe de depozitare (ca in poza model). Dimensiuni: Înălțime 2000-2100 mm Adâncime 550-600 Lățimea 1000 mm, Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Feronerie GTV. Mânere cromate echivalent reling Fațada cu suprafețe ușor de curățat și de întreținut, rezistente la substanțe dezinfectante. Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2 mm. Perete spate din PFL grosimea 4 mm Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Dulap cu polițe |  |  |  | Dulap cu polițe Dulap, construit la exterior cu doua usi, fiecare sustinuta cu 4 balamale si la interior cu 5 polite pentru depozitare, pentru organizarea eficienta a documentelor. Adancimea mobilierului: 600 mm Latimea mobilierului: 900 mm Inaltimea mobilierului: 210 cm Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Fațada cu suprafețe ușor de curățat și de întreținut, rezistente la substanțe dezinfectante. Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuire ABS 2mm. Mânere cromate echivalent reling. Furnitura GTV Perete spate din PFL grosimea 4 mm Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Masă cu blat model nr.1 |  |  |  | Masă cu blat model nr.1 Dimensiuni Lungimea 1300 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea totală 850 mm Înălțime picioare 100mm Dimensiuni sertare: Sertare superior – 1 buc Înălțime 300 mm Lungime 600 mm Adâncime 450-500 mm Sertar inferior – 1 buc. Înălțime 450 mm Lungime 600 mm Adâncime 450-500 mm Fațada cu suprafețe ușor de curățat și de întreținut, rezistente la substanțe dezinfectante. Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, balamale și glisiere cu efect de amortizare. Material pentru carcasele modulelor PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling Blatul cu dimensiuni: 1300x600 mm cu suprafață rezistență la substanțe dezinfectate, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit. Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Masa cu blat model nr.2 |  |  |  | Masa cu blat model nr.2 Dimensiuni Lungimea 900 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea totală 850 mm Înălțime picioare 100 mm Compartimentat pe interior cu o poliță pe orizontală Fațada cu suprafețe ușor de curățat și de întreținut, rezistente la substanțe dezinfectante. Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, cu efect de amortizare. Material pentru carcasele modulelor PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling Blatul cu dimensiuni: 1300x600 mm cu suprafață rezistență la substanțe dezinfectate, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit. Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Dulap cu 3 uși |  |  |  | Dulap cu 3 uși Dimensiuni: Lungimea:1200 mm Adâncimea: 550-600mm Înălțimea: 2100mm Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Dulap cu 3 uși, fiecare susținută cu 4 balamale. Dulapul să fie divizat pe verticală în 3 părți egale. Două părți cu bară pentru umerașe și 2 polițe de depozitare. O parte cu polițe. Distanța între polițe de 400 mm. Furnitura GTV. Mânere cromate echivalent reling. Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2mm. Perete spate din PFL grosimea 4 mm Fațada cu suprafețe ușor de curățat și de întreținut, rezistente la substanțe dezinfectante. Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, balamale cu efect de amortizare. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |