| Amenajarea terenului de sport multifuncțional din satul Sîrma raionul Leova | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 07/23001

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolare imbracamintei din beton asfaltic h=0,04m (342,0 m2) |  |  |
| 1 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 13,68 |
| 2 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,137 |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 30,10 |
|  |  | Capitolul 1.2. Imdracaminte de cauciuc a terenuri sportiv (342,0 m2) |  |  |
| 4 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 3,42 |
| 5 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 34,20 |
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Fr. 20-40 mm si 5-10 mm | m3 | 44,46 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,205 |
| 8 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 342,00 |
| 9 | CG25B | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip Tartan EPDM gr.9mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc EPDM - 6,75 kg/m2, adeviz pentru granule - 1,24, kg/m2, ) (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc) (Granule colorate) | m2 | 342,00 |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR100.20.8) | m | 112,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Forme arhitectorale mici. |  |  |
| 11 | DF18A adaptiv | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (stant de volei) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 12 |  | Stant de volei | buc | 4,00 |
| 13 |  | Sirma de volei | buc | 2,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.