AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII ELECTRONICE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

CAIET DE SARCINI

cu privire la achiziţionarea

„Receptor de monitoring de bandă largă de tip outdoor” (3 unități)

Elaborat:

Şef DRM								Oleg LEAŞOC

Chişinău – 2025

CUPRINS

1.	NOTE GENERALE	3

2.	SCOPUL	3

3.	CANTITATEA	4

4.	CERINȚE MINIME DE DOTARE	4

5.	FUNCȚII	5

5.1.	Măsurarea intensității câmpului electromagnetic	5

5.2.	Măsurarea lărgimii de bandă	6

5.3.	Scanarea spectrului în timp real	6

6.	COMPONENŢA	6

7.	CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII	7

8.	GARANŢIE	8

9.	POST GARANŢIE	8

10.	ALTE CERINȚE OBLIGATORII	9

11.	MODUL ŞI FACTORII DE EVALUARE A OFERTELOR	9

12.	MODUL DE PREZENTARE A CONFORMITĂȚII CU CERINȚELE CAIETULUI DE SARCINI	9

|  | Se va completa de către ofertant |  |
| --- | --- | --- |
|  | Specificaţii tehnice garantate | Abateri/Remarce (de specificat dacă există) |
| # NOTE GENERALE |  |  |
| Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire și constituie setul complet de cerințe pe baza cărora se elaborează Propunerea tehnică de către fiecare ofertant. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care Propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini. Oferta ce conține caracteristici ale produselor inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă și va fi respinsă. Obiectul procedurii de achiziție îl constituie livrarea a trei receptoare de monitoring de bandă largă de tip outdoor. |  |  |
| # SCOPUL |  |  |
| Scopul achiziției receptoarelor de monitoring de bandă largă este modernizarea Sistemului Național de Monitorizare Spectru din dotarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), prin substituirea unor receptoare existente cu caracteristici tehnice inferioare, astfel încât să fie îmbunătățite posibilitățile tehnice pentru: |  |  |
| - fixarea, identificarea şi localizarea staţiilor de radiocomunicaţii, care funcţionează neautorizat și a surselor de perturbații; - verificarea corespunderii parametrilor tehnici de emisie ai staţiilor de radiocomunicaţii valorilor autorizate; - obţinerea informaţiei privind gradul de ocupare al spectrului de frecvenţe radio, etc. |  |  |
| # CANTITATEA |  |  |
| - 3 (trei) receptoare de monitoring de bandă largă de tip outdoor în set cu accesoriile necesare. |  |  |
| # CERINȚE MINIME DE DOTARE |  |  |
| 4.1. Receptoarele de monitoring trebuie să aibă un design compact cu o carcasă din metal, robusta și rezistentă la fenomenele severe meteorologice (ploaie, zăpadă, gheață, vânt, etc.), astfel încât să poată fi instalate în exterior, nemijlocit în apropierea antenelor de recepție. 4.2. Receptoarele de monitoring trebuie să poată fi dirijate la distanță prin cablu Ethernet. 4.3. Receptoarele de monitoring trebuie să permită ca opțiune, utilizarea funcţiei de detecţie a direcţiei prin tehnologia TDOA (Time Difference of Arrival) și prin tehnologia AoA (Angle of Arrival) cu utilizarea unor antene corespunzătoare, în cazul stabilirii pe viitor a necesității utilizării funcționalității de detecție a direcției. 4.4. Receptoarele de monitoring trebuie să aibă încorporat receptor GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO). |  |  |
| 4.5. Receptoarele de monitoring trebuie să fie dotate cu cel puțin două intrări RF cu posibilitatea de comutare între ele, pentru a permite conectarea a două antene de recepție. 4.6. Receptoarele de monitoring trebuie să aibă integrate un calculator intern pe care să fie operat sistemul de operare Windows, pe care se poate instala software-ul de dirijare. 4.7. Din motive de securitate, alimentarea cu energie electrică a receptorelor de monitoring trebuie să fie de tensiune joasă prin cablul de date Ethernet utilizând tehnologia PoE (Power over Ethernet). 4.8. Receptoarele de monitoring trebuie să permită actualizarea şi completarea software-lui intern cu noi funcţionalităţi şi opţiuni. 4.9. Receptoarele de monitoring trebuie să aibă platformă software deschisă, astfel încât să poată fi integrate în orice aplicație de monitorizare, cum ar fi: Argus, SIMon, Decodio, ICS Monitoring, LS Observer, Scorpio, Skudra, go2Monitor, etc. 4.10. Receptoarele de monitoring trebuie să permită efectuarea măsurărilor parametrilor tehnici de emisie în conformitate cu Recomandările ITU. |  |  |
| # FUNCȚII |  |  |
| ## Măsurarea intensității câmpului electromagnetic Receptoarele de monitoring trebuie să asigure măsurarea nivelului intensității câmpului electromagnetic în conformitate cu Recomandarea ITU-R SM.378-7. |  |  |
| ## Măsurarea lărgimii de bandă Receptoarele de monitoring trebuie să asigure măsurarea lărgimii de bandă a semnalului în conformitate cu Recomandarea ITU-R SM.443-4. Receptoarele trebuie să aibă posibilitatea de a măsura lărgimea de bandă prin metodele „x dB” și „ß %”. ## Scanarea spectrului în timp real Receptoarele de monitoring trebuie să asigure scanarea spectrului radio în timp real cu posibilitatea prezentării vizuale a spectrogramei semnalului (nivelul semnalului în funcție de frecvență și timp). |  |  |
| # COMPONENŢA |  |  |
| Componența minimă pentru receptoarele de monitoring de bandă largă de tip outdoor sunt următoarele: - Receptor de monitoring de bandă largă de tip outdoor. - Conector pentru cablul ethernet de tip RJ-45, impermeabil. - Sursă de alimentare cu energie electrică. - Antena GNSS cu suport pentru montare. - Cablu de conectare a antenei GNSS, cu lungimea de cel puțin 1200 mm. - Kit pentru montarea receptorului pe perete. - Kit pentru montarea receptorului pe pilon (țeavă) cu diametrul de până la 200 mm. - Software de control. - Manual de utilizare a echipamentului. |  |  |
| # CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII |  |  |
| - Banda de frecvenţe: minim 10 kHz – 6 GHz; - Lărgimea de bandă afişată instantaneu: ≥ 40 MHz; - Incertitudinea de măsurare a nivelului: < ±2 dB; - Demodularea audio a semnalelor analogice: AM, FM, PM, pulse, I/Q, USB, LSB, CW, ISB; - Set minim de filtre IF: 10 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 1 kHz, 9 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 120 kHz & 1 MHz; - Nivelul mediu de zgomot afișat (DANL): < -150 dB(mW/Hz); - Factorul de zgomot: ≤ 22 dB; - Viteza de scanare: ≥ 30 GHz/s; - Detector: RMS, Average, Peak (+/-), Sample; - Intrări RF: N-type, 50 Ω (cel puțin două, cu comutare între ele); - Nivelul maxim al semnalului de intrare: ≥ 15 dBm; - Atenuator ajustabil: de la 0 până la 30 dBm, cu pasul 0,5 dB; - Stabilitatea frecvenței de referință: < 1 ppm; - I/Q data streaming: VITA49; - Interfeţe: - pentru dirijare: RJ-45 (1 GBit); - pentru antena GNSS: SMA 50 Ω; - Alimentare cu energie electrică: PoE, 60 W; - Temperatura de lucru: -20°C - +50°C; |  |  |
| - Temperatura de depozitare/stocare: -40°C - +65°C; - Clasa de protecție: minim IP65; - Dimensiuni: ≤ 155x360x380 mm; - Greutatea: ≤ 15 kg. |  |  |
| # GARANŢIE |  |  |
| Perioada de garanţie trebuie să fie minim 24 luni pentru toate componentele livrate şi va începe de la data semnării fără obiecţii a actului de predare-primire, în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare. Pe toată perioada de garanție, furnizorul are obligația de a asigura, fără costuri adiţionale, următoarele: - remedierea defecţiunilor receptoarelor de monitoring, prin repararea sau înlocuirea componentelor defectate; - soluționarea erorilor de funcționalitate a receptoarelor de monitoring; - livrarea și implementarea de update-uri și/sau upgrade-uri pentru firmware-ul receptoarelor de monitoring; - suport tehnic pentru personalul care va utiliza receptoarele de monitoring. |  |  |
| # POST GARANŢIE |  |  |
| Furnizorul are obligaţia de a asigura, după expirarea perioadei de garanţie, în condiţiile unui contract ulterior, service şi piese de schimb pentru o perioadă de minim 7 ani pentru toate echipamentele livrate. |  |  |
| # ALTE CERINȚE OBLIGATORII |  |  |
| Termenul de livrare – 120 zile. Locul livrării – sediul ANRCETI, MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Nicolae Dimo, 22/20. Ofertantul va furniza documente care să stabilească experienţa şi capacitatea, după cum urmează: - Ofertantul va avea o experienţă minimă de 5 ani în furnizarea unor echipamente similare sau superioare acestora; - Ofertantul va furniza copia scrisorilor de recomandare sau feedback-ul de la cel puţin 3 administraţii din domeniu, care achiziționat și utilizează echipamente similare. Notă: în cazul în care ofertantul nu este producătorul echipamentelor, se acceptă referinţele producătorului soluției, prin prezentarea autorizației de la producător și a dovezii de parteneriat. |  |  |
| # MODUL ŞI FACTORII DE EVALUARE A OFERTELOR |  |  |
| Va fi selectata oferta care îndeplinește toate cerințele prezentului Caiet de sarcini şi care are prețul total cel mai scăzut. |  |  |
| # MODUL DE PREZENTARE A CONFORMITĂȚII CU CERINȚELE CAIETULUI DE SARCINI |  |  |
| Conformitatea şi respectarea tuturor cerinţelor prezentate mai sus trebuie furnizate în detaliu pentru fiecare cerinţă în coloana Specificaţii tehnice garantate cu documente de suport tehnic, ilustraţii, scheme, diagrame, desene, cataloage ale furnizorilor de echipamente, părţi şi subansamble oferite. |  |  |