| Reparatia capitala a incaperilor laboratorului biochimic IMSP SCM "Gheorghe Paladi " din Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 3695-2-1-4

Ventilare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Unitate de tratare a aerului din seria ВЕНТС ВПА 250-9,0-3 cu panou de control LCD L=600м3/час ,Н=275 Па , n=2790 об/мин ,inclusiv incalzitor N=9kw 3 ТЭНа, cu filtru incorporat clasa G4(П1) |  |  | к-т |  | 1,00 |  |  |
|  | 287527411789932 |  | Unitate de tratare a aerului ВЕНТС ВПА 250-9,0-3 u panou de control LCD L=480м3/час inclusiv incalzitor cu filtru incorporat clasa G4 |  |  | к-т |  | 1,00 |  |  |
| 2 |  |  | Unitate de tratare a aerului din seria ВЕНТС ВПА 250-6,0-3 cu panou de control LCD L=480м3/час ,Н=275 Па , n=2790 об/мин ,inclusiv incalzitor N=6kw 3 ТЭНа, cu filtru incorporat clasa G4(П2) |  |  | к-т |  | 1,00 |  |  |
|  | 287527411789932 |  | Unitate de tratare a aerului ВЕНТС ВПА 250-9,0-3 u panou de control LCD L=480м3/час inclusiv incalzitor cu filtru incorporat clasa G4 |  |  | к-т |  | 1,00 |  |  |
| 3 |  |  | Ventilator cu conducte rotunde L=400m3/ora,H=300Па,n=2490об/мин, ВКМ 200ЕС ,"Vents" (B1,B2,B3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 287411584276387 |  | Ventilator BKM 200EC , "Vents" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 4 |  |  | Ateunator de zgomot CP250/600 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 21365487964563215 |  | Ateunator de zgomot CP250/600 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 5 |  |  | Ateunator de zgomot CP200/900 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 213654879645632165 |  | Ateunator de zgomot CP200/900 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (П1;П2) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 89,74 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,01 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 120,60 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,08 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,02 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 120,60 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,08 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 4,02 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut. |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut. |  | 0,60 |  |  |
| 7 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe perete |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 65,25 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,54 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 144,72 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 66,33 |  |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 78,39 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut. |  | 0,30 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut. |  | 0,75 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut. |  | 3,90 |  |  |
| 8 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,30 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale de stat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de instalatii santehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (ВВГ200, "Vents") |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,28 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 9,02 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 48,10 |  |  |
|  | 2523155700376 |  | Suport elastic ВВГ200,"Vents" |  |  | buc |  | 6,01 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 48,10 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,18 |  |  |
| 10 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (ВВГ250, "Vents") |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,52 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 6,01 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 32,06 |  |  |
|  | 2523155700377 |  | Suport elastic ВВГ250,"Vents" |  |  | buc |  | 4,01 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 32,06 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,12 |  |  |
| 11 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 41,59 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 157,21 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 33,60 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  |  | buc |  | 0,42 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,71 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 52,51 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 1,26 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 252,04 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,26 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 197,43 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 252,04 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 252,04 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 2,08 |  |  |
| 12 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 21,98 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 83,08 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 17,76 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  |  | buc |  | 0,22 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 27,75 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,67 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 133,20 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,67 |  |  |
|  | 27104036420011 |  | Tabla zincata 0,6mm |  |  | kg |  | 104,34 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 133,20 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 133,20 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 1,10 |  |  |
| 13 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 1,55 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,86 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 1,25 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  |  | buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,96 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 9,39 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata de 0,7 mm |  |  | kg |  | 7,36 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 9,39 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 9,39 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |  |
| 14 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 6,45 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 15,87 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  |  | buc |  | 0,07 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 8,79 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 104,23 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata de 0,7 mm |  |  | kg |  | 46,90 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 104,23 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 104,23 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,45 |  |  |
| 15 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (KOM 250,"Vents" ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,88 |  |  |
|  | 271040370120350 |  | Clapeta KOM250 ,"Vents" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
| 16 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (KOM 200,"Vents" ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,32 |  |  |
|  | 271040370120351 |  | Clapeta KOM200 ,"Vents" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,06 |  |  |
| 17 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie MV170Rs , "Vents" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 1,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,09 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2811236306200938 |  | Grila MV170 Rs "Vents" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
| 18 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie RN 500x300, "Vents" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2811236306200939 |  | Grila RN 500x350 "Vents" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
| 19 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie RN 400x350, "Vents" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2811236306200940 |  | Grila RN 400x350 "Vents" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
| 20 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie RAG300*200 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 1,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,09 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2811236306200952 |  | Grila RAG 300*200 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
| 21 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie RAG400*200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2811236306200953 |  | Grila RAG 400*200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
| 22 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (umbrela rotunda D200 tip 3K00.000 (5.904-51) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,16 |  |  |
|  | 2710403701258 |  | Umbrela rotunda D200 tip 3K00.000 (5.904-51) |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
| 23 | CL19A |  | Retea metalica 10x10 |  |  | m2 |  | 0,50 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 28731363060001 |  | Retea metalica 10x10 |  |  | m2 |  | 0,50 |  |  |
| 24 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm (KLIMAFIX) |  |  | m2 |  | 51,57 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 24,44 |  |  |
|  | 1111000100031 |  | Cochilii vata minerala |  |  | m2 |  | 53,12 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 2,32 |  |  |
| 25 | IzK03A |  | Ecrane termoizolante din foita de aluminiu |  |  | m2 |  | 51,57 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 9,28 |  |  |
|  | 26821326004921 |  | Folie aluminiu HD 0,02 x 350 mm Al 99 |  |  | m2 |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sisiale de stat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de instalatii santehnice |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |