Anexa nr. 1

Specificația tehnică

| Nr. Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate | U/m | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Block de sistem | Bucată | 40 | Bloc de sistem (bloc de procesare): Nume de brand internațional: Lenovo, Acer, HP, Dell sau echivalent. Bloc de alimentare: de tip ATX, pentru calculator staționar, tensiunea de intrare: 220 V, puterea min: 260 W, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare SATA: 3, conectoare pentru alimentare PCI-E 6pin, protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurtcircuitării (SCP), suprasarcinii (OPP), salturilor de tensiune și străpungerii electrice (SIP), eficiența: 70 %. Unități de stocare: min 1x256 GB SSD Memorie: RAM: 4 GB DDR 4, min 2400 MHz; CPU: numărul nucleelor (cores): 4, numărul firelor de execuție (threads): 4, Frecvența de bază: min 3,6 GHz, suport tehnologie Turbo: DA Memoria cache: min 6 MB (L2+L3), Frecvența comunicării cu memoria RAM: 2400 - 2933 MHz data lansării Q3 2019 sau mai recent, nucleu grafic incorporat; Placa de bază: min. 2 sloturi de memorie RAM DDR 4, 2400 MHz; slot pentru placă grafică discretă; min. 1 slot PCIEx 2.0 1x; min. 4 porturi USB 3.1, 1x VGA port, 1x COM port (acceptabil minim. 1x RS232 PCI Express Serial Port Card). Front panel min 2 port 3.1; Circuit de rețea (Ethernet): un port cu viteza maximă 1 Gbps; Circuit audio: sunet de calitate înaltă (HD), ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm); Tastatură pentru calculator: cu fir, interfața: USB, indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), protecție împotriva umezelii, compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux; eng-rus Mouse: optic, cu fir, interfața: USB, lungimea cablului 1,8 metri, compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10; MacOS, Linux Toate componentele not-refurbished. Garanție: minim 36 luni |
|  | Scanner (cititoare coduri bară fără fir) | Bucată | 5 | Serviciu Post vînzare: posibilitate de actualizare Frimware în timp real (online). Raza de activitate: Mod 2.4GHz minim 140m (spațiu deschis); Mod Bluetooth minim 10 m (spațiu deschis) Conexiune: Semnal radio, bluetooth wireless Sursa de lumenă: LED roșu (iluminare domeniul de aplicare), LED alb (iluminare generală) Adîncimea scanării: 60-360 mm (13mils PCS90%） Coduri De bare 1D: Toate tipurile de coduri 1D Coduri de bare 2D: Toate tipurile de 2D coduri (inclusiv PDF, Datamatrix, QR Code, Aztec, etc.) Rotatie: 360° Interfața: USB Interacțiunea cu utilizatorul: Difuzor și indicator Regimuri de lucru: Manual și automat Memorie proprie: Da Volum Memorie: pastrare 100000 Coduri de bară EAN-13 Suport: Inclus Greutate: maxim 190 g. Cablu: Standart,drept. Lungimea minim 1,6m Tip Baterie: minim 2200 mAh Lithium-Ion Timpul de incarcare: maxim 4,5 ore Scanări aproximative după o încărcare completa: 60000 scanări Ore de funcționare după o încărcare completă: minim 16 ore Alimentare: 5 V Grad de protecție IP: minim IP54 Temperatura de lucru: 0°C - 50 °C Temperatura de pastrare: -40 °C - 70 °C Umiditatea: pînă la 95% Garanție: minim 24 luni |
|  | Scanner (cititor coduri bară) cu fir | Bucată | 60 | Serviciu Post vînzare: posibilitate de actualizare Frimware în timp real (online). Modalitatea de citire: Imager (CMOS 640x480 pix) Sursa de lumina: LED roșu (iluminare domeniul de aplicare), LED alb (iluminare generală) Acuratetea de citire: 3 mils Viteza de scanare minim: 60 scan/sec. Adancimea Scanarii: 60-360 mm(13mils PCS90%） Coduri De bare 1D: Toate tipurile de coduri 1D Coduri de bare 2D: Toate tipurile de 2D coduri (inclusiv PDF, Datamatrix, QR Code, Aztec, etc.) Rotatie: 360° Interfața: USB-HID, USB-VCP, RS232 Interacțiunea cu utilizatorul: Difuzor și indicator Regimuri de lucru: Manual și automat Suport: Inclus Cablu: Standart,drept. Lungimea minim 1,5m Grad de protecție IP: minim IP30 Temperatura de lucru: 0°C - 45 °C Temperatura de pastrare: 0 °C - 60 °C Rezistență la șocuri : cădere de la înălțime de pînă1.5 m Umiditatea: pînă la 95% Alimentare: 3.6-5.5 V Garanție: minim 24 luni |
|  | Imprimante pentru imprimarea codurilor bară | Bucată | 1 | Printing Technology: Thermal Transfer + Direct Thermal Print Speed: minim 6 inches per second (150 mm/s) Print Width: 4 inches (104 mm) Media Width: 0,5 to 4,6 inches (12.5 to 118 mm) Media Thickness: 63.5 to 254 µm Media Sensor: Fully adjustable gap, notch and reflective black mark Media Length (min to max): 0.25 to 99,99 inches (6.35 to 2539,74 mm) Roll Size (max), Core Size: Inside diameter 5 inches (125 mm) External diameter 8 inches (200mm) Core size 1 inch (25mm) Case: Hi-Open industrial ABS case with safe close Mechanism: Hi-Lift metal mechanism with wide opening head Control panel: min. 4 buttons, 4-line back-lit graphic LCD Flash (Non-Volatile Memory): min. 16 MB total, 4 MB available for user Drivers and software: Free-of-charge on CD with printer, including support for various platforms Ribbon size: 2.9 inches (74 mm) maximum outside diameter, 360 metres length. Ribbon system: automatic ribbon tension adjustment RAM (standard Memory): min. 32 MB total, 8 MB available for user Resolution: 203 dpi Main Interface: Dual Interface Serial (RS-232C), USB Optional interfaces: Wireless LAN 802.11b and 802.11g standards, 100 metres, 64/128 bit WEP, WPA, up to 54Mbps Ethernet (10/100 BaseT) Warranty: 2 years on printer. |
|  | Cântar electronic | Bucată | 100 | Se acceptă doar ofertele de echipament recunoscut la nivel internațional, cu bogată experiență anterioară de activitate în domeniu pe spațiul și în conformitate cu normele UE. Fiecare cântar trebuie să fie evaluat și să respecte normele internaționale în materie de siguranță, sănătate și protecție a mediului, să dețină certificatele OIML și să fie valabile pentru metrologia legală. Capacitatea și acuratețe de cântărit 15 kg / 5 g. Fără funcția de etichetare. Protocoale de comunicare-PC / POS / ECR Alimentare electrică-220 VAC cu adaptor AC / DC 12 V / 500 mA. Ecran pentru operator și ecran cu afișare către client, cu afișaj pe ecran a greutății. Temperatura de operare 0 - 40 °C Capacitatea de memorare minim 100 de articole Tava plată, din oțel inoxidabil. Garanție- minim 24 luni |
|  |  | Bucată | 3 | Se acceptă doar ofertele de echipament recunoscute la nivel internațional, cu bogată experiență anterioara de activitate în domeniu pe spațiul și în conformitate cu normele UE. Set format din indicator de greutate, coloană și platformă de cântărire. FUNCȚII- Numărarea pieselor. Cântărire de control (minim-țintă-maxim). Cântărire cu minim 4 opțiuni de intrare / ieșire Ieșire analogică 4-20 mA / 0-10 V Cu memorie de stocare internă opțională. Ethernet (TCP / iP și UDP) (opțional). Posibilitatea de a adauga mai multe protocoale de comunicatii. Posibilitatea de integrare cu alte echipamente ca exemplu Imprimanta externa(protocol Epson) Garanție- minim 24 luni |